纽科伦（新乡）起重机有限公司

低碳智能装备产业园

年产7万台轻量化智能起重机项目

环境影响报告书

建设单位：纽科伦（新乡）起重机有限公司

评价单位：河南省凝博生态科技有限公司

二〇二四年五月

目 录

第1章  概述	- 1 -

1.1 项目由来	- 1 -

1.2 项目特点	- 2 -

1.3 环境影响评价工作过程	- 3 -

1.4 评价技术路线	- 4 -

1.5 分析判定相关情况	- 4 -

1.6 关注的主要环境问题	- 5 -

1.7 环境影响评价主要结论	- 5 -

第2章  总则	- 6 -

2.1 编制依据	- 6 -

2.2 污染因素识别和评价因子筛选	- 9 -

2.3 评价标准	- 10 -

2.4 评价工作等级确定	- 16 -

2.5 评价范围	- 22 -

2.6 环境保护目标	- 22 -

2.7 产业政策及规划符合性分析	- 23 -

2.8 环境功能区划	- 40 -

第3章  工程分析	- 41 -

3.1  现有项目	- 41 -

3.2 本项目情况	- 62 -

3.3 主要公辅工程	- 81 -

3.4 生产工艺	- 82 -

3.5物料平衡及相关平衡	- 92 -

3.6 污染影响因素分析	- 94 -

3.7 本项目污染物排放总量统计	- 147 -

3.8 清洁生产分析	- 148 -

第4章  环境现状调查与评价	- 156 -

4.1 自然环境现状调查与评价	- 156 -

4.2 环境保护目标调查	- 159 -

4.3 环境质量现状监测与评价	- 159 -

4.4 区域污染源调查	- 179 -

第5章  环境影响预测与评价	- 181 -

5.1 施工期环境影响分析	- 181 -

5.2 营运期环境影响预测与评价	- 187 -

第6章  环境风险评价	- 243 -

6.1 风险评价依据	- 243 -

6.2 环境风险调查	- 244 -

6.3 风险评价等级确定	- 247 -

6.4 环境风险识别	- 248 -

6.5 风险事故情形分析	- 252 -

6.6 环境风险管理	- 253 -

第7章  环境保护措施及其可行性论证	- 261 -

7.1 废气污染防治措施分析	- 261 -

7.2 废水污染防治措施分析	- 270 -

7.3 噪声污染防治措施分析	- 276 -

7.4 固体废物处置措施分析	- 277 -

7.5 土壤环境防治措施	- 281 -

7.6 环保投资估算	- 282 -

第8章  环境经济损益分析	- 285 -

8.1 社会损益分析	- 285 -

8.2 经济效益分析	- 285 -

8.3 环境效益分析	- 286 -

8.4 小结	- 287 -

第9章  环境管理与监测计划	- 288 -

9.1 环境管理	- 288 -

9.2 环境监测计划	- 294 -

9.3 污染物排放管理	- 297 -

第10章  环境影响评价结论	- 300 -

10.1 评价结论	- 300 -

10.2 对策建议	- 307 -

10.3 总评价结论	- 308 -

附图：

附图1   地理位置图

附图2   河南省“三线一单”成果查询示意图

附图3   本项目周围环境示意图

附图4   本项目与现有项目位置距离示意图

附件5   本项目周边水系图

附图6   本项目平面布置图

附图7   本项目监测点位示意图

附图8   本项目防渗分区示意图

附图9   声功能分区图

附图10  本项目现场照片

附件：

附件1   委托书

附件2   备案证明

附件3   长垣市南蒲街道办事处证明

附件4   建设用地规划许可证

附件5   不动产权证

附件6   现有项目批复及验收意见

附件7   长垣市工业园区梳理工作情况报告

附件8   监测报告

附件9   涂料检验报告单

附件10   营业执照

附件11   法人身份证

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 第1章  概述

## 1.1 项目由来

纽科伦（新乡）起重机有限公司始建于2005年，是集轻小型起重设备、煤安系列起重设备、桥式起重机、门式起重机等各类物料搬运系统的研发、制造、安装、销售、服务为一体的具有行业影响力的企业。公司是中国重型机械工业协会理事单位、起重葫芦分会副理事长单位，通过了核工业质量管理体系认证。2010年以来，公司先后荣获“国家高新技术企业”、“国家5A级标准化良好行为企业”、“全国机械工业质量奖”、“全国质量标杆”等200余项荣誉。

纽科伦（新乡）起重机有限公司现有厂区分别总厂区及南厂区，位于河南省新乡市长垣市南蒲巨人大道5号，总厂区现有项目为《年产4000台欧式电动单梁起重机项目》、《年产8000台新型电动葫芦、电动单梁起重机项目》、《年产2万台起重机、100台立体车库、3万台电动葫芦项目》，南厂区现有项目为《绿色轻量化起重装备智能工厂建设项目》，总厂区及南厂区均已正常投产。

纽科伦（新乡）起重机有限公司拟投资160058.17万元在长垣市杜常路以南、有德路以北、蒲西一路以西扩建低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目，占地面积为654.01亩，建设有军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间及配套综合办公楼、公寓楼、餐厅等，总建筑面积约为27万m3。本项目已经在长垣市发展和改革委员会备案，项目代码为2301-410728-04-02-182600（见附件2）。项目分期建设一期总投资58716.31万元，包括餐厅、军民融合车间、智能化配件加工设备等，二期总投资101341.86万元，包括新中式起重机联合加工车间、涂装车间、新中式起重机焊接人生产线、自动化涂装生产线等。本项目建成后，现有总厂区及南厂区将不再生产，全部搬迁至本项目厂区内建设生产，建成后将推动新中式系列起重装备升级换代，实现低碳绿色制造，提升行业整体技术水平。

经查阅长垣市重点项目建设领导小组办公室《关于加快重大项目前期手续办理的函》附件（见附件3），低碳智能装备产业园年产7万台起量化智能起重机项目属于长垣市2023年省重点项目名单中的卫华低碳智能装备产业园项目。根据文件可知，为加快我市重大项目前期手续办理，推进项目建设早开工、早投产、早达效，根据长垣市重点项目建设领导小组办公室《关于“资金围绕项目转”和“拿地即开工”的指导意见》，建议有关单位对2023年省重点项目、2023年新乡市重点项目，第七期“三个一批”纳入省台账项目，原则上享受手续补办免于罚款政策，则本项目原则上可进行建设，补办手续免于罚款。

长垣市发展和改革委员会、长垣市科技和工业信息化局、长垣市自然资源和规划局、新乡市生态环境长垣分局、长垣市水利局文件《长垣市工业园区梳理工作情况报告》（长发改字[2021]138号），长垣市产业集聚区四至边界为：“一、产业集聚区原规划面积32平方公里：1.起重工业园区组团：东至经五路、西至博爱路、南至纬十八路、北至纬一路；2.蒲西组团：东起工业路、西至蒲西路、南接南蒲路、北至长城大道。

- 扩区后55.33平方公里：1.城南片区：位于城区南部，东至景贤大道、南至纬十六路、西至宏力大道-德邻大道-桂陵大道、北至纬一路，总面积29.37平方公；2.蒲西片区：位于蒲西街道办事处，东至亿隆大道、南至怀德路、西至西环路、北至长城大道(西延)，总面积7.19平方公里；3.蒲北片区：位于蒲北街道办事处，东至颖河路、南至郡阳湖路、西至大广高速东230米、北至崇礼1100米，总面积5.32平方公里，4.魏庄片区：位于天然文岩渠东侧、纬十六路南侧、恼里镇西北侧，总面积3.82平方公里；5.恼里片区:位于恼里镇区，东至东环路、南至中原路、西至经二路、北至北环路，总面积4.14平方公里；6.常村循环经济产业园：位于常村镇区西侧，总面积2.97平方公里；7.丁满张卫材专业园：位于丁栾、满村、张三寨镇区，总面积2.52平方公里。整合扩区范围已纳入正在编制的长垣市国土空间总体规划，全部位于正在试划的城镇开发边界内。”（见附件7）

## 1.2 项目特点

（1）本项目生产单、双梁起重机、CD、NR电动葫芦及其配套的电机、控制柜，建设地点位于长垣市杜常路以南、有德路以北、蒲西一路以西，用地性质为工业用地。

（2）本项目一期建设内容为生产CD、NR葫芦，生产过程采用溶剂型涂料对表面进行涂装，配套电机生产过程采用绝缘漆进行浸漆烘干。二期建设内容为生产单、双梁起重机，生产过程根据产品使用用途采用溶剂型涂料和水性涂料进行涂装。

（3）本项目一期生产过程废气为木材加工废气、喷塑固化废气、电机浸漆烘干废气、焊接废气、抛丸废气、切割废气、葫芦及小车架涂装废气、危险废物暂存间储存废气、食堂油烟等；二期生产过程废气为型材抛丸滚涂预处理废气、钢板抛丸滚涂预处理废气、下料废气、梁盒抛丸废气、焊接废气、主梁涂装废气、端梁涂装废气、小件涂装废气等。废气采用相应环保措施处理后，均可达标排放，对周围环境影响较小。

（4）本项目职工生活污水采用隔油池、化粪池处理，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

## 1.3 环境影响评价工作过程

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2019年修订）可知，本项目产品起重机行业类别为C3432生产专用起重机制造，电动葫芦行业类别为C3431轻小型起重设备制造。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目产品起重机、电动葫芦类别属于“三十一、通用设备制造业34”中“69、物料搬运设备制造343”：有电镀工艺的，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响报告书。本项目溶剂型涂料（含稀释剂）使用量超过10吨，应编制环境影响报告书，纽科伦（新乡）起重机有限公司委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。

接受委托后，我公司立即组织技术工作人员进行现场踏勘，开展了初步的环境现状调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点和环境保护目标，制定工作方案；其次，根据工作方案开展环境质量现状调查监测与评价，在进一步工程分析的基础上，完成了大气、地表水、地下水、声环境、固体废物等环境要素环境影响评价和环境风险评价、环境影响经济损益分析等专题环境影响分析与评价；根据各环境要素和专题评价结果，提出环境保护措施并进行技术经济论证，给出污染源排放清单和环境影响评价结论，编制完成《纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目环境影响报告书》。

纽科伦（新乡）起重机有限公司在评价期间采用网络公示、张贴告示、报纸公示的方式开展了公众参与活动。

纽科伦（新乡）起重机有限公司在确定项目环境影响评价单位后，于2023年12月08日，在河南省凝博生态科技有限公司网站进行了项目第一次环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，纽科伦（新乡）起重机有限公司根据项目公众参与情况编制完成《纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目环境影响评价公众参与说明》。

## 1.4 评价技术路线

本次评价技术路线见图1-1。

编制环境影响报告书

图1-1    评价技术路线图

## 1.5 分析判定相关情况

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，应为允许类建设项目，不涉及限制类或淘汰类的生产工艺、设备及产品，符合国家当前产业政策要求。

（2）本项目位于长垣市杜常路以南、有德路以北、蒲西一路以西，经查阅河南省“三线一单”成果查询系统，位于长垣经济技术开发区，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等特殊环境敏感区。项目所在区域不属于水污染防治重点单元重金属污染防控单元，亦不属于上述区域的严控重污染项目。

（3）本项目符合《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（长环攻坚办[2023]18号）、《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）文等要求。

（4）本项目生产车间的占地性质为二类工业用地，项目符合长垣市城乡规划及长垣市南蒲街道办事处区域政策规划。

- （5）本项目不在长垣市各级集中式饮用水水源保护区范围内。

（6）经分析，本项目大气环境影响评价等级为二级，地表水环境影响评价等级为三级B，地下水环境影响评价等级为三级，声环境影响评价等级为二级，土壤环境影响评价为一级，环境风险评价等级为简单分析。

## 1.6 关注的主要环境问题

本项目废水污染物排放量较少，废气污染物种类较多，项目原辅料为水性漆、油漆、稀释剂、润滑油、切削液等用量较大，因此，废气污染物治理措施和环境风险防范措施是本次评价应关注的主要环境问题。

## 1.7 环境影响评价主要结论

本项目为允许类建设项目，符合国家当前产业政策要求；本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，生产车间用地类型规划为二类工业用地，符合长垣市城乡总体规划；在实施了本次评价提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到稳定、达标排放，满足区域总量控制要求，污染防治措施可行；因突发事故引起的环境风险在可接受范围内；厂区平面布置合理；公众参与调查期间没有公众提出反对意见。在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环保的角度考虑，本项目的建设可行。

# 第2章  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修正，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日审议通过，2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日施行）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）（中华人民共和国国务院令 第682号）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订通过，2012年7月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日修订）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2024年本）。

### 2.1.2 部门规章、规范性文件

（1）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《国家危险废物名录》（2021版）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（6）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（7）《固定污染源排污许可分类管理目录（2019年版）》（部令第11号）；

（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（10）《市场准入负面清单（2020年版）》；

（11）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）

### 2.1.3 地方性法律法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（河南省人民代表大会常务委员会公告[2007]第66号）；

（2）《河南省水污染防治条例》（河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过，2019年10月1日起施行）；

（3）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日）；

（4）《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政[2021]42号）；

（5）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2011年9月28日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2012年1月1日起施行）；

（6）《新乡市大气污染防治条例》（2019年4月22日新乡市第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2019年5月31日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议批准，2019年9月1日起施行）。

（7）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）

（8）《新乡市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（新政文〔2021〕44号）；

（9）新乡市生态环境局关于动态更新《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的函（2023年1月30日）；

（10）《长垣市2023年碧水保卫战实施方案》（长环攻坚办[2023]20号）；

（11）《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》（长环攻坚办[2023]18号）；

（12）《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）；

### （13）《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）。

### 2.1.4 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017年第43号）；

（9）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）；

### 2.1.5 项目文件

（1）委托书；

（2）项目备案文件；

（3）纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化起重机建设项目可行性研究报告；

（4）建设单位提供的其它资料。

## 2.2 污染因素识别和评价因子筛选

### 2.2.1 污染因素识别

根据工程特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定本工程在施工期和营运期可能对自然环境要素造成的污染影响和生态影响。本工程环境影响因素识别情况见表2-1。

表2-1                    环境影响因素识别表

| 环境要素 影响因素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 | 安装 | 运输 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 废气 事故排放 | 废水 事故排放 |
| 自然 环境 | 环境空气 | -1SP |  | -1SP | -2LP |  |  |  | -1SP |  |
|  | 地表水 |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1SP |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP |  |  |  |  |  | -1SP |  |  |

备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围；影响性质：+-有利；--不利。

由上文可知，本工程营运期产生的环境影响表现在：废气、废水、噪声排放对周围大气、地表水、声环境的影响，固废不合理处置可能对土壤环境的污染，废气、废水事故排放可能对周围大气环境和地下水造成污染影响。营运期产生的环境影响是长期存在的，在项目严格实施环保措施的情况下，对周围环境的影响较小。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，筛选本次评价工作的评价因子见表2-2。

表2-2                        评价因子筛选结果

| 环境要素 | 评价时段 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、二甲苯、乙苯、 苯、甲苯 |
|  | 施工期 | 施工扬尘 |
|  | 营运期 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯 |
| 地表水 | 现状评价 | COD、氨氮、总磷 |
|  | 施工期 | SS、COD |
|  | 营运期 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 噪声 | 现状评价 | Leq |
|  | 施工期 | Lp |
|  | 营运期 | Leq |
| 工业固体 废弃物 | 施工期 | 生活垃圾、建筑垃圾 |
|  | 营运期 | 废边角料、焊渣、收尘灰、水性油漆包装桶、废催化剂、废钢丸、生活垃圾；废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆及稀释剂、固化剂包装桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、 洗枪废溶剂。 |
| 土壤 | 现状评价 | ①GB36600-2018表1中45项基本项目因子：铅、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、镍、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 ②理化特性（土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度）。 ③GB36600-2018表2中特征因子：pH、石油烃。 ④GB15618-2018中8项基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 |
|  | 营运期 | 石油烃 |
| 地下水 | 现状期 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铜、锌、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、井深、水位、水温 |
|  | 营运期 | COD |

## 2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值和《大气污染物综合排放标准详解》相关规定。

地表水：黄庄河地表水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类功能区标准。

土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目风险筛选值。

### 2.3.2 污染物排放标准

废气：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）工程机械整机制造绩效分级A级。

废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及长垣市第一污水处理厂收水标准。

噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a类标准。

固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

上述各标准相应标准值见表2-3和表2-4。

表2-3                     环境质量标准一览表

| 环境 要素 | 执行标准 |  | 序号 | 污染因子 |  |  | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 |  | 1 | PM2.5 |  |  | 年平均 |  | 35µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 75µg/m3 |  |
|  |  |  | 2 | PM10 |  |  | 年平均 |  | 70µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 150µg/m3 |  |
|  |  |  | 3 | SO2 |  |  | 年平均 |  | 60µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 150µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 500µg/m3 |  |
|  |  |  | 4 | NO2 |  |  | 年平均 |  | 40µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 80µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 200µg/m3 |  |
|  |  |  | 5 | CO |  |  | 日平均 |  | 4µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 10µg/m3 |  |
|  |  |  | 6 | O3 |  |  | 日最大8 小时平均 |  | 160µg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 200µg/m3 |  |
|  | 《环境影响评价技术 导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 |  | 7 | 二甲苯 |  |  | 1小时平均 |  | 200µg/m3 |  |
|  |  |  | 8 | 苯 |  |  | 1小时平均 |  | 110µg/m3 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  | 1小时平均 |  | 200µg/m3 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |  | 9 | 非甲烷总烃 |  |  | 1小时平均 |  | 2.0mg/m3 |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准 |  | 1 | pH |  |  | 6-9 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 溶解氧 |  |  | ≥5mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 3 | COD |  |  | ≤20mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 氨氮 |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 5 | BOD5 |  |  | ≤4.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 6 | TN |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 7 | TP |  |  | ≤0.2mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 粪大肠菌群（个/L） |  |  | ≤10000 |  |  |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |  | 1 | pH |  |  | 6.5～8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 总硬度 |  |  | ≤450mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 溶解性总固体 |  |  | ≤1000mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 耗氧量 |  |  | ≤3.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 氨氮 |  |  | ≤0.5mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 硝酸盐（以N计） |  |  | ≤20mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 亚硝酸盐（以N计） |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 硫酸盐 |  |  | ≤250mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 氟化物 |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 氯化物 |  |  | ≤250mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 铅 |  |  | ≤0.01mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 砷 |  |  | ≤0.01mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 汞 |  |  | ≤0.001mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 铬(六价) |  |  | ≤0.05mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 镉 |  |  | ≤0.005mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 铁 |  |  | ≤0.3mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 锰 |  |  | ≤0.1mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 铜 |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 锌 |  |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 苯 |  |  | ≤10µg/L |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 甲苯 |  |  | ≤700µg/L |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 镍 |  |  | ≤0.02mg/L |  |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量 标准》(GB3096-2008) | 1类 | 1 | Leq |  |  | 昼间55dB(A) 夜间45dB(A) |  |  |  |
|  |  | 4a类 | 2 | Leq |  |  | 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |  |  |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  | 1 | 砷 |  |  | 60mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 镉 |  |  | 65mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 铬（六价） |  |  | 5.7mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 铜 |  |  | 18000mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 铅 |  |  | 800mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 汞 |  |  | 38mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 镍 |  |  | 900mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 四氯化碳 |  |  | 2.8mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 氯仿 |  |  | 0.9mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 氯甲烷 |  |  | 37mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 9mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 5mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 66mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 596mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 54mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 二氯甲烷 |  |  | 616mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 5mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 10mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 6.8mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 四氯乙烯 |  |  | 53mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 840mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 2.8mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 三氯乙烯 |  |  | 2.8mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.5mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 氯乙烯 |  |  | 0.43mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 苯 |  |  | 4mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 氯苯 |  |  | 270mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 560mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 20mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 乙苯 |  |  | 28mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 苯乙烯 |  |  | 1290mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 甲苯 |  |  | 1200mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 570mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 邻二甲苯 |  |  | 640mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 硝基苯 |  |  | 76mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 苯胺 |  |  | 260mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 2-氯酚 |  |  | 2256mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 苯并[a]蒽 |  |  | 15mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 苯并[a]芘 |  |  | 1.5mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 15mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 41 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 151mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 42 | 䓛 |  |  | 1293mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 43 | 二苯并[a, h]蒽 |  |  | 1.5mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 15mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 45 | 萘 |  |  | 70mg/kg |  |  |  |
|  |  |  | 46 | 石油烃 |  |  | 4500mg/kg |  |  |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 其他表1其他类别的 风险筛选值 |  | 序号 | 污染物 | 限值（mg/kg） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 |  | 6.5<pH≤7.5 |  | pH>7.5 |
|  |  |  | 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |
|  |  |  | 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |
|  |  |  | 3 | 砷 | 40 | 40 |  | 30 |  | 25 |
|  |  |  | 4 | 铅 | 70 | 90 |  | 120 |  | 170 |
|  |  |  | 5 | 铬 | 150 | 150 |  | 200 |  | 250 |
|  |  |  | 6 | 铜 | 50 | 50 |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  | 7 | 镍 | 60 | 70 |  | 100 |  | 190 |
|  |  |  | 8 | 锌 | 200 | 200 |  | 250 |  | 300 |

表2-4                      污染物排放标准一览表

| 污染物 | 执行标准 | 污染因子 | 浓度 | 最高允许 排放速率 | 周界外浓度 最高点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | 颗粒物 | 120mg/m3 | 5.9kg/h (20m高排气筒） | 1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120mg/m3 | 17kg/h (20m高排气筒） | 4.0mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 70mg/m3 | 1.7kg/h (20m高排气筒） | 1.2mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.07.31） | 颗粒物 | 10mg/m3 | / | 0.5mg/m3 |
|  | 《河南省关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 非甲烷总烃 | 60mg/m3（去除率70%） | / | 2.0mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 合计： 20 mg/m3 | / | 0.2 mg/m3 |
|  |  | 甲苯 |  | / | 0.6 mg/m3 |
|  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准（通用设备制造业） | 非甲烷总烃（NMHC） | 50mg/m3 | / | 厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3 |
|  |  |  |  | / | 厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 20mg/m3 | / | / |
|  | 《挥发性有机物无组织排放 控制标准》（GB37822-2019） | 非甲烷总烃（NMHC） | / | / | 厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3 |
|  |  |  | / | / | 厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3 |
|  | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）工程机械整机制造绩效分级A级 | NMHC | 20-30mg/m3 | / | 厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3；厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3 |
|  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 表1标准 | 颗粒物 | 30 mg/m3 | / | / |
|  |  | SO2 | 200 mg/m3 | / | / |
|  |  | NOx | 300 mg/m3 | / | / |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1标准 | 油烟 | 1.0mg/m3，油烟去除效率≥95% | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 |  |  |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | pH | 6~9 | / | / |
|  |  | COD | 500 mg/L | / | / |
|  |  | BOD5 | 300 mg/L | / | / |
|  |  | SS | 400 mg/L | / | / |
|  | 长垣市第一污水处理厂 收水标准 | pH | 6~9 | / | / |
|  |  | COD | 300 mg/L | / | / |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L | / | / |
|  |  | SS | 200 mg/L | / | / |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | / | / |
|  |  | 总磷 | 3.5 mg/L | / | / |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | Leq | 昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | Leq | 1类标准：昼间55dB(A)、夜间45dB(A) |  |  |
|  |  |  | 4类标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |  |  |
| 固体 废弃物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |

## 2.4 评价工作等级确定

### 2.4.1 大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级分级判据见表2-5。

表2-5                大气环境评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据项目工程分析结果，评价选择非甲烷总烃、二甲苯、TSP、PM10、SO2、NOx等6种污染物，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi —第i种污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算的最大1 h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

具体的计算结果见下表。

表2-6            主要废气污染源估算模型计算结果一览表

| 排放源 |  |  | 污染物 | 下风向最大浓度出现距离(m) | 下风向最大质量浓度(mg/m3) | 下风向最大质量浓度占标率(%) | D10%最远距离(m) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 组 织 | 加工 车间 | 木材加工P1 | PM10 | 191 | 9.93E-05 | 0.02 | / | 三级 |
|  | 军民融合车间 | 固化P2 | 非甲烷总烃 | 40 | 1.81E-03 | 0.09 | / | 三级 |
|  |  | 抛丸、切割、 喷塑P3 | PM10 | 72 | 5.80E-03 | 1.29 | / | 二级 |
|  |  | 电机浸漆烘干P4 | 非甲烷总烃 | 50 | 1.81E-03 | 0.09 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 3.52E-04 | 0.18 | / |  |
|  |  | 抛丸、焊接P5 | PM10 | 40 | 4.12E-03 | 0.92 | / | 三级 |
|  |  | 焊接P6 | PM10 | 72 | 1.27E-03 | 0.28 | / | 三级 |
|  |  | 葫芦及小车架涂装P7 | PM10 | 38 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 危险废物暂 存间 | 危险废物暂存P8 | 非甲烷总烃 | 34 | 1.86E-03 | 0.09 | / | 三级 |
|  | 新中式起重机联合加工车间 | 型材抛丸P9 | PM10 | 72 | 4.12E-03 | 0.92 | / | 三级 |
|  |  | 型材滚涂P10 | 非甲烷总烃 | 34 | 8.39E-04 | 0.04 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 3.52E-04 | 0.18 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  |  | 钢板抛丸P11 | PM10 | 72 | 6.09E-03 | 1.35 | / | 二级 |
|  |  | 型材滚涂P12 | 非甲烷总烃 | 72 | 1.16E-03 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 1.98E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  |  | 下料P13 | PM10 | 29 | 6.09E-04 | 0.14 | / | 三级 |
|  |  | 下料P14 | PM10 | 29 | 6.09E-04 | 0.14 | / | 三级 |
|  |  | 下料P15 | PM10 | 29 | 6.09E-04 | 0.14 | / | 三级 |
|  |  | 下料P16 | PM10 | 29 | 6.09E-04 | 0.14 | / | 二级 |
|  |  | 抛丸P17 | PM10 | 100 | 1.56E-03 | 0.35 | / | 三级 |
|  |  | 焊接P18 | PM10 | 72 | 2.43E-03 | 0.12 | / | 三级 |
|  |  | 焊接P19 | PM10 | 72 | 2.43E-03 | 0.12 | / | 三级 |
|  |  | 焊接P20 | PM10 | 72 | 2.43E-03 | 0.12 | / | 三级 |
|  |  | 焊接P21 | PM10 | 72 | 2.43E-03 | 0.12 | / | 三级 |
|  | 涂装 车间 | 主梁涂装P22 | PM10 | 38 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  |  | 端梁涂装P23 | PM10 | 38 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  |  | 小件涂装P24 | PM10 | 38 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
| 无 组 织 | 加工车间 |  | TSP | 153 | 3.53E-02 | 3.93 | / | 二级 |
|  | 军民融合车间 |  | TSP | 135 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 危险废物暂存间 |  | 非甲烷总烃 | 10 | 1.92E-02 | 0.96 | / | 三级 |
|  | 新中式起重机联合 加工车间 |  | TSP | 160 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 涂装车间 |  | TSP | 167 | 2.76E-04 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.22E-04 | 0.05 | / | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.07E-04 | 0.10 | / | 三级 |
|  |  |  | SO2 |  | 2.61E-05 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  |  | NOx |  | 8.91E-05 | 0.00 | / | 三级 |

由上表分析结果可知，按各污染源排放污染物计算的大气评价工作等级最高为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，确定本次评价大气评价工作等级为二级。

### 2.4.2 地表水环境影响评价

本项目废水为生活污水，经采用隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理，最终汇入黄庄河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目属于间接排放的建设项目，环境影响评价工作等级为三级B。

### 2.4.3 地下水环境影响评价

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为“K机械、电子，通用、专用设备制造及维修，有喷漆工艺”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表2-7                  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

经调查，本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源保护区及其准保护区以外的补给径流区，不涉及特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区及其分布区。本项目所在区域村庄有自备水井分布，属于分散式饮用水水源地，确定项目地下水敏感程度分级为较敏感。

（3）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，结合项目类别、地下水环境敏感程度，确定本项目地下水环境影响评价等级确定为三级，具体见下表。

表2-8                 本项目地下水评价等级判别表

| 项目类别 | 地下水环境敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 较敏感 | 三级 |

### 2.4.4 声环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价工作等级为二级，判定依据见下表。

表2-9                    声环境评价工作等级判别表

| 评价内容 | 类别 | 本项目 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目所在区域的声环境功能区类别 | 1类、4a类 | 二级 |
|  | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量变化程度 | 本项目评价范围内无声环境保护目标，声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）以下 | 三级 |
|  | 受建设项目影响人口的数量 | 受影响人口数量变化不大 | 三级 |

### 2.4.5 土壤环境

根据项目特点，本项目属于污染影响型建设项目，占地面积为436008.48m2，属于中型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“金属制品表面处理及热处理加工；设备制造中使用有机涂层的”，属于I类项目。

根据调查，本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，项目北侧为杜常线，东侧为蒲西一路，西侧与南侧均为农田，故判断项目土壤环境属于敏感。

表2-10                污染影响型评价工作等级划分表

根据上述分析可知，本项目属于I类项目的中型项目，敏感程度为敏感，故判定土壤环境影响评价等级为一级评价。

### 2.4.6 环境风险评价

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）将建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下的环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）辨识标准，本项目所用原料涉及突发环境风险物质主要为油漆、稀释剂及固化剂中的200#溶剂油、二甲苯、丁醇、润滑油、液压油、柴油、丁醇，以及天然气中甲烷。因此，本次评价仅对原料储存区域暂存的溶剂油、二甲苯、丁醇、润滑油、液压油、柴油、丁醇、天然气管道的甲烷进行定量分析，确定其危险物质数量与临界量的比值Q=0.49184＜1，因此，本项目风险潜势为I。

建设项目环境风险评价工作等级划分表见下表。

表2-11               环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 2.5 评价范围

根据各环境要素评价工作等级判定结果，结合项目特点，确定的本项目评价范围见表2-12。

表2-12                     评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以项目厂区为中心、边长5km的矩形区域，评价范围25km2 |
| 地下水 | 三级 | 项目所在区域地下水流向下游和两侧区域，评价范围6km2 |
| 声环境 | 二级 | 项目厂界外200m |
| 土壤 | 一级 | 项目占地范围及周边1km范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

## 2.6 环境保护目标

根据项目周围敏感点分布及工程污染物排放特点，本项目环境保护目标具体情况见表2-13。

2-13                     环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 相对厂界距离（m） | 环境功能区 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 陶行社区 | EN | 590 | GB3095-2012 二类区 | 不改变其环境空气质量功能 |
|  | 郜坡村 | W | 1200 |  |  |
|  | 后寺谷村 | WS | 880 |  |  |
|  | 前寺谷村 | NE | 1342 |  |  |
|  | 赵庄村 | E | 1604 |  |  |
|  | 大张村 | NE | 775 |  |  |
|  | 左相如村 | WS | 850 |  |  |
|  | 黄相如村 | WS | 920 |  |  |
|  | 王寨村 | W | 1743 |  |  |
|  | 宋庄村 | WN | 1882 |  |  |
|  | 西郭庄社区 | SW | 1385 |  |  |
| 地表水 | 甄太支渠 | W | 190m | GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 不改变其地表水质量功能 |
| 地下水 | 项目所在区域地下水 |  |  | GB/T14848-2017 Ⅲ类水体 | 不对地下水环境造成污染影响 |

## 2.7 产业政策及规划符合性分析

### 2.7.1 《产业结构调整指导目录（2024年本）》

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类项目，应为允许类建设项目，且不涉及限制类或淘汰类的生产工艺、设备及产品，符合国家当前产业政策要求。

### 2.7.2 建设项目与“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线相符性分析

纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，经查阅《新乡市生态保护红线划分结果图》，项目所在地不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线相符性分析

本项目营运期食堂油烟经静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后高于屋顶排放；喷塑废气、焊接废气、抛丸废气、切割废气、下料废气经袋式除尘器处理后有组织排放，电机浸漆烘干、型材滚涂、钢板滚涂废气经活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后有组织排放，葫芦及小车架、主梁涂装、端梁涂装、小件涂装废气经干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后有组织排放，固化废气、危险废物暂存间废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后有组织排放；生活污水经隔油池+化粪池处理后排入长垣市第一污水处理，不会对周边地表水环境造成不利影响；固体废物全部得到资源化利用或无害化处置；根据噪声预测结果，在采取噪声防治措施后，厂界噪声排放满足达标要求。因此，落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线相符性分析

本项目利用市政管网供水，运行过程能源主要为电能，电能由区域市政供电部门统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单相符性分析

根据《河南省“三线一单”成果查询系统》可知，建设过程涉及的管控单元为长垣经济技术开发区，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》可知，涉及内容相符性分析见下表。

表2-14         本项目与新乡市生态环境准入清单相符性分析一览表

| 环境管控 单元编码 |  | ZH41078320001 |
| --- | --- | --- |
| 环境管控 单元名称 |  | 长垣经济技术开发区 |
| 行政区划 | 省 | 河南省 |
|  | 市 | 新乡市 |
|  | 区县 | 长垣市 |
|  | 乡镇 | 满村乡 |
| 管控单元分类 |  | 重点管控单元1 |
| 管控要求 | 空间布局约束 | 1、园区规划主导产业为起重装备、医疗器械及医用卫材、铝基新材料，鼓励与主导产业配套的项目入驻。 2、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 3、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。 4、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 |
|  | 污染物排放管控 | 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表 1 公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准及属地管理要求。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 4、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。 - 5、严格控制生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。 |
|  | 环境风险 防控 | 规范园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 |
|  | 资源利用效率要求 | 加快园区集中建设供水、供汽、供热以及污水处理等公用设施建设。 |
| 本项目情况 |  | - 本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，属于起重装备生产，属于园区主导产业；根据《长垣市工业园区梳理工作情况报告》可知，本项目位于蒲西片区内，符合园区规划；本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目；本项目颗粒物、SO2、NOx、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；本项目污水排入长垣市第一污水处理厂，经污水处理厂处理后出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表 1 公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准及属地管理要求；本项目不属于新建耗煤项目；本项目使用涂料均为低VOCs含量涂料；本项目不属于涉重行业。 |

综上所述，本项目营运期可以满足新乡市“三线一单”以及生态环境准入清单的要求。

### 2.7.3 《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）

表2-15 本项目与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析

| 《规范》相关要求 |  |  | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求 |  | 本项目为扩建项目，位于长垣市产业集聚区（长垣市先进制造业开发区）扩区后的蒲西片区内，符合当地规划及政策要求，涂装区域满足环境防护距离要求 | 相符 |
|  | VOCs污染治理应满足达标排放、总量控制要求 |  | 本项目VOCs污染治理满足达标排放和总量控制要求 | 相符 |
| 源头控制 | 涂料选择 | 强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂 | 本项目电控柜生产使用喷塑，采用粉末型涂料，电机生产采用绝缘漆，葫芦及小车架生产采用溶剂型涂料，单梁、双梁起重机使用水性、溶剂型涂料，根据厂家提供的检测报告可知，本项目使用的绝缘漆、溶剂型涂料、水性涂料均为低VOCs含量的原辅材料，满足相关要求。 | 相符 |
|  |  | 使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求 | 本项目使用的涂料属于符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCS含量涂料产品。 | 相符 |
|  | 涂装工艺、设备选择 | 推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数 | 本项目采用紧凑式涂装工艺 | 相符 |
|  |  | 采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂 | 本项目葫芦及小车架涂装区、主梁涂装区、端梁涂装区、小件涂装区采用高压无气喷涂，型材及钢板采用辊涂技术，属于高效涂装设备 | 相符 |
| 过程管理 | 贮存过程 | VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间 | 本项目油漆、稀释剂全部为密闭桶装，并存放于密闭危险化学品仓库 | 相符 |
|  | 调配过程 | VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理 | 本项目调漆在密闭涂装生产线内进行，调漆废气与涂装、烘干废气一起进行收集处理。 | 相符 |
|  | 涂装过程 | 喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15cm~20cm，喷枪运行速度宜0.4m/s~0.7m/s | 本项目喷涂作业时，喷枪与被涂面垂直，喷涂距离15cm~20cm，喷枪运行速度0.4m/s~0.7m/s。 | 相符 |
|  |  | 装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施 | 本项目涂覆、流平、干燥全部在密闭涂装区域内操作，门窗为常闭状态，涂装区域采取负压抽风，废气排至VOCs处理设施。 | 相符 |
| 末端治理 | 排放控制要求 | 工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定 | 本项目VOCs排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、工程机械整机制造绩效分级A级要求、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文等相关要求 | 相符 |
|  |  | 收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80% | 本项目涂装过程产生的非甲烷总烃经活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附+脱附催化燃烧处理后排放，处理效率为95%。 | 相符 |
|  | 废气收集 | 企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集 | 本项目涂装废气经密闭涂装生产线负压抽风进行收集。 | 相符 |
|  |  | 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理 | 本项目调漆、涂装、流平、干燥废气统一收集处理至废气处理 设施。 | 相符 |
|  |  | 废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态 | 本项目涂装区域为封闭空间，涂装过程作业时保持微负压状态 | 相符 |
|  | 预处理 | 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续VOCs处理 设施 | 本项目涂装过程产生的漆雾采用干式过滤棉进行过滤处理，然后送活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附+脱附催化燃烧处理。 | 相符 |
|  |  | 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃ | 本项目涂装过程的废气温度经风冷后进入吸附装置，温度低于40℃。 | 相符 |
|  | 处理工艺选择 | 喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附 | 本项目涂装、流平、干燥废气采用活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附+脱附催化燃烧工艺进行处理；调漆、流平废气与涂装、晾干废气统一收集处理；本项目采用活性炭进行吸附，活性炭脱附前设有补冷风机，保证吸附废气温度不超过120℃ | 相符 |

综上，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）文中的相关要求。

### 2.7.4 《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（长环攻坚办[2023]18号）

表2-16        本项目与（长环攻坚办[2023]18号）相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目拟建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.依法依规淘汰落后低效产能。根据《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 | 本项目不属于落后低效产能，不属于大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备。 | 相符 |
| 2 | 12、加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，各乡（镇）街道平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，加大重载车抛洒现象查处力度，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 | 本项目施工过程开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求。 | 相符 |
| 3 | 16.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、铸造等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施。取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 | 本项目涂装废气经干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附+脱附催化燃烧装置+20m高排气筒排放；固化、危险废物暂存间暂存废气经UV光催化氧化+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附装置+20m高排气筒排放，属于高效治污设施。 | 相符 |
| 4 | - 推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂清洗剂等建设项目。 | 根据厂家提供的检测报告，本项目使用的涂料均为低VOCs含量的原辅材料，满足要求。 | 相符 |
| 5 | 22.持续加大无组织排放整治力度。排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监测落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄露与修复工作；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 | 本项目涂装区域采用密闭涂装生产线内进行涂装区域，涂装区域密闭负压抽风减少无组织排放，涂装过程使用的涂料属于VOCs物料，使用密封桶装，在密闭仓库保存。 | 相符 |
| 6 | 23.大力提升治理设施去除效率。按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 | 本项目涂装废气通过活性炭吸附（碘值不低于800mg/g）+脱附催化燃烧装置组合工艺进行处理，固化废气、危险废物暂存废气通过UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，属于高效治污设施，使用过程做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录。 | 相符 |

由上表可知，本项目满足关于印发《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（长环攻坚办[2023]18号）的相关要求。

### 2.7.5  《长垣市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（长环攻坚办[2023]20号）

- 表2-17             本项目与长环攻坚办[2023]20号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目拟建设 情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区废水循环利用技术改造，完善废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 | 本项目生活用水采用市政管网供水，员工生活污水经隔油池+化粪池出来后排入长垣市第一污水处理厂处理。 | 相符 |
| 2 | - 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、有色、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 | 本项目为起重设备制造，位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，符合“三线一单”生态环境分区管控体系，生活污水排入长垣市第一污水处理厂进行处理，按照要求完善环境影响评价及排污许可手续。 | 相符 |

由上表可知，本项目满足关于印发《长垣市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（长环攻坚办[2023]20号）文的要求。

### 2.7.6  新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）

- 表2-18               本项目与新环攻坚办[2023]73号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目拟建设 情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用碳素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 | 本项目为扩建项目，不属于“两高”项目，符合园区规划，产业政策，“三线一单”等相关要求，属于重点行业。根据表2-19可知，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式可以达到工程机械整机制造A级企业绩效分级 水平。 | 相符 |
| 2 | 依法依规淘汰落后低效产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照省定标准，淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备。实施落后产能“动态清零”。 | 本项目不属于落后低效产能，不属于《产业结构调整指导目录》中的禁止类及限制类行业，不属于大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备。 | 相符 |
| 3 | 强化扬尘综合管控。各地平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。加强对站点降尘监测工作保障，确保监测结果及时有效上传，对降尘量超标的县（市、区）、乡（镇）进行全市通报批评。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对全市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 | 本项目施工过程开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求。 | 相符 |
| 4 | 推进低VOCs含量原辅材料源头替代。全面排查使用 油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉 VOCs产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推广使用低VOCs原辅材料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料VOCs含量应满足低VOCs含量限值（附表1）。 | 根据厂家提供的检测报告，本项目使用的涂料均为低VOCs含量的原辅材料，满足限值要求。 | 相符 |
| 5 | 持续开展VOCs治理设施提级增效。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督检查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。 | 本项目涂装废气经 经“干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附+脱附催化燃烧”进行处理，固化、危险废物暂存间储存废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，属于高效治污设施。催化燃烧装置燃烧温度不低于300℃，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。使用活性炭碘值不低于800mg/g，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上。 | 相符 |
| 6 | 强化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄露检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩与污染源点的距离。载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，按照技术规范和监测频次要求，开展LDAR工作，建立电子台账记录。现代煤化工、制药、农药等行业加强储罐配件失效检修、装载和污水处理密闭收集效果治理、装置区废水预处理池和废水储罐废气收集；优化VOCs储罐选型和浮盘边缘密闭方式，鼓励使用高效、低泄露的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，并定期进行检修维护。产生含VOCs废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs无组织排放。 | 本项目生产过程使用的油漆、稀释剂、固化剂等涉VOCs物料均采用密闭桶装储存，生产过程调漆、喷漆、烘干过程均位于密闭涂装区域，工作时对涂装区域进行密闭负压收集。 | 相符 |
| 7 | 强化治理设施运维监管。督促实施企业VOCs收集治理设施较生产设备“先启后停”，治理设施吸附剂、吸收剂、催化剂等按设计规范要求定期更换和利用处置。坚决查处脱硝设施擅自停喷氨水、尿素等还原剂的行为，禁止过度喷氨，废气排放口氨逃逸浓度原则上控制8毫克/立方米以下。每年4月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，新完成一轮活性炭更换工作；使用移动脱附治理设施的企业，活性炭吸附效率低于70%的，新完成一轮活性炭吸附再生工作；使用活性炭吸附脱附催化燃烧的企业，在确保安全运行的前提下，科学增加活性炭复生频次。提升企业环境管理水平，配备专职环保人员，保证环境影响评价、排污许可证、检测报告等资料齐全，生产、治污、监测等设备设施有序运行，生产台账记录完整。 | 本项目涂装废气经干式过滤棉+活性炭吸附（碘值不低于800mg/g）+脱附催化燃烧装置处理，固化废气、危险废物储存废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理；根据活性炭吸附效率及废气产生量合理安排活性炭更换要求，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置根据工作时间合理安排活性炭脱附频次，在使用期限频次到达一定量后，及时更换，并将废活性炭放置危废间暂存，由有资质的危废处置单位转移处置。企业配备有专职环保人员，收集归纳环保手续，档案管理；及时记录生产运行台账，环保设备运行台账、危废记录台账等。 | 相符 |

- 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）。

表2-19   本项目与《工程机械整机制造绩效分级指标》相符性分析

| 差异化指标 | A级企业 | 本项目拟建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | - 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 2、VOCS物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用自动喷涂、静电喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术； 7、采用自动调漆与清洗； 8、实施工料定额管理 | 本项目建设密闭干式涂装区域进行涂装，调漆、涂装、流平、烘干、清洗等工序均位于密闭涂装生产线内，废清洗剂在涂装生产线内进行回收，葫芦及小车架涂装、主梁涂装、端梁涂装、小件涂装采用高压无气喷涂，型材及钢板采用辊涂，均属于高效喷涂技术；采用自动调漆和实施工料定额管理；油漆、稀释剂、固化剂等物料均用密封桶装，在密闭仓库保存；无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。 | 相符 |
| VOCS治污设施 | - 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； - 2、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施 | 本项目涂装过程产生的漆雾经干式过滤棉处理，属于高效漆雾处理装置，NMHC经活性炭吸附（碘值不低于800mg/g）+脱附催化燃烧装置处理后有组织排放，满足要求。 | 相符 |
|  | 备注：采用粉末涂料或VOCS含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施 |  |  |
| 排放 限值 | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 | 根据预测可知，本项目废气排放可满足现行环保要求，且满足河南省地方要求。评价要求建设单位投产后按照“三同时”落实评价提出的环保措施。 | 相符 |
|  | 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行 |  |  |
| 运输 方式 | 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 | 根据建设单位提供资料可知，本项目营运期物料公路运输、厂内运输均采用国五以上排放标准的车辆或新能源车辆。厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械 | 相符 |

- 由上表可知，本项目满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中工程机械整机制造绩效分级指标的相关要求。

### 2.7.7 《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）

表2-20               与豫环文[2021]59号相符性分析

| 序号 | 项目 | 文件要求 | 本项目拟建设情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气治理及排放 | 排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择 理技术除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理 术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 | 本项目营运过程中产生的涂装废气采用 “干式过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置”进行处理，固化废气、危险废物暂存废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理，评价要求选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，按要求定期进行更换，并保留转运、暂存记录。 | 相符 |
| 2 | 无组织废气治理及排放 | 企业应建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 | 本项目涂料采用封闭的包装桶储存，使用过程中采用密闭管道输送，涂装过程采用密闭涂装生产线，废气以微负压的收集方式收集后，经处理后采用有组织形式排放。 | 相符 |
| 3 | 排污许可管理 | 排污单位应严格落实《排污许可管理条例》要求，规范排污单位自行监测、台账记录、执行报告。加大排污许可证后监管执法力度，严厉查处、依法打击、公开曝光无证排污和不按证排污等违 行为，倒逼排污单位落实主体责任，切实做到持证排污、按证排污。 | 本次评价建议建设单位按《排污许可证管理条例》要求，落实本项目排污许可证的申请和证后管理。 | 相符 |
| 4 | 监测监控设施安装与管理 | 对各类工业企业污染防治设施实现分表记电，做到污染源自动监控设施能装尽装、能联尽联，实现污染源自动监控动态全覆盖。 | 评价建议建设单位安装用电量监控等自动监控、监测设施。 | 相符 |
| 5 | 推进企业和执法信息公开 | 各省辖市生态环境局要督促、指导企业按照排污许可证要求开展自行监测，并通过企业网站、环境信息公开平台或当地主流媒体等便于公众知晓的方式 向社会公开污染防治设施的建设、运行、维护等情况，排放污染物的名称、排放方式、排放速度和总量、超标排放以及排污许可证执行情况等信息，接受社会监督。 | 评价要求建设单位在厂区内显眼位置公开污染防治设施的建设、运行、维护等情况，排放污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放以及排污许可证执行情况等信息，接受社会监督。 | 相符 |

本项目满足《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）文中的相关要求。

### 2.7.8 长垣市城乡总体规划

根据《长垣市城乡总体规划》（2016-2030年），本次规划期限为2016-2030年。其中，近期2016-2020年；远期2021-2030年；远景2030年以后。

（一）规划范围

县域：行政管理范围，总面积1051平方公里。

规划区：蒲东、蒲北、蒲西、南蒲、魏庄五个办事处以及孟岗镇、满村镇、芦岗乡三个乡镇的行政管辖范围，总面积约411平方公里。

中心城区：中心城区连片建设地区及其周边控制范围，总面积约为80平方公里。

（二）城乡发展目标

规划融入“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以“注重生态、塑造特色、激发活力”作为发展主题，提出绿色、开放、创新慧城的发展愿景，确定“建设生态宜居的复合型现代城市，打造特色性中心城市”的总体目标。

（三）城市性质

豫鲁交界区域性中心城市，特色装备制造与健康产业基地，绿色低碳的生态宜居城市。

（四）县域空间结构

规划按照城乡一体的原则进行全域规划，将长垣视为一个整体，确定“一核两心多点”、城市带郊区的城乡空间形态。

一核：以长垣市中心城区为县域核心，引领县域及周边区域全面协调发展。

两心：县域内两个中心镇（恼里、赵堤），作为中心城区产业发展、设施服务的补充，同时也是县域北部和南部的经济发展核心。

多点：丁栾、方里等9个一般乡镇，作为城镇服务农村地域和带动农村地区发展的重要支撑点。

①.中心城区

以现代制造业、商贸物流和文化旅游为主导的宜居宜业型城市。重点发展起重装备、医疗器械、汽车零部件、防腐新材料和商贸物流。

②.中心镇

赵堤镇为长垣市北部中心镇，以生态观光旅游、商贸、绿色农产品加工为主导产业的城镇。恼里镇为长垣市东南部中心镇，以发展起重机械、沿黄生态旅游为主的城镇。

③.一般乡镇

积极引导一般乡镇围绕其主导产业逐步发展形成产业特色型城镇。

④.中心村

主要以第一产业为主的村庄，并为周边村庄提供基本生活服务功能。

（五）产业空间布局规划

（1） 第一产业空间布局规划

引导第一产业形成五大集群、四大区域：

①.五大集群

绿色果蔬产业集群、苗木花卉产业集群、食用菌产业集群、肉牛养殖产业集群、良种繁育产业集群。

②.四大主要生产区域

设施农业生产区、鲜食水果生产区、苗木花卉种植区、沿黄种养区。

（2） 第二产业空间布局规划

引导第二产业逐步形成一区二园二组团多点。

①.一区：省级高新技术产业开发区主要包括起重工业园和汽车工业园。

②.二园：主要包括健康产业园、防腐蚀新材料产业园。

③.二组团：参木组团、恼里组团。

④.多点：静脉产业片区、循环经济产业园、医养结合项目以及多个乡镇创业园。

（3） 第三产业空间布局规划

打造以商务中心区、现代物流、健康养老、特色休闲旅游为主的现代服务体系。

本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，在长垣市中心城区建成区范围内，属于起重装备，符合中心城区产业定位。本项目周围无规划的居民区、学校等环境敏感点；根据纽科伦（新乡）起重机有限公司的不动产权证书，项目生产车间所在地为工业用地。

### 2.7.9 长垣市集中式饮用水水源保护区

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号），长垣市共有1处地表水集中式饮用水水源地，位于长垣市黄河周营。根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号），长垣市黄河周营饮用水水源保护区调整后的具体范围如下：

一级保护区范围：黄河周营取水口上游1000米（周营上延控导工程1坝坝脚处）至下游200米，河道省界内至黄河左岸防洪控导工程防汛路以内的区域；水源厂厂区内的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，取水口上游3000米至下游660米河道省界内的区域；河道左岸省界内西至东风干渠东侧、南至林口村北侧600米路—张寨支渠北侧、北至东风干渠北段—周营上延控导工程13坝坝脚的区域。

本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，不在长垣市地表水集中式饮用水水源保护区范围内。

### 2.7.10 乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），长垣市乡镇集中式饮用水水源保护区划为以下

10处：

（1）长垣市恼里镇恼里水厂地下水井群(共4眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东26米、西26米、南至宏远大道、北23米的区域(1～3号取水井)，4号取水井外围30米的区域。

（2）长垣市芦岗乡芦岗水厂地下水井群(共4眼井)：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

（3）长垣市苗寨乡于林水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（4）长垣市赵堤镇赵堤水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围南20米、北60米至长济高速、西34米至长济高速的区域。

（5）长垣市方里乡方里水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（6）长垣市丁栾镇丁栾水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西40米、南30米、北15米的区域。

（7）长垣市满村镇盛和水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东35米、西20米、北30米的区域。

（8）长垣市樊相镇樊相水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西20米、南40米、北20米的区域。

（9）长垣市蒲北办事处蒲北水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东24米、西27米、南至崇礼路的区域。

（10）长垣市常村镇常村水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

### 2.7.11 “千吨万人”地下水源地

1、武丘乡武丘村地下水型水源地（共4眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围东20米，北20米的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米外公切线、南至纸坊村—后师家村村通道路的区域；3号取水井外围30米的区域；4号取水井外围30米外公切线、东至前于寨村—武丘村村通道路的区域。

2、孟岗镇野寨村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米的区域；3号取水井外围30米外公切线、西至孙寨村—吴寨村村通道路的区域。

3、蒲东街道街道办事处光明社区地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围西25米，南至孟马线的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米的区域；3号取水井外围30米外公切线、南至南侧道路的区域。

4、魏庄街道街道办事处参木村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井）；3号取水井外围30米外公切线、南至前刘口村—后参木村村通道路的区域。

5、张三寨镇横堤地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号、3号取水井）。

6、佘家镇老岸村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围东10米、西25米、南20米的区域（1号、2号取水井）；3号取水井外围30米的区域。

7、南蒲街道街道办事处西郭庄村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号、3号取水井）。

8、常村镇同悦社区地下水型水源地（共4眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井）；3号取水井外围30米外公切线、西至西侧道路的区域；4号取水井外围30米的区域。

9、武丘乡鲍寨村地下水型水源地（共3眼）

一级保护区：水厂厂区及外围西20米、南20米的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米的区域；3号取水井外围30米外公切线、北至鲍寨村—西角集村村通道路的区域。

10、佘家镇钟家村地下水型水源地（共4眼）

一级保护区：水厂厂区及外围西20米、南至钟家村—赵家村村通道路的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米的区域；3号取水井外围30米的区域；4号取水井外围30米外公切线、南至钟家-赵家村村通道路的区域。

11、恼里镇南杨庄村地下水型水源地（共4眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（2号取水井）；1号取水井外围30米外公切线、东至东侧道路的区域；3号取水井外围30米的区域；4号取水井外围30米外公切线、南至三支渠的区域。

12、樊相镇青岗村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围北25米、东10米的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米外公切线、南至上官村—北成功村村通道路的区域；3号取水井外围30米外公切线、南至上官村—北成功村村通道路的区域。

13、魏庄街道街道办事处傅寨村地下水型水源地（共2眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米外公切线、北至傅寨村—张堤村村通道路、东至傅寨村—李坟村村通道路的区域。

14、魏庄街道街道办事处魏庄村地下水型水源地（共4眼井）

一级保护区：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井）。2号取水井外围30米外公切线、北至北侧道路的区域；3号取水井外围30米外公切线、南至王了村—张庄村村通道路的区域；4号取水井外围30米的区域。

15、南蒲街道街道办事处南蒲新村地下水型水源地（共3眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井）；3号取水井外围30米的区域。

16、芦岗乡关公刘村地下水型水源地（共2眼井）

一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号取水井）；2号取水井外围30米外公切线、西至关公刘村—东河集村村通道路的区域。

距离本项目最近的地下水型水源地为西郭水厂，距离约为670m，保护区范围：一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号、3号取水井），本项目不在其饮用水源保护区范围内。

## 2.8 环境功能区划

项目所在区域大气环境属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；黄庄河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类功能区。

# 第3章  工程分析

纽科伦（新乡）起重机有限公司于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西建设低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目，本项目占地面积为654.01亩，建设有军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间及配套办公楼、公寓楼、餐厅，建筑面积约为27万立方米。项目包含板材预处理、下料、焊接、机加工、涂装等工艺工序，引进自动化焊接机器人生产线、自动化涂装生产线及自动化配件加工生产线等相关设备，建成后将推动新中式系列起重装备升级换代，实现低碳绿色制造，提升行业整体技术水平。

本项目分为两期建设，一期总投资约578716.31万元，包括餐厅、军民融合车间、智能化配件加工设备等，二期总投资约101341.86万元，包括新中式起重机联合加工车间、涂装车间、新中式起重机焊接机器人生产线、自动化涂装生产线等。

## 3.1  现有项目

纽科伦（新乡）起重机有限公司现有项目位于长垣市河南起重工业园区巨人大道，分别涉及两个厂区，其中北侧厂区为总厂区，南侧厂区为南厂区，相距距离为900m。其中总厂区现有项目为《年产4000台欧式电动单梁4000台欧式电动单梁起重机建设项目》、《年产8000台新型电动葫芦、电动单梁起重机项目》、《年产2万台起重机、100台立体车库、3万台电动葫芦及配件项目》，南厂区现有项目为《绿色轻量化起重装备智能工厂建设项目》。

现有项目审批手续见下表所示。

表3-1    建设单位总厂区现有工程环保手续履行情况

| 厂区位置 | 长垣市河南起重工业园区巨人大道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产4000台欧式电动单梁起重机项目 | 年产8000台新型电动葫芦、电动单梁起重机项目 | 年产2万台起重机、100台立体车库、3万台电动葫芦项目 |
| 建设地点 | 长垣市河南起重工业园区巨人大道 |  |  |
| 实际生产规模 | 全厂建成后，年产2万台起重机 |  |  |
| 环评批复 及时间 | 新环监[2007]031号 2007.01.31 | 长环审[2011]162号 2011.11.08 | 长环[2019]32号 2019.08.05 |
| 排污许可证号码及有效期 | 914107287794084639001Y 2023年04月27日至2028年04月26日 |  |  |
| 竣工验收 及时间 | 新环验（2010） 148号2010.10.20 | 长环验（2014） 13号2014.05.20 | 自主验收 |
| 实际建设情况 | 建设完成并正常生产 |  |  |

表3-2    建设单位南厂区现有工程环保手续履行情况

| 厂区位置 | 长垣市河南起重工业园区巨人大道 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 绿色轻量化起重装备智能工厂建设项目 |
| 建设地点 | 长垣市河南起重工业园区巨人大道 |
| 实际生产规模 | CD葫芦4.2万台、NR葫芦1万台、小车架480架、控制柜6.6万台 |
| 环评批复 及时间 | 长环（2019）32号 2019.08.05 |
| 排污许可证 号码及有效期 | 914107287794084639002V 2022年09月20日至2027年09月19日 |
| 竣工验收 及时间 | 自主验收 |
| 实际建设情况 | 建设完成并正常生产 |

### 3.1.2现有项目主要工程建设内容一览表

表3-3     总厂区主要建设内容一览表

| 类 别 | 项 目 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 单梁车间 | 1层，高8m，建筑面积43006.32m2,，单梁车间位于东大门右前方，主要对单梁起重机进行下料、焊接组装的过程，主要包括下料区、钢板加工区、焊接区、单梁及端梁涂装房、端梁装配区、机加工区和SPC检测中心等。分别设置单梁涂装房（33×8×5m）、端梁涂装房（48×7×5m）。 |
|  | 双梁车间 | 1层，高8m，建筑面积21756m2，位于单梁车间西侧厂房，主要包括端梁成型区、焊接区和双梁成型区、焊接区、双梁涂装房等，共设置两个双梁涂装房（33×8×5m）。 |
|  | 小件涂装房 | 尺寸为33×8×5m，1层，用于配件涂装。 |
|  | 板材预处理涂装线 | 尺寸为4×6×7m，1层，用于板材预处理及涂装。 |
| 公辅工程 | 双梁成品 存放区 | 占地面积，155m*40m=6200m2 |
|  | 单梁成品 存放区 | 占地面积，108m*30m=3240m2 |
|  | 给水系统 | 依托市政管网供水 |
|  | 排水系统 | 依托厂区内现状排水系统，确保雨污分流 |
|  | 油漆仓库 | 建筑面积160m2，主要是用于油漆的存放 |
|  | 制冷系统 | 车间办公室依托现状分体式空调；生活区及办公供暖利用中央空调系统供暖，冷却塔型号为 DBNL-100T，提供生活区及办公区的制冷 |
|  | 电器车间 | 主要储存产品所需要的电器外购件，包括电缆，配线箱等外协电器产品 |
|  | 机械仓库 | 主要储存电机、减速机、万向轴、接手、制动器等外协产品 |
|  | 供电系统 | 依托项目区域市政供电 |
|  | 消防站 | 在厂区西北角设置有消防泵房 |
| 办公生活设施 | 办公楼 | 4层，高11m，建筑面积3496m2 |
|  | 1号宿舍楼 | 6层，高18m，建筑面积6764.8m2 |
|  | 2号宿舍楼 | 6层，高18m，建筑面积6764.8m2 |
|  | 停车场 | 面积120m*22m=2640m2 |
|  | 职工 餐厅 | 1层，高3m，建筑面积75m*38m=2850m2 |
|  | 车棚 | 1层，高3m，建筑面积120m*18m=2160m2 |

表3-4    南厂区主要建设内容一览表

| 类 别 | 项 目 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产一车间 | 占地面积12472.14m2，长×宽：189.3m×63.5m，2F，包括NR葫芦生产区、NR葫芦电机生产区、控制柜生产区。 |
|  | 生产二车间 | 占地面积16877.91m2，长×宽：189.3m×87.45m，2F。主要为CD葫芦生产区 |
|  | 生产三车间 | 占地面积20793.2m2，长×宽：181.6m×114.5m，1F，主要为小车架生产区及部分预留区域 |
| 辅助工程 | 综合办公楼 | 3951.28m2，4F |
|  | 职工宿舍 | 8637.75 m2，6F |
| 公用工程 | 给水系统 | 依托市政管网供水 |
|  | 排水系统 | 依托厂区内现状排水系统，确保雨污分流 |
|  | 供电系统 | 依托项目区域市政供电 |

## 3.1.3现有项目生产方案

表3-5    总厂区主要产品方案及产量一览表

| 序号 | 产品名称 | 全厂环评 产品方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单梁起重机 | 15000台 |
| 2 | 双梁起重机 | 5000台 |

表3-6    南厂区主要产品方案及产量一览表

| 序号 | 产品名称 | 全厂环评 产品方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CD葫芦 | 42000台 |
| 2 | NR葫芦 | 10000台 |
| 3 | 小车架 | 480架 |
| 4 | 控制柜 | 66000台 |

### 3.1.4现有项目主要原辅材料及能源消耗情况

表3-7      总厂区原辅材料情况一览表

| 序号 | 原材料 | 实际生产消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸件（车轮组） | 6404件 | 外购 |
| 4 | 吊装部分配置（吊钩） | 13692件 | 外购 |
| 5 | 工字钢 | 9579吨 | 外购 |
| 6 | 不锈钢板 | 9吨 | 外购 |
| 7 | 角钢 | 2777吨 | 外购 |
| 8 | 矩形管 | 1138吨 | 外购 |
| 9 | 圆钢 | 1168吨 | 外购 |
| 10 | 11.75mm钢板 | 86吨 | 外购 |
| 11 | 12mm钢板 | 215吨 | 外购 |
| 12 | 4.75mm钢板 | 10709吨 | 外购 |
| 13 | 5.75mm钢板 | 15952吨 | 外购 |
| 14 | 6mm钢板 | 33吨 | 外购 |
| 15 | 7.75mm钢板 | 6175吨 | 外购 |
| 16 | 9.75mm钢板 | 1936吨 | 外购 |
| 17 | 3mm花纹板 | 773吨 | 外购 |
| 18 | 4mm花纹板 | 18.62吨 | 外购 |
| 19 | 4.5mm花纹板 | 233.96吨 | 外购 |
| 20 | 4.75mm花纹板 | 7.09吨 | 外购 |
| 21 | 5.75mm花纹板 | 7.24吨 | 外购 |
| 22 | 6mm花纹板 | 6.76吨 | 外购 |
| 23 | 焊丝 | 400吨 | 外购 |
| 24 | 焊条 | 90吨 | 外购 |
| 25 | 焊剂 | 100吨 | 外购 |
| 26 | 环氧云铁中间漆 | 80.5175吨 | 外购，桶装 |
| 27 | 环氧富锌底漆 | 82.0146吨 | 外购，桶装 |
| 28 | 聚氨酯面漆 | 59.3318吨 | 外购，桶装 |
| 29 | 固化剂 | 35.587吨 | 外购，桶装 |
| 30 | 稀释剂 | 55.2426吨 | 外购，桶装 |
| 31 | 液氧 | 343吨 | 外购，储罐储存 |
| 32 | 天然气 | 110000m3 | 外购，管道运输 |
| 33 | 二氧化碳 | 663吨 | 外购，储罐储存 |

表3-8      南厂区原辅材料情况一览表

| 序号 | 原材料 | 实际生产消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸件（车轮组） | 1920个 | 外购 |
| 2 | 传动部分（减速机） | 105800个 | 外购 |
| 3 | 动力部分（电机） | 105800个 | 外购 |
| 4 | 吊装部分配置（吊钩） | 52840个 | 外购 |
| 5 | 型材 | 468.59吨 | 外购 |
| 6 | 钢板 | 6119.44吨 | 外购 |
| 7 | 焊丝 | 91.62吨 | 外购 |
| 8 | 焊条 | 53.38吨 | 外购 |
| 9 | 水性醇酸漆 | 5.436吨 | 外购，桶装 |
| 10 | 环氧富锌底漆 | 9.8089吨 | 外购，桶装 |
| 11 | 环氧云铁中间漆 | 9.1302吨 | 外购，桶装 |
| 12 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 6.544吨 | 外购，桶装 |
| 13 | 塑粉 | 25吨 | 外购，袋装 |
| 14 | 固化剂 | 4.2223吨 | 外购，桶装 |
| 15 | 稀释剂 | 6.5341吨 | 外购，桶装 |
| 16 | 液氧 | 129.01吨 | 外购，储罐储存 |
| 17 | 天然气 | 258.24t | 外购，管道储存 |
| 18 | 二氧化碳 | 610.82吨 | 外购，储罐储存 |

### 3.1.5现有项目生产设备

表3-9      总厂区生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单梁车间 |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁起重机 | LDA5t-25.5m | 台 | 2 |
| 2 | 电动单梁起重机 | LDA10t-28.5m | 台 | 1 |
| 3 | 电动葫芦桥式 起重机 | LH10t-19.5m | 台 | 1 |
| 4 | 电动葫芦桥式 起重机 | LH2.952/10t-19.5m | 个 | 1 |
| 5 | 电动单梁起重机 | LDA10t-19.5m | 个 | 1 |
| 6 | 电动单梁起重机 | LDA5t-19.5m | 台 | 1 |
| 7 | 电磁挂梁起重机（桥双） | QC 3+3t-19.5m A5 | 台 | 1 |
| 8 | 电动单梁起重机 | HD5t-19.5m | 台 | 1 |
| 9 | 电动单梁起重机 | LDA2.95T-25.5M | 台 | 3 |
| 10 | 电动单梁起重机 | HD3t-25.5m | 台 | 1 |
| 11 | 电动单梁起重机 | HD10t-25.5m | 台 | 1 |
| 12 | 桥式双梁起重机 | QD10/3.2t-19.5m | 台 | 3 |
| 13 | 电动单梁起重机 | LD10t-25.5m | 台 | 5 |
| 14 | 电动单梁起重机 | HD10/5t-28.5m | 台 | 4 |
| 15 | 单梁冷弯成型 生产线 | LFLW-6×2000 LFLW-6×600 SSR-8×2000 | 条 | 1 |
| 16 | 开式压力机 | 400T | 台 | 1 |
| 17 | 冲床 | J21-80T JH21-250 | 台 | 3 |
| 18 | 冲床 | 163T | 台 | 1 |
| 19 | 剪板机 | Q11 16×2500 | 台 | 5 |
| 20 | 液压板料折弯机 | W67Y-100/3200 | 台 | 1 |
| 21 | 开卷校平线 | TDT44-14X2200 | 台 | 1 |
| 22 | 车床 | CA6140A | 台 | 33 |
| 23 | 钻床 | Z3050-16/1 | 台 | 3 |
| 24 | 铣床 | XA5032 | 台 | 5 |
| 25 | 镗床 | TPX6513X2 | 台 | 5 |
| 26 | 刨床 | BY60/100C | 台 | 1 |
| 27 | 滚齿机 | Y3150E | 台 | 1 |
| 28 | 插床 | B5032 | 台 | 1 |
| 29 | 轴类零件自动化 生产线 | 送料机：SL65-1200 主机：CPL-3510 | 台 | 1 |
| 30 | 交流弧焊机 | BX3-500-2 | 台 | 23 |
| 31 | 交流弧焊机 | BX3-630-2 | 台 | 64 |
| 32 | 二保焊机 | YD-500KR | 台 | 20 |
| 33 | 二保焊机 | YM-500KR | 台 | 9 |
| 34 | 埋弧焊机（平焊） | ZD5（D）-1000 | 台 | 3 |
| 35 | 埋弧焊机（角焊） | ZD5(L)-630 | 台 | 5 |
| 36 | 埋弧焊机（角焊） | ZX5-630 | 台 | 5 |
| 37 | 激光切割机 | / | 台 | 1 |
| 38 | 数控切割机 | / | 台 | 1 |
| 39 | 精细等离子数控切割机 | EC60 | 台 | 1 |
| 40 | 焊接机器人 | TA-1400 | 台 | 6 |
| 41 | 双梁双枪龙门焊 | 非标 | 台 | 6 |
| 42 | 单机焊烟净化器 | / | 台 | 100 |
| 43 | 固定式焊烟净化 系统 | / | 台 | 15 |
| 44 | 单梁涂装房 | / | 台 | 1 |
| 45 | 喷涂机 | JPT4532 | 台 | 2 |
| 46 | 端梁涂装房 | / | 台 | 1 |
| 双梁车间 |  |  |  |  |
| 1 | 桥式双梁起重机 | QD20/10t-25.5m | 台 | 6 |
| 2 | 桥式双梁起重机 | QD20/10t-28.5m | 台 | 3 |
| 3 | 桥式双梁起重机 | QD32/10t-28.5m | 台 | 1 |
| 4 | 桥式双梁起重机 | QD32/10t-25.5m | 台 | 1 |
| 5 | 桥式双梁起重机 | QD32/5t-25.5m | 台 | 1 |
| 6 | 通用门式起重机 | MDG20/10T-30M | 台 | 3 |
| 7 | 电动单梁起重机 | LDA5t-19.5m | 台 | 4 |
| 8 | 电动单梁起重机 | LDA2t-19.5m | 台 | 2 |
| 9 | 电动单梁起重机 | LDA2.95t-19.5m | 台 | 4 |
| 10 | 电动单梁起重机 | LDP5t19.5m | 台 | 1 |
| 11 | 电动单梁起重机 | LDA2.95T-18.5m | 台 | 1 |
| 12 | 电动单梁起重机 | HD3T-22.5M | 台 | 1 |
| 13 | 电动单梁起重机 | LH5T-9.9M | 台 | 2 |
| 14 | 电动单梁起重机 | LD5t-18.5m | 台 | 1 |
| 15 | 电动单梁起重机 | HD5t-22.5m | 台 | 1 |
| 16 | 电动单梁起重机 | HD3t-19.5m | 台 | 2 |
| 17 | 交流弧焊机 | BX3-500-2 | 台 | 13 |
| 18 | 交流弧焊机 | BX3-630-2 | 台 | 46 |
| 19 | 二保焊机 | YD-500KR | 台 | 48 |
| 20 | 二保焊机 | KRⅡ500 | 台 | 10 |
| 21 | 埋弧焊机（平焊） | ZD5（D）-1000 | 台 | 5 |
| 22 | 双梁双枪龙门焊 | 非标 | 台 | 3 |
| 23 | 二保焊机 | YD-500KR | 台 | 11 |
| 24 | CO2气体保护焊机 | KRⅡ500 | 台 | 2 |
| 25 | 数控切割机 | / | 台 | 1 |
| 26 | 精细等离子数控 切割机 | / | 台 | 5 |
| 27 | 抛丸机 | HP1218-8H | 台 | 1 |
| 28 | 单机焊烟净化器 | / | 台 | 50 |
| 29 | 固定式焊烟净化 系统 | / | 台 | 8 |
| 30 | 抛丸、下料除尘器 | / | 台 | 6 |
| 31 | 预处理滚涂线 | / | 条 | 1 |
| 32 | 双梁车间涂装房 | / | 间 | 2 |
| 33 | 小件涂装房 | / | 间 | 1 |
| 34 | 喷涂机 | JPT4532 | 台 | 2 |

表3-10      南厂区生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 实际投入数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | / | 8 |
| 2 | 电动单梁起重机 | / | 22 |
| 3 | 气动压力机 | / | 1 |
| 4 | 自制电机试验箱 | NR | 1 |
| 5 | 驱动测试台 | / | 2 |
| 6 | 悬臂吊 | / | 8 |
| 7 | 电机插线机 | CZDL2-160/190 | 1 |
| 8 | 电机绕线机 | 550 | 1 |
| 9 | 电机绑线机 | BXSIILI-160/160 | 1 |
| 10 | 电机装配工作台 | / | 6 |
| 11 | 氢氧焊接机 | OH-1000 | 2 |
| 12 | 偏摆仪 | / | 1 |
| 13 | 电热干燥箱 | / | 2 |
| 14 | 超声波清洗机 | BK-3600A | 1 |
| 15 | 匝间绝缘耐压测试仪 | YD-2882-5 | 2 |
| 16 | 直流低电阻测试仪 | TH2512B | 2 |
| 17 | 电感测试仪 | / | 2 |
| 18 | 耐压绝缘电阻测试仪 | JK7123 | 2 |
| 19 | 热循环烘箱 | BD-881-4 | 1 |
| 20 | 电机定子整形机 | / | 2 |
| 21 | 感应机壳加热器 | DJ-3 | / |
| 22 | 电脑剥线机 | QX-360m | 1 |
| 23 | 自动裁剪机 | QX-600m | 1 |
| 24 | 真空浸漆烘干机 | / | 1 |
| 25 | 台钻 | Z4125 | 1 |
| 26 | 台式电阻炉 | / | 2 |
| 27 | 数控激光切割机 | / | 2 |
| 28 | 冲床 | / | 1 |
| 29 | 数控剪板机 | QC12K-4X 2500 | 1 |
| 30 | 数控折弯机 | / | 5 |
| 31 | 外罩加工专机 | / | 1 |
| 32 | 交流焊机 | / | 1 |
| 33 | 葫芦外罩钻攻专机 | / | 1 |
| 34 | 二保焊机 | / | 62 |
| 35 | 外罩法兰钻 | / | 1 |
| 36 | 喷塑生产线 | 非标 | 1 |
| 37 | 车床 | / | 49 |
| 38 | 卧式中心孔研磨机 | M4735A*10 | 1 |
| 39 | 环形加热炬 | / | 1 |
| 40 | 钻床 | / | 12 |
| 41 | 电动攻丝机 | / | 1 |
| 42 | 磨床 | / | 6 |
| 43 | 立式加工中心 | / | 6 |
| 44 | 滚齿机 | / | 9 |
| 45 | 滚丝机自动上料机 | / | 1 |
| 46 | 铣床 | / | 6 |
| 47 | 铣打机 | KPD120/680 | 1 |
| 48 | 拉床 | / | 3 |
| 49 | 锯床 | / | 3 |
| 50 | 圆锯机 | KD-100A | 1 |
| 51 | 轴类零件自动化生产线 | / | 2 |
| 52 | 跑车轮生产线 | E200C | 1 |
| 53 | 平衡吊 | / | 11 |
| 54 | 刚性悬挂起重机 | / | 3 |
| 55 | 交流弧焊机 | / | 36 |
| 56 | 逆变直流焊机 | / | 2 |
| 57 | 半门机 | / | 8 |
| 58 | 葫芦装配流水线 | 非标 | 1 |
| 59 | 电机动平衡机 | HBQ-50 | 1 |
| 60 | 葫芦机器人喷涂线 | 非标 | 1 |
| 61 | 气密性检测仪 | JZCY350 | 1 |
| 62 | 电机装配台 | / | 2 |
| 63 | 卷板机 | / | 3 |
| 64 | 吊钩式抛丸清理机 | Q378BC | 1 |
| 65 | 双吊钩式抛丸机 | Q3720-3 | 1 |
| 66 | 焊接机器人 | / | 4 |
| 67 | 多孔钻镗床 | WHZZ | 1 |
| 68 | 多孔钻(液压系统) | MCL-B06 | 1 |
| 69 | 电机装配生产线 | / | 2 |
| 70 | 油压钻 | / | 2 |
| 71 | 埋弧焊机 | / | 12 |
| 72 | 葫芦双梁起重机 | / | 3 |
| 73 | 双立柱黄油加柱机 | / | 1 |
| 74 | 齿轮加热器 | ZJB-30KW、ZJA-30 | 2 |
| 75 | 滚丝机 | / | 1 |
| 76 | 数控切割机 | / | 2 |
| 77 | 等离子火焰切割机 | / | 2 |
| 78 | 四柱液压机 | / | 1 |
| 79 | 圆管切割工装 | 非标 | 1 |
| 80 | 仿形割 | / | 1 |
| 81 | 数显卧式铣镗床 | TX6113D | / |
| 82 | 插床 | / | 1 |

### 3.1.6生产工艺

总厂区实际建设过程中，立体车库、电动葫芦及配件不再生产，起重机生产工艺见下图所示。

（1）起重机工艺流程及产污环节

图3-1    起重机生产工艺及产污环节图

生产工艺过程简述：

钢材经抛丸机预处理后切割下料，焊接成型后的半成品再经抛丸机处理，经检测和焊接，然后装配。外购的毛坯件等经过机械加工后通过热处理调质、再进行精细加工、检验，然后与外购的零部件一起装配，再和焊接成型的金属结构件一起总装，最后经过涂装后获得产品。

南厂区建设完成后，年生产4.2万台CD葫芦、1万台NR葫芦、480台小车架、6.6万台控制柜。CD葫芦、NR葫芦均属于电动葫芦。其中NR葫芦配件电机在厂内自行加工生产；CD葫芦电机则外购成品。小车架仅在厂内进行机加工工序，下游客户自行进行表面处理，厂内对小车架进行表面喷塑、喷漆等处理。

（2）CD葫芦工艺流程及产污环节

图3-2     CD葫芦生产工艺及产污环节图

生产工艺过程简述：

金属结构件先经抛丸机预处理，再经数控、剪切和自动切割等下料，下料完毕后将葫芦外罩、小车架进行焊接，再将主梁、端梁进行焊接。

金属加工件等先经过机械加工，再通过热处理调质、淬火、回火、正火等工序后，再次精细加工，然后与外购的零部件和减速机电机一起装配。装配结束后与平衡梁、连接轴等装配，再与单梁、葫芦装配总成，经过检验各项参数和实验后，经涂装、检验后得到成品。

（3）NR葫芦工艺流程及产污环节

图3-3    NR葫芦生产工艺及产污环节图

生产工艺过程简述：

NR葫芦由起升机构、运行结构、结构件三部分组成。电机在厂区内自行加工。

起升机构与运行机构金属加工件先经切割机下料切割，再经车床切削粗加工后再通过热处理调质、淬火、回火、正火等工序后，再次精细加工，部分零部件经过喷塑固化。再与绳楔、定滑轮、导绳器、法兰、拉杆、轴承、限位器、压板、主动装置、从动装置等零部件进行装配。

结构件金属加工经过下料、焊接后，再经数控、剪切和自动切割等下料，再经过喷塑表面处理。

电机在厂内自行加工，由转子铁芯、定子铁芯、端盖组件等组成。转子铁芯经过压入转轴、转子外圆加工、跳动检测、动平衡试验、轴承装配等工序；定子铁芯经过耐压、匝间相间检测、接线、整形、绑线、综合实验等工序后，在真空浸漆烘干炉内进行浸漆、烘干、脱漆；然后引出线压线扣。然后与后端盖组件、前端该组件、接线座等进行装配。装配完成后进行耐压及性能测试。

加工完成后的起升机构、运行结构、结构件、电机等进行总装；经检验测试无误后，与总成、螺栓、垫片、随机资料等装箱入库。

（4）控制柜工艺流程及产污环节

图3-4    控制柜生产工艺及产污环节图

生产工艺流程简述：

控制柜由箱体和箱盖两部分组成。金属件来料后经过下料、冲孔、折弯、拼焊、打磨等工序加工出箱盖、箱体主体后，经过喷塑表面处理。在装配区装配后即为成品。

（5）小车架工艺流程及产污环节图

图3-5    控制柜生产工艺及产污环节图

小车架属于电动葫芦起重机的配件。不需要进行表面加工。外购金属件通过数控切割机、等离子火焰切割机、翻转切割、仿形割等设备切割下料，再通过压力机压型后，由埋弧焊机、二保焊、交流焊机等焊接后经过打磨，即为成品。

### 3.1.7现有工程污染物排放及治理措施

①总厂区污染物排放及治理措施

（1）废气

总厂区废气主要产生在：焊接工序、涂装工序、抛丸工序、下料工序、食堂油烟。废气污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、油烟。废气治理措施见下表。

表3-11      总厂区废气产排放情况一览表

| 排放 形式 | 来源 |  | 污染物 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 单梁 车间 | 焊接 工序 | 颗粒物 | 集气装置+滤筒除尘器 +15m排气筒（DA007，每套风机风量20000m3/h） | 15套 |
|  |  | 端梁涂装房 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 负压抽风+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+15m排气筒（DA001，风机风量60000m3/h） | 1套 |
|  |  | 单梁涂装房 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯 | 负压抽风+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+15m排气筒；安装在线监测装置（DA002, 风机风量80000m3/h） | 1套 |
|  | 双梁 车间 | 焊接 工序 | 颗粒物 | 集气装置+滤筒除尘器 +15m排气筒（DA013，风机风量20000m3/h） | 8套 |
|  |  | 下料 工序 |  | 集气装置+滤筒除尘器 +15m排气筒（DA008-DA012，风机风量20000m3/h） | 5套 |
|  |  | 双梁涂装房 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 负压抽风+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+15m排气筒（DA005，风机风量40000m3/h） | 1套 |
|  | 小件涂装房 | 涂装 工序 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 负压抽风+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+15m排气筒（DA003，风机风量20000m3/h） | 1套 |
|  | 板材预处理涂装线 | 抛丸涂装工序 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯 | 负压抽风+袋式除尘器+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+15m排气筒（DA004，风机风量55000m3/h） | 1套 |
|  | 餐厅 | 食堂 油烟 | 油烟 | 油烟净化设备 | 2套 |
| 无组织 | / |  | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯 | 加强车间通风换气 | / |

- 根据河南嘉森环境检测服务有限公司对纽科伦（新乡）起重机有限公司的委托检测报告可知，总厂区DA002、DA004、DA007-DA013排气筒有组织废气颗粒物经处理后浓度在0.157-7.9mg/m3之间，排放速率在2.82×10-3-0.427kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求；DA001、DA002、DA003、DA004、DA005排气筒有组织废气非甲烷总烃排放浓度在4.47-6.54mg/m3之间，排放速率在0.103-0.434kg/h之间，甲苯、二甲苯排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号）标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求；食堂油烟排放浓度在0.30-0.37mg/m3之间，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

- 总厂区无组织废气中，颗粒物浓度最大值为0.361mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃最大浓度为1.11mg/m3，苯未检出，甲苯最大浓度为2.15×10-2mg/m3，二甲苯最大浓度为6.20×10-2mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162 号）标准要求。

- （2）废水

- 总厂区用水主要为生活用水，职工在厂区内食宿。职工生活污水采用隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理。根据河南嘉森环境检测服务有限公司对纽科伦（新乡）起重机有限公司的委托检测报告可知，生活污水经化粪池处理后pH7.4-7.7、悬浮物34-38mg/L、BOD548.6-54.7mg/L、COD137-157mg/L、氨氮3.32-3.46mg/L、总氮4.75-4.83mg/L、TP1.03-1.14mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。

- （3）噪声

- 总厂区正常运行期间，厂界四周噪声昼间监测值在52-55dB(A)之间，夜间监测值在42-44dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

- （4）固废

总厂区产生固体废物包括一般废物和危险废物，固废产生情况详见下表。

表3-12      总厂区固废情况一览表

| 类型 | 固废名称 | 来源 | 产生量 | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般废物 | 下料切割、机加工废金属下脚料 | 下料切割、机加工 | 56.214 | / | 暂存于一般固废暂存间，回收 综合利用 |
|  | 废抹布废手套 | 清理机器 | 3 | / | 属于危险废物豁免清单中危废，可随一般固废处理 |
|  | 除尘渣 | 废气处理 | 220.9514 | / | 暂存于一般固废暂存间，回收综合利用 |
|  | 废焊条和焊渣 | 焊接工序 | 5.9 | / |  |
|  | 废钢丸 | 抛丸工序 | 20 | / |  |
|  | 废包装材料 | 原料使用 | 10 | / |  |
| 危险废物 | 废切削液 | 机加工 | 3.96 | HW09 | 委托有危废处置资质的单位 处理 |
|  | 废料桶 | 原料使用 | 33.67 | HW49 |  |
|  | 漆渣 | 废气治理 | 16.8344 | HW12 |  |
|  | 废机油 | 机加工 | 33.7385 | HW08 |  |
|  | 废活性炭 | 废气治理 | 6.32t/a | HW49 |  |
|  | 废过滤材料 | 废气治理 | 33.7385 | HW49 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工生活 | 600t/a | / | 定期由环卫部门清运 |

②南厂区污染物排放及治理措施

（1）废气

南厂区废气产生在：浸漆工序、喷塑工序、固化工序、焊接工序、抛丸工序、下料工序。废气污染物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。废气治理措施见下表。

表3-13      南厂区废气产排放情况一览表

| 排放 形式 | 来源 |  | 污染物 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 生产一车间 | 电机浸漆废气 | 非甲烷总烃 | 负压抽风+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 1套 |
|  |  | 喷塑工序废气 | 颗粒物 | 负压抽风+袋式除尘器+ 15m排气筒 | 1套 |
|  |  | 固化工序废气 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 负压抽风+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+15m高排气筒 | 1套 |
|  | 生产二车间 | 抛丸 废气 | 颗粒物 | 负压抽风+袋式除尘器+15m 高排气筒 | 2套 |
|  |  | 焊接 废气 |  | 负压抽风+滤芯除尘器+15m 高排气筒 | 1套 |
|  |  | 喷漆废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 负压抽风+水帘+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+15m高排气筒 | 1套 |
|  | 生产三车间 | 焊接、切割废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 |
|  |  |  |  | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 |
|  |  |  |  | 滤芯除尘器+15m高排气筒 | 1套 |
|  | 危废暂存间 |  | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 负压抽风+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 1套 |
|  | 餐厅 | 食堂 油烟 | 油烟 | 油烟净化设备 | 1套 |
| 无组织 | / |  | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 加强车间通风换气 | / |

- 根据河南中弘国泰检测技术有限公司对纽科伦（新乡）起重机有限公司的委托检测报告可知，南厂区P2、P4、P5、P6、P7、P8排气筒有组织废气颗粒物经处理后浓度在4.9-8.8mg/m3之间，排放速率在5.99×10-2-0.129kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求；P1、P9排气筒有组织废气非甲烷总烃排放浓度在7.09-8.46mg/m3之间，排放速率在0.127-0.181kg/h之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162 号）标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；P9排气筒有组织废气甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162 号）标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；P3排气筒有组织废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准，非甲烷总烃排放浓度在5.94-6.32mg/m3之间，排放速率在7.02×10-2-7.59×10-2kg/h之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求；P5排气筒有组织废气颗粒物排放浓度5.1-6.0mg/m3之间，排放速率在0.123-0.146kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求；食堂油烟排放浓度在0.59-0.74mg/m3之间，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

- 南厂区无组织废气中，颗粒物浓度最大值为0.190mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃最大浓度为0.86mg/m3，二甲苯及甲苯浓度未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162 号）标准要求。

- （2）废水

南厂区用水为生产用水和生活用水。生产用水为热处理冷却水，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活用水采用隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理。根据河南中弘国泰检测技术有限公司对纽科伦（新乡）起重机有限公司的委托检测报告可知，污水经化粪池处理后pH6.9-7.5、悬浮物88-97mg/L、BOD5为38.5-44.9mg/L、COD为108-126mg/L、氨氮为6.83-7.51mg/L、总氮10.9-13.2mg/L、TN为10.9-13.2mg/L。均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准，达标后排入长垣市第二污水处理厂。

- （3）噪声

- 南厂区正常运行期间，厂界四周噪声昼间监测值在53-57dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

- （4）固废

南厂区产生固体废物包括一般废物和危险废物，固废产生情况详见下表。

表3-14      南厂区固废情况一览表

| 类型 | 固废名称 | 来源 | 产生量 | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般废物 | 废金属下脚料 | 下料切割、机加工 | 6.918t/a | / | 暂存于一般固废暂存间，回收综合 利用 |
|  | 废抹布废手套 | 清理机器 | 1.5t/a | / | 属于危险废物豁免清单中危废，可随一般固废处理 |
|  | 除尘渣 | 废气处理 | 9.319t/a | / | 暂存于一般固废暂存间，回收综合 利用 |
|  | 废焊条和焊渣 | 焊接工序 | 1.45t/a | / |  |
|  | 废钢丸 | 抛丸工序 | 7.5t/a | / |  |
|  | 废包装材料 | 原料使用 | 5t/a | / |  |
| 危险废物 | 废切削液 | 机加工 | 1.98t/a | HW09 | 委托有危废处置资质的单位处理 |
|  | 废料桶 | 原料使用 | 3.624t/a | HW49 |  |
|  | 漆渣 | 废气治理 | 1.812t/a | HW12 |  |
|  | 废机油 | 机加工 | 1.6t/a | HW08 |  |
|  | 废活性炭 | 废气治理 | 9.7t/a | HW49 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工生活 | 60t/a | / | 定期由环卫部门清运 |

## 3.1.7现有项目污染物排放量

表3-15      总厂区污染物排放量一览表

| 序号 | 污染因素 | 污染物 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 颗粒物 |  | 2.032t/a |  |
| 2 |  | 甲苯 |  | 1.5178t/a |  |
| 3 |  | 二甲苯 |  | 4.495t/a |  |
| 4 |  | VOCs |  | 11.9728t/a |  |
| 5 | 废水 | COD |  | 0.453t/a |  |
| 6 |  | NH3-N |  | 0.0453t/a |  |
| 7 | 噪声 | 设备噪声 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |
| 8 | 固废 | 生活垃圾 |  | 600t/a | 委托环卫部门进行处理 |
|  |  | 一般 固废 | 下料切割、机加工下脚料 | 56.214t/a | 收集暂存，定期外售 |
|  |  |  | 废抹布废手套 | 3t/a |  |
|  |  |  | 除尘渣 | 220.9514t/a |  |
|  |  |  | 废焊条和焊渣 | 5.9t/a |  |
|  |  |  | 废钢丸 | 20t/a |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 10t/a |  |
|  |  | 危险 废物 | 废切削液 | 3.96t/a | 委托有资质单位 进行处理 |
|  |  |  | 废料桶 | 33.67t/a |  |
|  |  |  | 漆渣 | 16.8344t/a |  |
|  |  |  | 废机油 | 3t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 6.32t/a |  |
|  |  |  | 废过滤材料 | 33.7385t/a |  |

表3-16     南厂区污染物排放量一览表

| 序号 | 污染因素 | 污染物 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 颗粒物 |  | 0.923t/a |  |
| 2 |  | SO2 |  | 0.155t/a |  |
| 3 |  | NOx |  | 0.726t/a |  |
| 4 |  | 甲苯 |  | 0.237t/a |  |
| 5 |  | 二甲苯 |  | 0.37 |  |
| 6 |  | VOCs |  | 1.542t/a |  |
| 7 | 废水 | COD |  | 0.24t/a |  |
| 8 |  | NH3-N |  | 0.024t/a |  |
| 9 | 噪声 | 设备噪声 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |
| 10 | 固废 | 生活垃圾 |  | 60t/a | 委托环卫部门进行处理 |
|  |  | 一般 固废 | 下料切割、机加工下脚料 | 6.918t/a | 收集暂存，定期外售 |
|  |  |  | 废抹布废手套 | 1.5t/a |  |
|  |  |  | 除尘渣 | 9.319t/a |  |
|  |  |  | 废焊条和焊渣 | 1.45t/a |  |
|  |  |  | 废钢丸 | 7.5t/a |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 5t/a |  |
|  |  | 危险 废物 | 废切削液 | 1.98t/a | 委托有资质单位 进行处理 |
|  |  |  | 废料桶 | 3.624t/a |  |
|  |  |  | 漆渣 | 1.812t/a |  |
|  |  |  | 废机油 | 1.6t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 9.7t/a |  |

## 3.1.8现有项目存在的问题及整改措施

经现场勘查，现有项目建成后已按照要求进行环保验收并填报完成排污许可证，本项目存在问题及整改措施如下表所示。

表3-17                     企业整改措施

| 分类 | 整改措施 |
| --- | --- |
| 环境管理 | 设置规范化排污口，设置合理的环保机构，制定有效的环保管理制度，定期组织员工学习。 |
| 用电监控 | 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统。 |
| 危险废物 | 定期签订危险废物委托处置协议，危险废物暂存间张贴标识，危险废物经密闭容器收集，防止危险废物洒落，并建立台账和档案制度。 |

## 3.2 本项目情况

## 3.2.1本项目基本情况

本项目占地面积654.01亩，总建筑面积约为27万m2，建设有军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间及配套办公楼、公寓楼、餐厅，本项目采用分期建设，一期项目用地面积288.22亩，建设内容为军民融合车间、加工车间、危险化学品仓库、危险废物暂存间、一般固废暂存间、办公楼、餐厅、公寓楼、门岗、气体站等；二期项目用地面积365.79亩，建设内容为新中式起重机联合加工车间、涂装车间等内容。

本项目基本情况见下表。

表3-18                    本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 纽科伦（新乡）起重机有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 建设地点 | 长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西 |
| 5 | 占地面积 | 占地面积654.01亩，建筑面积约为27万m2 |
| 6 | 总投资 | 160058.17万元 |
| 7 | 生产规模 | 年产7万台轻量化智能起重机（一期CD葫芦3500台，NR葫芦15000台；二期双梁起重机15000台，双梁起重机5000台） |
| 8 | 工作制度 | 年运行300天，每天1班，每班8小时， |
| 9 | 劳动定员 | 1500人，一期人员500人，二期1000人。 |

## 3.2.2 项目组成

本项目主体工程为加工车间、军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间及配套办公楼、公寓楼、餐厅、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间，一期建设内容为餐厅、军民融合车间、办公楼、公寓楼、加工车间、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间等，二期建设内容为新中式起重机联合加工车间、涂装车间、室外成品库等。本项目工程组成见下表。

表3-19                    本项目工程组成一览表

| 类 别 | 项 目 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程（一期） | 军民融合 车间 | 一层钢结构厂房，高度12m，总建筑面积为76125m2。内部划分葫芦产品下料、CD葫芦跑车、外罩生产及装配、新中式葫芦装配、电机装配、电控柜生产，用于全厂配件机械加工，电气装配及生产，全厂机械及电气配件仓储，用于葫芦成品存放及发货。军民融合车间北侧规划2层辅助用房，建筑面积为1740m2，用于生产联系密切人员办公，高低压室、变电器室、发电机房布置其中。 |
|  | 木工车间 | 一层钢结构厂房，高度10m，建筑面积为868m2。主要用于包装过程木材加工。 |
| 主体工程（二期） | 新中式起重机联合加工车间 | 一层钢结构厂房，高度为12m，建筑面积为136065m2。主要用于单、双梁、小车钢结构制作。车间设置梁盒抛丸区、型材抛丸滚涂预处理线、钢板抛丸滚涂预处理线、等离子下料区、冷下料区、焊接区等。 |
|  | 涂装车间 | 一层钢结构厂房，高度为12m，建筑面积30480m2。用于大小车结构件涂装。内部设置端梁涂装线1条、小件涂装线1条、主梁涂装线3条。 |
|  | 室外成品库 | 室外堆场，用于成品存放，室外堆场西北侧建设单、双梁发车件仓库，建筑面积为1200m2，用于钢丝绳、吊钩等发车件的存放，方便装车。 |
| 辅助工程（一期） | 办公楼 | 占地面积1207m2，共6层，建筑面积7690m2，主要用于厂区人员办公。 |
|  | 公寓楼 | 占地面积1958m2，共8层，建筑面积16121m2，主要用于员工住宿。 |
|  | 餐厅 | 占地面积2245m2，共2层，建筑面积4458m2，主要用于员工餐食。 |
|  | 气体站 | 露天储存，安装有二氧化碳储罐、液氧储罐、液氩储罐等 |
|  | 危险化学品仓库 | 占地面积337m2，1层，建筑面积337m2，主要用于储存油漆、稀释剂、各种油类物质等。 |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政管网供应 |
|  | 排水工程 | 采用雨污分流制，分别建设雨水管网和污水管网 |
|  | 供电工程 | 由城市电网供应 |
|  | 供气设施 | 由市政天然气管网供应 |
| 环保工程 | 废气处理 | 一期建设内容： 加工车间： 木材加工：废气收集后经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P1）排放； 军民融合车间：固化废气经1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒（P2）排放； 电控柜喷塑线：喷塑、切割、抛丸废气分别经2台袋式除尘器处理后，通过1根20m高排气筒（P3）排放； 电机浸漆烘干废气经1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P4）排放； 外罩及葫芦架焊接区：废气收集后经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P5）排放； 抛丸区域：抛丸废气收集后分别经2台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P5）排放； 跑车及小车架焊接区：废气收集后经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P6）排放； 葫芦及小车间涂装区：涂装废气经1套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P7）排放。 危险废物暂存间：危险废物暂存废气经1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒（P8）排放。 餐厅油烟：餐厅油烟经静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理，通过高于屋顶排放口排放。 二期建设内容 型材抛丸滚涂预处理线：型材抛丸废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P9）排放；型材表面处理废气经1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P10）排放； 钢板抛丸滚涂预处理线：钢板抛丸废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P11）排放；钢板表面处理废气经1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P12）排放； 等离子下料区：下料废气分别经8台袋式除尘器处理后通过4根20m高排气筒（P13/14/15/16）排放，每2台袋式除尘器共用1根排气筒。 梁盒抛丸：废气收集后经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P17）排放； 焊接区：焊接废气收集后经5台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P18）排放；焊接废气收集后经6台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P19）排放；焊接废气收集后经6台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P20）排放；焊接废气收集后经3台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒（P21）排放。 涂装车间： 主梁涂装线：3条涂装线分别经3套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒（P22）排放； 端梁涂装线：废气收集后经1套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒（P23）排放； 小件涂装线：废气收集后经1套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒（P24）排放。 |
|  | 废水处理 | 生活污水经隔油池和化粪池处理后排入市政污水管网，汇入长垣市第一污水处理厂进一步处理。 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、加装消声器等措施 |
|  | 固废处置 | 1座100m2一般固废暂存间、1座50m2危废暂存间 |

## 3.2.2  项目主要生产设备

各车间主要生产设备见下表。

表3-20                 本项目生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 军民融合车间（一期） |  |  |  |  |
| 1 | 焊机 | BX3-500-2、YD-500KR、 KRⅡ500 | 26 | 外罩加工 |
| 2 | 外罩组对工装 | 非标 | 2 |  |
| 3 | 外罩焊接机器人 | KR5、KR1626 | 2 |  |
| 4 | 钻床 | Z4125、Z5150A、ZY3725 | 8 |  |
| 5 | 攻丝机 | WD-24A | 3 |  |
| 6 | 卷板机 | MAC2024、JHC-1300、JXW11H | 4 |  |
| 7 | 车床 | DL397-ZM、CW6180B、CW61160B | 3 |  |
| 8 | 钻孔攻丝专机 | SK30F | 1 |  |
| 9 | 抛丸机 | / | 2 |  |
| 10 | 减速机装配流水线 | CD0.5t-10t | 1 | CD葫芦 装配 |
| 11 | 压力机 | 20t、60t | 3 |  |
| 12 | 机器人喷涂生产线 | 非标定制 | 1 |  |
| 13 | 非标葫芦及小车机构 喷漆室 | 2500*2000 | 2 |  |
| 14 | 车床 | CW6163C | 1 | 跑车加工 |
| 15 | 钻床 | Z4125、Z5440、WHZZ、MCL-B06 | 9 |  |
| 16 | 压力机 | 30t | 3 |  |
| 17 | 焊机 | BX3-500-2、YD-500KR、NB-500HD | 5 |  |
| 18 | 焊接机器人 | TA-1400 | 2 |  |
| 19 | 攻丝机 | WD-24A | 1 |  |
| 20 | 黄油加注机 | D200 | 1 |  |
| 21 | 普通车床 | CW6150B、CW6163B | 3 | 机加工 |
| 22 | 滚齿机 | SH320、Y3150E | 3 |  |
| 23 | 数控滚齿机 | / | 7 |  |
| 24 | 数控镗、铣床 | / | 12 |  |
| 25 | 拉床 | L6140B、LS1600-20 | 3 |  |
| 26 | 压力机 | 100t、160t | 2 |  |
| 27 | 焊机 | BX3-500-2、BX3-630-2、YM-500KR、KRⅡ500 | 8 |  |
| 28 | 数控车床 | CY-K400、CAK63135B、CK6180i、K630n/1500、PUMA3050、PUMA3050L、CY-K800n、VTC5060、HTCC125500 、CW6163C、CA6140A | 47 |  |
| 29 | 数控车床 | / | 24 |  |
| 30 | 钻床 | Z4125、Z3050*16、D50e | 10 |  |
| 31 | 磨床 | MA1432B、M1080B、M1332B、M4735A | 5 |  |
| 32 | 立式加工中心 | VB-610、FV1000、L1020、CNV-1100、CNV-1400B | 6 |  |
| 33 | 数控加工中心 | / | 13 |  |
| 34 | 铣床 | X5032、YB6020、XA5032 | 3 |  |
| 35 | 圆锯机 | KD-100A | 1 |  |
| 36 | 线切割 | BM500C-CT | 1 |  |
| 37 | 台车炉 | RT32-180-9 | 3 |  |
| 38 | 井式回火炉 | RJ2-35-6 | 1 |  |
| 39 | 冷却塔 | DBNL-60、DBNL-100T | 2 |  |
| 40 | 淬火机 | LCN-1000 | 2 |  |
| 41 | 花键铣床 | YB6020 | 2 |  |
| 42 | 镗床 | TX6113D | 2 |  |
| 43 | 穿钉加工线 | 非标定制 | 1 |  |
| 44 | 跑车轮生产线 | E200C | 1 |  |
| 45 | 新中式车轮生产线 | 非标定制 | 1 |  |
| 46 | 滚齿自动化生产线 | Y3140CNC6、YGS3612BCNC非标定制 | 1 |  |
| 47 | LD行车轴自动化生产线 | 非标定制 | 1 |  |
| 48 | 立式钻床 | Z5163A、Z5180C | 2 | 下料 |
| 49 | 锯床 | G4265、GB4260X80Q、A-33 | 4 |  |
| 50 | 激光切割机 | 12000w | 1 |  |
| 51 | 铣床 | XA6132 | 1 |  |
| 52 | 冲剪机 | Q34-16 | 1 |  |
| 53 | 折弯机 | FLM-400/3200、W67Y-160/3200 | 2 |  |
| 54 | 压力机 | 100T | 1 |  |
| 55 | 压力机 | YTD41-63t、YTD41-160t、J1320、20T | 4 | 电机生产 |
| 56 | 驱动测试台 | 500N.m、5000N.m | 3 |  |
| 57 | 装配工作台 | 5000*600mm、6500*500mm | 9 |  |
| 58 | 氢氧焊接机 | OH-1000 | 2 |  |
| 59 | 干燥箱 | BD-881-3、BD-881-4 | 2 |  |
| 60 | 嵌线机 | SMT-DJSX | 2 |  |
| 61 | 整形机 | Z3XL-150/160、Z3XL-200/210 | 2 |  |
| 62 | 绑线机 | BXSIILI-160/160 | 1 |  |
| 63 | 裁纸机 | QX-600m | 1 |  |
| 64 | 真空浸漆烘干机 | ZJH-1200 | 1 |  |
| 65 | 气密性检测仪 | YTD41-63t、YTD41-160t、J1320、20T | 4 |  |
| 66 | 电阻、电压测试仪 | 500N.m、5000N.m | 3 |  |
| 67 | 压力机 | 20t、60t | 2 | 新中式葫芦加工 |
| 68 | 计米器 | JC-50G | 1 |  |
| 69 | 葫芦试验台 | 1-10t | 1 |  |
| 70 | 装配台 | L2000*W1400*H700 | 1 |  |
| 71 | 激光切割机 | BW-G6020-1000W | 1 | 电控柜车间 |
| 72 | 抛丸机 | Q379C | 1 |  |
| 73 | 冲床 | J23-40A、J23-25A | 6 |  |
| 74 | 剪板机 | QC12K | 1 |  |
| 75 | 喷塑线 | 非标 | 1 |  |
| 76 | 货架 | H6500 | 1 | 机械配件 仓库 |
| 77 | 立体仓库 | 非标 | 1 |  |
| 78 | 装配工作台 | 1200*600 | 3 | 电气装配 |
| 加工车间（一期） |  |  |  |  |
| 1 | 组合扎捆机 | ZK-19B型、ZK-19/32A | 2 | 木材加工 |
| 2 | 推台锯 | MJ90A | 1 |  |
| 3 | 高速单面压刨床 | MB1065D | 1 |  |
| 新中式起重机联合加工车间（二期） |  |  |  |  |
| 1 | 焊接机器人 | 非标定制 | 1 | 单梁加工 |
| 2 | 龙门焊 | HMZB-4000、HLCZ-4000 | 13 |  |
| 3 | π形组对工装 | WHZZ | 5 |  |
| 4 | 焊机 | ZX7-400、BX3-630-2、BX3-500-2、ZD7-630IGBT、YD-500KR | 199 |  |
| 5 | 钻床 | Z3032×8/1、Z3032 | 2 |  |
| 6 | 180度液压翻转工装 | 非标定制 | 5 |  |
| 7 | 数控切割机 | MX-6000DD、5000mm | 2 |  |
| 8 | 压力机 | WHZZ | 1 |  |
| 9 | 切管机 | 315A | 1 |  |
| 10 | 抛丸机 | / | 1 |  |
| 11 | 单梁主梁机器人焊接 生产线 | / | 4 |  |
| 12 | 单梁冷弯成型生产线 | LFLW-6×2000 LFLW-6×600 SSR-8×2000 | 1 | 下料加工 |
| 13 | 等离子切割机 | SZQG-II6000、EC60、Procut 6500 | 8 |  |
| 14 | 火焰切割机 | BODA-6000S | 3 |  |
| 15 | 相贯线等离子切割机 | Pipe-Cut | 1 |  |
| 16 | 激光切割机 | BW-G6025-3000W、宏山12000W | 2 |  |
| 17 | 仿形切割机 | CG2-150A | 2 |  |
| 18 | 开卷校平线 | W3-8×2000 | 2 |  |
| 19 | 剪板机 | Q11-16×2500mm、Q34-16、Q35Y-25、QC11X-16*2500 | 8 |  |
| 20 | 冲孔机 | 50T | 2 |  |
| 21 | 锯床 | G4265、GB4260X80Q | 2 |  |
| 22 | 冲床 | YL41-163T、J21-80T | 4 |  |
| 23 | 折弯机 | W67Y-160/3200、PM6225/3100 | 2 |  |
| 24 | 焊机 | BX3-500-2、BX3-600-2、BX3-500 | 4 |  |
| 25 | 压力机 | 400T、100T | 3 |  |
| 26 | 龙门焊 | HLCZ-5000、LMZB-5500 | 6 | 双梁加工 |
| 27 | π形组对工装 | WHZZ | 4 |  |
| 28 | 焊机 | BX3-630-2、BX3-500-2、BX1-500、ZD7-630IGBT、YD-500KR、TKⅢ500、NB-500IGBT | 225 |  |
| 29 | 液压翻转工装 | 非标定制 | 13 |  |
| 30 | 钻床 | Z3032、Z3732 | 2 |  |
| 31 | 组立机 | HZJ-0815 | 1 |  |
| 32 | 翼缘板矫正机 | JZJ-800 | 1 |  |
| 33 | 双梁主梁机器人焊接 生产线 | / | 2 |  |
| 34 | 焊接机器人 | M-101A | 4 | 端梁加工 |
| 35 | 铣面专机 | 非标定制 | 5 |  |
| 36 | 镗孔专机 | 非标定制 | 5 |  |
| 37 | 焊机 | ZX7-400、BX3-630-2、YD-500KR、NB-500IGBT | 56 |  |
| 38 | 钻床 | Z3050*16/1、Z3050×16 | 5 |  |
| 39 | 压槽机 | 800t | 1 |  |
| 40 | 焊接工装 | 非标定制 | 5 |  |
| 41 | 焊机 | BX1-500F-3、BX3-500-2、BX3-500、YD-500KR | 63 | 小车加工 |
| 42 | 压力机 | WHZZ | 1 |  |
| 43 | 栏杆焊接机器人 | JHY-1400-A | 1 |  |
| 44 | 焊机 | BX3-630-2、YD-500KR、YM-500KR、NB-500HD | 51 | 单、双梁附件制作 |
| 45 | 切管机 | MC-450CNC | 1 |  |
| 46 | 弯管机 | DWQJ-G76 | 2 |  |
| 47 | 钻床 | Z3040×13/2 | 3 |  |
| 48 | 电动攻丝机 | WD-24A | 2 |  |
| 49 | 钢板抛丸滚涂生产线 | SXY3504-8 | 1 | 钢板抛丸滚涂生产线 |
| 50 | 型材抛丸滚涂生产线 | / | 1 | 型材抛丸 滚涂生产线 |
| 涂装车间（二期） |  |  |  |  |
| 51 | 主梁涂装线 | 非标定制 | 3 | 主梁涂装 |
| 52 | 端梁喷涂线 | 非标定制 | 1 | 端梁涂装 |
| 53 | 小件涂装线 | 非标定制 | 1 | 小件涂装 |
| 气站（一期二期共用） |  |  |  |  |
| 1 | 液氧储罐 | 50m3 | 1 | 生产用气 |
| 2 | 液氩储罐 | 50m3 | 1 |  |
| 3 |  | 20m3 | 1 |  |
| 4 | 液态二氧化碳储罐 | 50m3 | 1 |  |

## 3.2.3 厂区平面布置

根据建设单位提供的资料，结合厂外道路布局、用地现状、工艺流程，本项目厂区设置东大门、北物流门、南物流门。厂区东南侧紧邻厂界从北向南依次为办公楼、停车场、餐厅、公寓楼、篮球场、加工车间。

厂区东南侧为军民融合车间，用于葫芦、电控柜生产，全厂配件机械加工、电气装配及生产，机械及电气配件仓储；厂区中部为新中式联合车间，用于单、双梁起重机及小车钢结构制作；厂区西南侧为涂装车间，设置3条主梁涂装线、1条端梁涂装线、1条小件涂装区，用于大小车结构件涂装；涂装车间北侧为室外堆场，堆场西北侧建设单、双梁发车件仓库，用于钢丝绳、吊钩等发车件的存放；新中式起重机联合加工车间北侧由西向东依次为供气站、危险废物暂存间、危险化学品仓库、垃圾棚、一般固废暂存间等。

综上所述，厂区物流通道、人流通道互不影响，办公区位于整个厂区的上风向，规划较为合理，厂区平面布置图见附图6。

## 3.2.4 项目产品方案

本项目设计规模为：年产7万台智能起重机，一期设计生产规模为5万台电动葫芦/a，其中CD葫芦35000台/a，NR葫芦15000台/a；二期设计生产规模为2万台起重机，其中单梁起重机15000台/a，双梁起重机为5000台/a。具体产品方案见下表。

表3-21                    本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 |  | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期建设内容：电动葫芦（50000台/a） | CD葫芦 | CD3t-12m | 台 | 10000 |
|  |  |  | CD5t-9m |  | 15000 |
|  |  |  | CD10t-12m |  | 10000 |
|  |  | NR葫芦 | NR5t-12m |  | 5000 |
|  |  |  | NR3t-9m |  | 5000 |
|  |  |  | NR10t-12m |  | 5000 |
| 2 | 二期建设内容：起重机 （20000台/a） | 单梁起重机 | LD5t-9m | 台 | 4000 |
|  |  |  | LD5t-22.5m |  | 6000 |
|  |  |  | LD10t-12m |  | 5000 |
|  |  | 双梁起重机 | LH5t-10.5m |  | 3000 |
|  |  |  | LH10t-22.5m |  | 2000 |

### 3.2.5 主要原辅材料、能源消耗

本项目起重机及电动葫芦生产使用原辅材料主要为型材、板材、水性漆、油漆、稀释剂等，消耗能源主要为水、电、天然气等。本项目一期产品为电动葫芦，二期产品为起重机，各类产品主要原辅材料及能源消耗见下表。

表3-22         本项目主要原辅材料及动力消耗情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期产品：电动葫芦 |  |  |  |  |
| 1 | 焊材 | t/a | 86 | 外购 |
| 2 | 塑粉 | t/a | 48 | 外购，袋装 |
| 3 | 醇酸磁漆 | t/a | 16.5 | 外购，20kg/桶 |
| 4 | 醇酸磁漆稀释剂 | t/a | 1.65 | 外购，3kg/桶 |
| 5 | 醇酸磁漆固化剂 | t/a | 2.75 | 外购，3kg/桶 |
| 6 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | t/a | 14.1 | 外购，20kg/桶 |
| 7 | 丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂 | t/a | 1.41 | 外购，3kg/桶 |
| 8 | 丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | t/a | 2.35 | 外购，3kg/桶 |
| 9 | 环氧富锌底漆 | t/a | 45 | 外购，20kg/桶 |
| 10 | 环氧富锌底漆 稀释剂 | t/a | 4.5 | 外购，3kg/桶 |
| 11 | 环氧富锌底漆 固化剂 | t/a | 7.5 | 外购，3kg/桶 |
| 12 | 环氧云铁中间漆 | t/a | 17.7 | 外购，20kg/桶 |
| 13 | 环氧云铁中间漆稀释剂 | t/a | 1.77 | 外购，3kg/桶 |
| 14 | 环氧云铁中间漆 固化剂 | t/a | 2.95 | 外购，3kg/桶 |
| 15 | 0840H绝缘漆 | t/a | 5 | 外购，20kg/桶 |
| 16 | 木材 | t/a | 396 | 外购 |
| 17 | 钢板 | t/a | 14880 | 外购 |
| 18 | 型材 | t/a | 12408 | 外购 |
| 19 | 电机壳 | 套/a | 15000 | 外购 |
| 20 | 铜线 | t/a | 50 | 外购 |
| 21 | 定子 | 套/a | 15000 | 外购 |
| 22 | 转子轴 | 套/a | 15000 | 外购 |
| 23 | 轴承 | 套/a | 15000 | 外购 |
| 24 | 标准件 | 套/a | 15000 | 外购 |
| 25 | 液氧 | t/a | 192 | 外购，储罐储存 |
| 26 | 天然气 | m3/a | 66000 | 外购，管道输送 |
| 27 | 液态二氧化碳 | t/a | 500 | 外购，储罐储存 |
| 28 | 液态氩气 | t/a | 208 | 外购，储罐储存 |
| 29 | 润滑油 | t/a | 20 | 外购，桶装 |
| 30 | 液压油 | t/a | 8 | 外购，桶装 |
| 31 | 切削液 | t/a | 10 | 外购，桶装 |
| 32 | 柴油 | t/a | 5 | 外购，桶装 |
| 33 | 电机 | 个/a | 35000 | 外购，用于CD葫芦生产 |
| 34 | 电气系统 | 套/a | 50000 | 外购 |
| 35 | 传动系统 | 套/a | 50000 | 外购 |
| 36 | 吊钩及链条 | 套/a | 50000 | 外购 |
| 37 | 铸件（车轮组） | 套/a | 50000 | 外购 |
| 38 | 钢丸 | t/a | 10 | 外购 |
| 39 | 天然气 | m3/a | 66000 | 管道输送 |
| 40 | 电 | 万kW∙h/a | 707.64 | 由城市电网供应 |
| 41 | 水 | m3/a | 10008 | 市政供水管网供应 |
| 二期产品：起重机 |  |  |  |  |
| 1 | 焊材 | t/a | 1380 | 外购 |
| 2 | 铸件（车轮组） | 套/a | 20000 | 外购 |
| 3 | 电机 | 套/a | 20000 | 外购 |
| 2 | 电气系统 | 套/a | 20000 | 外购 |
| 3 | 吊钩及链条 | 套/a | 20000 | 外购 |
| 4 | 标准紧固件 | 套/a | 20000 | 外购，包含螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈等 |
| 5 | 醇酸磁漆 | t/a | 127.9 | 外购，20kg/桶 |
| 6 | 醇酸磁漆稀释剂 | t/a | 12.79 | 外购，3kg/桶 |
| 7 | 醇酸磁漆固化剂 | t/a | 21.3 | 外购，3kg/桶 |
| 8 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | t/a | 121.94 | 外购，20kg/桶 |
| 9 | 丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂 | t/a | 12.194 | 外购，3kg/桶 |
| 10 | 丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | t/a | 20.3 | 外购，3kg/桶 |
| 11 | 环氧富锌底漆 | t/a | 382.9 | 外购，20kg/桶 |
| 12 | 环氧富锌底漆 稀释剂 | t/a | 38.29 | 外购，3kg/桶 |
| 13 | 环氧富锌底漆 固化剂 | t/a | 63.8 | 外购，3kg/桶 |
| 14 | 环氧云铁中间漆 | t/a | 162.2 | 外购，20kg/桶 |
| 15 | 环氧云铁中间漆 稀释剂 | t/a | 16.22 | 外购，3kg/桶 |
| 16 | 环氧云铁中间漆 固化剂 | t/a | 27 | 外购，3kg/桶 |
| 17 | 水性醇酸磁漆 | t/a | 557.8 | 外购，20kg/桶 |
| 18 | 钢板 | t/a | 117432 | 外购 |
| 19 | 型材 | t/a | 45427 | 外购 |
| 20 | 液氧 | t/a | 1152 | 外购，储罐储存 |
| 21 | 天然气 | t/a | 408000 | 外购，管道输送 |
| 22 | 液氩 | t/a | 1500 | 外购，储罐储存 |
| 23 | 液态二氧化碳 | t/a | 681 | 外购，储罐储存 |
| 24 | 润滑油 | t/a | 5 | 外购，桶装 |
| 25 | 液压油 | t/a | 2 | 外购，桶装 |
| 26 | 柴油 | t/a | 20 | 外购，桶装 |
| 27 | 钢丸 | t/a | 20 | 外购 |
| 28 | 电 | 万kW∙h/a | 1087.36 | 由城市电网供应 |
| 29 | 水 | m3/a | 19992 | 市政供水管网供应 |

### 3.2.6 项目漆料VOCs含量、组分及理化性质

根据建设单位提供设计资料，本项目CD电动葫芦生产涂装过程采用3遍油漆，涂装1遍底漆及2遍面漆，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用醇酸磁漆、丙烯酸聚氨酯面漆、环氧云铁中间漆；NR电动葫芦生产涂装过程采用喷塑，自制电机过程使用0840H绝缘漆；起重机生产涂装过程采用3遍油漆，涂装1遍底漆及2遍面漆，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用醇酸磁漆、丙烯酸聚氨酯面漆、环氧云铁中间漆。根据企业提供VOCs含量检测报告可知，本项目所用水性漆、油漆VOCs含量见下表。

表3-23     本项目所用水性漆、油漆、稀释剂、固化剂的VOCs含量一览表

| 名称 | VOCs含量 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 0840H绝缘漆 | 215g/L | 420g/L |
| 环氧富锌底漆 | 378g/L | 420g/L |
| 混合后 | 环氧富锌底漆：稀释剂：固化剂= 30：3：5 389g/L |  |
| 醇酸磁漆 | 339g/L | 480g/L |
| 混合后 | 醇酸磁漆：稀释剂：固化剂= 30：3：5 361g/L |  |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 399g/L |  |
| 混合后 | 丙烯酸聚氨酯面漆：稀释剂：固化剂=30：3：5 404g/L |  |
| 环氧云铁中间漆 | 407g/L |  |
| 混合后 | 环氧云铁中间漆：稀释剂：固化剂=30：3：5 410.6g/L |  |
| 水性醇酸磁漆 | 94g/L | 250g/L |

本项目所用水性漆、油漆、稀释剂、固化剂的组分及含量见下表。

表3-24    本项目所用水性漆、油漆、稀释剂、固化剂的组分及质量含量一览表

| 名称 | 成份及含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性醇酸漆 | 水性醇酸树脂 |  | 颜填料 |  | 去离子水 |  | 助剂 |  | / |  |
|  | 30% |  | 30% |  | 25.6% |  | 9.4% |  | / |  |
| 混合比例 | 水性醇酸漆：稀释剂（水）=5：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醇酸磁漆 | 醇酸树脂 |  | 颜料 |  | 填料 |  | 助剂 |  | 200#溶剂油 |  |
|  | 55% |  | 10% |  | 9% |  | 2% |  | 24% |  |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 200#溶剂油 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 80% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |  |
| 醇酸磁漆固化剂 | 脂肪族聚异氰酸酯 |  | 二甲苯 |  | 醋酸丁酯 |  | / |  | / |  |
|  | 60% |  | 20% |  | 20% |  | / |  | / |  |
| 混合比例 | 醇酸漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧富锌底漆 | 环氧树脂 |  | 锌粉 |  | 填料 |  | 丁醇 |  | 二甲苯 |  |
|  | 18.4% |  | 65% |  | 4% |  | 7.6% |  | 5% |  |
| 环氧固化剂 | 改性聚酰胺树脂 |  | 丁醇 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 70% |  | 30% |  | / |  | / |  | / |  |
| 环氧稀释剂 | 丁醇 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 80% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |  |
| 混合比例 | 环氧富锌漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 丙烯酸 树脂 | 聚氨酯 树脂 |  | 颜料 |  | 填料 |  | 助剂 |  | 二甲苯 |
|  | 35% | 7% |  | 15% |  | 10% |  | 23% |  | 10% |
| 丙烯酸聚氨酯漆 稀释剂 | 丙二醇甲醚醋酸脂 | 醋酸丁酯 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |
|  | 40% | 40% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |
| 丙烯酸聚氨酯漆 固化剂 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 醋酸丁脂 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 65% | 35% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 混合比例 | 丙烯酸聚氨酯漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧云铁中间漆 | 环氧树脂 | 聚酰胺 树脂 |  | 颜料 |  | 助剂 |  | 丁醇 |  | 二甲苯 |
|  | 40% | 6% |  | 25 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |
| 环氧云铁固化剂 | 聚酰胺 树脂 | 丁醇 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 70% | 30% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 环氧云铁稀释剂 | 丁醇 | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 80% | 20% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 0840H绝缘漆 | 环氧树脂 | 不饱和 树脂 |  | 聚酯树脂 |  | 填料 |  | 溶剂油 |  | 二甲苯 |
|  | 45 | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |

表3-25           本项目所用原辅材料的理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醇酸树脂 | 是一种油改性聚酯树脂，由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成。易燃黄褐色粘稠液体，闪电23~61℃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 |
| 2 | 溶剂油 | 是涂料用的一种溶剂油。微黄色液体。101.325kPa下初馏点≥135℃。干点≤230℃。闪点（闭口杯）≥30℃。由石油经预处理和常压蒸馏而制得。它能溶解酚醛树脂漆料、酯胶漆料、醇酸调合树脂及长油度醇酸树脂等。广泛用于在油性漆、酯胶漆、酚醛漆和醇酸漆中作溶剂，以降低油漆黏度而便于施工，外观为无色透明液体，由140℃-200℃的石油馏分组成。 |
| 3 | 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯气味。化学式为C8H10，相对分子量106.17，沸点138.4℃，熔点13.3℃，相对密度0.86（水），饱和蒸汽压1.16KPa（25℃），不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。 |
| 4 | 环氧树脂 | 指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，熔点145~155℃，低分子量的为黄色或琥珀色高粘度透明液体，高分子量的为固体，无臭无味，溶于丙酮、环己醇、甲苯和苯乙烯，与多元胺、有机酸酐或者其他固化剂等反应变坚硬的体型高分子化合物。对金属和非金属具有优良的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好，耐碱和大部分溶剂。 |
| 5 | 脂肪族聚 异氰酸酯 | 无色至淡黄色液体，基于HDI的三聚体异氰酸酯；NCO含量约20% |
| 6 | 醋酸丁酯 | 物化性质：无色透明有愉快果香气味的液体，较低级同系物难溶于水，与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。沸点126.5℃、凝固点-77.9℃、相对密度 0.8825、闪点22℃、燃点421℃。易燃，其蒸气与空气可形成爆燃性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气密度比空气大，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引起燃烧。 毒性：急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉；存储：密封阴凉干燥保存 |
| 7 | 丁醇 | 常温常压下为无色液体，具有特殊气味，熔点（℃）：-89.8，沸点（℃）：117.7，相对密度（水=1）：0.81，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，易燃，急性毒性：LD50：4360mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）。LC50：24240mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 8 | 聚酰胺树脂 | 聚酰胺树脂是分子中具有一CONH 结构的缩聚型高分子化合物，白色至淡黄色的不透明固体 |
| 9 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂色浅，水白透明。涂膜性能优异，耐光、耐候性佳，耐热、耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀性都极好 |
| 10 | 聚氨酯树脂 | 主链含-NHCOO-重复结构单单元的一类聚合物。由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成，具有良好的耐油性、韧性、耐老化性、耐磨性及粘合性，易燃液体，对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用。 |
| 11 | 丙二醇甲醚醋酸脂 | 无色吸湿液体，有特殊气味，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂，易燃，高于42℃时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物，雌性大鼠经口LD50：8532 mg/kg；兔经皮吸收 LD50：>5000 mg/kg |

### 3.2.7 本项目漆料、稀释剂、塑粉用量核算

本项目建设过程采用分期建设，一期建设过程年产35000台CD电动葫芦，15000台NR电动葫芦；二期建设过程年产15000台单梁起重机，5000台双梁起重机。

（1）电动葫芦生产所用漆料核算

1、NR电动葫芦电机生产所用漆料核算

### 本项目电动葫芦生产方案为CD电动葫芦和NR电动葫芦，CD电动葫芦电机为外购成品，NR葫芦电机为自制，根据企业实际生产工艺可知，年产15000台NR电动葫芦需电机25000台，电机绕线浸漆过程使用0840H绝缘漆，每台耗漆0.2Kg，则本项目NR电动葫芦电机生产过程需0840H绝缘漆5.0t/a。

2、CD葫芦生产所用漆料核算

本项目CD电动葫芦生产过程采用喷涂工序，由于本项目实际生产过程葫芦尺寸差别较大，本次核算用漆量为CD5t-9m型号为例，产品涂装过程采用自动喷底漆--底漆热流平--自动喷中漆--中涂热流平--自动喷面漆--人工补漆--面漆流平--面漆烘干--下件。本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，固份利用率为80%。

根据企业提供资料可知，本项目CD葫芦生产过程需采用1遍底漆及两遍面漆对CD葫芦进行喷涂，其中底漆采用环氧富锌底漆进行喷涂，面漆采用丙烯酸聚氨酯面漆、醇酸磁漆、环氧云铁中间漆进行喷涂，喷涂厚度每遍要求为25-35μm，总厚度要求为75-105μm，本次核算按照每遍喷涂厚度在30μm计，则用漆量核算见下表所示。

表3-26       本项目CD电动葫芦生产用环氧富锌底漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧富锌底漆 | 电动 葫芦 | 35000 | 350000 | 0.03 | 3.0 | 80% | 31.5 | 7.875 | 87.4% | 45 | 10:1 | 4.5 |

根据建设单位提供资料可知，本项目CD葫芦底漆喷涂面积为10m2，则喷涂面积共为350000m2，使用环氧富锌底漆量为45t/a可满足喷涂需求。

表3-27      本项目CD电动葫芦生产用环氧云铁中间漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧云铁中 间漆 | 电动 葫芦 | 35000 | 240000 | 0.03 | 1.4 | 80% | 10.08 | 2.52 | 71% | 17.7 | 10:1 | 1.77 |

表3-28      本项目CD电动葫芦生产用醇酸磁漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸 磁漆 | 电动 葫芦 | 35000 | 250000 | 0.03 | 1.3 | 80% | 9.75 | 2.4375 | 74% | 16.5 | 10:1 | 1.65 |

表3-29    本项目CD电动葫芦生产用丙烯酸聚氨酯面漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 电动 葫芦 | 35000 | 210000 | 0.03 | 1.2 | 80% | 7.56 | 1.89 | 67% | 14.1 | 10:1 | 1.41 |

根据建设单位提供资料可知，本项目CD葫芦面漆喷涂两遍，每遍喷涂面积为10m2，则喷涂面积共为700000m2，则本项目环氧云铁中间漆使用量为17.7t/a、醇酸磁漆使用量为16.5t/a、丙烯酸聚氨酯面漆使用量为14.1t/a可满足需求。

（2）塑粉用量核算

### ①NR葫芦喷塑塑粉用量

### 本项目NR葫芦生产过程采用塑粉进行喷塑，由于本项目实际生产过程NR葫芦尺寸差别较大，本次核算塑粉用量以NR5t-9m型号为例，塑粉用量1.5kg/台，则NR葫芦所用塑粉量为22.5t/a。

### ②控制柜生产所用塑粉核算

### 本项目单梁起重机、双梁起重机成品需配置控制柜，控制柜分为控制箱及控制屏，单梁起重机需配备2个控制箱，双梁起重机需配备3个控制箱和2个控制屏，则本项目共需生产45000个控制箱及10000个控制屏。控制箱喷塑面积为2.0m2，控制屏喷塑面积为15m2，则控制柜喷塑面积为240000m2，塑粉喷涂厚度为80μm，塑粉密度以1.3g/cm3计，则塑粉用量为25t/a。

### 综上所述，本项目塑粉用量48t/a可满足喷塑要求。

### （3）起重机涂装过程油漆使用量核算

本项目起重机根据不同客户要求分别采用水性醇酸磁漆及油性醇酸磁漆、环氧富锌漆等涂料进行涂装，均在密闭喷涂线内进行喷涂，本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，则油漆固份利用率为80%。

①单梁起重机

本项目单梁起重机产量为15000台/a，单梁起重机生产过程采用喷涂工序，由于实际生产过程单梁起重机尺寸差别较大，本次核算用漆量以LD5t-22.5m型号为例，根据企业提供资料可知，本项目单梁起重机生产过程需采用油性油漆及水性油漆进行喷涂，需采用1遍底漆及两遍面漆对主梁及端梁进行喷涂，油性油漆喷涂底漆采用环氧富锌底漆进行喷涂，面漆采用丙烯酸聚氨酯面漆、油性醇酸磁漆、环氧云铁中间漆进行喷涂，水性油漆采用水性醇酸油漆进行底漆及面漆喷涂。喷涂厚度每遍要求为25-35μm，总厚度要求为75-105μm，本次核算按照每遍喷涂厚度在35μm计，则用漆量核算见下表所示。

表3-30       本项目单梁起重机生产用水性醇酸磁漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性醇酸磁漆 | 单梁 起重机 | 7500 | 1200000 | 0.105 | 1.0 | 80% | 126 | 31.5 | 60% | 262.5 | / | / |

表3-31       本项目单梁起重机生产用环氧富锌底漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧富锌底漆 | 单梁 起重机 | 7500 | 1200000 | 0.035 | 3.0 | 80% | 126 | 31.5 | 87.4% | 180.2 | 10:1 | 18.02 |

表3-32      本项目单梁起重机生产用环氧云铁中间漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧云铁中 间漆 | 单梁 起重机 | 2500 | 400000 | 0.07 | 1.4 | 80% | 39.2 | 9.8 | 71% | 69 | 10:1 | 6.9 |

表3-33      本项目单梁起重机生产用醇酸磁漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸 磁漆 | 单梁起重机 | 2500 | 400000 | 0.07 | 1.3 | 80% | 36.4 | 9.1 | 74% | 61.5 | 10:1 | 6.15 |

表3-34    本项目单梁起重机生产用丙烯酸聚氨酯面漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 单梁起重机 | 2500 | 400000 | 0.07 | 1.2 | 80% | 33.6 | 8.4 | 67% | 62.7 | 10:1 | 6.27 |

②双梁起重机

本项目双梁起重机产量为5000台/a，单梁起重机生产过程采用喷涂工序，由于实际生产过程双梁起重机尺寸差别较大，本次核算用漆量以LH16t-22.5m型号为例，根据企业提供资料可知，本项目双梁起重机生产过程需采用油性油漆及水性油漆进行喷涂，需采用1遍底漆及两遍面漆对主梁、端梁、小车、栏杆、档构架、检修吊笼等进行喷涂，油性油漆喷涂底漆采用环氧富锌底漆进行喷涂，面漆采用丙烯酸聚氨酯面漆、油性醇酸磁漆、环氧云铁中间漆进行喷涂，水性油漆采用水性醇酸油漆进行底漆及面漆喷涂。喷涂厚度每遍要求为25-35μm，总厚度要求为75-105μm，本次核算按照每遍喷涂厚度在35μm计，则用漆量核算见下表所示。

表3-35       本项目双梁起重机生产用水性醇酸磁漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性醇酸磁漆 | 双梁 起重机 | 2500 | 1350000 | 0.105 | 1.0 | 80% | 141.75 | 35.44 | 60% | 295.3 | / | / |

表3-36       本项目双梁起重机生产用环氧富锌底漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧富锌底漆 | 双梁 起重机 | 2500 | 1350000 | 0.035 | 3.0 | 80% | 141.75 | 34.44 | 87.4% | 202.7 | 10:1 | 202.7 |

表3-37      本项目双梁起重机生产用环氧云铁中间漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧云铁中 间漆 | 双梁 起重机 | 1000 | 540000 | 0.07 | 1.4 | 80% | 52.92 | 13.23 | 71% | 93.2 | 10:1 | 9.32 |

表3-38      本项目双梁起重机生产用醇酸磁漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸 磁漆 | 双梁 起重机 | 800 | 432000 | 0.07 | 1.3 | 80% | 39.312 | 9.828 | 74% | 66.4 | 10:1 | 6.64 |

表3-39    本项目双梁起重机生产用丙烯酸聚氨酯面漆消耗量核算一览表

| 漆料 | 产品 | 年产量（台） | 喷漆面积（m2） | 喷漆 厚度（mm） | 密度（g/cm3） | 利用率 | 固份 利用量（t/a） | 固份 损耗量（t/a） | 固份 占比 | 实际 用漆量（t/a） | 油漆与稀释剂比值 | 稀释剂用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 双梁 起重机 | 700 | 378000 | 0.07 | 1.2 | 80% | 31.75 | 7.938 | 67% | 59.24 | 10:1 | 5.924 |

根据建设单位提供资料可知，本项目单梁起重机端梁及主梁涂装面积160m2，双梁起重机主梁、走台、端梁、小车、栏杆、检修吊笼等涂装面积540m2，则水性醇酸磁漆使用量为557.8t/a，环氧富锌底漆使用量为382.9t/a，环氧云铁中间漆使用量为162.2t/a，醇酸磁漆使用量为127.9t/a，丙烯酸聚氨酯面漆使用量为121.94t/a，以上漆料使用量可满足需求。

## 3.3 主要公辅工程

### 3.3.1 给水

本项目用水由市政管网供应，可满足生产和生活需求。

### 3.3.2 排水

本项目排水采用雨污分流制，分别建设雨水管网和污水管网。

本项目废水为生活污水，经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，汇入长垣市第一污水处理厂进一步处理达标后，最终进入黄庄河。

### 3.3.3 供电

本项目电源由城市电网供应，年用电量为1795万kW∙h/a。

### 3.3.4 天然气供应

本项目生产过程使用天然气，一期生产过程天然气用量为66000m3/a，二期生产过程天然气用量为408000m3/a，总年用量为474000m3，来自市政天然气管网，采用管道储存。

拟建项目天然气主要成分见下表。

表3-40                天然气主要成分一览表

| 组分 | CH4 | C2H6 | C3H8 | H2O、CO2、N2、He | 低位发热值(KJ/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V% | 85 | 10 | 3 | 1.998 | 34330 |

### 3.3.5 供暖、制冷

本项目生产车间采用自然通风辅助屋顶风机机械排风，办公用房、餐厅等配套设施采用空调进行供暖和制冷。

## 3.4 生产工艺

本项目一期产品为电动葫芦，电动葫芦分为CD电动葫芦、NR电动葫芦，其中CD电动葫芦电机为外购，NR电动葫芦为自制，则CD电动葫芦、NR电动葫芦、NR电动葫芦电机生产工艺分别介绍如下：

- ①CD电动葫芦

G、N

外购原材料

抛丸

下料

G、N、S

焊接

G、N

机加工

N、S

零部件装配

表面处理

G、N、S

整机装配

外购原材料

抛丸

G、N

下料

G、N、S

机加工

N、S

表面处理

零部件装配

G、N、S

图注：S、固废  G、废气  N、噪声

图3-6      本项目CD电动葫芦生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.葫芦主体制造

抛丸：将钢材领取过来采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声、固废。

焊接：下料后的工件采用焊接机器人对外罩、葫芦架、跑车及小车架等进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

机加工：焊接后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。

该过程会产生噪声及固废。

零部件装配：将外购的电机、传动杆系统、吊钩及链条等配件进行装配。

表面处理：军民融合车间设置电动葫芦涂装区，采用喷涂工艺，该喷漆线包含喷漆室+流平室+烘干室，喷漆线尺寸长50m×宽3m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气，本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于小车架表面。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。该过程会产生废气、噪声及固废。

B.运行机构制造

抛丸：外购钢材采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机、锯床等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

机加工：焊接后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

表面处理：军民融合车间设置电动葫芦涂装区，采用喷涂工艺，该喷漆线包含喷漆室+流平室+烘干室，喷漆线尺寸长50m×宽3m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气。本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于小车架表面，烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。该过程会产生废气、噪声及固废。

零部件装配：将外购配套的车轮组等配件进行装配。

整机装配：将加工好的葫芦主体与运行机构采用穿钉、螺母等配件进行装配。

- ②NR电动葫芦电机

G、S

G、N、S

N

外购原材料

绕线

嵌线

检测

浸漆

烘干

压装

组装

表面处理

成品

G、N、S

图注：S、固废  G、废气  N、噪声

图3-7      本项目NR电动葫芦电机生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

绕线：通过绑线机将铜线在外购定子上进行绑制，根据不同规格型号，选择不同的线径及圈数。

嵌线、整形：把绕线成型后的铜线线圈嵌入定子铁芯的凹槽中，并按电机的技术要求进行相关的并线联接。

检测：整形后的线圈用电阻、电压测试仪等仪器对线圈进行监测，合格工件进行下一步工序，不合格产品返回维修。

浸漆、烘干：把嵌好线的定子放入真空浸漆烘干一体机内，该机器包括多个罐体，其中主要罐体为储漆罐、浸漆烘缸和清洗罐。使用吊具将工件放入浸漆烘缸中进行预烘，温度约为40~50℃，主要作用是去潮；待工件放入烘干罐中，开启阀门，将储漆罐中的绝缘漆抽至浸漆烘缸中浸漆（储漆罐内的漆是采用真空法将绝缘漆桶内的漆通过管道抽至储漆罐内，此过程有机气体逸出量较少，不定量分析），浸漆过程中需要抽真空，持续时间约3~5min，浸漆后再将浸漆烘缸中的绝缘漆抽回至储漆罐中，然后将工件中多余的绝缘漆自然沥净，通过重力作用自然沥干，该工序持续时间约25min；沥干后打开清洗阀门，将清洗罐中的清洗剂（稀释剂）抽至浸漆烘干缸中，液面下至预定位置后关闭阀门，浸泡3~5min，浸泡后将清洗剂抽回至清洗罐；启动加热器和鼓风机，缸内温度约为130℃，直至绝缘漆完全烘干固化，固化时间视工件大小而定，整个过程均在密闭真空浸漆炉内进行，中间无需对产品进行转移。浸漆不需要调漆，真空浸漆烘干一体机结构见下图。该过程会产生废气及噪声。

压装：烘干后的电机线包与电机壳用压力机进行压装，该过程会产生噪声。

组装：经压装后的电机半成品在装配工作台与转子轴、轴承等零部件进行组装。

表面处理：将组装好的电机在电动葫芦涂装区内进行表面处理，采用喷涂工艺，该喷漆线包含喷漆室+流平室+烘干室，喷漆线尺寸长50m×宽3m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气，本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于电机。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。该过程会产生废气、噪声及固废。

图3-8    真空浸漆烘干一体机结构

真空浸漆烘干一体机工作原理：采用“热气流--真空--热气流”真空浸漆烘干工艺，将工件放在浸漆架上装入浸漆缸内，关上缸盖，对工件进行高温真空辅助除潮及挥发物，降低能耗，真空浸漆提高渗透能力，真空干燥确保线圈内部彻底干燥，再采用热气流加热至高温固化，完成整个绝缘处理工艺后出缸。

- ③NR电动葫芦

G、N

外购原材料

抛丸

下料

G、N、S

机加工

N、S

喷塑

零部件装配

G、N、S

整机装配

外购原材料

抛丸

G、N

下料

G、N、S

机加工

N、S

喷塑

零部件装配

G、N、S

图注：S、固废  G、废气  N、噪声

图3-9      本项目NR电动葫芦生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.葫芦主体制造

抛丸：将钢材领取过来采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声、固废。

机加工：下料后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。

该过程会产生噪声及固废。

喷塑：军民融合车间设置电控柜喷塑线，喷塑房采用三面封闭，一面留有作业位置，喷枪对NR电机主体机构表面进行静电喷涂。在半敞开式负压控制的喷涂间内，塑粉粉末（主要成分为聚乙烯）在高压静电作用下，喷射吸附于型材表面上。喷塑后的工件人工放入密闭烤箱内进行固化烘干处理，项目所用固化室为天然气燃烧加热，加热温度为180~210℃。喷塑过程喷粉、固化采用了连续式运行，使塑粉在工件表面进行熔化、流平、固化，自然降温后即为加工完成的NR电机外壳。该过程会产生废气、噪声和固废。

零部件装配：将自制的电机、传动系统、吊钩及链条等配件在装配台上进行装配。

B.运行机构制造

抛丸：外购钢材采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

机加工：下料后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

喷塑：军民融合车间设置电控柜喷塑线，喷塑房采用三面封闭，一面留有作业位置，喷枪对小车架等运行机构表面进行静电喷涂。在半敞开式负压控制的喷涂间内，塑粉粉末（主要成分为聚乙烯）在高压静电作用下，喷射吸附于型材表面上。喷塑后的工件人工放入密闭烤箱内进行固化烘干处理，项目所用固化室为天然气燃烧加热，加热温度为180~210℃。喷塑过程喷粉、固化采用了连续式运行，使塑粉在工件表面进行熔化、流平、固化，自然降温后即为加工完成的运行机构外壳。该过程会产生废气、噪声和固废。

零部件装配：将外购配套的车轮组等配件进行装配。

整机装配：将加工好的葫芦主体、运行机构与电气系统电线进行装配入库。

- ④木材加工

本项目设置一座木材加工车间，用于加工电动葫芦及其他配件包装过程使用的木箱，采用推台锯对木材进行纵剖、横截或成角度的锯切加工，以获得尺寸符合规格要求的木材，然后经高速单面压刨床对木材进行修整、尺寸调整、平整处理、提供木材质量，通过组合扎捆机对产品进行包装。木材加工过程会产生噪声、废气及固废。

本项目二期产品为起重机，分为单梁起重机及双梁起重机，起重机生产工艺分别介绍如下：

- ①单梁起重机

G、N

外购原材料

下料

冷弯压槽

N

焊接

机加工

N、S

组装

G、N

N

外购原材料

分条

开卷校平

N

截断

冷弯压槽

N、S

矫形

N

N、S

G、N

外购原材料

抛丸

下料

焊接

矫形

N

G、N

G、N

通槽主梁：

### 拼槽主梁：

### 通槽端梁：

### 拼槽端梁：

G、N

外购原材料

抛丸

下料

机加工

N、S

组装

G、N

G、N

焊接

### 桥架组装：

整修

G、N

入库

整机检测

G、N、S

桥架组装

焊接

表面处理

图注：S、固废  G、废气  N、噪声

图3-10      本项目单梁起重机生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.通槽主梁

分条：外购钢材经过剪板机等设备进行纵向分切。该过程会产生噪声。

开卷校平：钢卷经开卷校平线将一定宽度的钢卷采用机械方式逐步展开，变成平直钢带，钢带经过一系列的校平辊轮，通过辊轮之间的压力和滚动，将料带逐渐平整。校平辊轮的数量和排列方式可以根据需要进行调整，以适应不同厚度和材质的钢卷材料。该过程会产生噪声。

截断：经加工后的钢材采用锯床等设备进行尺寸加工。该过程会产生噪声及固废。

冷弯压槽：钢材经单梁冷弯成型生产线将其弯曲成一定形状和尺寸型材，采用压槽机对钢材进行压槽加工。该过程会产生噪声。
    矫形：采用矫正机消除钢材在加工过程因各种原因造成的弯曲、扭曲等缺陷。该过程会产生噪声。

- B.拼槽主梁

抛丸：外购钢材采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

- 焊接：下料后的工件采用焊接机器人、龙门焊等设备对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

矫形：采用矫正机消除钢材在加工过程因各种原因造成的弯曲、扭曲等缺陷。该过程会产生噪声。

- C.通槽端梁

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

冷弯压槽：钢材经冷弯成型生产线将其弯曲成一定形状和尺寸型材，采用压槽机对钢材进行压槽加工。该过程会产生噪声。

- 焊接：工件采用焊接机器人、龙门焊等设备对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

### 机加工：焊接后的工件采用钻床、镗床等设备对端梁外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

### 组装：加工好的端梁将车轮组等配件进行组装。

- D.拼槽端梁

抛丸：外购钢材采用抛丸机对钢材进行表面进行处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。该过程会产生噪声及废气。

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

- 焊接：下料后的工件采用焊接机器人对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

### 机加工：焊接后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

- 组装：加工好的工件将车轮组等配件进行组装。

- E.桥架制造

经加工好的端梁与主梁及其他配件进行组装，然后对整机进行检测，将穿线管等金属配件焊接至起重机上，然后在涂装车间进行喷涂作业，本项目设置1座涂装车间，内含3条主梁涂装线、1条端梁涂装线、1条小件涂装线，采用喷涂工艺，该涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室，其中主梁涂装线尺寸长150m×宽4m×高3m，端梁涂装线尺寸长80m×宽5m×高3.5m，小件涂装线尺寸长80m×宽5m×高3.5m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气。本项目喷涂采用高压武器喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用单梁起重机主梁、端梁、小件表面，烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。该过程会产生废气、噪声及固废。

### ②双梁起重机

主梁制造

N

G、N、S

G、N

G、N、S

外购原材料

预处理

下料

矫形

焊接

端梁制造

N

G、N

G、N、S

G、N、S

N

机加工

外购原材料

预处理

下料

矫形

焊接

小车制造

N、S

G、N

G、N、S

G、N、S

外购原材料

下料

焊接

机加工

组装

预处理

端梁、主梁等

组装

检验

矫形

N

表面处理

G、N、S

桥架制造

图注：S、固废  G、废气  N、噪声

图3-11      本项目双梁起重机生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.主梁制造

预处理：外购钢板和型材经钢板抛丸滚涂生产线及型材抛丸滚涂生产线处理，其中抛丸过程用于去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，经抛丸后的工件经辊刷进行涂装，涂装过程采用3遍涂料涂装，包括1遍底漆及两遍面漆。预处理过程会产生废气、噪声及固废。

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

- 焊接：下料后的工件采用焊接机器人对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

矫形：焊接后的主梁经矫正机消除钢材在加工过程因各种原因造成的弯曲、扭曲等缺陷。该过程会产生噪声。

B.主梁制造

预处理：外购钢板和型材经钢板抛丸滚涂生产线及型材抛丸滚涂生产线处理，其中抛丸过程用于去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，经抛丸后的工件经辊刷进行涂装，涂装过程采用3遍涂料涂装，包括1遍底漆及两遍面漆。预处理过程会产生废气、噪声及固废。

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

- 焊接：下料后的工件采用焊接机器人对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

### 机加工：焊接后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

矫形：焊接后的主梁经矫正机消除钢材在加工过程因各种原因造成的弯曲、扭曲等缺陷。该过程会产生噪声。

C.小车制造

预处理：外购钢板和型材经钢板抛丸滚涂生产线及型材抛丸滚涂生产线处理，其中抛丸过程用于去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，经抛丸后的工件经辊刷进行涂装。该过程会产生废气、噪声及固废。

下料：采用剪板机、折弯机、切割机等设备对钢材原料进行加工，制作所需的形状。该过程会产生废气、噪声及固废。

- 焊接：下料后的工件采用焊接机器人对工件进行焊接。该过程会产生废气及噪声。

### 机加工：焊接后的工件采用滚齿机、车床、镗床等设备对工件外形尺寸进行加工。该过程会产生噪声及固废。

### 组装：将加工好小车架与车轮组等配件组合安装。

D.桥架制造

组装：将加工好的主梁、端梁、小车、电气系统等配件进行组合装配。

检验：组装好的双梁起重机经过分析测试与质量标准进行比较。

矫形：检验后的主梁经矫正机消除钢材在加工过程因各种原因造成的弯曲、扭曲等缺陷。该过程会产生噪声。

表面处理：经矫形后的双梁起重机在涂装车间进行涂装，本项目设置1座涂装车间，内含3条主梁涂装线、1条端梁涂装线、1条小件涂装线，采用喷涂工艺，该涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室，主梁涂装线尺寸长150m×宽4m×高3m，端梁涂装线尺寸长80m×宽3m×高3.5m，小件涂装线尺寸长80m×宽3m×高3.5m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气。本项目喷涂采用高压武器喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用双梁起重机主梁、端梁、小车架表面，烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。该过程会产生废气、噪声及固废。

## 3.5物料平衡及相关平衡

### 3.5.1 漆料物料平衡

本项目NR电动葫芦电机由厂区自制，采用0840H绝缘漆对电机线圈进行浸漆烘干，则电机生产所需漆料的主要成分含量见下表。

表3-41   本项目电机0840H绝缘漆主要成份含量表

| 生产环节 | 原料名称 | 年用量 | 固份含量 |  | 挥发份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  |
|  |  | t/a | % | t | % | t | % | t |
| 浸漆烘干 | 0840H绝缘漆 | 5.0 | 80 | 4.0 | 15 | 0.75 | 5 | 0.25 |
| 合计 |  | 5.0 | 80 | 4.0 | 15 | 0.75 | 5 | 0.25 |

本项目电动葫芦、起重机生产过程采用水性油漆及油性油漆，其中水性油漆为水性醇酸磁漆，油性油漆为环氧富锌底漆、醇酸磁漆、丙烯酸聚氨酯面漆、环氧云铁中间漆，电动葫芦、起重机生产所需水性漆、油漆和稀释剂的主要成份含量见下表。

表3-42   本项目所用水性漆、油漆、稀释剂、固化剂主要成份含量表

| 生产环节 | 原料名称 | 年用量 | 固份含量 |  | 挥发份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  |
|  |  | t/a | % | t | % | t | % | t |
| 涂装工序 | 水性醇酸漆 | 557.8 | 60 | 334.68 | 9.4 | 52.4332 | / | / |
|  | 合计 | 557.8 | / | 334.68 | / | 52.4332 | / | / |
|  | 环氧富锌底漆 | 427.9 | 87.4 | 373.985 | 7.6 | 32.52 | 5 | 21.395 |
|  | 环氧富锌底漆 稀释剂 | 42.79 | / | / | 80 | 34.23 | 20 | 8.56 |
|  | 环氧富锌底漆 固化剂 | 71.3 | 70 | 49.91 | 30 | 21.39 | / | / |
|  | 醇酸磁漆 | 144.4 | 74 | 106.86 | 26 | 37.54 | / | / |
|  | 醇酸磁漆稀释剂 | 14.44 | / | / | 80 | 11.55 | 20 | 2.89 |
|  | 醇酸磁漆固化剂 | 24.05 | / | / | 80 | 19.24 | 20 | 4.81 |
|  | 丙烯酸聚氨酯 面漆 | 136.04 | 67 | 91.15 | 23 | 31.29 | 10 | 13.6 |
|  | 丙烯酸聚氨酯 面漆稀释剂 | 13.604 | / | / | 80 | 10.88 | 20 | 2.724 |
|  | 丙烯酸聚氨酯 面漆固化剂 | 22.65 | / | / | 100 | 22.65 | / | / |
|  | 环氧云铁中间漆 | 179.9 | 71 | 127.73 | 19 | 34.18 | 10 | 17.99 |
|  | 环氧云铁中间漆稀释剂 | 17.99 | / | / | 80 | 14.392 | 20 | 3.598 |
|  | 环氧云铁中间漆固化剂 | 29.95 | 70 | 20.965 | 30 | 8.985 | / | / |
|  | 合计 | 1125.014 | / | 770.6 | / | 278.847 | / | 75.567 |
| 合计 |  | 1682.814 | / | 1105.28 | / | 331.2802 | / | 75.567 |

水性油漆

固体分

557.8

工件附着

334.68

334.68

水性漆中水分挥发

170.6868

有机溶剂

52.4332

52.4332

活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理

排气筒排放

无组织排放

48.8153

2.5692

1.0487

漆雾

漆雾过滤系统

排气筒排放

无组织排放

46.8552

287.8248

43.6223

0.937

2.2959

图3-12      本项目生产过程水性漆料平衡图     单位：t/a

油性油漆、固化剂、稀释剂

固体分

1125.014

工件附着

770.6

657.86

有机溶剂

漆雾

漆雾过滤系统

无组织排放

排气筒排放

活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理

无组织排放

VOCs406.8472

（二甲苯75.567）

非甲烷总烃961.76

112.74

104.9657

2.255

5.5243

VOCs19.9355

（二甲苯3.7）

非甲烷总烃961.76

VOCs378.7747

（二甲苯70.367）

非甲烷总烃961.76

VOCs8.137

（二甲苯1.5）

非甲烷总烃961.76

图3-13      本项目生产过程油性漆料平衡图     单位：t/a

## 3.6 污染影响因素分析

### 3.6.1 废气污染源

本项目一期生产CD电动葫芦及NR电动葫芦，建设内容为军民融合车间、木工车间、办公楼、公寓楼、餐厅、气体站、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间等；二期生产单梁及双梁起重机，建设内容为新中式起重机联合加工车间、涂装车间、室外成品库等。

3.6.1.1  木工车间

本项目木工车间用于加工电动葫芦及其他配件包装过程使用的木箱，采用推台锯对木材进行纵剖、横截或成角度的锯切加工，以获得尺寸符合规格要求的木材，然后经高速单面压刨床对木材进行修整、尺寸调整、平整处理、提高木材质量，通过组合扎捆机对产品进行包装。木材加工过程会产生废气，污染物为颗粒物。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》201木材加工行业可知，下料工序颗粒物产污系数为243×10-3㎏/m3产品，本项目木材用量为396t/a，主要为杨木等木材，密度为386-390㎏/m3，以390㎏/m3计，则共使用1015.4立方米木材，则加工过程颗粒物产生量为246.74㎏/a。

本项目木材加工工序共设置1台推台锯及1台高速单面压刨床，工作时间为300天，每班2小时，则年工作时间共为600h。

评价建议设置固定工位，在工位上方设置集气罩，共需设置2个集气罩对加工过程产生的颗粒物进行收集，集气罩罩口长1.5m，罩口宽1.5m，均安装在机器上方30cm处（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算得出木材加工工序所需风量为4536m3/h，则设置袋式除尘器风机风量5000m3/h可满足需求，废气经收集后通过1台袋式除尘器（TA001）处理，由1根20m高排气筒（P1）排放，收集效率为90%，除尘效率为99%，废气排放情况见下表。

表3-43            木材加工粉尘产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 0.222 | 74 | 0.37 | 集气罩+1台袋式除尘器+20m排气筒（P1） | 99 | 0.0022 | 0.74 | 0.0037 |
| 2 | 无组织 | 颗粒物 | 0.0247 | / | 0.0412 | 加强密闭 | / | 0.0247 | / | 0.0412 |

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

3.6.1.2 军民联合车间

①固化废气

本项目固化烘干在密闭喷塑线烘道内进行，采用天然气燃烧热量加热固化，固化烘干时间为1500h，固化加热温度为180~210℃，由于固化加热温度较高，塑料粉末在固化过程中加热时会挥发出少量的有机废气，以非甲烷总烃计。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册涂装工序产污系数可知，采用粉末涂料进行喷塑，非甲烷总烃产生量为1.2kg/t原料，本项目塑粉使用量为48t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0576t/a。

根据建设单位提供资料可知，本项目固化烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，喷塑固化生产线天然气用量为20000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

粉末固化烘道设置专门的出气口，环评建议在出气口连接管道，废气经管道收集后连接至UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA002）进行处理，由1根20m高排气筒（P2）排放。根据粉末固化烘道容积，为保证废气收集效率，配套环保设备建议风机风量不小于5000m3/h。密闭粉末烘道收集效率为90%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理效率为90%；由于固化废气是在固化完成后排放，废气排放时间为300h，则固化废气产排情况见下表。

表3-44             固化废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.0518 | 34.53 | 0.173 | UV光催化氧化+活性炭吸附装置/低氮燃烧+20m排气筒（P2） | 90 | 0.0052 | 3.453 | 0.0173 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0009 | 4.18 | 0.003 |  | / | 0.0009 | 4.18 | 0.003 |
|  |  | SO2 | 0.00072 | 3.34 | 0.0024 |  | / | 0.00072 | 3.34 | 0.0024 |
|  |  | NOx | 0.01255 | 58.2 | 0.042 |  | / | 0.01255 | 58.2 | 0.042 |
| 2 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0058 | / | 0.0193 | 加强密闭 | / | 0.0058 | / | 0.0193 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0001 | / | 0.0003 |  |  | 0.0001 | / | 0.0003 |
|  |  | SO2 | 0.00008 | / | 0.00027 |  |  | 0.00008 | / | 0.00027 |
|  |  | NOx | 0.00139 | / | 0.0046 |  |  | 0.00139 | / | 0.0046 |

本项目非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）的浓度限值（50mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（非甲烷总烃：17kg/h），颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

②喷塑废气

本项目军民联合车间设置电控柜喷塑线对电控柜、NR电动葫芦等配件进行喷塑，喷塑房采用三面封闭，一面留有人工作业位置，人工手拿喷枪对工件表面进行静电喷涂，将粉末喷料利用静电吸附原料，在工件的表面均匀的喷涂上一层粉末涂料，年工作时间为2400h。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册涂装工序产污系数可知，采用粉末涂料进行喷塑，颗粒物产生量0.3t/t原料，本项目塑粉使用量为48t/a，则颗粒物产生量为14.4t。

为减少无组织粉尘排放量，环评建议封闭喷粉区域，采用上送风下排放的方式，形成负压操作间，收集效率为90%。喷粉室内自带防静电滤芯，同时建议加装1套袋式除尘器，废气经袋式除尘器（TA003）处理后，最终由1根20m排气筒（P3）排放，防静电滤芯定期清洁使用。根据密闭喷粉室容积，为保证废气收集效率，设计风机风量为5000m3/h，袋式除尘器处理效率为99.5%，喷塑粉尘产排情况见下表。

表3-45            喷塑粉尘产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 12.96 | 1080 | 5.4 | 密闭喷塑房+袋式除尘器+20m排气筒（P3） | 99.5 | 0.0648 | 5.4 | 0.027 |
| 2 | 无组织 | 颗粒物 | 1.44 | / | 0.6 | 加强密闭 | / | 1.44 | / | 0.6 |

③抛丸、切割废气

A、切割

本项目电控柜加工过程需要采用1台激光切割机对钢材进行切割，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（通用设备制造业-04下料核算环节）第46页：颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料。根据建设单位提供资料，电控柜生产需切割原料钢板量为1200t/a，则切割烟尘产生量为1.32t/a，年工作时间900h。

评价建议在激光切割机的台面一侧安装吸风小车收集（收集效率90%），吸风小车跟随切割刀头移动，并产生吸力收集切割烟尘，风机风量设置为3000m3/h；激光切割机产生的烟气集中在工件切口下方，故在工作台下方设有吸气口，工作台的下部被分割成均匀的小吸气区，产生的烟气通过吸气的方式收集（收集效率90%），吸气口风机风量设置为2000m3/h。废气经收集后经管道引至1台袋式除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒排放（P3），袋式除尘器除尘效率为99.5%。

本项目切割工段未被收集的切割粉尘为0.132t，切割工序位于密闭车间内进行，粉尘主要为金属颗粒物，质量较大，沉降速度较快，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则切割过程颗粒物无组织排放量为0.0264t/a，排放速率为0.0293kg/h。

B、抛丸

本项目电控柜生产过程需采用抛丸机对工件进行抛丸，以达到表面抛光的目的。本项目设置1台抛丸机，采用抛丸器、离心力的抛射，对工件表面进行高速投射对工件的内腔死角进行处理，抛丸工序年工序时间为1800h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），干式预处理包含抛丸、喷砂、打磨、滚筒，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目电控柜原材料钢材使用量为1200t/a，则颗粒物产生量为2.628t/a。

本项目抛丸机工作过程位于抛丸机内部密闭进行，抛丸机均配套有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统进行处理，由1根20m高排气筒（P3）排放。袋式除尘器除尘效率按99.5%计，风机风量为5000m3/h。

本项目切割、抛丸工序均位于电控柜喷塑线旁，废气经收集后共同经1台袋式除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（P3）排放，则切割、抛丸工序设置袋式除尘器风机风量为10000m3/h可满足需求。

本项目切割、抛丸与喷塑废气共同经1根20m高排气筒（P3）排放，则2台袋式除尘器风机风量共为15000m3/h，则废气排放情况见下表所示。

表3-46      切割、抛丸、喷塑废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 16.776 | 545.3 | 8.18 | 2台袋式除尘器+20m排气筒（P3） | 99.5 | 0.0839 | 2.7265 | 0.0409 |
| 2 | 无组织 | 颗粒物 | 1.4664 | / | 0.6293 | 加强密闭 | / | 1.4664 | / | 0.6293 |

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

④电机浸漆烘干废气

本项目NR电动葫芦电机由厂区自制，加工好的电机放入放入真空浸漆烘干一体机内，该设备包括多个罐体，其中主要的罐体为储漆罐、浸漆烘缸和清洗罐。使用吊具将工件放入浸漆烘缸中进行预烘，温度约为40~50℃，主要作用是去潮；待工件放入烘干罐中，开启阀门，将储漆罐中的绝缘漆抽至浸漆烘缸中浸漆（储漆罐内的漆是采用真空法将绝缘漆桶内的漆通过管道抽至储漆罐内，浸漆过程中需要抽真空，持续时间约3~5min，浸漆后再将浸漆烘缸中的绝缘漆抽回至储漆罐中，然后将工件中多余的绝缘漆自然沥净，通过重力作用自然沥干，该工序持续时间约25min；沥干后打开清洗阀门，将清洗罐中的清洗剂（稀释剂）抽至浸漆烘干缸中，液面下至预定位置后关闭阀门，浸泡3~5min，浸泡后将清洗剂抽回至清洗罐；启动加热器和鼓风机，缸内温度约为130℃，直至绝缘漆完全烘干固化，年工作时间为1500h。

根据建设单位提供资料，NR电机生产过程0840绝缘漆使用量为5.0t/a，所用绝缘漆主要成分见下表。

表3-47   项目所用环氧绝缘漆主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 挥发份质量百分比% |
|  |  |  | 非甲烷总烃（含二甲苯） |
| 环氧绝缘漆 | 5.0 | 80 | 20（5） |
| 合计（t/a） | 5.0 | 4.0 | 1.0（0.25） |

评价建议在真空浸漆烘干一体机出气口处直接连接管道，废气经管道引至1套活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附催化燃烧”（TA005）处理，最终由1根20m高排气筒排放（P4），废气处理装置处理效率为95%，根据浸漆缸体积大小可知，设置风机风量5000m3/h可满足需求，则浸漆工序废气产排情况见下表。

表3-48           电机浸漆烘干废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1.0 | 133.3 | 0.67 | 活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+20m排气筒（P4） | 95 | 0.05 | 6.67 | 0.033 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 33.33 | 0.167 |  |  | 0.0125 | 1.67 | 0.0083 |

本项目非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）浓度限值（50mg/m3）；二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）浓度限值（甲苯与二甲苯合计20mg/m3）。

⑤抛丸、外罩及葫芦架焊接废气

A.抛丸

本项目电动葫芦生产过程中需采用抛丸机对葫芦外罩等进行抛丸，以达到表面抛光的目的。本项目军民融合车间西北侧抛丸区设置2台抛丸机，采用抛丸器、离心力的抛射，对工件表面进行高速投射对葫芦外罩的内腔死角进行处理，抛丸工序年工作时间为2400h。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），干式预处理包含抛丸、喷砂、打磨等，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目葫芦外罩原材料钢材使用量为15288t/a，则颗粒物产生量为33.5t/a。

本项目抛丸机工作过程位于抛丸机内部密闭进行，抛丸机均配套有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统进行处理，由1根20m高排气筒（P5）排放。袋式除尘器除尘效率按99.5%计，每台抛丸机袋式除尘器风机风量为5000m3/h，则2台袋式除尘器风机风量共为10000m3/h。

B.焊接

本项目葫芦外罩及外架焊接区域共设置焊机26台、外罩焊接机器人2台进行焊接，采用高温加热接合使之局部熔化形成熔池，熔池冷却凝固后接合。焊接加热过程会产生焊接烟尘，以颗粒物计。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目葫芦外罩焊接过程使用焊接材料50t，则颗粒物产生量为0.4595t/a，年工作时间为1500h。

评价建议焊接工序固定工位，在焊机上方设置集气罩收集，收集效率为90%，共设置10个集气罩，罩口平均长度为1.0m，罩口宽0.8m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1360.8m3/h，则10个集气罩所需风机风量为13608m3/h，设置风机风量15000m3/h可满足需求，集气罩与管道连接采用软连接，方便集气罩移动收集。废气经收集后通过1台袋式除尘器（TA008）处理后由1根20m高排气筒（P5）排放，袋式除尘器处理效率为99.5%。

本项目抛丸区与外罩及葫芦架焊接区域均位于与军民融合车间西北侧，废气经收集处理后共同经1根20m高排气筒（P5）排放，3台袋式除尘器风机风量共为25000m3/h，则废气排放情况见下表所示。

表3-49         抛丸、焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 33.91 | 569.27 | 14.2316 | 集气装置+3台袋式除尘器+20m排气筒（P5） | 99.5 | 0.1696 | 2.85 | 0.0712 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.0495t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.0099t/a，排放速率为0.0066kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

⑥跑车及小车架焊接废气

本项目跑车及小车架焊接区域共设置焊机13台、焊接机器人2台进行焊接，采用高温加热接合使之局部熔化形成熔池，熔池冷却凝固后便接合。焊接加热过程会产生焊接烟尘，以颗粒物计。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目葫芦外罩焊接过程使用焊接材料36t，则颗粒物产生量为0.331t/a，年工作时间为900h。

评价建议焊接工序固定工位，在焊机上方设置集气罩收集，收集效率为90%，共设置10个集气罩，罩口平均长度为0.8m，罩口宽0.8m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1209.6m3/h，则10个集气罩所需风机风量为12096m3/h，设置风机风量为15000m3/h可满足需求，集气罩与管道连接采用软连接，方便集气罩移动收集。废气经收集后通过1台袋式除尘器（TA009）处理后由1根20m高排气筒（P6）排放，袋式除尘器处理效率为99.5%，则废气排放情况见下表所示。

表3-50            焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 0.2979 | 22.1 | 0.331 | 集气装置+1台袋式除尘器+20m排气筒（P6） | 99.5 | 0.0015 | 0.11 | 0.0017 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.0331t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.0066t/a，排放速率为0.0074kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

⑧葫芦及小车架涂装废气

本项目经加工后的葫芦及小车架需采用喷涂进行防腐处理，军民融合车间设置葫芦及小车架涂装区，采用喷涂工艺，该喷漆线包含喷漆室+流平室+烘干室，喷漆线尺寸长50m×宽3m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为喷漆房运行过程提供干燥后的压缩空气，本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于葫芦及小车架表面。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。

本项目涂装调漆过程在密闭涂装线内进行，涂装过程产生的废气为漆雾和有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。涂装线为干式喷漆房，采用干式过滤棉去除漆渣，无水循环系统及除渣系统。

- 根据建设单位提供资料，本项目涂装过程需进行1遍底漆及2遍面漆的喷涂，使用环氧富锌底漆45t/a、环氧富锌底漆稀释剂4.5t/a、环氧富锌底漆固化剂7.5t/a、醇酸磁漆16.5t/a、醇酸磁漆稀释剂1.65t/a、醇酸磁漆固化剂2.75t/a、丙烯酸聚氨酯面漆14.1t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂1.41t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂2.35t/a、环氧云铁中间漆17.7t/a、环氧云铁中间漆稀释剂1.77t/a、环氧云铁中间漆固化剂2.95t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-51  本项目电动葫芦及小车架涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 45 | 87.4 | 12.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 4.5 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 7.5 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 16.5 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 1.65 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 2.75 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 14.1 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 1.41 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 2.35 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 17.7 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 1.77 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 2.95 | 70 | 30 |
| 合计（t/a） | 118.18 | 80.869 | 37.311（7.296） |

根据《喷漆废气和废漆雾的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》）的数据，电动葫芦及小车架生产喷漆过程中，喷漆涂着率一般在80%，本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，则本项目电动葫芦及小车架喷漆过程漆雾产生量为16.1738t/a。按有机物成分全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，喷漆过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，喷漆时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目电动葫芦及小车架涂装烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，电动葫芦及小车架涂装烘干天然气用量为46000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目葫芦及小车涂装区体积为450m3，换气次数按60次/h，则需要风量为27000m3/h，设置风机风量40000m3/h可满足需求，废气经整体抽风收集后采用干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA010）处理后，通过1根20m高排气筒排放（P7）排放，干式过滤棉对颗粒物的去除效率以95%计，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-52            涂装废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 1.86555 | 310.925 | 12.437 | 150 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P7） | 95 | 0.0933 | 15.55 | 0.622 |
|  | 二甲苯 | 0.3648 | 60.8 | 2.432 |  |  |  | 0.01824 | 3.04 | 0.1216 |
| 喷漆 | 颗粒物 | 15.85 | 188.7 | 7.548 | 2100 |  |  | 0.7925 | 9.43 | 0.3774 |
|  | 非甲烷 总烃 | 20.52 | 244.3 | 9.772 |  |  |  | 1.026 | 12.215 | 0.4886 |
|  | 二甲苯 | 4.013 | 47.78 | 1.911 |  |  |  | 0.2 | 2.389 | 0.09555 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 14.18 | 168.8 | 6.75 | 2100 |  |  | 0.709 | 8.44 | 0.3375 |
|  | 二甲苯 | 2.7725 | 33 | 1.32 |  |  |  | 0.1386 | 1.65 | 0.066 |
|  | 颗粒物 | 0.002254 | 4.55 | 0.0011 |  |  | / | 0.002254 | 4.55 | 0.0011 |
|  | SO2 | 0.0018 | 3.63 | 0.00086 |  |  |  | 0.0018 | 3.63 | 0.00086 |
|  | NOx | 0.0314 | 63.35 | 0.015 |  |  |  | 0.0314 | 63.35 | 0.015 |

表3-53                    涂装废气产生及排放情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装区域 | 颗粒物 | 15.8526 | 165 | 6.6 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P7） | 95 | 0.7926 | 8.25 | 0.33 |
|  | 非甲烷 总烃 | 36.565 | 380.9 | 15.2353 |  |  | 1.778 | 19.045 | 0.762 |
|  | 二甲苯 | 7.15 | 74.48 | 2.98 |  |  | 0.3575 | 3.724 | 0.149 |
|  | SO2 | 0.0018 | 3.63 | 0.00086 |  | / | 0.0018 | 3.63 | 0.00086 |
|  | NOx | 0.0314 | 63.35 | 0.015 |  |  | 0.0314 | 63.35 | 0.015 |

喷漆工序中无组织颗粒物排放量为0.3235t/a，排放速率为0.135kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为0.746t/a，排放速率为0.311kg/h；无组织二甲苯排放量为0.146t/a，排放速率为0.061kg/h，无组织SO2排放量为0.00004t/a，排放速率为0.00002kg/h；无组织NOx排放量为0.00066t/a，排放速率为0.000315kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3），天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

3.6.1.3  危险废物暂存间废气

鉴于本项目危险废物暂存间暂存油漆、稀释剂、固化剂等废桶、洗枪废溶剂等，存在一定量的挥发性有机物，主要成分为非甲烷总烃（根据成分分析，二甲苯占比较小，生产实际难以估算，因此全部按非甲烷总烃计），评价建议对危险废物暂存废气进行收集处理。

根据企业生产过程所用原料，本项目废切削液产生量7.0t/a、废矿物油产生量28t/a、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶产生量60.447t/a、废漆渣产生量1.0t/a、废过滤棉产生量200t/a，废活性炭产生量159.0126t/a，废UV灯管产生量40根/a，洗枪废溶剂产生量1.0t/a，均采用封闭容器盛装，挥发的非甲烷总烃估算量为1.0t/a，挥发时间为7200h，由于废气浓度较低、量少且间歇性排放，建议采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA011）对废气进行处理，处理后经1根20m排气筒（P8）排放。危废间占地面积50m2，房间整体抽风，换气次数不小于60次/h，设计风量不小于5000m3/h，收集效率取98%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置去除效率为90%，则危废间有组织废气排放情况如下。

表3-54             危险废物暂存间废气产排情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.98 | 27.2 | 0.136 | 集气装置+1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+20m排气筒（P8） | 90 | 0.098 | 2.72 | 0.0136 |
| 2 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.02 | / | 0.0028 | 加强密闭 | / | 0.02 | / | 0.0028 |

本项目非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中企业边界值要求（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（非甲烷总烃17kg/h）。

3.6.1.4 新中式起重机联合加工车间

①型材抛丸滚涂废气

A.抛丸

本项目新中式起重机联合加工车间北部设置1条型材抛丸滚涂预处理线，需采用抛丸机对外购型材进行抛丸以达到表面抛光的目的，方便型材进行表面处理。型材抛丸滚涂预处理线设置1台抛丸机，采用抛丸器、离心力的抛射，对工件表面进行高速投射对型材的内腔死角进行处理，抛丸工序年工序时间为2400h。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），干式预处理包含抛丸、喷砂、打磨等，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目起重机生产过程原材料型材抛丸量为20000t/a，则颗粒物产生量为43.8t/a。

本项目抛丸机工作过程位于抛丸机内部密闭进行，抛丸机均配套有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统进行处理，由1根20m高排气筒（P9）排放。袋式除尘器（TA012）除尘效率按99.5%计，型材抛丸机袋式除尘器风机风量为20000m3/h。

表3-55            型材抛丸废气产排情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 43.8 | 912.5 | 18.25 | 1台袋式除尘器+20m排气筒（P9） | 99.5 | 0.219 | 4.56 | 0.09125 |

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

B.型材滚涂

本项目新中式起重机联合加工车间北部设置1条型材抛丸滚涂预处理线，抛丸处理后的型材采用滚涂工艺对型材进行表面处理，车间北部设置1条型材滚涂预处理线，使用辊刷将漆料均匀的涂布在型材表面，滚涂线包含滚涂区+烘干区，型材滚涂预处理线尺寸长60m×宽3m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为型材滚涂预处理线运行过程提供干燥后的压缩空气。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。

本项目滚涂调漆过程在密闭滚涂预处理线线内进行，滚涂过程产生的废气为有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为非甲烷总烃、二甲苯。

- 根据建设单位提供资料，本项目滚涂过程需进行1遍底漆及2遍面漆的滚涂，型材滚涂使用环氧富锌底漆38.29t/a、环氧富锌底漆稀释剂3.829t/a、环氧富锌底漆固化剂6.38t/a、醇酸磁漆12.79t/a、醇酸磁漆稀释剂1.279t/a、醇酸磁漆固化剂2.13t/a、丙烯酸聚氨酯面漆12.194t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂1.2194t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂2.03t/a、环氧云铁中间漆16.22t/a、环氧云铁中间漆稀释剂1.622t/a、环氧云铁中间漆固化剂2.7t/a、水性醇酸磁漆55.78t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-56    本项目型材涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 38.29 | 87.4 | 12.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 3.829 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 6.38 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 12.79 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 1.279 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 2.13 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 12.194 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 1.2194 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 2.03 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 16.22 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 1.622 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 2.7 | 70 | 30 |
| 水性醇酸磁漆 | 55.78 | 60 | 9.4 |
| 合计（t/a） | 156.4634 | 102.4403 | 36.9545（6.3458） |

本项目型材抛丸滚涂过程溶剂成分按全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，滚涂过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，滚涂时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目型材滚涂烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，型材滚涂烘干天然气用量为40000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目型材滚涂区域体积为540m3，换气次数按60次/h，则需要风量为32400m3/h，设置风机风量40000m3/h可满足需求，废气经整体抽风收集后采用活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA013）处理后，通过1根20m高排气筒排放（P10）排放，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-57             型材滚涂废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 1.8477 | 307.95 | 12.318 | 150 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P10） | 95 | 0.0924 | 15.4 | 0.6159 |
|  | 二甲苯 | 0.3173 | 52.88 | 2.1152 |  |  |  | 0.0159 | 2.644 | 0.1058 |
| 滚涂 | 非甲烷 总烃 | 20.325 | 242 | 9.68 | 2100 |  |  | 1.0162 | 12.1 | 0.4839 |
|  | 二甲苯 | 3.49 | 41.55 | 1.66 |  |  |  | 0.1745 | 2.08 | 0.0831 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 14.0427 | 167.2 | 6.687 | 2100 |  |  | 0.7021 | 8.36 | 0.3344 |
|  | 二甲苯 | 2.4114 | 28.71 | 1.15 |  |  |  | 0.12 | 1.4354 | 0.0574 |
|  | 颗粒物 | 0.00196 | 4.55 | 0.0009 |  |  | / | 0.00196 | 4.55 | 0.0009 |
|  | SO2 | 0.001568 | 3.64 | 0.00075 |  |  |  | 0.001568 | 3.64 | 0.00075 |
|  | NOx | 0.02732 | 63.4 | 0.013 |  |  |  | 0.02732 | 63.4 | 0.013 |

表3-58                 型材滚涂废气产排情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚涂区域 | 颗粒物 | 0.00196 | 4.55 | 0.0009 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P10） | / | 0.00196 | 4.55 | 0.0009 |
|  | 非甲烷 总烃 | 36.2154 | 377.244 | 15.09 |  | 95 | 1.81 | 18.86 | 0.7545 |
|  | 二甲苯 | 6.22 | 64.8 | 2.59 |  |  | 0.311 | 3.24 | 0.1295 |
|  | SO2 | 0.001568 | 3.64 | 0.00075 |  | / | 0.001568 | 3.64 | 0.00075 |
|  | NOx | 0.02732 | 63.4 | 0.013 |  |  | 0.02732 | 63.4 | 0.013 |

滚涂工序中无组织颗粒物排放量为0.00004t/a，排放速率为0.000017kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为0.7391t/a，排放速率为0.308kg/h；无组织二甲苯排放量为0.1258t/a，排放速率为0.0524kg/h；无组织SO2排放量为0.000032t/a，排放速率为0.000013kg/h；无组织NOx排放量为0.00056t/a，排放速率为0.0002kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3）的排放限值，天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

②钢板抛丸滚涂废气

A.抛丸

本项目新中式起重机联合加工车间北部设置1条钢板抛丸滚涂预处理线，需采用抛丸机对外购钢板进行抛丸以达到表面抛光的目的，方便钢板进行表面处理。钢板抛丸滚涂预处理线设置1台抛丸机，采用抛丸器、离心力的抛射，对工件表面进行高速投射对钢板的内腔死角进行处理，抛丸工序年工序时间为2400h。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），干式预处理包含抛丸、喷砂、打磨等，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目起重机生产过程原材料型材抛丸量为40000t/a，则颗粒物产生量为87.6t/a。

本项目抛丸机工作过程位于抛丸机内部密闭进行，抛丸机均配套有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统进行处理，由1根20m高排气筒（P11）排放。袋式除尘器（TA014）除尘效率按99.5%计，钢板抛丸机袋式除尘器风机风量为20000m3/h。

表3-59             钢板抛丸废气产排情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 87.6 | 1825 | 36.5 | 1台袋式除尘器+20m排气筒（P11） | 99.5 | 0.438 | 9.125 | 0.1825 |

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

B.钢板滚涂

本项目新中式起重机联合加工车间北部设置1条钢板抛丸滚涂预处理线，抛丸处理后的钢板采用滚涂工艺对钢板进行表面处理，车间北部设置1条钢板滚涂预处理线，使用辊刷将漆料均匀的涂布在钢板表面，滚涂线包含滚涂区+烘干区，钢板滚涂预处理线尺寸长80m×宽4m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为钢板滚涂预处理线运行过程提供干燥后的压缩空气。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对滚涂后的工件进行加热烘干。

本项目滚涂调漆过程在密闭滚涂预处理线内进行，滚涂过程产生的废气为有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为非甲烷总烃、二甲苯。

- 根据建设单位提供资料，本项目滚涂过程需进行1遍底漆及2遍面漆的滚涂，钢板滚涂使用环氧富锌底漆76.58t/a、环氧富锌底漆稀释剂7.658t/a、环氧富锌底漆固化剂12.76t/a、醇酸磁漆25.58t/a、醇酸磁漆稀释剂2.558t/a、醇酸磁漆固化剂4.26t/a、丙烯酸聚氨酯面漆24.388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂2.4388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂4.06t/a、环氧云铁中间漆32.44t/a、环氧云铁中间漆稀释剂3.244t/a、环氧云铁中间漆固化剂5.4t/a、水性醇酸磁漆111.56t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-60    本项目钢板涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 76.58 | 87.4 | 12.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 7.658 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 12.76 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 25.58 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 2.558 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 4.26 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 24.388 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 2.4388 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 4.06 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 32.44 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 3.244 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 5.4 | 70 | 30 |
| 水性醇酸磁漆 | 111.56 | 60 | 9.4 |
| 合计（t/a） | 312.9268 | 204.8806 | 73.909（12.6916） |

本项目钢板抛丸滚涂过程溶剂成分按全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，滚涂过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，滚涂时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目钢板滚涂烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，钢板滚涂烘干天然气用量为80000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目钢板滚涂区域体积为960m3，换气次数按60次/h，则需要风量为57600m3/h，设置风机风量80000m3/h可满足需求，废气经整体抽风收集后采用活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA015）处理后，通过1根20m高排气筒排放（P12）排放，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-61            钢板滚涂废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 3.6955 | 308 | 24.64 | 150 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P12） | 95 | 0.1848 | 15.4 | 1.232 |
|  | 二甲苯 | 0.6346 | 52.88 | 4.2304 |  |  |  | 0.0318 | 2.644 | 0.2116 |
| 滚涂 | 非甲烷 总烃 | 40.65 | 242 | 19.36 | 2100 |  |  | 2.0325 | 12.1 | 0.97 |
|  | 二甲苯 | 6.98 | 41.55 | 3.32 |  |  |  | 0.349 | 2.08 | 0.1662 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 28.0854 | 167.2 | 13.374 | 2100 |  |  | 1.4 | 8.36 | 0.67 |
|  | 二甲苯 | 4.8228 | 28.71 | 2.3 |  |  |  | 0.24 | 1.4354 | 0.115 |
|  | 颗粒物 | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |  |  | / | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  |  |  | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

表3-62                钢板滚涂废气产排情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚涂区域 | 颗粒物 | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P12） | / | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |
|  | 非甲烷 总烃 | 72.43 | 377.24 | 30.18 |  | 95 | 3.62 | 18.86 | 1.51 |
|  | 二甲苯 | 12.44 | 64.8 | 5.18 |  |  | 0.622 | 3.24 | 0.259 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  | / | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

滚涂工序中无组织颗粒物排放量为0.00008t/a，排放速率为0.00003kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为1.479t/a，排放速率为0.62kg/h；无组织二甲苯排放量为0.2516t/a，排放速率为0.1048kg/h；无组织SO2排放量为0.00006t/a，排放速率为0.000025kg/h；无组织NOx排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0005kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3）的排放限值，天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

③下料废气

本项目新中式起重机联合加工车间北侧设置下料区域用于单梁及双梁起重机生产过程下料，采用数控切割机、等离子切割机等设备对钢板及型材进行切割下料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（通用设备制造业-04下料核算环节）第46页：颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料。根据建设单位提供资料，单梁、双梁起重机生产需切割原料钢材量为162859t/a，则切割烟尘产生量为179.145t/a，年工作时间2400h。

本项目共设置数控切割机2台、等离子切割机8台、火焰切割机3台、相贯线等离子切割机1台、激光切割机2台、仿形切割机2台对钢材进行切割，共设置18台切割机，评价建议在切割机的台面一侧安装吸风小车收集（收集效率90%），吸风小车跟随切割刀头移动，并产生吸力收集切割烟尘，风机风量设置为3000m3/h；切割机产生的烟气集中在工件切口下方，故在工作台下方设有吸气口，工作台的下部被分割成均匀的小吸气区，产生的烟气通过吸气的方式收集（收集效率90%），吸气口风量设置为2000m3/h，则每台切割机所需风机风量为5000m3/h。

本项目切割区域共设置8台袋式除尘器对废气进行处理，每台袋式除尘器设置风机风量均为15000m3/h，可满足废气处理需求，废气经处理后通过4根20m高排气筒排放，每2台袋式除尘器共用1根排气筒，袋式除尘器除尘效率为99.5%。

表3-63            下料废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 40.3 | 559.7 | 16.79 | 集气装置+2台袋式除尘器+20m排气筒（13） | 99.5 | 0.2015 | 2.8 | 0.084 |
| 2 |  |  | 40.3 | 559.7 | 16.79 | 集气装置+2台袋式除尘器+20m排气筒（14） |  | 0.2015 | 2.8 | 0.084 |
| 3 |  |  | 40.3 | 559.7 | 16.79 | 集气装置+2台袋式除尘器+20m排气筒（15） |  | 0.2015 | 2.8 | 0.084 |
| 4 |  |  | 40.3 | 559.7 | 16.79 | 集气装置+2台袋式除尘器+20m排气筒（16） |  | 0.2015 | 2.8 | 0.084 |

本项目切割工序未被收集的切割烟尘为17.9t/a，切割工序位于密闭车间内进行，烟尘主要为金属颗粒物，质量较大，沉降速度较快，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为90%，则切割过程颗粒物无组织排放量为1.79t/a，排放速率为0.746kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

④抛丸废气

本项目新中式起重机联合加工车间西侧中部设置1台抛丸机对组装好的梁盒进行抛丸以达到表面抛光的目的，方便梁盒进行表面处理，采用抛丸器、离心力的抛射，对工件表面进行高速投射对梁盒的内腔死角进行处理，抛丸工序年工序时间为2400h。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），干式预处理包含抛丸、喷砂、打磨等，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目梁盒生产过程原材料钢板抛丸量为20000t/a，则颗粒物产生量为43.8t/a。

本项目抛丸机工作过程位于抛丸机内部密闭进行，抛丸机均配套有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统进行处理，由1根20m高排气筒（P17）排放。袋式除尘器（TA024）除尘效率按99.5%计，梁盒抛丸机袋式除尘器风机风量为20000m3/h。

表3-64              梁盒抛丸废气产排情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 43.8 | 912.5 | 18.25 | 1台袋式除尘器+20m排气筒（P17） | 99.5 | 0.219 | 4.5625 | 0.09125 |

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

⑤焊接废气

本项目新中式起重机联合加工车间设置焊接区域，共设置焊接机器人5台、龙门焊19台、焊机598台、单梁主梁机器人焊接生产线4台、双梁主梁机器人焊接生产线2台、焊接工装5台、栏杆焊接机器人1台用于单梁及双梁起重机焊接，焊接区域共分为北部区域、西南部区域、东南部区域、南部区域。

A.焊接北部区域

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊接北部区域焊接过程使用焊接材料345t/a，则颗粒物产生量为3.17t/a，年工作时间为900h。

评价建议焊接区域北部设置固定区域固定工位设置集气罩，共设置40个集气罩，罩口平均长度为1.0m，罩口宽1.0m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1512m3/h，则50个集气罩所需风机风量为60480m3/h，北部区域设置5台袋式除尘器，每台袋式除尘器风机风量为15000m3/h，则风机风量为75000m3/h，可满足需求。废气经处理后通过1根20m高排气筒（P18）排放，收集效率为90%，处理效率为99.5%，则废气排放情况见下表所示。

表3-65            焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 2.853 | 42.27 | 3.17 | 集气装置+5台袋式除尘器+20m排气筒（P18） | 99.5 | 0.0143 | 0.21 | 0.01585 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.317t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.0634t/a，排放速率为0.07kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

B.焊接西南部区域

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊接西南部区域焊接过程使用焊接材料414t/a，则颗粒物产生量为3.8t/a，年工作时间为900h。

评价建议焊接区域西南设置固定区域固定工位设置集气罩，共设置50个集气罩，罩口平均长度为1.0m，罩口宽1.0m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1512m3/h，则50个集气罩所需风机风量为75600m3/h，西南部区域设置 6台袋式除尘器，每台袋式除尘器风机风量为15000m3/h，则风机风量为90000m3/h，可满足需求。废气经处理后通过1根20m高排气筒（P19）排放，收集效率为90%，处理效率为99.5%，则废气排放情况见下表所示。

表3-66            焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 3.42 | 42.22 | 3.8 | 集气装置+6台袋式除尘器+20m排气筒（P19） | 99.5 | 0.0171 | 0.21 | 0.019 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.38t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.076t/a，排放速率为0.0844kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

C.焊接东南部区域

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊接东南部区域焊接过程使用焊接材料414t/a，则颗粒物产生量为3.8t/a，年工作时间为900h。

评价建议焊接区域东南部设置固定区域固定工位设置集气罩，共设置50个集气罩，罩口平均长度为1.0m，罩口宽1.0m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1512m3/h，则50个集气罩所需风机风量为75600m3/h，东南部区域设置 6台袋式除尘器，每台袋式除尘器风机风量为15000m3/h，则风机风量为90000m3/h，可满足需求。废气经处理后通过1根20m高排气筒（P20）排放，收集效率为90%，处理效率为99.5%，则废气排放情况见下表所示。

表3-67            焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 3.42 | 42.22 | 3.8 | 集气装置+6台袋式除尘器+20m排气筒（P19） | 99.5 | 0.0171 | 0.21 | 0.019 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.38t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.076t/a，排放速率为0.0844kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

D.焊接东南部区域

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数可知），焊接工序实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊接南部区域焊接过程使用焊接材料207t/a，则颗粒物产生量为1.9t/a，年工作时间为900h。

评价建议焊接区域南部设置固定区域固定工位设置集气罩，共设置20个集气罩，罩口平均长度为1.0m，罩口宽1.0m，距离设备上方30cm（即h取0.3m），风速取0.35m/s，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600，计算可得每个集气罩所需风量为1512m3/h，则20个集气罩所需风机风量为30240m3/h，南部区域设置3台袋式除尘器，每台袋式除尘器风机风量为15000m3/h，则风机风量为45000m3/h，可满足需求。废气经处理后通过1根20m高排气筒（P21）排放，收集效率为90%，处理效率为99.5%，则废气排放情况见下表所示。

表3-68           焊接废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 排放 形式 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度（mg/m3） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 1.71 | 42.22 | 1.9 | 集气装置+6台袋式除尘器+20m排气筒（P21） | 99.5 | 0.00855 | 0.21 | 0.0095 |

本项目焊接工段未被收集的焊接烟尘为0.19t/a，焊接烟尘主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO等，主要来自焊条药皮及焊芯、被焊工件，焊接工序位于密闭车间内进行，烟尘质量相对较大，且有厂房阻拦，仅有少部分颗粒物随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降比例为80%，则焊接过程颗粒物无组织排放量为0.038t/a，排放速率为0.042kg/h。

本项目颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求（颗粒物：5.9kg/h）。

3.6.1.5 涂装车间

本项目厂区西南侧设置涂装车间，涂装车间设置有5条涂装线，分别为主梁涂装线3条、端梁涂装线1条、小件涂装线1条，采用喷涂工艺对主梁、端梁、小件等单梁、双梁起重机进行防腐处理，涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室。

A.主梁涂装线废气

本项目经加工后的主梁需采用喷涂进行防腐处理，采用喷涂工艺，该涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室，涂装线尺寸长150m×宽4m×高3m，采用空压机、冷冻式干燥机为涂装线运行过程提供干燥后的压缩空气。本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于主梁表面，烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。

本项目涂装调漆过程在密闭喷漆线内进行，喷漆过程产生的废气为漆雾和有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。喷漆房为干式喷漆房，采用干式过滤棉去除漆渣，无水循环系统及除渣系统。

- 根据建设单位提供资料，本项目主梁涂装过程需进行1遍底漆及2遍面漆的喷涂，使用环氧富锌底漆114.87t/a、环氧富锌底漆稀释剂11.487t/a、环氧富锌底漆固化剂19.14t/a、醇酸磁漆38.37t/a、醇酸磁漆稀释剂3.837t/a、醇酸磁漆固化剂6.39t/a、丙烯酸聚氨酯面漆36.582t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂3.6582t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂6.09t/a、环氧云铁中间漆48.66t/a、环氧云铁中间漆稀释剂4.866t/a、环氧云铁中间漆固化剂8.1t/a、水性醇酸磁漆167.34t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-69  本项目起重机主梁涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 114.87 | 87.4 | 12.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 11.487 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 19.14 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 38.37 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 3.837 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 6.39 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 36.582 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 3.6582 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 6.09 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 48.66 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 4.866 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 8.1 | 70 | 30 |
| 水性醇酸磁漆 | 167.34 | 60 | 9.4 |
| 合计（t/a） | 469.3902 | 307.3208 | 110.8635（19.037） |

根据《喷漆废气和废漆雾的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》）的数据，起重机主梁生产喷漆过程中，喷漆涂着率一般在80%，本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，则本项目起重机主梁喷漆过程漆雾产生量为61.4642t/a。按有机物成分全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，喷漆过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，喷漆时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目起重机主梁涂装烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，起重机主梁涂装烘干天然气用量为120000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目每个起重机主梁涂装区体积为1800m3，换气次数按60次/h，则每条主梁涂装线需要风量为108000m3/h，设置风机风量110000m3/h可满足需求，则3条主梁涂装线废气经整体抽风收集后分别采用3套干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒排放（P22）排放，干式过滤棉对颗粒物的去除效率以95%计，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-70              涂装废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 5.5432 | 111.98 | 36.9545 | 150 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P22） | 95 | 0.277 | 5.6 | 1.848 |
|  | 二甲苯 | 0.952 | 19.23 | 6.35 |  |  |  | 0.0476 | 0.96 | 0.3173 |
| 喷漆 | 颗粒物 | 60.235 | 86.92 | 28.68 | 2100 |  |  | 3.012 | 4.346 | 1.434 |
|  | 非甲烷 总烃 | 60.975 | 87.99 | 29.036 |  |  |  | 3.049 | 4.4 | 1.452 |
|  | 二甲苯 | 10.47 | 15.1 | 4.99 |  |  |  | 0.5235 | 0.755 | 0.2493 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 42.128 | 60.8 | 20.06 | 2100 |  |  | 2.11 | 3.04 | 1 |
|  | 二甲苯 | 7.234 | 10.44 | 3.445 |  |  |  | 0.362 | 0.522 | 0.1722 |
|  | 颗粒物 | 0.0059 | 4.55 | 0.0028 |  |  | / | 0.0059 | 4.55 | 0.0028 |
|  | SO2 | 0.0047 | 3.64 | 0.00224 |  |  |  | 0.0047 | 3.64 | 0.00224 |
|  | NOx | 0.082 | 63.4 | 0.039 |  |  |  | 0.082 | 63.4 | 0.039 |

表3-71                    涂装废气产生及排放情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装区域 | 颗粒物 | 60.24 | 76.1 | 25.1 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P22） | 95 | 3.012 | 3.8 | 1.255 |
|  | 非甲烷 总烃 | 108.6462 | 137.2 | 45.27 |  |  | 5.4323 | 6.86 | 2.2635 |
|  | 二甲苯 | 18.66 | 23.56 | 7.775 |  |  | 0.933 | 1.18 | 0.389 |
|  | SO2 | 0.0047 | 3.64 | 0.00224 |  | / | 0.0047 | 3.64 | 0.00224 |
|  | NOx | 0.082 | 63.4 | 0.039 |  |  | 0.082 | 63.4 | 0.039 |

喷漆工序中无组织颗粒物排放量为1.2242t/a，排放速率为0.51kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为2.2173t/a，排放速率为0.924kg/h；无组织二甲苯排放量为0.377t/a，排放速率为0.157kg/h；无组织SO2排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00004kg/h；无组织NOx排放量为0.00164t/a，排放速率为0.00068kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3），天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

B.端梁涂装线废气

本项目经加工后的端梁需采用喷涂进行防腐处理，采用喷涂工艺，该涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室，涂装线尺寸长80m×宽5m×高3.5m，采用空压机、冷冻式干燥机为涂装线运行过程提供干燥后的压缩空气，本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于主梁表面。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。

本项目涂装调漆过程在密闭喷漆线内进行，喷漆过程产生的废气为漆雾和有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。喷漆房为干式喷漆房，采用干式过滤棉去除漆渣，无水循环系统及除渣系统。

- 根据建设单位提供资料，本项目端梁涂装过程需进行1遍底漆及2遍面漆的喷涂，使用环氧富锌底漆76.58t/a、环氧富锌底漆稀释剂7.658t/a、环氧富锌底漆固化剂12.76t/a、醇酸磁漆25.58t/a、醇酸磁漆稀释剂2.558t/a、醇酸磁漆固化剂4.26t/a、丙烯酸聚氨酯面漆24.388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂2.4388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂4.06t/a、环氧云铁中间漆32.44t/a、环氧云铁中间漆稀释剂3.244t/a、环氧云铁中间漆固化剂5.4t/a、水性醇酸磁漆111.56t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-72  本项目起重机端梁涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 76.58 | 87.4 | 12.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 7.658 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 12.76 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 25.58 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 2.558 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 4.26 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 24.388 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 2.4388 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 4.06 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 32.44 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 3.244 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 5.4 | 70 | 30 |
| 水性醇酸磁漆 | 111.56 | 60 | 9.4 |
| 合计（t/a） | 312.9268 | 204.8806 | 73.909（12.6916） |

根据《喷漆废气和废漆雾的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》）的数据，起重机端梁生产喷漆过程中，喷漆涂着率一般在80%，本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，则本项目起重机端梁喷漆过程漆雾产生量为40.976t/a。按有机物成分全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，喷漆过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，喷漆时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目起重机端梁涂装烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，起重机端梁涂装烘干天然气用量为80000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目起重机端梁涂装区体积为1400m3，换气次数按60次/h，则每条端梁涂装线需要风量为84000m3/h，设置风机风量100000m3/h可满足需求，则端梁涂装线废气经整体抽风收集后采用1套干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒排放（P23）排放，干式过滤棉对颗粒物的去除效率以95%计，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-73            涂装废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 3.6955 | 308 | 24.64 | 150 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P23） | 95 | 0.1848 | 15.4 | 1.232 |
|  | 二甲苯 | 0.6346 | 52.88 | 4.2304 |  |  |  | 0.0318 | 2.644 | 0.2116 |
| 喷漆 | 颗粒物 | 40.1565 | 191.22 | 19.122 | 2100 |  |  | 2.008 | 9.56 | 0.956 |
|  | 非甲烷 总烃 | 40.65 | 242 | 19.36 |  |  |  | 2.0325 | 12.1 | 0.97 |
|  | 二甲苯 | 6.98 | 41.55 | 3.32 |  |  |  | 0.349 | 2.08 | 0.1662 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 28.0854 | 167.2 | 13.374 | 2100 |  |  | 1.4 | 8.36 | 0.67 |
|  | 二甲苯 | 4.8228 | 28.71 | 2.3 |  |  |  | 0.24 | 1.4354 | 0.115 |
|  | 颗粒物 | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |  |  | / | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  |  |  | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

表3-74                    涂装废气产生及排放情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装区域 | 颗粒物 | 40.16 | 167.335 | 16.7335 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P23） | 95 | 2.01 | 8.37 | 0.8367 |
|  | 非甲烷 总烃 | 72.43 | 377.24 | 30.18 |  |  | 3.62 | 18.86 | 1.51 |
|  | 二甲苯 | 12.44 | 64.8 | 5.18 |  |  | 0.622 | 3.24 | 0.259 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  | / | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

喷漆工序中无组织颗粒物排放量为0.82t/a，排放速率为0.342kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为1.479t/a，排放速率为0.62kg/h；无组织二甲苯排放量为0.2516t/a，排放速率为0.1048kg/h；无组织SO2排放量为0.00006t/a，排放速率为0.000025kg/h；无组织NOx排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0005kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3），天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

C.小件涂装线废气

本项目经加工后的小件需采用喷涂进行防腐处理，采用喷涂工艺，该涂装线包含喷漆室+流平室+烘干室，涂装线尺寸长80m×宽5m×高3.5m，采用空压机、冷冻式干燥机为涂装线运行过程提供干燥后的压缩空气，本项目喷涂采用高压无气喷涂，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于端梁表面。烘干室采用1台燃烧机对工件进行加热后，燃烧机加热过程使用天然气为能源，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对喷漆后的工件进行加热烘干。

本项目涂装调漆过程在密闭喷漆线内进行，喷漆过程产生的废气为漆雾和有机溶剂挥发产生的有机废气，污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。喷漆房为干式喷漆房，采用干式过滤棉去除漆渣，无水循环系统及除渣系统。

- 根据建设单位提供资料，本项目小件涂装过程需进行1遍底漆及2遍面漆的喷涂，使用环氧富锌底漆76.58t/a、环氧富锌底漆稀释剂7.658t/a、环氧富锌底漆固化剂12.76t/a、醇酸磁漆25.58t/a、醇酸磁漆稀释剂2.558t/a、醇酸磁漆固化剂4.26t/a、丙烯酸聚氨酯面漆24.388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂2.4388t/a、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂4.06t/a、环氧云铁中间漆32.44t/a、环氧云铁中间漆稀释剂3.244t/a、环氧云铁中间漆固化剂5.4t/a、水性醇酸磁漆111.56t/a。油漆及稀释剂主要成分含量见下表。

表3-75  本项目起重机小件涂装所用油漆及稀释剂主要成分含量表

| 项目 | 年含量（t/a） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体质量百分比% | 溶剂质量百分比%（其中：二甲苯占总漆料质量百分比%） |
| 环氧富锌底漆 | 76.58 | 83.4 | 16.6（5） |
| 环氧富锌底漆稀释剂 | 7.658 | 0 | 100（20） |
| 环氧富锌底漆固化剂 | 12.76 | 70 | 30 |
| 醇酸磁漆 | 25.58 | 74 | 26 |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 2.558 | 0 | 100（20） |
| 醇酸磁漆固化剂 | 4.26 | 0 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 24.388 | 67 | 33（10） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 稀释剂 | 2.4388 | 0 | 100（20） |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 固化剂 | 4.06 | 0 | 100 |
| 环氧云铁中间漆 | 32.44 | 71 | 29（10） |
| 环氧云铁中间漆稀释剂 | 3.244 | 0 | 100（20） |
| 环氧云铁中间漆固化剂 | 5.4 | 70 | 30 |
| 水性醇酸磁漆 | 111.56 | 60 | 9.4 |
| 合计（t/a） | 312.9268 | 204.8806 | 73.909（12.6916） |

根据《喷漆废气和废漆雾的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》）的数据，小件生产喷漆过程中，喷漆涂着率一般在80%，本次喷涂的涂着率以80%计，另外20%以漆雾形式散失，则本项目起重机小件喷漆过程漆雾产生量为40.976t/a。按有机物成分全部挥发计，调漆过程废气挥发量5%，喷漆过程废气挥发量占55%，烘干过程废气挥发量占38%，调漆时间0.5h/d，喷漆时间7h/天，烘干时间7h/天。

根据建设单位提供资料可知，本项目起重机小件涂装烘干过程采用天然气燃烧热量进行加热，天然气加热空气，风机将加热的空气吹入生产线内进行升温，热空气在生产线内循环使用经出气口排出，起重机小件涂装烘干天然气用量为80000m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，SO2产生系数为0.02Skg/万m3-天然气（S 为天然气中的S（硫）含量，根据《天然气》（GB17820-2018），S取最大值20mg/m3），NOx产生系数为6.97kg/万m3-天然气（低氮燃烧-国内领先），燃气锅炉废气量产生系数按107753标立方米/万立方米-原料，根据西气东输的天然气分析报告可知，燃烧每万立方米天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

根据建设单位提供资料，本项目起重机小件涂装区体积为1400m3，换气次数按60次/h，则每条小件涂装线需要风量为84000m3/h，设置风机风量100000m3/h可满足需求，则小件涂装线废气经整体抽风收集后采用1套干式过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，通过1根20m高排气筒排放（P24）排放，干式过滤棉对颗粒物的去除效率以95%计，活性炭吸附+脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃、二甲苯的去除效率以95%计，废气排放情况见下表所示。

表3-76            涂装废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 产生 时间 （h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆 | 非甲烷 总烃 | 3.6955 | 308 | 24.64 | 150 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P23） | 95 | 0.1848 | 15.4 | 1.232 |
|  | 二甲苯 | 0.6346 | 52.88 | 4.2304 |  |  |  | 0.0318 | 2.644 | 0.2116 |
| 喷漆 | 颗粒物 | 40.1565 | 191.22 | 19.122 | 2100 |  |  | 2.008 | 9.56 | 0.956 |
|  | 非甲烷 总烃 | 40.65 | 242 | 19.36 |  |  |  | 2.0325 | 12.1 | 0.97 |
|  | 二甲苯 | 6.98 | 41.55 | 3.32 |  |  |  | 0.349 | 2.08 | 0.1662 |
| 烘干 | 非甲烷 总烃 | 28.0854 | 167.2 | 13.374 | 2100 |  |  | 1.4 | 8.36 | 0.67 |
|  | 二甲苯 | 4.8228 | 28.71 | 2.3 |  |  |  | 0.24 | 1.4354 | 0.115 |
|  | 颗粒物 | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |  |  | / | 0.00392 | 4.55 | 0.00187 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  |  |  | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

表3-77                   涂装废气产生及排放情况一览表

| 位置 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 （kg/h） | 治理 措施 | 处理 效率 （%） | 有组织 排放量 （t/a） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装区域 | 颗粒物 | 40.16 | 167.335 | 16.7335 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高排气筒（P23） | 95 | 2.01 | 8.37 | 0.8367 |
|  | 非甲烷 总烃 | 72.43 | 377.24 | 30.18 |  |  | 3.62 | 18.86 | 1.51 |
|  | 二甲苯 | 12.44 | 64.8 | 5.18 |  |  | 0.622 | 3.24 | 0.259 |
|  | SO2 | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |  | / | 0.00314 | 3.64 | 0.0015 |
|  | NOx | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |  |  | 0.054645 | 63.4 | 0.026 |

喷漆工序中无组织颗粒物排放量为0.82t/a，排放速率为0.342kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为1.479t/a，排放速率为0.62kg/h；无组织二甲苯排放量为0.2516t/a，排放速率为0.1048kg/h；无组织SO2排放量为0.00006t/a，排放速率为0.000025kg/h；无组织NOx排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0005kg/h。

本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的标准限值（颗粒物5.9kg/h、非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3），天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3），颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（10mg/m3）。

3.6.1.6  餐厅油烟废气

根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约25g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，但本项目的食堂为员工生活用餐，烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目的油烟挥发率取2.84%，非甲烷总烃挥发量约占食用油的2%。

本项目建成后厂区内设置有餐厅1处，劳动定员1500人，就餐人数为1000人，大于250人，折合基准灶头数≥6个，属于大型规模，厨房炒菜过程中会有油烟废气产生。本项目食用油用量按30g/人•d计，项目就餐人员为1000人，烹饪时间约为6.0h/d，则厨房油烟产生量约为0.852kg/d（0.2556t/a），非甲烷总烃产生量为0.6kg/d（0.18t/a）。

本项目油烟废气经静电油烟净化器+活性炭吸附装置后，通过高于屋顶排气口排放，静电油烟净化器+活性炭吸附装置对油烟及非甲烷总烃去除效率不低于95%，建议治理设施风机风量不小于10000m3/h。则油烟经处理后排放量为0.0128t/a，排放浓度为0.7mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.009t/a，排放浓度为0.5mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

本项目餐厅高度约为7m，油烟排放口高于屋顶，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“饮食业单位所在建筑物高度小于15m时，油烟排放口应高出屋顶”的要求；油烟、非甲烷总烃经处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求（大型餐饮，油烟浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10mg/m3油烟去除效率≥95%），从屋顶达标排放。

3.6.1.7  非正常工况

本项目废气的非正常排放主要考虑出现故障导致的部分污染物超标排放。本次非正常工况情景设置为军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间涂装工段废气处理装置出现故障，导致污染物治理效率下降。

本项目起重机涂装废气治理采用“干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置，废气首先通过干式过滤棉过滤喷漆废气中的漆雾，再通过活性炭吸附废气中的非甲烷总烃与二甲苯，活性炭吸附饱和后进行脱附，脱附废气引入催化燃烧装置燃烧分解为CO2和H2O，若催化燃烧装置发生故障（如催化剂失活、设备运行不正常等），导致脱附后的有机废气处理效率降低至60%。催化燃烧装置非正常工况源强详见下表。

表3-78              涂装车间废气治理设施非正常工况源强

| 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 排放量（t） | 年发生 频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军民融合车间电机浸漆烘干工序催化燃烧装置 发生故障 | 非甲烷总烃 | 0.268 | 2 | 0.00054 | 0.5 |
|  | 二甲苯 | 0.0668 |  | 0.000134 |  |
| 军民融合车间葫芦及小车架涂装区工序催化燃烧 装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 6.094 |  | 0.0122 |  |
|  | 二甲苯 | 1.192 |  | 0.0024 |  |
| 新中式起重机联合加工车间型材滚涂处理工序催化燃烧装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 6.036 |  | 0.0121 |  |
|  | 二甲苯 | 1.036 |  | 0.0021 |  |
| 新中式起重机联合加工车间钢板滚涂处理工序催化燃烧装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 12.072 |  | 0.024 |  |
|  | 二甲苯 | 2.072 |  | 0.0041 |  |
| 涂装车间主梁涂装线催化燃烧装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 18.108 |  | 0.0362 |  |
|  | 二甲苯 | 3.11 |  | 0.0062 |  |
| 涂装车间端梁涂装线催化燃烧装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 12.072 |  | 0.024 |  |
|  | 二甲苯 | 2.072 |  | 0.0041 |  |
| 涂装车间小件涂装线催化燃烧装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 12.072 |  | 0.024 |  |
|  | 二甲苯 | 2.072 |  | 0.0041 |  |

各废气污染源污染因素及治理措施见下表。

表3-79                               本项目大气污染物产排情况一览表

| 序号 | 污染源 |  | 污染因子 | 治理措施 | 废气量 m3/h | 净化效率 | 排气筒 h/φ （m） | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 工作 时数 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量t/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 1 | 加工车间 | 木材加工 | 颗粒物 | 1台袋式 除尘器 | 5000 | 99% | P1 20/0.3 | 0.222 | 0.37 | 74 | 0.0022 | 0.0037 | 0.74 | 10 | 5.9 | 600 |
| 2 | 军民融合车间 | 固化 | 非甲烷总烃 | 低氮燃烧+1台UV光催化氧化+活性炭吸附 装置 | 5000 | 90% | P2 20/0.3 | 0.0518 | 0.173 | 34.53 | 0.0052 | 0.01736 | 3.453 | 20 | 17 | 300 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.003 | 4.18 | 0.0009 | 0.003 | 4.18 | 10 | 5.9 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  | 0.00072 | 0.0024 | 3.34 | 0.00072 | 0.0024 | 3.34 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.01255 | 0.042 | 58.2 | 0.01255 | 0.042 | 58.2 | 300 | / |  |
| 3 |  | 切割、 抛丸、 喷塑 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器 | 15000 | / | P3 20/0.6 | 16.776 | 8.18 | 545.3 | 0.0839 | 0.0409 | 2.7265 | 10 | 5.9 | 2000 |
| 4 |  | 电机浸漆烘干 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+脱附催化燃烧 装置 | 5000 | 95% | P4 20/0.3 | 1.0 | 0.67 | 133.3 | 0.05 | 0.033 | 6.67 | 20 | 17 | 1500 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.25 | 0.167 | 33.33 | 0.0125 | 0.0083 | 1.67 | 20 | 1.7 |  |
| 5 |  | 抛丸、 焊接 | 颗粒物 | 3台袋式除尘器 | 25000 | / | P5 20/0.8 | 33.91 | 14.2316 | 569.27 | 0.1696 | 0.0712 | 2.85 | 10 | 5.9 | 2400 |
| 6 |  | 焊接 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 15000 | 99.5 | P6 20/0.6 | 0.2979 | 0.331 | 22.1 | 0.0015 | 0.0017 | 0.11 | 10 | 5.9 | 900 |
| 7 |  | 涂装区域 | 颗粒物 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧 | 40000 | 95 | P7 20/1.2 | 15.8526 | 6.6 | 165 | 0.7926 | 0.33 | 8.25 | 10 | 5.9 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷 总烃 |  |  |  |  | 36.565 | 15.2353 | 380.9 | 1.778 | 0.762 | 19.045 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 7.15 | 2.98 | 74.48 | 0.3575 | 0.149 | 3.724 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0018 | 0.00086 | 3.63 | 0.0018 | 0.00086 | 3.63 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.0314 | 0.015 | 63.35 | 0.0314 | 0.015 | 63.35 | 300 | / |  |
| 8 | 危险废物暂存间 | 危废储存 | 非甲烷总烃 | UV光催化氧化+活性炭吸附 装置 | 5000 | 90 | P8 20/0.3 | 0.98 | 0.136 | 27.2 | 0.098 | 0.0136 | 2.72 | 50 | 17 | 7200 |
| 9 | 新中式起重机联合加工车间 | 型材抛丸 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 20000 | 99.5 | P9 20/0.8 | 43.8 | 18.25 | 912.5 | 0.219 | 0.09125 | 4.56 | 10 | 5.9 | 2400 |
| 10 |  | 型材滚涂 | 颗粒物 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 40000 | / | P10 20/1.2 | 0.00196 | 0.0026 | 4.55 | 0.00196 | 0.0009 | 4.55 | 10 | 5.9 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 95 |  | 36.2154 | 15.715 | 377.244 | 1.81 | 0.7545 | 18.86 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 6.22 | 2.59 | 64.8 | 0.311 | 0.1295 | 3.24 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.001568 | 0.00075 | 3.64 | 0.001568 | 0.00075 | 3.64 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.02732 | 0.013 | 63.4 | 0.02732 | 0.013 | 63.4 | 300 | / |  |
| 11 |  | 钢板抛丸 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 20000 | 99.5 | P11 20/0.8 | 87.6 | 36.5 | 182.5 | 0.438 | 0.1825 | 9.125 | 10 | 17 | 2400 |
| 12 |  | 钢板滚涂 | 颗粒物 | 低氮燃烧++活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 80000 | 95 | P12 20/2.0 | 0.00392 | 0.00187 | 4.55 | 0.00392 | 0.00187 | 4.55 | 10 | 17 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 72.43 | 30.18 | 377.24 | 3.62 | 1.51 | 18.86 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 12.44 | 5.18 | 64.8 | 0.622 | 0.259 | 3.24 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 300 | / |  |
| 13 |  | 下料 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器 | 30000 | 99.5 | P13 20/1.0 | 40.3 | 16.79 | 559.7 | 0.2015 | 0.084 | 2.8 | 10 | 5.9 | 2400 |
| 14 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 |  | P14 20/1.0 | 40.3 | 16.79 | 559.7 | 0.2015 | 0.084 | 2.8 | 10 | 5.9 |  |
| 15 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 |  | P15 20/1.0 | 40.3 | 16.79 | 559.7 | 0.2015 | 0.084 | 2.8 | 10 | 5.9 |  |
| 16 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 |  | P16 20/1.0 | 40.3 | 16.79 | 559.7 | 0.2015 | 0.084 | 2.8 | 10 | 5.9 |  |
| 17 |  | 梁盒抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 20000 | 99.5 | P17 20/0.8 | 43.8 | 18.25 | 912.5 | 0.219 | 0.09125 | 4.5625 | 10 | 5.9 | 2400 |
| 18 |  | 焊接 | 颗粒物 | 5台袋式除尘器 | 75000 | 99.5 | P18 20/2.0 | 2.853 | 3.17 | 42.27 | 0.0143 | 0.01585 | 0.21 | 10 | 5.9 | 900 |
| 19 |  |  | 颗粒物 | 6台袋式除尘器 | 90000 | 99.5 | P19 20/2.0 | 3.42 | 3.8 | 42.22 | 0.0171 | 0.019 | 0.21 | 10 | 5.9 | 900 |
| 20 |  |  | 颗粒物 | 6台袋式除尘器 | 90000 | 99.5 | P20 20/2.0 | 3.42 | 3.8 | 42.22 | 0.0171 | 0.019 | 0.21 | 10 | 5.9 | 900 |
| 21 |  |  | 颗粒物 | 3台袋式除尘器 | 45000 | 99.5 | P21 20/1.2 | 1.71 | 1.9 | 42.22 | 0.00855 | 0.0095 | 0.21 | 10 | 5.9 | 900 |
| 22 | 涂装车间 | 主梁涂装 | 颗粒物 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧 | 330000 | 95 | P22 20/3.0 | 60.24 | 25.1 | 76.1 | 3.012 | 1.255 | 3.8 | 10 | 5.9 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 108.6462 | 45.27 | 137.2 | 5.4323 | 2.2635 | 6.86 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 18.66 | 7.775 | 23.56 | 0.933 | 0.389 | 1.18 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0047 | 0.00224 | 3.64 | 0.0047 | 0.00224 | 3.64 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.082 | 0.039 | 63.4 | 0.082 | 0.039 | 63.4 | 300 | / |  |
| 23 |  | 端梁涂装 | 颗粒物 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧 | 100000 | 95 | P23 20/2.0 | 40.16 | 16.7335 | 167.335 | 2.01 | 0.8367 | 8.37 | 10 | 5.9 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 72.43 | 30.18 | 377.24 | 3.62 | 1.51 | 18.86 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 12.44 | 5.18 | 64.8 | 0.622 | 0.259 | 3.24 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 300 | / |  |
| 24 |  | 小件涂装 | 颗粒物 | 低氮燃烧+干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧 | 100000 | 95 | P24 20/2.0 | 40.16 | 16.7335 | 167.335 | 2.01 | 0.8367 | 8.37 | 10 | 5.9 | 2400 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 72.43 | 30.18 | 377.24 | 3.62 | 1.51 | 18.86 | 20 | 17 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 12.44 | 5.18 | 64.8 | 0.622 | 0.259 | 3.24 | 20 | 1.7 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 0.00314 | 0.0015 | 3.64 | 200 | / |  |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 0.054645 | 0.026 | 63.4 | 300 | / |  |
| 25 | 餐厅 | 烹饪 | 油烟 | 静电式油烟净化器+活性炭吸附装置 | 10000 | 95% | / | 0.2556 | 0.142 | 14.2 | 0.0128 | 0.0071 | 0.71 | 1.0 | / | 1050 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.18 | 0.1 | 10 | 0.009 | 0.005 | 0.5 | 10 | / |  |

综上，项目各类废气经处理后污染物的排放浓度及排放速率均可满足标准要求。

本项目废气污染物的排放总量见下表。

表3-80           本项目一期废气污染物排放量统计表         单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 项目产生量 | 项目削减量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 67.0594 | 66.0087 | 1.0507 |
|  | 非甲烷总烃 | 38.5968 | 36.6656 | 1.9312 |
|  | 二甲苯 | 7.4 | 7.03 | 0.37 |
|  | SO2 | 0.00252 | 0 | 0.00252 |
|  | NOx | 0.04395 | 0 | 0.04395 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 2.0029 | 0.1717 | 1.8312 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.7718 | 0 | 0.7718 |
|  | 二甲苯 | 0.146 | 0 | 0.146 |
|  | SO2 | 0.00012 | 0 | 0.00012 |
|  | NOx | 0.00205 | 0 | 0.00205 |

表3-81           本项目二期废气污染物排放量统计表         单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 项目产生量 | 项目削减量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 488.36888 | 479.46325 | 8.90563 |
|  | 非甲烷总烃 | 362.1516 | 344.0493 | 18.1023 |
|  | 二甲苯 | 62.2 | 59.09 | 3.11 |
|  | SO2 | 0.015688 | 0 | 0.015688 |
|  | NOx | 0.273255 | 0 | 0.273255 |
|  | 油烟 | 0.2556 | 0.2428 | 0.0128 |
|  | 非甲烷总烃（食堂） | 0.18 | 0.171 | 0.009 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 22.03132 | 17.1236 | 4.90772 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.3934 | 0 | 7.3934 |
|  | 二甲苯 | 1.2576 | 0 | 1.2576 |
|  | SO2 | 0.000312 | 0 | 0.000312 |
|  | NOx | 0.0055 | 0 | 0.0055 |

### 3.6.2 废水污染源

本项目废水为职工生活污水。

（1）职工办公生活污水

本项目一期工程劳动定员500人，其中334人在厂区内进行食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），不在厂区食宿的人员办公生活用水量以40L/（d•人）计，在厂区内食宿的人员办公生产用水量以80L/（d•人）计，则职工生活用水量为10008m3/a（33.36m3/d）生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为8006.4m3/a（26.688m3/d）。

本项目二期工程劳动定员1000人，其中666人在厂区内进行食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），不在厂区食宿的人员办公生活用水量以40L/（d•人）计，在厂区内食宿的人员办公生产用水量以80L/（d•人）计，则职工生活用水量为19992m3/a（66.64m3/d）生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为15993.6m3/a（53.312m3/d）。

生活污水污染物浓度为：pH6～8、COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮30mg/L、总磷2.0mg/L。职工生活污水采用隔油池+化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第一污水处理厂进水水质要求，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理。长垣市第一污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准（COD 40mg/L、BOD5 6mg/L、SS10mg/L、氨氮3mg/L（5mg/L）（其中3mg/L为4月~10月期间排放限值，5mg/L为1月~3月、11月~12月期间排放限值）、总氮12mg/L、总磷0.4mg/L），则一期废水总量控制指标COD0.32t/a、BOD50.048t/a、SS0.08t/a、氨氮0.0307t/a、总氮0.096t/a、总磷0.0032t/a，二期废水总量控制指标COD0.64t/a、BOD50.096t/a、SS0.16t/a、氨氮0.0613t/a、总氮0.192t/a、总磷0.0064t/a，本项目废水总量控制指标COD0.96t/a、BOD50.144t/a、SS0.24t/a、氨氮0.092t/a、总氮0.288t/a、总磷0.0096t/a。

### 3.6.3 噪声污染源

本项目主要噪声源有抛丸机、卷板机、压力机、攻丝机、车床、滚齿机、切割机、风机等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声。各主要噪声源源强、治理措施及治理效果见下表。

表3-82      本项目一期主要噪声源源强、治理措施及治理效果一览表

| 生产 车间 | 噪声源 名称 | 数量 （台） | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 军民融合车间 | 攻丝机 | 5 | 间歇 | 90 | 70 | 基础减振、 厂房隔声 |
|  | 卷板机 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 3 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 压力机 | 18 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 车床 | 75 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 钻床 | 21 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 滚齿机 | 10 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 拉床 | 3 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 磨床 | 5 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 加工中心 | 19 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 铣床 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 圆锯机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 镗床 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 锯床 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 激光切割机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 冲剪机 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 折弯机 | 6 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 冲床 | 6 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 剪板机 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 风机 | 9 | 间歇 | 85 | 65 |  |
| 加工 车间 | 推台锯 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 高速单面刨床 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 风机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |

表3-83      本项目二期主要噪声源源强、治理措施及治理效果一览表

| 生产 车间 | 噪声源 名称 | 数量 （台） | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 新中式起重机联合加工车间 | 钻床 | 12 | 间歇 | 85 | 65 | 基础减振、 厂房隔声 |
|  | 数控切割机 | 2 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 压力机 | 5 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 切管机 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 单梁冷弯成型生产线 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 等离子切割机 | 11 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 火焰切割机 | 3 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 仿形切割机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 开卷校平线 | 3 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 剪板机 | 8 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 冲孔机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 锯床 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 冲床 | 4 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 折弯机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 翼缘板矫正机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 压槽机 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 切管机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 弯管机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 电动攻丝机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 风机 | 23 | 间歇 | 90 | 70 |  |
| 涂装 车间 | 主梁涂装线 | 3 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 端梁涂装线 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 小件涂装线 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |

由上表可知，设备噪声源的声压级为70~90dB(A)，采用基础减振、加装消声器、隔声等措施后，车间外墙处噪声值均低于70dB(A)以下。各噪声源在采取相应的降噪、合理安排强噪声设备的位置的措施后，可大大降低噪声对环境的影响。

### 3.6.4 固废污染源

本项目运营期固体废物有一般固废和危险废物。一般固废包括废边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废催化剂、废钢丸、水性油漆包装桶、生活垃圾；危险废物包括含油废抹布及废手套、废切削液、废矿物油、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭、洗枪废溶剂、废UV灯管。

1、一般固废

（1）废边角料

废边角料来自切割下料、钻孔、铣边等加工过程中产生的废钢屑、废钢块等，根据行业生产经验，金属边角余料和切屑产生量取钢材年用量1%。一期钢材用量为27288t/a，则金属废料产生量为272.88t/a；二期钢材用量162859t/a，则金属废料产生量为1628.59t/a；项目金属废料产生量共为1901.47t/a，废边角料收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（2）焊渣

焊渣来自焊接工段焊丝头和飞溅残渣，焊渣产生量约为焊材消耗量的1%。一期焊丝使用量为86t/a，则焊渣产生量约为0.86t/a；二期焊丝使用量为1380t/a，故焊渣产生量约为13.8t/a；项目焊渣产生量共为14.66t/a，焊渣经袋装收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（3）除尘器收尘灰

本项目切割、抛丸、焊接、喷塑等工序粉尘经收集后，通过袋式除尘器处理后排放，收集后即为除尘器收尘灰。一期项目收尘灰产生量为50.949t/a，二期项目收尘灰产生量为346.064t/a；项目除尘器收尘灰产生量共为397t/a，经袋装收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（4）废催化剂

本项目固化工序、危险废物暂存间废气经收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后有组织排放，UV光催化采用的催化剂为二氧化钛系列的催化剂，为保证催化效果，需要定期进行更换；电机浸漆烘干、电动葫芦及小车架涂装、型材滚涂、钢板滚涂、主梁涂装有机废气经收集后分别采用9套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后有组织排放，催化燃烧装置采用贵重金属钯作为催化剂，涂在装置内陶瓷体表面，催化燃烧装置催化剂定期更换。一期项目废催化剂产生量为0.04t/a，二期项目废催化剂产生量为0.07t/a，本项目废催化剂产生量共为0.11t/a，经桶装收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（5）水性油漆包装桶

本项目二期工程单双梁起重机喷漆过程采用水性油漆，使用量为557.8t/a，规格为20kg/桶，单个空桶的重量按1kg计，则水性油漆包装桶产生量为27.89t/a，包装桶经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（6）废钢丸

本项目电控柜、外罩及葫芦架、型材、钢板均需采用抛丸机进行预处理，抛丸机采用钢丸以高速投射到物体表面，利用钢丸的高速冲击和摩擦力来清理或去除金属表面的氧化皮及铁锈，钢丸投射过程会产生废钢丸。一期项目废钢丸产生量为10t/a，二期项目废钢丸产生量为20t/a，经袋装收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员1500人，垃圾产生量按0.5kg/d•人计，其中一期项目劳动定员500人， 则生活垃圾产生量为75t/a；二期项目劳动定员1000人，则生活垃圾产生量为150t/a。本项目厂区生活垃圾产生量共为225t/a，经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置。

2、危险固废

（1）废切削液

本项目车床、镗床、铣床等设备机加工过程中会使用切削液，切削液使用后经设备下方托盘进行收集，采用塑料桶进行盛装，一期项目切削液使用量为10t，使用过程会有部分损耗，废切削液产生量按照70%计，则一期项目废切削液产生量为7t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，废物类别HW09，代码为900-006-09。废切削液在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（2）废矿物油

废矿物油包括废液压油、废润滑油等，来自设备运行、检修等过程，一期项目

润滑油使用量为20t/a，液压油使用量为8t/a，二期项目润滑油使用量为5t/a，液压油使用量为2t/a；使用过程会有部分损耗，废矿物油产生量按照80%计，则一期项目废矿物油产生量为22.4t/a，二期项目废矿物油产生量为5.6t/a，本项目废矿物油产生量共为28t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属危险废物，废物类别HW08，代码为900-218/217-08。项目废矿物油在厂内危废暂存间分类临时储存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（3）含油废抹布、废手套

本项目机加工序擦拭设备产生的含油废抹布、废手套，沾染有油污，一期项目产生量为0.1t/a，二期项目产生量为0.1t/a，本项目产生量共为0.2t/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别HW49，废物类别为900-041-49。经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（4）油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶

本项目电机浸漆、葫芦及小车架涂装、型材滚涂、钢板滚涂、主梁涂装、端梁涂装、小件涂装过程会使用油性油漆、稀释剂、固化剂等，其中一期项目油性油漆使用量为98.3t/a，稀释剂使用量为9.33t/a，固化剂使用量为15.55t/a，二期项目油性油漆使用量为794.94，稀释剂使用量为79.494t/a，固化剂使用量为132.4t/a。油性油漆包装规格为20kg/桶，稀释剂、固化剂包装规格为3kg/桶，单个油性油漆桶重量按1kg计，单个稀释剂、固化剂桶重量按0.2kg计，则一期项目废包装桶产生量为6.574t/a，二期项目废包装桶产生量为53.873t/a，则本项目废包装桶的产生量为60.447t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别HW12，代码为900-252-12。在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（5）废过滤棉

本项目葫芦及小车架涂装、主梁涂装、端梁涂装、小件涂装过程废气经收集后采用干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，处理过程会产生废过滤棉。一期项目漆雾吸附量为15.06t/a，则废过滤棉产生量为25t/a，二期项目漆雾吸附量为133.528t/a，则废过滤棉产生量为175t/a，则本项目废过滤棉产生量为200t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-041-49，在厂内危废暂存间临时储存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理。

（6）废漆渣

本项目电动葫芦、起重机生产过程均位于密闭涂装线进行涂装，涂装过程中漆料会洒落在地面，干燥后变为漆渣，人工定期进行打扫，一期项目漆渣产生量为0.3t/a，二期项目漆渣产生量为0.7t/a，本项目漆渣产生量共为1.0t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废漆渣属于危险废物，废物类别HW12，废物代码为900-252-12，在厂内危废暂存间临时储存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（7）废活性炭

本项目电机浸漆烘干、葫芦及小车架涂装、型材滚涂、钢板滚涂、主梁涂装、端梁涂装、小件涂装过程废气经收集后干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后有组织排放。活性炭脱附周期为20天/次，经脱附后的活性炭可以重复利用10次左右，则废气处理设施活性炭每半年更换1次，按照1：3的比例进行吸附。一期项目电机浸漆烘干工序需吸收废气量为0.95t/a，则活性炭装填量为0.2t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为0.4t/a；葫芦及小车架涂装工序需吸收废气量为34.787t/a，则活性炭装填量为7.0t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为14t/a，则一期项目废活性炭产生量为14.4t/a。

二期项目型材滚涂工序需吸收废气量为34.4054t/a，则活性炭装填量为7.0t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为14t/a；钢板滚涂工序需吸收废气量为68.81t/a，则活性炭装填量为14.0t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为28t/a；主梁涂装工序需吸收废气量为103.2139t/a，则活性炭装填量为21t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为42t/a；端梁涂装工序需吸收废气量为68.81t/a，则活性炭装填量为14t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为28t/a；小件涂装工序需吸收废气量为68.81t/a，则活性炭装填量为14t，每半年更换1次，则废活性炭产生量为28t/a，则二期项目废活性炭产生量为140t/a。

本项目固化工序、危废暂存间储存废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后有组织排放，需吸收废气量为0.9286t/a，UV光催化装置处理效率为60%，活性炭处理效率为75%，按照1：3的比例进行吸附，固化工序活性炭装填量为0.1t/a，危险废物暂存间活性炭装填量为1.4t/a，每半年更换1次，则废活性炭产生量为3.9286t/a。

本项目食堂油烟经静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，通过高于屋顶烟囱排放。非甲烷总烃吸附量为0.171t/a，按照1:3的比例吸附，活性炭半年全部更换一次，则废活性炭产生量约为0.684t/a。

本项目废活性炭产生量为159.0126t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-039-49。经收集后暂存于危废暂存间，定期送由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（8）洗枪废溶剂

本项目涂装工序需使用喷漆枪，在喷漆作业结束后应使用稀释剂手工清洗，一期项目产生废喷枪清洗剂0.2t/a，二期项目产生废喷枪清洗剂0.8t/a，项目共产生废喷枪清洗剂1.0t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废喷枪清洗剂属于危险废物，废物类别HW06，废物代码为900-404-06。在危废暂存间临时储存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

（9）废UV灯管

本项目固化工序、危险废物暂存间废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理，会产生废UV灯管，一期项目废UV灯管产生量约为40根/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废UV灯管属于危险废物，废物类别HW29，代码为900-023-29。在危废暂存间储存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。

综上，全厂固废产生及处置、处理情况见下表。

表3-84             一期项目一般固废产生量及处理处置情况一览表

| 序号 | 污染源 | 种类 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工序 | 废边角料 | 一般固废 | 272.88 | 收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | 0.86 |  | 0 |
| 3 | 切割、焊接、抛丸、喷塑等工序 | 除尘器收尘灰 | 一般固废 | 50.949 |  | 0 |
| 4 | 废气处理 设施 | 废催化剂 | 一般固废 | 0.04 |  | 0 |
| 5 | 抛丸 | 废钢丸 | 一般固废 | 10 |  | 0 |
| 6 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 75 | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 | 0 |

表3-85             二期项目一般固废产生量及处理处置情况一览表

| 序号 | 污染源 | 种类 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工序 | 废边角料 | 一般固废 | 1628.59 | 收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | 13.8 |  | 0 |
| 3 | 切割、焊接、抛丸、喷塑等工序 | 除尘器收尘灰 | 一般固废 | 346.064 |  | 0 |
| 4 | 废气处理 设施 | 废催化剂 | 一般固废 | 0.07 |  | 0 |
| 5 | 水性油漆 使用 | 水性油漆包装桶 | 一般固废 | 27.89 |  | 0 |
| 6 | 抛丸 | 废钢丸 | 一般固废 | 20 |  | 0 |
| 7 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 150 | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 | 0 |

表3-86          一期项目危险废物产生量及处理处置情况一览表

| 编号 | 污染源 | 危废名称 | 危废代码 |  | 产生量(t/a) | 形态 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工工序 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 7.0 | 液态 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 机加工工序 | 废矿物油 | HW08 | 900-218/217-08 | 22.4 | 液态 |  |
| 3 | 机加工工序 | 含油废抹布、 废手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 固态 |  |
| 4 | 涂装 工序 | 油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶 | HW12 | 900-252-12 | 6.574 | 固态 |  |
| 5 | 涂装 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.3 | 固态 |  |
| 6 | 废气治理设施 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 25 | 固态 |  |
| 7 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 18.3286 | 固态 |  |
| 8 |  | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 40根 | 固态 |  |
| 9 | 喷漆 工序 | 洗枪废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0.2 | 液态 |  |

表3-87         二期项目危险废物产生量及处理处置情况一览表

| 编号 | 污染源 | 危废名称 | 危废代码 |  | 产生量(t/a) | 形态 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工工序 | 废矿物油 | HW08 | 900-218/217-08 | 5.6 | 液态 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 机加工工序 | 含油废抹布、 废手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 固态 |  |
| 3 | 涂装 工序 | 油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶 | HW12 | 900-252-12 | 53.873 | 固态 |  |
| 4 | 涂装 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.7 | 固态 |  |
| 5 | 废气治理设施 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 175 | 固态 |  |
| 6 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 140.684 | 固态 |  |
| 7 | 喷漆 工序 | 洗枪废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0.1 | 液态 |  |

### 3.6.5 污染影响因素及治理措施汇总

本项目污染影响因素及治理措施汇总见下表。

表3-88         本项目污染影响因素及治理措施汇总一览表

| 类别 | 编号 | 生产 车间 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期项目 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 加工 车间 | 木材加工 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P1） |  |
|  | 2 | 军民融合车间 | 固化 | 非甲烷总烃 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P2） |  |
|  | 3 |  | 喷塑、切割、抛丸 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P3） |  |
|  | 4 |  | 电机浸漆烘干 | 非甲烷总烃、 二甲苯 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P4） |  |
|  | 5 |  | 抛丸、焊接 | 颗粒物 | 3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P5） |  |
|  | 6 |  | 葫芦及小车架焊接 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P6） |  |
|  | 7 |  | 葫芦及小车架涂装 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P7） |  |
|  | 8 | 危险废物暂 存间 | 危险废物储存 | 非甲烷总烃 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P8） |  |
|  | 二期项目 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 新中式起重机联合加工车间 | 型材抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P9） |  |
|  | 10 |  | 型材滚涂 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P10） |  |
|  | 11 |  | 钢板抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P11） |  |
|  | 12 |  | 钢板滚涂 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P12） |  |
|  | 13 |  | 下料 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P13） |  |
|  | 14 |  |  |  | 2台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P14） |  |
|  | 15 |  |  |  | 2台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P15） |  |
|  | 16 |  |  |  | 2台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P16） |  |
|  | 17 |  | 梁盒抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P17） |  |
|  | 18 |  | 焊接 | 颗粒物 | 5台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P18） |  |
|  | 19 |  |  |  | 6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P19） |  |
|  | 20 |  |  |  | 6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P20） |  |
|  | 21 |  |  |  | 3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P21） |  |
|  | 22 | 涂装 车间 | 主梁涂装 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 3台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P22） |  |
|  | 13 |  | 端梁涂装 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P23） |  |
|  | 14 |  | 小件涂装 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P24） |  |
|  | / | 餐厅 | 餐厅油烟 废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，通过高于屋顶烟囱排放。 |  |
| 废水 | W1 | 办公生活污水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、BOD5 | 采用隔油池、化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理。 |  |
| 噪声 | N1 | 切割机、剪板机、折弯机、焊机、钻床、风机、空压机等 |  | 噪声 | 基础减振、消声、隔声等措施 |  |
| 类别 | 编号 | 产污环节 |  | 固废名称 | 性质 | 处理措施 |
| 固废 | S1 | 下料工序 |  | 废边角料 | 一般固废 | 收集后外售 |
|  | S2 | 焊接工序 |  | 焊渣 | 一般固废 |  |
|  | S3 | 切割、焊接、抛丸、 喷塑等工序 |  | 收尘灰 | 一般固废 |  |
|  | S4 | 废气处理设施 |  | 废催化剂 | 一般固废 |  |
|  | S5 | 水性油漆使用 |  | 包装桶 | 一般固废 |  |
|  | S6 | 抛丸 |  | 废钢丸 | 一般固废 |  |
|  | S7 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 一般固废 | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 |
|  | S8 | 机加工工序 |  | 含油废抹布、 废手套 | 危险废物 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理 |
|  | S9 | 机加工工序 |  | 废切削液 | 危险废物 |  |
|  | S10 | 机加工工序 |  | 废矿物油 | 危险废物 |  |
|  | S11 | 喷漆工序 |  | 废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶 | 危险废物 |  |
|  | S12 | 涂装工序 |  | 废漆渣 | 危险废物 |  |
|  | S13 | 废气治理设施 |  | 废过滤棉 | 危险废物 |  |
|  | S14 |  |  | 废活性炭 | 危险废物 |  |
|  | S15 |  |  | 废UV灯管 | 危险废物 |  |
|  | S16 | 喷漆工序 |  | 洗枪废溶剂 | 危险废物 |  |

## 3.7 本项目污染物排放总量统计

本项目建成后，主要污染物排放量统计结果见下表。

表3-89             本项目主要污染物排放量统计         单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 长垣市第一污水处理厂消减量 | 排入外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 555.42828 | 545.47195 | 9.95633 | 0 | 9.95633 |
|  | 非甲烷总烃 | 400.7484 | 380.7149 | 20.0335 | 0 | 20.0335 |
|  | 二甲苯 | 69.6 | 66.93 | 2.67 | 0 | 2.67 |
|  | SO2 | 0.0182 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.0182 |
|  | NOx | 0.3172 | 0 | 0.3172 | 0 | 0.3172 |
|  | 油烟 | 0.2556 | 0.2428 | 0.0128 | 0 | 0.0128 |
|  | 非甲烷总烃（食堂） | 0.18 | 0.171 | 0.009 | 0 | 0.009 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 30000 | 6000 | 24000 | 0 | 24000 |
|  | COD | 9 | 1.35 | 7.65 | 6.69 | 0.96 |
|  | BOD5 | 4.5 | 0.405 | 4.095 | 3.951 | 0.144 |
|  | SS | 6 | 1.8 | 4.2 | 3.96 | 0.24 |
|  | 氨氮 | 0.75 | 0.0225 | 0.7275 | 0.6355 | 0.092 |
|  | 总氮 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.612 | 0.288 |
|  | 总磷 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5904 | 0.0096 |
| 工业固体废物 | 一般固废 | 2371.143 | 2371.143 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 455.9696 | 455.9696 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |

## 3.8 清洁生产分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。

本项目生产工艺中包含有涂装、喷塑、浸漆烘干工艺，结合项目的工程特点，参照《涂装行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委员会、环境保护部、工信部2016年发布）中表3“机械（物理）前处理评价指标”、表4“喷漆（涂覆）评价指标”、表5“喷粉评价指标”、表6“清洁生产管理评价指标”，从生产工艺及设备要求、资源和能源消耗、污染物产生指标和环境管理指标等几个方面对项目进行清洁生产水平分析，具体见下表。

表3-90  本项目与《涂装行业清洁生产评价指标体系》表3  机械（物理）前处理评价指标项目、权重及基准值指标对比分析一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级 指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级 指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 | 项目所属 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.50 | 涂装前处理 | 抛丸 | - | 0.18 | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率 ≥99%；设备噪声≤90dB(A) | 有粉尘处理设备、粉尘处理 效率≥97%；设备噪声≤92dB(A) | 有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥95%；设备噪声≤93dB(A) | I |
| 2 |  |  |  | 喷砂（丸） |  | 0.18 | 应满足以下条件之一 ①湿式喷砂； ②干式喷砂（丸），有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥98% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥97% | 不涉及 |
| 3 |  |  |  |  |  | 0.09 | 设备噪声≤85dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | 设备噪声≤90dB(A) | 不涉及 |
| 4 |  |  |  | 打磨 | - | 0.14 | 应满足以下条件之一： ①湿式打磨； ②干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥98% | 干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥97% | 不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | 0.05 | 设备噪声≤85dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | 设备噪声≤90dB(A) | 不涉及 |
| 5 |  |  |  | 擦试清洁 | - | 0.18 | 使用不含苯系物、低VOCs的清洁剂 | 使用低苯系物含量、低VOCs的清洁剂 |  | 不涉及 |
| 6 |  |  |  | 清理 | - | 0.18 | 清理工序有除尘装置 |  |  | 不涉及 |
| 7 | 资源和能源消耗指标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  | kgce/ m2 | 1.00 | ≤0.27 | ≤0.33 | ≤0.38 | I |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  | kgce/ kg |  | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | I |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.35 | 单位面积VOCs 产生量* |  | g/m2 | 0.65 | ≤20 | ≤25 | ≤35 | I |
|  |  |  | 单位面积的危险废 物产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤20 | ≤25 | ≤40 | I |
| 注1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为核指标。 注3：单位面积VOCs产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-91  本项目与《涂装行业清洁生产评价指标体系》表4  喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值指标对比分析一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 项目所属 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） |  |  | - | 0.12 | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水b、技术应用 |  | Ⅱ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理 |  | I |
| 3 |  |  |  | 烘干 |  |  | - | 0.04 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | I |
| 4 |  |  | 中途、面漆 | 漆雾处理 |  |  | - | 0.09 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80% | I |
| 5 |  |  |  | 喷漆（涂覆）（包括流平） |  |  |  | 0.15 | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水b、节能c技术应用 |  | Ⅱ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 废溶剂收集、处理e |  |  | I |
| 6 |  |  |  | 烘干室 |  |  |  | 0.04 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | I |
| 7 |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  |  | - | 0.11 | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置 | I |
| 8 |  |  |  | 涂层烘干 废气 |  |  |  | 0.11 | 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥90% ；有VOCs处理设备运行监控装置 | Ⅱ |
| 9 |  |  | 原辅材料 | 底漆 |  |  | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% | I |
| 10 |  |  |  | 中漆 |  |  | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤40% | VOCs≤55% | Ⅱ |
| 11 |  |  |  | 面漆 |  |  | - | 0.05 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% | I |
| 12 |  |  |  | 喷漆清洗液 |  | 水性漆 | - | 0.02 | VOCs含量≤5% | VOCs含量≤20% | VOCs≤30% | Ⅱ |
| 13 | 资源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  |  |  | L/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤5 | I |
|  |  |  | 单位面积综合耗能 |  |  |  | kgce/m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | ≤1.43 | I |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  |  | kgce/kg |  | ≤0.23 | ≤0.26 | ≤0.31 | I |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* |  | 客车、大型 机械 |  | g/m2 | 0.35 | ≤150 | ≤210 | ≤280 | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  | ≤60 | ≤80 | ≤100 | Ⅱ |
| 15 |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  |  |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 | I |
| 16 |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  |  | g/m2 | 0.3 | ≤90 | ≤110 | ≤160 | I |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注2：VOCs处理设施是作为工艺设备之一，单位面积VOCs产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注3：底漆、中涂、面漆VOCs含量指的是涂料包装物的VOCs重量百分比，固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比；喷枪清洗液VOCs含量指的是施工状态的喷枪清洗液VOCs含量。 注4：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注5：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置（石灰石法、静电法）的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 c节能技术应用包括：余热利用；应用变频电机等节能措施，可按需调节水量、风量、能耗；喷漆室应用循环风技术；烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大）产品涂层应用辐射等节能加热方式；排气能源回收利用；应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料；具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 e废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的CODcr产生量。 j 加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-92   本项目与《涂装行业清洁生产评价指标体系》表5 清洁生产喷粉评价指标项目、权重及基准值指标对比分析一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 项目所属 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.5 | 喷粉 | 喷粉室 | - | 0.33 | 使用静电喷粉 |  |  | I |
| 2 |  |  |  | 粉尘处理 |  | 0.33 | 有粉尘废气处理设备，粉尘处 理效率≥99% | 有粉尘废气处理设备，粉尘处理效率≥98% | 有粉尘废气处理设备，粉尘处理效率≥95% | I |
| 3 |  |  |  | 固化 |  | 0.34 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | I |
| 4 | 资源综合利用指标 | 0.25 | 粉回收利用率* |  | 90% | 0.50 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | I |
|  |  |  | 单位面积综合 耗能* |  | kgce/m2 | 0.50 | ≤0.44 | ≤0.55 | ≤0.61 | I |
|  |  |  | 单位重量综合 耗能* |  | kgce/kg |  | ≤0.09 | ≤0.10 | ≤0.12 | I |
| 5 | 污染物产生指标 | 0.25 | 单位面积粉尘 产生量* |  | g/m2 | 1.00 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | I |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注 2：粉末固化的废气需收集后有序排放，并符合当地的环保要求。 注 3：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j 加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-93    本项目与《涂装行业清洁生产评价指标体系》表6 清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值指标对比分析一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 项目所属 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  | I |
| 2 |  |  |  | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照GB 18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  | I |
| 3 |  |  |  | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  | I |
| 4 |  |  |  | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  | I |
| 5 |  |  |  | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  | I |
| 6 |  |  |  | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T 24001 |  |  | I |
| 7 |  |  |  | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs 处理设备运行监控装 |  |  | I |
| 8 |  |  |  | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  | I |
| 9 |  |  |  | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规 标准要求 |  |  | I |
| 10 |  |  |  | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  | I |
| 11 |  |  | 组织结构 | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 | 设置环境管理组织机构 | I |
| 12 |  |  | 生产过程 | 0.10 | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  | I |
| 13 |  |  | 环境应急预案 | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  | I |
| 14 |  |  | 能源管理 | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB 17167配备要求 |  |  | I |
| 15 |  |  | 节水管理 | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合GB 24789 |  |  | I |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-94                                             权重组合表

| 组合 | 机械前处理 | 喷粉 | 喷漆（涂覆） | 清洁生产管理评价指标 | 项目评价指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆涂装 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | YⅠ＝77.5 YⅡ＝100 |

采用限定性指标和指标分级加权评价相结合的方法，计算企业的清洁生产综合评价指数。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算企业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对涂装生产企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定Ⅰ级为国际清洁生产领先水平、Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。

根据目前我国涂装企业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于下表。

表3-95   涂装行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：——YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：——YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 同时满足：——YⅢ=100； |

综上所述，本项目涂装工序清洁生产综合评价指数YⅠ=77.5，YII=100，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值。对照评定条件，本项目涂装行业清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。

# 第4章  环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

长垣市地处河南省东北部，居郑州、新乡、安阳、濮阳、开封、菏泽等城市群中心。长垣市东临黄河与山东省东明县隔河相望，南与封丘县接壤，北与滑县、濮阳市接壤。地理坐标位于东经114°29′～114°59′、北纬34°59′～35°22′之间。全市市域面积1051km2。

本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，项目中心坐标为东经114.611435°、北纬35.177036°。项目地理位置见附图1。

### 4.1.2 地形地貌

长垣市地质构造属新华夏系，呈北北东向构造和北西西向构造带，这两组构造管近正交。

长垣西100km处有清丰—汤阴地堑，中有内黄隆起，东为相距50km的聊（城）--兰（考）大断裂，本身正处于东濮凹陷地带内。该凹陷呈北北东向窄长条带，长约100km。长垣则位于凹陷南端西部。凹陷有三条落差较大的正断层通过，长垣断层正位于凹陷的西部，中部有黄河断层，东有聊（城）兰（考）断层，长垣处在中部和东部断层西侧，长垣断层纵贯全市。

长垣为黄河冲积平原的一部分。东临黄河，境内无山，地势平缓，海拔57.3-69.7米之间，为豫北平原地区。但太行余脉伸向境内。由于黄河的多次沉积，现已变为平地。境内中部有临黄堤，长约43km，将全市自然分为东西两大片，堤东为临黄区，堤西为背黄区。堤东比堤西高2-4m，黄河河床比县城高7-8m，临黄区属天然文岩渠水系，地势东南高西北低。纵横比降，以三千分之一到八千分之一从东南向西北倾斜，该区从缓坡、平洼、沙沟。土地面积为535342亩，占全市土地总面积的34%；堤西背黄区属金堤河水系。地势比较平坦，南部以城关为中心，东西南三面以四千分之一到六千分之一向城关倾斜，自城关以八千分之一到一万二千分之一向东北倾斜，个别地段有缓坡现象，土地面积为1040966亩，占全市总面积的66%。

### 4.1.3 地表水

长垣市内以临黄河大堤为界，分为东西两个水系，堤西为金堤河流域，堤东为天然文岩渠流域，长垣市主要河渠除黄河外，还有天然文岩渠、文明渠和丁栾渠等。

黄河：中国的第二大河，在长垣市东部自恼里镇东南入境，偏东北流向，流经恼里镇。芦岗乡、黄寨乡、武邱乡东北流入楼阳境，是长垣东部与山东东明县的天然界河。长垣市属黄河流域总面积105km2，河段长50km。除黄河生产堤以东的109km2为黄河干流控制，占总流域面积的10.4%。其余分为两大水系，临黄大堤以西为金堤河水系，控制流域面积700km2，占流域面积的66%；临黄堤东，生产堤西为天然文岩渠水系，控制流域面积242km2，占流域面积的23.6%。

天然文岩渠：境内天然渠、文岩渠在大车村汇为一体后叫天然文岩渠。该渠上起大车集，下至濮阳渠村，全长46km，流域面积2514km2，长垣市境内长42.2km。设计除涝标准3年一遇，流量151m3/s。该渠在长垣市境内共有桥梁18座，涵洞24座，堤排站9座。

文明东支渠：全长8km，文明东支渠部分水体汇入丁栾沟，部分水体汇入文明渠，最终汇入黄庄河。其水质功能区划为Ⅲ类水体。

丁栾沟：丁栾沟从城北关虹桥起，流经学堂岗、前后满村、官路西、丁栾、曹沙丘、葛寨、新起寨北地入滑县境，进入黄庄河，全长27.8km，流域面积298km2。

吕村沟：从邱村起，经徐楼、丹庙、小岗北、单寨南入丁栾沟，起点高程59.8m，止点高程58.5m，设计频率五年一遇，底宽4m，纵坡1/5000，边坡1:3，现延伸至翟瞳东。

黄庄河：位于滑县东部，因流经老爷庙黄庄村而得名，该河自长垣市东南角城入滑县境，在秦寨入金堤河。

本项目厂区西侧190m为甄太支渠，生活污水经隔油池+化粪池处理后通过市政管网排入长垣市第一污水处理厂进一步处理后，最终汇入黄庄河。

### 4.1.4 地下水

长垣市地下水西部地区，包括樊相、常村、张寨、城关、满村和佘家、西栾乡的西部地区为富水区，水储量较大。一般地下水层厚度为10-20m，补给条件也较好，单位涌水量为10-20d/t·s。中部地区，包括孟岗、方里、魏庄、赵堤和张寨、城关、满村、丁栾、佘家等乡的东部为中等富水区，水储量较小，一般含水层厚度5-20m，单位涌水量为10-20d/t·s，补给条件也较好。东部地区包括黄河滩区4个乡为弱富水区，一般浅层含水不发育，地下水贫乏，深层含水层较好，但开采利用较困难。

### 4.1.5 气候气象

长垣市属暖温带大陆性季风气候，主要气候特征是：春季干旱少雨而常有大风，夏季炎热雨水较多，秋季多晴而气候凉爽，雨量充沛，冬季寒冷而时有小雨雪。全年大气以环流为主，冬季常受蒙古冷高压控制，气候干燥寒冷，夏季常受低气压系统控制，气候湿而热，春秋为冬夏的过渡时期，时间比较短促。长垣市气象特征见下表。

表4-1                     主要气象特征一览表

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 14.2℃ | 5 | 年平均日照时间 | 2030h |
| 2 | 极端最高气温 | 43.3℃ | 6 | 年平均蒸发量 | 1850.5mm |
| 3 | 极端最低气温 | -17.8℃ | 7 | 年平均风速 | 2.6m/s |
| 4 | 年平均降水量 | 606.0mm | 8 | 年平均主导风向 | NNE |

### 4.1.6 土壤

长垣市地处黄河流域冲积平原，由于黄河多次泛滥冲积，形成了多种土壤。境内主要有潮土和风水土两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐碱土、风沙土和灌淤土六个土壤。其中沙土面积为34.74万亩，占全市总耕地的37.83%，多在黄河决口处和串沟急流地方，呈带状分布。两合土结余沙土和淤土之间，面积为18.98万亩，占全市总耕地面积的20.69%，主要分布于樊相、城关、张寨、魏庄等乡镇，适宜多种作物生长。淤土多在缓坡地带，即两合土的外侧，面积17.5万亩，占全市总耕地的19.08%，主要分布在城关一带和樊相镇的东南部、张寨乡的北部等。盐碱土多在太行、临黄两堤的背河洼和其他低洼地方，面积为17.28万亩，占全市总耕地的18.84%。风沙土面积为2.89万亩，占全市总耕地的3.15%。灌淤土是利用黄河含泥沙多的季节引黄灌淤造田所形成，面积为0.38万亩，占全市

总耕地的0.41%。

## 4.2 环境保护目标调查

根据项目周围敏感点分布及工程污染物排放特点，本评价将大气环境影响评价范围内的村庄、居民点作为大气环境保护目标；将项目所在区域地下水作为地下水环境保护目标。项目环境保护目标具体情况见表2-13和附图3。

## 4.3 环境质量现状监测与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.1 项目所在区域环境质量达标情况

根据《长垣市2022年度环境质量概要》中公布的长垣市2022年的环境空气质量数据，具体见表4-2。

表4-2   长垣市环境空气质量现状评价表（年均值，单位：μg/m3，CO：mg/m3）

| 污染物 | 评价指标 | 现状 浓度 | 标准值 | 占标率 % | 超标 倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 81 | 70 | 116 | 0.16 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 50 | 35 | 143 | 0.43 |  |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.7 | 0 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50 | 0 |  |
| CO | 24小时平均 第95百分位浓度 | 1.2 | 4 | 30 | 0 |  |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度 | 175 | 160 | 109.4 | 0.094 |  |

由上表可知，长垣市环境空气中的PM10、PM2.5、O3均出现超标，超标倍数分别为0.16、0.43、0.094，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。

针对区域环境空气PM10、PM2.5及O3因子超标问题，根据《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办[2022]60号），《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》（长环攻坚办[2023]18号）等文件要求，严格项目准入，推进绿色低碳产业发展。项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。经过采取以上措施，大气污染将得到进一步遏制。

4.3.1.2 评价范围内其他污染物环境空气质量现状调查与评价

（1）其它污染物环境质量现状

本项目补充监测其他污染物包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯，其他污染物引用河南鑫成环测检测技术有限公司对本项目所在区域及西南侧黄相如村的监测数据。

1.监测布点及监测因子

本次评价共设置2个监测点，监测布点和监测因子设置情况见表4-3，各监测因子的监测时间和频次详见表4-4。

表4-3      环境空气质量现状监测点位和监测因子设置情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时平均浓度 |
| 1 | 厂址 | 二类区 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |
| 2 | 黄相如村 |  |  |

表4-4                 环境空气监测因子监测时间和频次

| 监测因子 |  | 时间及频率 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 连续监测7d，每天4次，每次至少采样45分钟，共检测7天 |
| 苯 | 小时值 | 连续监测7d，每天4次，每次至少采样45分钟，共检测7天 |
| 甲苯 | 小时值 | 连续监测7d，每天4次，每次至少采样45分钟，共检测7天 |
| 二甲苯 | 小时值 | 连续监测7d，每天4次，每次至少采样45分钟，共检测7天 |
| 乙苯 | 小时值 | 连续监测7d，每天4次，每次至少采样45分钟，共检测7天 |

2.监测分析方法

监测分析方法标准详见下表。

表4-5            环境空气质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 仪器名称及型号 | 最低检出浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 真空气袋采样器 INU- 2100、GC3900型 气相色谱仪 | 0.07（以碳计） |
| 2 | 二甲苯、甲苯、苯、 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 | GR3100D 型低浓度烟尘 （气）测试仪、烟气烟尘颗粒物浓度测试仪MH3300、GC3900型气相色谱仪 | 0.0015 |

4.3.1.3 环境空气质量现状评价

（1）评价因子和评价方法

评价因子：非甲烷总烃、二甲苯、苯、二甲苯、乙苯，共5项。

评价采用单因子标准指数法进行评价，标准指数计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—i种污染物的标准指数；

Ci—i种污染物的实测浓度（mg/m3）；

Si—i种污染物的评价标准（mg/m3）

对监测数据进行统计整理，列表统计各测点日均浓度、小时浓度范围及相应标准指数范围，计算超标率、最大值超标倍数。

（2）评价标准

本次环境空气质量现状评价执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值和《大气污染物综合排放标准详解》相关规定，详见下表。

表4-6                 环境空气质量现状评价标准

| 执行标准 | 监测因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 | 二甲苯 | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | 甲苯 | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | 苯 | 1小时平均 | 110µg/m3 |

（3）评价结果分析

根据环境空气质量监测结果和评价标准，采用上述的评价方法，对环境空气质量现状进行评价。评价结果见下表。

表4-7               环境空气质量现状评价结果一览表

| 项目 |  | 监测点位 | 浓度范围 （mg/m3） | 最大标准 指数 | 最大超 标倍数 | 超标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 厂址 | 0.41-0.69 | 0.345 | / | 0 |
|  |  | 黄相如村 | 0.32-0.51 | 0.255 | / | 0 |
| 苯 | 1小时平均 | 厂址 | 未检出 | / | / | 0 |
|  |  | 黄相如村 | 未检出 | / | / | 0 |
| 甲苯 | 1小时平均 | 厂址 | 未检出 | / | / | 0 |
|  |  | 黄相如村 | 未检出 | / | / | 0 |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 厂址 | 未检出 | / | / | 0 |
|  |  | 黄相如村 | 未检出 | / | / | 0 |
| 乙苯 | 1小时平均 | 厂址 | 未检出 | / | / | 0 |
|  |  | 黄相如村 | 未检出 | / | / | 0 |

由以上分析结果可知，评价区域内非甲烷总烃的1小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的1小时平均浓度未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求。

### 4.3.2 地表水质量现状监测与评价

4.3.2.1 地表水质量现状监测

本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政管网排入长垣市第一污水处理厂处理达标后汇入黄庄河。

黄庄河属于黄河流域，根据《长垣市2022年度环境质量概要》可知，2022年黄庄河规划水体功能为Ⅲ类，根据常年监测结果，目前水质基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本次评价控制断面为黄庄河孔村桥断面。

根据项目污水排放特点以及评价区域地表水环境特征，本次评价引用新乡市生态环境局发布的2022年第1期~第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报对黄庄河孔村桥断面水质的监测数据，监测断面设置及监测因子见下表。

表4-8                  地表水监测断面及监测因子

| 编号 | 河流 | 监测断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄庄河 | 孔村桥断面 | COD、氨氮、总磷 |

4.3.2.2 地表水质量现状评价

（1）评价因子和评价方法

评价因子：COD、氨氮、总磷。

评价方法：根据地表水环境质量现状监测结果，采用单因子标准指数法对地表水环境质量现状进行评价。单因子标准指数法计算公式如下：

Si,j=ci,jcs,i

式中，Si,j——标准指数；

ci,j——评价因子i在j点时的实测统计代表值，mg/L；

cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

如水质参数的标准指数1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数越差。

（2）评价标准

黄庄河地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价标准详见下表。

表4-9        地表水环境质量评价标准    单位：mg/L（除pH外）

| 执行标准 | 评价因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | COD | ≤20mg/L |
|  | 氨氮 | ≤1.0mg/L |
|  | 总磷 | ≤0.2mg/L |

（3）评价结果分析

地表水监测资料统计结果见表4-10，分析评价结果见4-11。

表4-10     黄庄河孔村桥断面水质监测数据（2022.1~2022.12）   单位：mg/L

| 监测 时间 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 2022.4 | 2022.5 | 2022.6 | 2022.7 | 2022.8 | 2022.9 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 15.24 | 19.45 | 25.6 | 15.9 | 12.15 | / | 18.25 | 16.4 | 19.4 | 15.48 | 16.45 | 9 | 20 |
| 氨氮 | 1.29 | 1.10 | 0.79 | 0.58 | 0.39 | / | 1.24 | 0.41 | 0.70 | 0.42 | 0.53 | 0.97 | 1.0 |
| 总磷 | 0.168 | 0.118 | 0.101 | 0.097 | 0.077 | / | 0.256 | 0.134 | 0.15 | 0.077 | 0.131 | 0.09 | 0.2 |

表4-11         地表水监测数据分析评价结果一览表          单位：mg/L

| 监测因子 | 监测值 | 标准指数范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 9~25.6 | 0.45~1.28 | 0.28 | 28% |
| 氨氮 | 0.39~1.29 | 0.39~1.29 | 0.29 | 29% |
| 总磷 | 0.077~0.256 | 0.0385~1.28 | 0.28 | 28% |

由以上分析结果可知，黄庄河孔村桥断面水质中COD、氨氮、TP个别月均浓度值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD、氨氮、TP年均浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。根据调查可知，黄庄河滑县孔村桥主要超标是由于黄庄河是长垣市的主要纳污河流，上游丁栾沟、文明渠等黄庄河支流接纳了沿途生活面源和工业企业排水汇入。

根据调查了解，新乡市发布了《新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕66号）等水污染防治相关文件，长垣市制定了《长垣市2023年碧水保卫战实施方案》（长环攻坚办[2023]20号）、《长垣县县域农村生态污水治理专项规划》（2019-2030）等水污染防治规划文件，对区域水环境提出了一系列综合整治措施，通过加快污水管网铺设建设、沿河工业及生活污染源综合治理、实施河道生态修复整治等一系列措施，黄庄河的水环境质量将得到进一步的改善。

### 4.3.3 地下水质量现状监测与评价

4.3.3.1 地下水质量现状监测

（1）监测布点和监测因子

本次评价引用河南鑫成环测检测有限公司于2024年01月08日对项目所在区域地下水环境质量现状的监测数据。

根据项目所在区域的地下水流向（由西南至东北），分别在厂址、左相如村、陶行社区分别设置3个地下水的水质水位监测点，大张村、5#厂址外东侧、6#厂址外东侧设置3个水位监测点，选择各村的水井，记录监测点水位、水质，每个监测点均连续监测1天，每天采样1次，水样单独分析。监测点位及监测因子见下表和附图7。

表4-12           地下水监测点位及监测因子一览表

| 编号 | 监测点位 | 所处功能区 | 含水层 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水质 | 水位 |
| S1 | 厂址 | Ⅲ类 | 潜水 | （1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； （2）pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、挥发性酚类、总大肠菌群、硫酸盐、氯化物、菌落总数、铅、砷、汞、铬(六价)、镉、铁、锰。 | 井深、水位埋深、水温 |
| S2 | 左相如村 |  |  |  |  |
| S3 | 陶行社区 |  |  |  |  |
| S4 | 大张村 |  |  | / |  |
| S5 | 5#厂址 外东侧 |  |  |  |  |
| S6 | 6#厂址外东侧 |  |  |  |  |

注：井深指井底至水面的距离，水位埋深指地面至潜水面的距离。

（2）监测分析方法

监测分析方法标准详见下表。

表4-13               地下水水质监测因子及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 2 | Na+ |  |  | 0.01mg/L |
| 3 | Ca2+ | 水质 钙镁的测定 原子吸收分光光度法GB11905-1989 |  | 0.02mg/L |
| 4 | Mg2+ |  |  | 0.002mg/L |
| 5 | CO32- | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管 | 5mg/L |
| 6 | HCO3- |  |  | 5mg/L |
| 7 | SO42- | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100 | 0.018mg/L |
| 8 | Cl- |  |  | 0.007mg/L |
| 9 | pH | 水质 pH值的测定 电极法GB1147-2020 | pH计 PHS-3C | / |
| 10 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB7477-1987 | 滴定管 | 0.05mmol/L |
| 11 | 溶解性 总固体 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法DZ/T 0064.9-2021 | 电子天平 FA1004 | / |
| 12 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2023 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 13 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.025mg/L |
| 14 | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007 |  | 0.08mg/L |
| 15 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-1987 |  | 0.003mg/L |
| 16 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）（GB/T 5750.5-2023） |  | 0.002mg/L |
| 17 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林光光度法 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.0003 mg/L |
| 18 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1 总大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | 智能生化培养箱 LRH-150 | / |
| 19 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度(试行) HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 8mg/L |
| 20 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定管 | 10mg/L |
| 21 | 菌落总数 | 水质 菌落总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 | 菌落计数器 YLN-30型 | / |
| 22 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF31 | 0.3µg/L |
| 23 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 PF31 | 0.04µg/L |
| 24 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（13.1 铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 25 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| 26 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001mg/L |
| 27 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
| 28 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| 29 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 氟离子计PXSJ-216 | 0.05mg/L |

4.3.3.2 地下水质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子标准指数法，对评价范围内地下水环境质量现状进行评价。单项水质参数i在第j点的标准指数为：

pH的标准指数为：

式中：Si,j  单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci,j  污染物i在第j点的监测浓度，mg/L；

Csi  单项水质参数i的地下水质标准，mg/L；

SpH,j  pH在第j点的标准指数；

pHj  pH在第j点的监测值；

pHsd  地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu  地下水水质标准中规定的pH值上限；

如水质参数的标准指数1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数越差。

（2）评价标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表。

表4-14             地下水质量评价标准        单位：mg/L（除pH外）

| 序 号 | 项 目 | 标 准 | 序 号 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 11 | 氯化物 | ≤250 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 12 | 铅 | ≤0.01 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 13 | 砷 | ≤0.01 |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0 | 14 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 15 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 7 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 | 17 | 铁 | ≤0.3 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 锰 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 19 | 菌落总数 | ≤100 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 | 20 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |

（3）监测结果与评价

地下水水位监测结果见表4-15，水质监测评价结果见表4-16和表4-17。

表4-15                     地下水水位监测结果

| 点位 | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址 | 34 | 15 | 15.4 |
| 2#左相如村 | 31 | 14 | 15.8 |
| 3#陶行社区 | 60 | 13 | 16.2 |
| 4#大张村（北） | 34 | 17 | 16.5 |
| 5#厂址外东侧 | 36 | 15 | 15.5 |
| 6#厂址外东侧 | 32 | 16 | 15.3 |

表4-16          地下水水质八大离子监测结果       单位：mg/L（除pH外）

| 监测 点位 | K+ mg/L | Na+ mg/L | Ca2+ mg/L | Mg2+ mg/L | CO32- mol/L | HCO3- mol/L | SO42- mg/L | Cl- mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址 | 10.1 | 6.92 | 20.2 | 38.4 | 未检出 | 129 | 104 | 28.3 |
| 2#左相如村 | 10.5 | 7.15 | 26.4 | 38.1 | 未检出 | 148 | 88.5 | 21.8 |
| 3#陶行社区 | 12.0 | 6.92 | 24.2 | 34.8 | 未检出 | 149 | 93.0 | 24.4 |

表4-17         地下水环境质量现状评价          单位：mg/L(除pH外)

| 监测点 | 监测项目 | 监测值 | 标准指数 | 超标率（%） | 超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址 | pH（无量纲） | 7.1 | 0.067 | / | / | 6.5～8.5 |
|  | 总硬度（mg/L） | 210 | 0.467 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 394 | 0.394 | / | / | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.27 | 0.423 | / | / | ≤3.0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.252 | 0.504 | / | / | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.36 | 0.068 | / | / | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.62 | 0.62 | / | / | ≤1.0 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 108 | 0.432 | / | / | ≤250 |
|  | 氯化物（mg/L） | 31 | 0.124 | / | / | ≤250 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 14 | 0.14 | / | / | ≤100 |
|  | 砷（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 汞（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1 |
| 2#左相如村 | pH（无量纲） | 7.6 | 0.4 | / | / | 6.5～8.5 |
|  | 总硬度（mg/L） | 225 | 0.5 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 385 | 0.385 | / | / | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.33 | 0.443 | / | / | ≤3.0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.267 | 0.534 | / | / | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.15 | 0.0575 | / | / | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.38 | 0.38 | / | / | ≤1.0 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 91 | 0.364 | / | / | ≤250 |
|  | 氯化物（mg/L） | 24 | 0.096 | / | / | ≤250 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 17 | 0.17 | / | / | ≤100 |
|  | 砷（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 汞（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1 |
| 邵寨村 | pH（无量纲） | 7.3 | 0.2 | / | / | 6.5～8.5 |
|  | 总硬度（mg/L） | 206 | 0.458 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 397 | 0.397 | / | / | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.24 | 0.413 | / | / | ≤3.0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.255 | 0.51 | / | / | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.27 | 0.0635 | / | / | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.45 | 0.45 | / | / | ≤1.0 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 95 | 0.38 | / | / | ≤250 |
|  | 氯化物（mg/L） | 26 | 0.104 | / | / | ≤250 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 11 | 0.11 | / | / | ≤100 |
|  | 砷（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 汞（μg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1 |
| 备注：根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，当检测低于方法检出限时， 未检出。 |  |  |  |  |  |  |

由上表监测数据分析结果可知，区域地下水各项监测因子现状均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 4.3.4 声环境质量现状监测与评价

4.3.4.1 声环境质量现状监测

（1）监测点位及监测因子

本次评价在纽科伦（新乡）起重机有限公司四周厂界各设置了1个噪声监测点，委托河南鑫成环测检测技术有限公司进行监测，监测因子为：昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。

（2）监测时间与频次

监测时间为2024年01月08日至09日，每个监测点连续监测2天，分昼、夜监测，每天昼、夜各1次。昼间监测时间段为：6:00～22:00，夜间监测时间为：22:00～06:00。

（3）监测结果

本次声环境质量现状监测结果见下表。

表4-18             声环境质量现状监测结果        单位：dB(A)

| 检测地点 | 检测日期 | 昼间Leq[dB（A）] | 夜间Leq[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 2024.01.08 | 56.3 | 46.0 |
|  | 2024.01.09 | 58.8 | 48.3 |
| 西厂界 | 2024.01.08 | 55.7 | 45.0 |
|  | 2024.01.09 | 56.9 | 47.4 |
| 南厂界 | 2024.01.08 | 57.8 | 43.8 |
|  | 2024.01.09 | 57.2 | 48.6 |
| 东厂界 | 2024.01.08 | 54.4 | 47.0 |
|  | 2024.01.09 | 58.1 | 47.9 |

4.3.4.2 声环境质量现状评价

（1）评价因子

昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。

（2）评价方法

将噪声现状监测值与评价标准值进行比较，对评价区域内的声环境质量现状进行评价。

（3）评价标准

东、北厂界的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准，西、南厂界的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。

（4）评价结果

现状监测结果与标准值对比分析结果可知，纽科伦（新乡）起重机有限公司东、北厂界的声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准要求，西、南厂界均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准要求。

### 4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

4.3.5.1 土壤环境质量现状监测

（1）监测布点及监测因子

本次土壤监测引用河南鑫成环测检测技术有限公司于2024年01月08日的实地检测数据。根据土壤环境导则、项目特点及周围土地利用情况，本次现状调查共布设11个监测点位，具体监测点见表4-19和附图8。

表4-19             土壤现状监测布点情况一览表

| 编号 | 土样类别 | 采样地点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 柱状样 | 涂装车间 | 苯、乙苯、石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH |
| T2 |  | 新中式起重机联合加工车间 |  |
| T3 |  | 军民融合车间1# |  |
| T4 |  | 军民融合车间2# |  |
| T5 |  | 危险化学品仓库 |  |
| T6 | 表层样 | 办公室 | GB36600-2018表1中45项基本因子+苯、乙苯、石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH |
| T7 |  | 危险废物暂存间 |  |
| T8 |  | 厂区东侧农田 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、苯、乙苯、石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH |
| T9 |  | 厂区西侧农田 |  |
| T10 |  | 厂区南侧农田 |  |
| T11 |  | 厂区东北侧农田 |  |

（2）监测时间及监测频次

监测时间：2024年01月08日采样一次（委托监测时间）。

（3）监测分析方法

本项目土壤监测分析方法见下表。

表4-20                 土壤分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | PH计PHS-3C | / |
| 2 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 4mg/kg |
| 3 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1mg/kg |
| 4 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计 PF31 | 0.01mg/kg |
| 5 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
| 6 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.5 mg/kg |
| 7 | 铜 | 土壤和沉积物土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1 mg/kg |
| 8 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 10mg/kg |
| 9 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 | 0.002 mg/kg |
| 10 | 镍 | 土壤和沉积物土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 3mg/kg |
| 11 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气质联用仪5977BGC/MSD | 1.3µg/kg |
| 12 | 氯仿 |  |  | 1.1µg/kg |
| 13 | 氯甲烷 |  |  | 1.0µg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 17 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 19 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5µg/kg |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1µg/kg |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 23 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 µg/kg |
| 26 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 28 | 氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 29 | 苯 |  |  | 1.9µg/kg |
| 30 | 氯苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| 32 | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| 33 | 乙苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 34 | 苯乙烯 |  |  | 1.1µg/kg |
| 35 | 甲苯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 37 | 邻二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 38 | 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
| 39 | 苯胺 |  |  | 0.1mg/kg |
| 40 | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 41 | 苯并(a)蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 42 | 苯并(a)芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 苯并(b)荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 44 | 苯并(k)荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 46 | 二苯并 (a,h)蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 47 | 茚并(1,2,3-cd)芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 48 | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 49 | 石油烃 | 土壤沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ1021-2019 | 气相色谱仪 GC-2014C | 6mg/kg |

表4-21                   土壤环境现状监测结果一览表                 单位：mg/kg

| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | pH值 | 石油烃 | 苯μg/kg | 乙苯μg/kg | 甲苯μg/kg | 间二甲苯+对二甲苯μg/kg | 邻二甲苯 μg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.08 | 涂装车间（0-0.5m） | 7.37 | 78 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 涂装车间（0.5-1.5m） | 7.29 | 63 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 涂装车间（1.5-3.0m） | 7.17 | 51 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 新中式起重机联合加工 车间（0-0.5m） | 7.31 | 74 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 新中式起重机联合加工 车间（0.5-1.5m） | 7.15 | 62 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 新中式起重机联合加工 车间（1.5-3.0m） | 7.22 | 57 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间1#柱状样（0-0.5m） | 7.27 | 74 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间1#柱状样（0.5-1.5m） | 7.10 | 61 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间1#柱状样（1.5-3.0m） | 7.42 | 59 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间2#柱状样（0-0.5m） | 7.35 | 74 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间2#柱状样（0.5-1.5m） | 7.16 | 68 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 军民融合车间2#柱状样（1.5-3.0m） | 7.21 | 60 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险化学品仓库柱状样（0-0.5m） | 7.19 | 73 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险化学品仓库柱状样（0.5-1.5m） | 7.27 | 66 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险化学品仓库柱状样（1.5-3.0m） | 7.33 | 58 | ND | ND | ND | ND | ND |
| （GB36600-2018）第二类用地筛选值 要求 |  | / | 4500mg/kg | 1.0mg/kg | 28mg/kg | 1200mg/kg | 570mg/kg | 640mg/kg |
| 达标分析 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4-22                          土壤环境现状监测结果一览表                         单位：mg/kg

| 检测时间 | 检测因子 检测点位 |  | 镉 | 汞 | 砷 | 铬 | 铅 | 镍 | 乙苯μg/kg | 铜 | 甲苯μg/kg | 锌 | 间二甲苯+对二甲苯μg/kg | pH | 苯 μg/kg | 石油烃 | 邻二 甲苯μg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.08 | 厂区东侧农田表层样（0-0.2m） |  | 0.24 | 0.069 | 7.11 | 53 | 26 | 47 | ND | 36 | ND | 46 | ND | 7.16 | ND | 77 | ND |
|  | 厂区西侧农田表层样（0-0.2m） |  | 0.16 | 0.075 | 6.91 | 51 | 28 | 54 | ND | 35 | ND | 53 | ND | 7.24 | ND | 78 | ND |
|  | 厂区南侧农田表层样（0-0.2m） |  | 0.26 | 0.061 | 6.04 | 52 | 24 | 50 | ND | 38 | ND | 51 | ND | 7.32 | ND | 79 | ND |
|  | 厂区东北侧农田表层样（0-0.2m） |  | 0.19 | 0.039 | 6.35 | 57 | 24 | 57 | ND | 40 | ND | 54 | ND | 7.21 | ND | 76 | ND |
| （GB15618- 2018） 表1限值要求 |  | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 mg/kg | 2.4 mg/kg | 30 mg/kg | 200 mg/kg | 120 mg/kg | 100 mg/kg | / | 100 mg/kg | / | 250 mg/kg | / | / | / | / | / |
| 达标分析 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4-23                              土壤环境现状监测结果一览表                              单位：mg/kg

| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | 1,2- 二氯丙烷 | 1,1,1,2- 四氯乙烷 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3- 三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.08 | 办公室 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险废物 暂存间 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| （GB36600-2018） 第二类用地筛选值要求 |  | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 |
| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯 化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 |
| 2024.01.08 | 办公室 | 6.01 | 0.19 | ND | 26 | 20 | 0.047 | 42 | ND | ND | ND |
|  | 危险废物 暂存间 | 6.06 | 0.30 | ND | 44 | 34 | 0.037 | 64 | ND | ND | ND |
| （GB36600-2018） 第二类用地筛选值要求 |  | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 |
| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | 1,1- 二氯乙烷 | 1,2- 二氯 乙烷 | 1,1- 二氯乙烯 | 顺-1,2- 二氯乙烯 | 反-1,2- 二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 氯苯 | 1,2- 二氯苯 | 1,4- 二氯苯 | 乙苯 |
| 2024.01.08 | 办公室 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险废物 暂存间 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| （GB36600-2018） 第二类用地筛选值要求 |  | 9 | 5 | 12 | 596 | 54 | 616 | 270 | 560 | 20 | 28 |
| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间-二甲苯+对二甲苯 | 邻-二 甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并【a】蒽 | 苯并【a】芘 | 苯并【b】荧蒽 |
| 2024.01.08 | 办公室 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 危险废物 暂存间 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| （GB36600-2018） 第二类用地筛选值要求 |  | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 |
| 检测时间 | 检测因子 检测点位 | 苯并【k】荧蒽 | 䓛 | 二苯并【a,h】蒽 | 茚并【1,2,3-cd】芘 | 萘 | pH值 | 石油烃 | / | / | / |
| 2024.01.08 | 办公室 | ND | ND | ND | ND | ND | 7.35 | 78 | / | / | / |
|  | 危险废物 暂存间 | ND | ND | ND | ND | ND | 7.25 | 75 | / | / | / |
| （GB36600-2018） 第二类用地筛选值要求 |  | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / | 4500 | / | / | / |
| 达标分析 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / |

表4-24               土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 涂装车间柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2024.01.08 |  |  |
| 经纬度 |  | E114.614027° N35.175124° |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现场 记录 | 颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 11 | 9 | 6 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.37 | 7.29 | 7.17 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 15.63 | 15.18 | 15.04 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 143 | 137 | 132 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0154 | 0.0151 | 0.0149 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.54 | 1.63 | 1.51 |
|  | 孔隙度（%） | 58 | 47 | 40 |

4.3.5.2  土壤环境质量现状评价

由上述检测结果可以看出，项目厂址内各土壤监测点位污染物的监测结果均能够满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；厂区外农作地的监测点位污染物的监测结果均能够满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

## 4.4 区域污染源调查

根据现场调查和查阅相关资料，区域内现有企业涉及通用设备制造等行业，主要污染因子有COD、氨氮、SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃等。区域内主要工业企业污染物排放情况见下表。

表4-25                 区域污染源调查情况一览表

| 企业名称 | 废水（t/a） |  | 废气（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | SO2 | NOX |
| 河南卫华重型机械股份 有限公司 | 3.554 | 0.355 | 18.7237 | 41.0178 | 1.2326 | 4.1938 |
| 河南蒲瑞精密机械 有限公司 | 0.648 | 0.0162 | 2.2493 | 0.4456 | 1.6618 | 5.441 |
| 河南省瑞歌传动机械有限公司 | 0.063 | 0.0063 | 0.1854 | 0.1421 | 0.02 | 0.0145 |
| 河南省中河绿色建筑科技 有限公司 | 0 | 0 | 0.7722 | 0.1799 | 0 | 0 |

# 第5章  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，一期建设内容为餐厅、军民融合车间、办公楼、停车场、餐厅、公寓楼、加工车间、厂区道路等，二期建设内容为新中式起重机联合加工车间、涂装车间、室外成品库、厂区道路等，施工期为厂区土建工程及各设备的安装、道路硬化等，因此施工期分析施工废气、废水、噪声和固废等对环境的影响。

### 5.1.1 施工期环境空气影响分析

本项目建设过程需要进行地基平整、开完、回填土方，构筑物采用现浇砼结构，施工过程会产生扬尘，土方开挖、堆放、装卸、运输，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘，以及施工期各种工程机械和运输车辆排放的尾气。在施工时应严格环境管理，建筑物施工过程外墙必须安装隔网，并在土料堆场配备篷布等遮盖设施，取土后应立即遮盖。施工期扬尘会对周围环境空气质量造成一定的影响，但施工期影响是短期的，并随着工程的结束而结束。

（1）施工扬尘影响分析

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表5-1和表5-2列出了不同施工场地扬尘情况的实测数据。

表5-1             某 建筑工地施工扬尘监测结果         单位：mg/m3

| 监测位置 | 工地上 风向50m | 工地内 | 工地下风向 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303～0.328 | 0.409～0.759 | 0.434～0.538 | 0.356～0.465 | 0.309～0.336 | 平均风速2.6m/s |
| 均 值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

表5-2                施工现场洒水抑尘实验数据        单位：mg/m3

| 距工地距离 | 10m | 50m | 100m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水 | 1.75 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
| 场地洒水 | 0.437 | 0.250 | 0.238 |  |

由表5-1和表5-2分析可知，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，采取洒水抑尘措施后可明显降低施工扬尘的影响范围。项目所在区域年平均风速为2.6m/s，施工扬尘影响范围主要在150m范围以内。

（2）施工扬尘污染防治措施

为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，根据关于印发《长垣市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知(长环攻坚办[2023]18号)的通知，评价建议建设单位在施工期间增加以下措施防尘：

①开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地重点环节综合治理。

②施工现场应保持整洁，场区大门及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同硬化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡外地面应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

③安排员工定期对施工场面洒水以减少扬尘量。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加次数，尽量避免在大风天气进行施工作业。。

④在施工场地上设置专人负责建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘，在施工过程中，易产生扬尘的作业点周围应采取围挡、围护以减少扬尘扩散。

⑤强化施工扬尘防治。严格落实施工工地“六个百分百”（施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

⑥保持主要出入和场内道路良好的交通条件，防止车辆频繁加减速产生更多的尾气排放，进厂道路采取硬化处理，进出厂车辆经冲洗轮胎后方能上路行驶。

经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

### 5.1.2 施工废水影响分析

本项目施工期废水污染源有施工区地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水，各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材洗涤、混凝土养护、设备冷却等产生的废水，废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（1）生活污水

本项目一期建设内容施工人员50人，施工期10个月，施工人员每人每天生活用水量按10L/（人·d）（无洗浴）计，排水系数按80%取，则施工期生活污水排放量约0.4m3/d（120m3/a）。施工期生活污水经设置的临时化粪池处理后定期清运。

本项目二期建设内容施工人员100人，施工期10个月，施工人员每人每天生活用水量按10L/（人·d）（无洗浴）计，排水系数按80%取，则施工期生活污水排放量约0.8m3/d（240m3/a）。施工期生活污水经设置的临时化粪池处理后定期清运。

（2）设备冷却水及洗涤废水

本项目一期建设内容建设过程会产生设备冷却水及洗涤用水，产生量为500m3，经临时沉淀池（2m3）沉淀后回用，不外排。

本项目二期建设内容建设过程会产生设备冷却水及洗涤用水，产生量为1000m3，经临时沉淀池（2m3）沉淀后回用，不外排。

（3）建材清洗、混凝土养护废水

本项目一期及二期内容建设过程会产生建材清洗、混凝土养护废水，其中建材清洗废水经收集后用于混凝土养护自然蒸发。

采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围环境影响较小。

### 5.1.3 施工噪声影响分析

5.1.3.1 施工期主要噪声源

根据类比调查和资料分析，本项目拟采用的各类建筑施工机械噪声源强见下表。

表5-3                    施工机械产噪值一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) | 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95/2 | 5 | 夯土机 | 90/2 |
| 2 | 挖掘机 | 95/2 | 6 | 电锯、电刨 | 103/1 |
| 3 | 推土机 | 86/3 | 7 | 运输车辆 | 94/2 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 105/1 | / | / | / |

5.1.3.2 施工噪声影响范围

鉴于施工过程噪声源的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价分别计算出主要施工机械的噪声污染范围，以便施工单位在施工过程中结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

本评价采用点声源几何发散衰减模式，预测计算施工机械的噪声影响范围，计算中不考虑障碍物、反射、空气吸收、地面效应等引起的衰减，预测公式如下：

Lp(r)=Lp(ro)-20lg(rA/ro)

式中：

Lp(r)—距声源为r处的声级，dB(A)；

Lp(ro)—距声源为ro处的声级，dB(A)。

利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见下表。

表5-4        主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] |  |  |  |  |  |  | 施工场界昼间达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |  |
| 1 | 装载机 | 68 | 64 | 60 | 54 | 50 | 48 | 45 | 40 |
| 2 | 挖掘机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 3 | 推土机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 4 | 夯土机 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 |  |
| 5 | 混凝土振捣器 | 61 | 57 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 |  |
| 6 | 电 锯 | 70 | 66 | 63 | 57 | 53 | 50 | 48 |  |
| 7 | 运输卡车 | 61 | 58 | 53 | 47 | 41 | 41 | 39 |  |

本项目夜间不安排施工，故仅评价昼间施工噪声影响范围。从上表可以看出，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、空气吸收、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间场界达标距离为40m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。

5.1.3.3 施工噪声防治措施

为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施：

（1）合理安排施工现场

①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，结合本评价施工机械噪声预测结果，合理科学地布局施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，采取入棚措施，以减轻对环境的影响。

②施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。

（2）合理设计运输路线

施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开村庄、学校等敏感建筑物，施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣。

（3）合理安排施工时间

施工单位应合理安排施工时间，施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻施工噪声对周围声环境的影响。

（4）采取噪声控制措施

施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。

采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着施工区域的结束而消除。

### 5.1.4 固体废物

本项目建设过程固体废物为建筑过程产生的建筑垃圾，施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本项目一期新建建筑面积105599m2，经类比同类型建筑施工情况，建筑垃圾产生量按2kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为211.198t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。

本项目二期新建建筑面积167745m2，经类比同类型建筑施工情况，建筑垃圾产生量按2kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为335.49t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。

为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建设单位采取以下措施：

①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。

②施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。

③施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。

经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。

### 5.1.5 生态环境影响分析

本项目所在地正在施工，尚未运营，处于人类开发活动范围内。评价区域内无天然珍稀植物和野生动物，因此本项目对生态的影响主要是对项目选址区域的植被及生物多样性的影响、水土流失影响、对周边农村景观的影响和对土地利用方式的影响。

5.1.5.1 植物及生物多样性影响

施工期间，由于工程占地建设的需要，开挖地表、土地平整使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，本工程主体工程建设将对地表植被造成一定的破坏，对植物及生物多样性造成不利影响。

本项目建设将对厂区及厂界进行绿化，四周厂界以杨树、松树、梧桐等高大乔木绿化为主，厂区内以乔木与灌木相结合的方式进行绿化建设。厂区地面铺设嵌草砖、砖内种植草坪，做好植被恢复。因占地施工造成的植被数量减少，随着施工期的结束及时采取一定的绿化恢复措施，可弥补植物数量和种类的减少。同时在植物种类配置方面优先使用本地物种，尽量少引进外来物种，以防止其余本地树种杂交形成新物种而造成生态入侵。

5.1.5.2 水土流失影响分析

本项目建设过程中，对水土流失的影响主要表现在：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，加剧水土流失，如废弃土临时堆放场地管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。建议采取以下措施防控水土流失：

- 合理安排工期，在开挖建设时，应尽量避开雨季。雨季施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失。

- 合理选择土石方临时堆放场，应选择较平整的土地有序堆放，并设置土袋挡护墙，进一步防止水土流失，且场地使用后尽快恢复植被。

- 工程施工期应分期分区进行，尽量不全面铺开以缩短单项工期，且每个施工单元应设置排水沟，以减少雨水对泥土的冲刷。

- 开挖的裸露地面要有防护措施，尽量缩短暴露时间，严禁渣土进入河道，以减少水土流失对河流的影响。

- 施工完成后，道路及时进行硬化，临时占地应及时进行绿化恢复，做好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩土、表土不裸露。

采取上述工程及植物措施后，本项目厂址区域将形成完成的水土保持体系，可有效控制因项目建设造成的水土流失量，最大程度降低项目施工造成的水土流失影响。

## 5.2 营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1 营运期大气环境影响评价

5.2.1.1 评价区域气象资料

1、资料来源

本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，地面气象资料取自长垣市气象局地面气象观测站观测结果。长垣市气象观测站每日00~23时定时观测24次，采用中国气象局规定的并经过检定的仪器。气象观测按照中国气象局编制的《地面气象观测规范》进行。

2、评价区气象特征

从气候类型划分，长垣市处于北亚热带向暖温带过渡区，具有明显的大陆性季风气候特征。主要气候特征是：春季干旱少雨而常有大风，夏季炎热雨水较多，秋季多晴而气候凉爽，雨量充沛，冬季寒冷而有小雨雪。全年大气以经向环流为主，冬季常受蒙古冷高压控制，气候干燥寒冷，夏季常受低气压系统控制，气候湿而热，春秋为冬夏的过渡时期，时间比较短促。

根据长垣市气象站近30年气象资料统计结果表明，长垣市年平均气温14℃，年均降水量603.5mm，年平均相对湿度70%。全年主导风向南风，年平均风速2.6m/s。

本次评价收集了长垣市气象站2022年的地面常规气象资料作为代表性年份气象资料进行预测。长垣市气象站距离本项目厂址约4.6公里，地形地貌及海拔高度与本项目所在区域基本一致，长垣市气象站代码为53998，经纬度为东经114.65°，北纬35.19°，测场海拔高度为61.6米。

表5-5             长垣市气象观测数据信息一览表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站坐标/° |  | 相对距离/m | 气象站等级 | 海拔高度/m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 长垣站 | 53998 | 114.65 | 35.19 | 9500 | 基本站 | 61.6 | 2022 | 风向、风速、总云量、低云量、干球温度 |

高空气象数据采用WRF模拟生成。高空气象数据时间为2022年全年，模拟气象编号为99999，气象站经纬度为东经114.65°，北纬35.19°。

表5-6             高空模拟气象数据信息一览表

| 模拟点坐标/° |  | 相对距离/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | N |  |  |  |
| 114.65 | 35.19 | 12000 | 2022 | 气压、离地高度、干球温度 |

（1）地面温度

2022年长垣气象站各月及年平均温度变化情况见表5.2-3，年平均温度月变化曲线见下图。

表5-7             2022年平均温度月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.2 | 3.9 | 11.4 | 17.5 | 21.6 | 29.8 | 27.2 | 28 | 23.4 | 15 | 10.5 | 0.9 |

图5-1      2022年平均温度月变化图

根据上表和图可知，长垣市2022年最冷月为1月，平均温度1.2℃；最热月为6月，平均温度29.8℃；年平均温度15.87℃。

（2）风速

长垣气象站2022年各月平均风速的变化情况见下表，年平均风速月变化平均风速变化曲线见下图。

表5-8             2022年平均风速月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |

图5-2     2022年平均风速月变化图

根据上表和上图可知，长垣市2022年年平均风速为1.58m/s，春、秋、冬季平均风速均较小，夏季平均风速较大。

（三）风向、风频

2022年长垣气象站各月及全年风向风频变化情况见下表，各月及全年风向频率玫瑰见下图。

表5-9             2022年平均风速月变化统计表

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 23 | 4 |
| 二月 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 三月 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| 四月 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 五月 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 六月 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 七月 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 |
| 八月 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 九月 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 十月 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 13 |
| 十一月 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | 10 |
| 十二月 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 |
| 全年 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 |

由上表可知，长垣气象站2022年S和NNW两个方向的风频分别为11.43%、12.07%，合计占全年风频的23.5%。

#### 5.2.1.2 大气环境影响预测与评价

（1）评价等级判定方法

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模式AERSCREEN，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目工程分析结果，本项目选择非甲烷总烃、二甲苯、PM10、SO2、NO2、TSP等6种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi —第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算的最大1 h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

（2）污染源源强

项目实施后主要废气污染源源强见下表。

表5-10                   废气污染源源强一览表

| 类别 | 污染源名称 |  | 排气筒 高度(m) | 排气筒 内径(m) | 烟气量(Nm3/h) | 出口烟气温度(℃) | 排放因子 | 源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | 加工车间 | 木材加工 | 20 | 0.3 | 5000 | 25 | 颗粒物 | 0.0037 |
|  | 军民融合车间 | 固化 | 20 | 0.3 | 5000 | 45 | 颗粒物 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01736 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.042 |
|  |  | 切割、抛丸、喷塑 | 20 | 0.6 | 15000 | 25 | 颗粒物 | 0.0409 |
|  |  | 电机浸漆烘干 | 20 | 0.3 | 5000 | 45 | 非甲烷总烃 | 0.033 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0083 |
|  |  | 抛丸焊接 | 20 | 0.8 | 25000 | 25 | 颗粒物 | 0.0712 |
|  |  | 焊接 | 20 | 0.6 | 15000 | 25 | 颗粒物 | 0.0015 |
|  |  | 涂装区域 | 20 | 1.2 | 40000 | 45 | 颗粒物 | 0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.149 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00086 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.015 |
|  | 危险废物暂存间 | 危险废物储存 | 20 | 0.3 | 5000 | 25 | 非甲烷总烃 | 0.0136 |
|  | 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新中式起重机联合加工车间 | 型材抛丸 | 20 | 0.8 | 20000 | 25 | 颗粒物 | 0.09125 |
|  |  | 型材滚涂 | 20 | 1.2 | 40000 | 45 | 颗粒物 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.7545 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1295 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00075 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.013 |
|  |  | 钢板抛丸 | 20 | 0.8 | 20000 | 25 | 颗粒物 | 0.1825 |
|  |  | 钢板滚涂 | 20 | 2.0 | 80000 | 45 | 颗粒物 | 0.00187 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.259 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.026 |
|  |  | 下料 | 20 | 1.0 | 30000 | 25 | 颗粒物 | 0.084 |
|  |  |  | 20 | 1.0 | 30000 | 25 | 颗粒物 | 0.084 |
|  |  |  | 20 | 1.0 | 30000 | 25 | 颗粒物 | 0.084 |
|  |  |  | 20 | 1.0 | 30000 | 25 | 颗粒物 | 0.084 |
|  |  | 梁盒抛丸 | 20 | 0.8 | 20000 | 25 | 颗粒物 | 0.09125 |
|  |  | 焊接 | 20 | 2.0 | 75000 | 25 | 颗粒物 | 0.01585 |
|  |  |  | 20 | 2.0 | 90000 | 25 | 颗粒物 | 0.019 |
|  |  |  | 20 | 2.0 | 120000 | 25 | 颗粒物 | 0.019 |
|  |  |  | 20 | 1.2 | 45000 | 25 | 颗粒物 | 0.0095 |
|  | 涂装车间 | 主梁涂装 | 20 | 3.0 | 330000 | 45 | 颗粒物 | 1.255 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.2635 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.389 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00224 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.039 |
|  |  | 端梁涂装 | 20 | 2.0 | 100000 | 25 | 颗粒物 | 0.8367 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.259 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.026 |
|  |  | 小件涂装 | 20 | 2.0 | 100000 | 25 | 颗粒物 | 0.8367 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.259 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.026 |
| 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源 | 加工车间 |  | 30m×29m×10m |  | — | — | 颗粒物 | 0.0412 |
|  | 军民融合车间 |  | 435m×175m×12m |  | — | — | 颗粒物 | 0.7786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3303 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.061 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.004915 |
|  | 危废暂存间 |  | 5m×10m×5m |  | — | — | 非甲烷总烃 | 0.0028 |
|  | 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新中式起重机联合加工车间 |  | 705m×193m×12m |  | — | — | 颗粒物 | 1.027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.928 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1572 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.000038 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.0007 |
|  | 涂装车间 |  | 240m×127m×12m |  | — | — | 颗粒物 | 1.194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.3666 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00009 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.00168 |

（3）估算模式参数选取

本项目估算模型参数选取情况见下表。

表5-11                估算模型参数选取情况一览表

| 参 数 |  | 取 值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 90万 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 42.0 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -19.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/ m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 海岸线距离/ km | / |
|  | 海岸线方向/ ° | / |

（4）主要污染源估算模型计算结果

本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表5-12                                 本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P1 |  |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  | P3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  | 颗粒物 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) |  | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 8.19E-05 | 0.02 | 1.15E-04 |  | 0.01 | 2.63E-03 | 0.58 | 6.09E-04 | 0.14 | 8.26E-04 | 0.04 | 1.86E-04 | 0.09 |
| 75 | 8.32E-05 | 0.02 | 1.17E-04 |  | 0.01 | 5.71E-03 | 1.29 | 8.33E-04 | 0.19 | 8.50E-04 | 0.04 | 1.93E-04 | 0.10 |
| 100 | 8.51E-05 | 0.02 | 1.20E-04 |  | 0.01 | 4.64E-03 | 1.03 | 6.77E-04 | 0.15 | 8.56E-04 | 0.04 | 1.93E-04 | 0.10 |
| 200 | 9.91E-05 | 0.02 | 1.39E-04 |  | 0.01 | 5.29E-03 | 1.18 | 7.72E-04 | 0.17 | 8.16E-04 | 0.04 | 1.84E-04 | 0.09 |
| 300 | 9.60E-05 | 0.02 | 1.35E-04 |  | 0.01 | 4.17E-03 | 0.93 | 6.09E-04 | 0.14 | 8.29E-04 | 0.04 | 1.87E-04 | 0.09 |
| 400 | 8.43E-05 | 0.02 | 1.19E-04 |  | 0.01 | 3.21E-03 | 0.71 | 4.69E-04 | 0.10 | 7.50E-04 | 0.04 | 1.69E-04 | 0.08 |
| 500 | 7.16E-05 | 0.02 | 1.01E-04 |  | 0.01 | 2.54E-03 | 0.56 | 3.70E-04 | 0.08 | 6.48E-04 | 0.03 | 1.46E-04 | 0.07 |
| 600 | 6.08E-05 | 0.01 | 8.56E-05 |  | 0.00 | 2.06E-03 | 0.46 | 3.01E-04 | 0.07 | 5.56E-04 | 0.03 | 1.25E-04 | 0.06 |
| 700 | 5.22E-05 | 0.01 | 7.34E-05 |  | 0.00 | 1.72E-03 | 0.38 | 2.51E-04 | 0.06 | 4.81E-04 | 0.02 | 1.08E-04 | 0.05 |
| 800 | 4.53E-05 | 0.01 | 6.37E-05 |  | 0.00 | 1.46E-03 | 0.32 | 2.13E-04 | 0.05 | 4.19E-04 | 0.02 | 9.44E-05 | 0.05 |
| 900 | 3.98E-05 | 0.01 | 5.59E-05 |  | 0.00 | 1.26E-03 | 0.28 | 1.83E-04 | 0.04 | 3.69E-04 | 0.02 | 8.31E-05 | 0.04 |
| 1000 | 3.52E-05 | 0.01 | 4.95E-05 |  | 0.00 | 1.10E-03 | 0.24 | 1.60E-04 | 0.04 | 3.28E-04 | 0.02 | 7.39E-05 | 0.04 |
| 1500 | 2.15E-05 | 0.00 | 3.03E-05 |  | 0.00 | 6.47E-04 | 0.14 | 9.44E-05 | 0.02 | 2.02E-04 | 0.01 | 4.55E-05 | 0.02 |
| 2000 | 1.49E-05 | 0.00 | 2.09E-05 |  | 0.00 | 4.39E-04 | 0.10 | 6.42E-05 | 0.01 | 1.41E-04 | 0.01 | 3.16E-05 | 0.02 |
| 2500 | 1.11E-05 | 0.00 | 1.56E-05 |  | 0.00 | 3.24E-04 | 0.07 | 4.73E-05 | 0.01 | 1.05E-04 | 0.01 | 2.36E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 9.93E-05 | 0.02 | 1.40E-04 |  | 0.01 | 5.80E-03 | 1.29 | 8.46E-04 | 0.19 | 9.22E-04 | 0.05 | 2.07E-04 | 0.10 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-13                            本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P4 |  |  |  | P5 |  | P6 |  | P7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | PM10 |  | PM10 |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 2.34E-05 | 0.00 | 7.98E-05 | 0.06 | 2.48E-04 | 0.00 | 3.34E-04 | 0.07 | 1.68E-03 | 0.08 | 3.26E-04 | 0.16 |
| 75 | 2.41E-05 | 0.00 | 8.22E-05 | 0.06 | 2.55E-04 | 0.00 | 3.48E-04 | 0.08 | 1.75E-03 | 0.09 | 3.40E-04 | 0.17 |
| 100 | 2.43E-05 | 0.00 | 8.27E-05 | 0.06 | 2.57E-04 | 0.00 | 3.54E-04 | 0.08 | 1.78E-03 | 0.09 | 3.46E-04 | 0.17 |
| 200 | 2.31E-05 | 0.00 | 7.88E-05 | 0.05 | 2.45E-04 | 0.00 | 2.80E-04 | 0.06 | 1.41E-03 | 0.07 | 2.74E-04 | 0.14 |
| 300 | 2.35E-05 | 0.00 | 8.01E-05 | 0.06 | 2.49E-04 | 0.00 | 3.17E-04 | 0.07 | 1.59E-03 | 0.08 | 3.10E-04 | 0.16 |
| 400 | 2.12E-05 | 0.00 | 7.25E-05 | 0.05 | 7.25E-05 | 0.00 | 3.04E-04 | 0.07 | 1.53E-03 | 0.08 | 2.97E-04 | 0.15 |
| 500 | 1.83E-05 | 0.00 | 6.26E-05 | 0.04 | 6.26E-05 | 0.00 | 2.71E-04 | 0.06 | 1.36E-03 | 0.07 | 2.65E-04 | 0.13 |
| 600 | 1.58E-05 | 0.00 | 5.38E-05 | 0.04 | 5.38E-05 | 0.00 | 2.37E-04 | 0.05 | 1.19E-03 | 0.06 | 2.32E-04 | 0.12 |
| 700 | 1.36E-05 | 0.00 | 4.65E-05 | 0.03 | 4.65E-05 | 0.00 | 2.08E-04 | 0.05 | 1.04E-03 | 0.05 | 2.03E-04 | 0.10 |
| 800 | 1.19E-05 | 0.00 | 4.05E-05 | 0.03 | 4.05E-05 | 0.00 | 1.83E-04 | 0.04 | 9.19E-04 | 0.05 | 1.79E-04 | 0.09 |
| 900 | 1.05E-05 | 0.00 | 3.57E-05 | 0.02 | 3.57E-05 | 0.00 | 1.62E-04 | 0.03 | 8.15E-04 | 0.04 | 1.59E-04 | 0.08 |
| 1000 | 9.30E-06 | 0.00 | 3.17E-05 | 0.02 | 3.17E-05 | 0.00 | 1.45E-04 | 0.03 | 7.29E-04 | 0.04 | 1.42E-04 | 0.07 |
| 1500 | 5.73E-06 | 0.00 | 1.95E-05 | 0.01 | 1.95E-05 | 0.00 | 9.09E-05 | 0.02 | 4.56E-04 | 0.02 | 8.89E-05 | 0.04 |
| 2000 | 3.98E-06 | 0.00 | 1.36E-05 | 0.01 | 1.36E-05 | 0.00 | 6.36E-05 | 0.01 | 3.20E-04 | 0.02 | 6.22E-05 | 0.03 |
| 2500 | 2.98E-06 | 0.00 | 1.02E-05 | 0.01 | 1.02E-05 | 0.00 | 4.78E-05 | 0.01 | 2.40E-04 | 0.01 | 4.67E-05 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.61E-05 | 0.01 | 8.91E-05 | 0.00 | 2.76E-04 | 0.06 | 3.60E-04 | 0.08 | 1.81E-03 | 0.09 | 3.52E-04 | 0.18 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-14                              本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P7 |  |  |  |  |  | P8 |  | P9 |  | P10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  | 非甲烷总烃 |  | PM10 |  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.52E-03 | 0.08 | 6.82E-04 | 0.03 | 7.58E-04 | 1.52 | 2.01E-03 | 0.45 | 2.01E-03 | 1.47 | 8.64E-04 | 0.19 |
| 75 | 1.56E-03 | 0.08 | 7.01E-04 | 0.04 | 7.79E-04 | 1.56 | 4.06E-03 | 0.90 | 4.06E-03 | 3.19 | 1.25E-03 | 0.28 |
| 100 | 1.51E-03 | 0.08 | 6.78E-04 | 0.03 | 7.53E-04 | 1.51 | 3.30E-03 | 0.73 | 3.30E-03 | 2.59 | 1.02E-03 | 0.23 |
| 200 | 1.55E-03 | 0.08 | 6.98E-04 | 0.03 | 7.75E-04 | 1.55 | 3.76E-03 | 0.84 | 3.76E-03 | 2.96 | 1.16E-03 | 0.26 |
| 300 | 1.47E-03 | 0.07 | 6.61E-04 | 0.03 | 7.35E-04 | 1.47 | 2.97E-03 | 0.66 | 2.97E-03 | 2.33 | 9.13E-04 | 0.20 |
| 400 | 1.25E-03 | 0.06 | 5.62E-04 | 0.03 | 6.24E-04 | 1.25 | 2.29E-03 | 0.51 | 2.29E-03 | 1.80 | 7.03E-04 | 0.16 |
| 500 | 1.04E-03 | 0.05 | 4.69E-04 | 0.02 | 5.21E-04 | 1.04 | 1.81E-03 | 0.40 | 1.81E-03 | 1.42 | 5.56E-04 | 0.12 |
| 600 | 8.76E-04 | 0.04 | 3.94E-04 | 0.02 | 4.38E-04 | 0.88 | 1.47E-03 | 0.33 | 1.47E-03 | 1.15 | 4.52E-04 | 0.10 |
| 700 | 7.46E-04 | 0.04 | 3.36E-04 | 0.02 | 3.73E-04 | 0.75 | 1.04E-03 | 0.27 | 1.22E-03 | 0.96 | 3.76E-04 | 0.08 |
| 800 | 6.44E-04 | 0.03 | 2.90E-04 | 0.01 | 3.22E-04 | 0.64 | 9.61E-04 | 0.23 | 1.04E-03 | 0.81 | 3.19E-04 | 0.07 |
| 900 | 5.62E-04 | 0.03 | 2.53E-04 | 0.01 | 2.81E-04 | 0.56 | 8.94E-04 | 0.20 | 8.94E-04 | 0.70 | 2.75E-04 | 0.06 |
| 1000 | 4.97E-04 | 0.02 | 2.24E-04 | 0.01 | 2.48E-04 | 0.50 | 7.82E-04 | 0.17 | 7.82E-04 | 0.61 | 2.41E-04 | 0.05 |
| 1500 | 3.01E-04 | 0.02 | 1.35E-04 | 0.01 | 1.50E-04 | 0.30 | 4.60E-04 | 0.10 | 4.60E-04 | 0.36 | 1.42E-04 | 0.03 |
| 2000 | 2.07E-04 | 0.01 | 9.32E-05 | 0.00 | 1.04E-04 | 0.21 | 3.13E-04 | 0.07 | 3.13E-04 | 0.25 | 9.62E-05 | 0.02 |
| 2500 | 1.54E-04 | 0.01 | 6.93E-05 | 0.00 | 7.71E-05 | 0.15 | 2.31E-04 | 0.05 | 2.31E-04 | 0.18 | 7.10E-05 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.86E-03 | 0.09 | 8.39E-04 | 0.04 | 9.32E-04 | 1.86 | 4.12E-03 | 0.92 | 1.46E-02 | 3.24 | 1.27E-03 | 0.28 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-15                                本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P10 |  |  |  |  |  |  |  | P11 |  | P12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  | PM10 |  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 | 3.96E-04 | 0.09 | 4.13E-04 | 0.09 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 | 8.00E-04 | 0.18 | 4.24E-04 | 0.09 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 | 6.50E-04 | 0.14 | 4.54E-04 | 0.10 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 | 7.42E-04 | 0.16 | 3.86E-04 | 0.09 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 | 5.85E-04 | 0.13 | 3.04E-04 | 0.07 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 | 4.50E-04 | 0.10 | 2.34E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.56E-04 | 0.08 | 1.85E-04 | 0.04 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.51E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 | 2.40E-04 | 0.05 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 | 2.04E-04 | 0.05 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 | 1.76E-04 | 0.04 | 9.17E-05 | 0.02 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 | 1.54E-04 | 0.03 | 8.02E-05 | 0.02 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 | 9.06E-05 | 0.02 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 | 6.16E-05 | 0.01 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 | 4.55E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 | 8.12E-04 | 0.18 | 6.09E-04 | 0.14 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-16                                    本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P12 |  |  |  |  |  |  |  | P13 |  | P14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  | PM10 |  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 | 3.96E-04 | 0.09 | 4.13E-04 | 0.09 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 | 8.00E-04 | 0.18 | 4.24E-04 | 0.09 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 | 6.50E-04 | 0.14 | 4.54E-04 | 0.10 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 | 7.42E-04 | 0.16 | 3.86E-04 | 0.09 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 | 5.85E-04 | 0.13 | 3.04E-04 | 0.07 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 | 4.50E-04 | 0.10 | 2.34E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.56E-04 | 0.08 | 1.85E-04 | 0.04 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.51E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 | 2.40E-04 | 0.05 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 | 2.04E-04 | 0.05 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 | 1.76E-04 | 0.04 | 9.17E-05 | 0.02 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 | 1.54E-04 | 0.03 | 8.02E-05 | 0.02 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 | 9.06E-05 | 0.02 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 | 6.16E-05 | 0.01 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 | 4.55E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 | 8.12E-04 | 0.18 | 6.09E-04 | 0.14 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-17                                 本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P15 |  | P16 |  | P17 |  | P18 |  | P19 |  | P20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | PM10 |  | PM10 |  | PM10 |  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 | 3.96E-04 | 0.09 | 4.13E-04 | 0.09 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 | 8.00E-04 | 0.18 | 4.24E-04 | 0.09 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 | 6.50E-04 | 0.14 | 4.54E-04 | 0.10 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 | 7.42E-04 | 0.16 | 3.86E-04 | 0.09 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 | 5.85E-04 | 0.13 | 3.04E-04 | 0.07 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 | 4.50E-04 | 0.10 | 2.34E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.56E-04 | 0.08 | 1.85E-04 | 0.04 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.51E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 | 2.40E-04 | 0.05 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 | 2.04E-04 | 0.05 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 | 1.76E-04 | 0.04 | 9.17E-05 | 0.02 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 | 1.54E-04 | 0.03 | 8.02E-05 | 0.02 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 | 9.06E-05 | 0.02 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 | 6.16E-05 | 0.01 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 | 4.55E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 | 8.12E-04 | 0.18 | 6.09E-04 | 0.14 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-18                                 本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P21 |  | P22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 | 3.96E-04 | 0.09 | 4.13E-04 | 0.09 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 | 8.00E-04 | 0.18 | 4.24E-04 | 0.09 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 | 6.50E-04 | 0.14 | 4.54E-04 | 0.10 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 | 7.42E-04 | 0.16 | 3.86E-04 | 0.09 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 | 5.85E-04 | 0.13 | 3.04E-04 | 0.07 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 | 4.50E-04 | 0.10 | 2.34E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.56E-04 | 0.08 | 1.85E-04 | 0.04 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.51E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 | 2.40E-04 | 0.05 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 | 2.04E-04 | 0.05 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 | 1.76E-04 | 0.04 | 9.17E-05 | 0.02 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 | 1.54E-04 | 0.03 | 8.02E-05 | 0.02 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 | 9.06E-05 | 0.02 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 | 6.16E-05 | 0.01 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 | 4.55E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 | 8.12E-04 | 0.18 | 6.09E-04 | 0.14 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-19                                 本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 | 3.96E-04 | 0.09 | 4.13E-04 | 0.09 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 | 8.00E-04 | 0.18 | 4.24E-04 | 0.09 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 | 6.50E-04 | 0.14 | 4.54E-04 | 0.10 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 | 7.42E-04 | 0.16 | 3.86E-04 | 0.09 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 | 5.85E-04 | 0.13 | 3.04E-04 | 0.07 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 | 4.50E-04 | 0.10 | 2.34E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.56E-04 | 0.08 | 1.85E-04 | 0.04 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.51E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 | 2.40E-04 | 0.05 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 | 2.04E-04 | 0.05 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 | 1.76E-04 | 0.04 | 9.17E-05 | 0.02 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 | 1.54E-04 | 0.03 | 8.02E-05 | 0.02 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 | 9.06E-05 | 0.02 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 | 6.16E-05 | 0.01 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 | 4.55E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 | 8.12E-04 | 0.18 | 6.09E-04 | 0.14 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-20                                本项目有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.75E-03 | 0.09 | 1.84E-04 | 0.09 | 1.51E-03 | 0.34 | 2.97E-03 | 0.66 |
| 75 | 2.10E-03 | 0.11 | 2.52E-04 | 0.11 | 2.07E-03 | 0.40 | 6.00E-03 | 1.33 |
| 100 | 2.40E-03 | 0.12 | 2.52E-04 | 0.13 | 2.07E-03 | 0.46 | 4.87E-03 | 1.08 |
| 200 | 2.18E-03 | 0.11 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.88E-03 | 0.42 | 5.56E-03 | 1.24 |
| 300 | 1.79E-03 | 0.09 | 1.87E-04 | 0.09 | 1.54E-03 | 0.34 | 4.38E-03 | 0.97 |
| 400 | 1.51E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.08 | 1.31E-03 | 0.29 | 3.37E-03 | 0.75 |
| 500 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.42E-04 | 0.07 | 1.16E-03 | 0.26 | 2.67E-03 | 0.59 |
| 600 | 1.19E-03 | 0.06 | 1.25E-04 | 0.06 | 1.03E-03 | 0.23 | 2.17E-03 | 0.48 |
| 700 | 1.17E-03 | 0.06 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.01E-03 | 0.22 | 1.80E-03 | 0.40 |
| 800 | 1.15E-03 | 0.06 | 1.21E-04 | 0.06 | 9.94E-04 | 0.22 | 1.53E-03 | 0.34 |
| 900 | 1.11E-03 | 0.06 | 1.16E-04 | 0.06 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.32E-03 | 0.29 |
| 1000 | 1.07E-03 | 0.05 | 1.12E-04 | 0.06 | 9.20E-04 | 0.20 | 1.15E-03 | 0.26 |
| 1500 | 8.34E-04 | 0.04 | 8.75E-05 | 0.04 | 7.20E-04 | 0.16 | 6.79E-04 | 0.15 |
| 2000 | 6.49E-04 | 0.03 | 6.82E-05 | 0.03 | 5.61E-04 | 0.12 | 4.62E-04 | 0.10 |
| 2500 | 5.19E-04 | 0.03 | 5.45E-05 | 0.03 | 4.49E-04 | 0.10 | 3.41E-04 | 0.08 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.43E-03 | 0.12 | 2.55E-04 | 0.13 | 2.10E-03 | 0.47 | 6.09E-03 | 1.35 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-21                            本项目无组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 加工车间 |  |  | 军民融合车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) |  | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 1.20E-04 | 0.01 | 3.20E-02 |  | 3.56 | 2.13E-02 | 1.06 | 1.84E-03 | 0.92 | 2.89E-03 | 0.32 | 2.37E-03 | 4.74 |
| 75 | 1.36E-04 | 0.01 | 3.62E-02 |  | 4.02 | 2.39E-02 | 1.20 | 2.07E-03 | 1.03 | 3.25E-03 | 0.36 | 2.61E-03 | 5.21 |
| 100 | 1.50E-04 | 0.01 | 4.00E-02 |  | 4.44 | 2.65E-02 | 1.33 | 2.30E-03 | 1.15 | 3.25E-03 | 0.40 | 2.98E-03 | 5.97 |
| 200 | 1.36E-04 | 0.01 | 3.63E-02 |  | 4.04 | 2.76E-02 | 1.38 | 2.39E-03 | 1.19 | 3.75E-03 | 0.42 | 3.09E-03 | 6.17 |
| 300 | 8.91E-05 | 0.00 | 2.37E-02 |  | 2.64 | 1.80E-02 | 0.90 | 1.56E-03 | 0.78 | 2.45E-03 | 0.27 | 2.53E-03 | 5.05 |
| 400 | 6.40E-05 | 0.00 | 1.71E-02 |  | 1.89 | 1.29E-02 | 0.65 | 1.12E-03 | 0.56 | 1.76E-03 | 0.20 | 1.81E-03 | 3.63 |
| 500 | 4.87E-05 | 0.00 | 1.30E-02 |  | 1.44 | 9.92E-03 | 0.50 | 8.58E-04 | 0.43 | 1.35E-03 | 0.15 | 1.39E-03 | 2.78 |
| 600 | 3.88E-05 | 0.00 | 1.03E-02 |  | 1.15 | 7.93E-03 | 0.40 | 6.86E-04 | 0.34 | 1.08E-03 | 0.12 | 1.11E-03 | 2.22 |
| 700 | 3.19E-05 | 0.00 | 8.49E-03 |  | 0.94 | 6.54E-03 | 0.33 | 5.66E-04 | 0.28 | 8.88E-04 | 0.10 | 9.16E-04 | 1.83 |
| 800 | 2.68E-05 | 0.00 | 7.14E-03 |  | 0.79 | 5.52E-03 | 0.28 | 4.78E-04 | 0.24 | 7.50E-04 | 0.08 | 7.73E-04 | 1.55 |
| 900 | 2.30E-05 | 0.00 | 6.13E-03 |  | 0.68 | 4.75E-03 | 0.24 | 4.11E-04 | 0.21 | 6.45E-04 | 0.07 | 6.65E-04 | 1.33 |
| 1000 | 2.00E-05 | 0.00 | 5.34E-03 |  | 0.59 | 4.14E-03 | 0.21 | 3.59E-04 | 0.18 | 5.63E-04 | 0.06 | 5.81E-04 | 1.16 |
| 1500 | 1.17E-05 | 0.00 | 3.12E-03 |  | 0.35 | 2.44E-03 | 0.12 | 2.11E-04 | 0.11 | 3.31E-04 | 0.04 | 3.41E-04 | 0.68 |
| 2000 | 7.96E-06 | 0.00 | 2.12E-03 |  | 0.24 | 1.66E-03 | 0.08 | 1.44E-04 | 0.07 | 2.26E-04 | 0.03 | 2.33E-04 | 0.47 |
| 2500 | 5.90E-06 | 0.00 | 1.57E-03 |  | 0.17 | 1.23E-03 | 0.06 | 1.07E-04 | 0.05 | 1.68E-04 | 0.02 | 1.73E-04 | 0.35 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.65E-04 | 0.01 | 4.40E-02 |  | 4.89 | 3.12E-02 | 1.56 | 2.70E-03 | 1.35 | 4.24E-03 | 1.35 | 3.35E-03 | 6.70 |
| D10%最远距离/m | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-22                           本项目无组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 新中式起重机联合加工车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物暂存间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 2.42E-02 | 2.69 | 9.21E-03 | 0.46 | 9.69E-04 | 0.48 | 5.04E-02 | 5.60 | 4.79E-02 | 5.32 | 8.61E-03 | 0.43 |
| 75 | 2.74E-02 | 3.04 | 9.61E-03 | 0.48 | 9.69E-04 | 0.51 | 5.41E-02 | 6.01 | 5.35E-02 | 5.94 | 9.57E-03 | 0.48 |
| 100 | 3.04E-02 | 3.38 | 9.89E-03 | 0.49 | 1.04E-03 | 0.52 | 5.68E-02 | 6.32 | 5.83E-02 | 6.47 | 1.05E-02 | 0.52 |
| 200 | 3.08E-02 | 3.42 | 1.11E-02 | 0.56 | 1.17E-03 | 0.59 | 5.82E-02 | 6.47 | 4.39E-02 | 4.88 | 1.15E-02 | 0.58 |
| 300 | 2.01E-02 | 2.23 | 1.20E-02 | 0.60 | 1.26E-03 | 0.63 | 6.00E-02 | 6.67 | 2.75E-02 | 3.05 | 7.69E-03 | 0.38 |
| 400 | 1.44E-02 | 1.60 | 9.42E-03 | 0.47 | 9.92E-04 | 0.50 | 5.88E-02 | 6.53 | 1.92E-02 | 2.13 | 5.57E-03 | 0.28 |
| 500 | 1.10E-02 | 1.23 | 7.02E-03 | 0.35 | 7.39E-04 | 0.37 | 4.38E-02 | 4.87 | 1.44E-02 | 1.60 | 4.28E-03 | 0.21 |
| 600 | 8.82E-03 | 0.98 | 5.50E-03 | 0.27 | 5.78E-04 | 0.29 | 3.43E-02 | 3.81 | 1.13E-02 | 1.26 | 3.42E-03 | 0.17 |
| 700 | 7.27E-03 | 0.81 | 4.46E-03 | 0.22 | 4.70E-04 | 0.23 | 2.79E-02 | 3.10 | 9.23E-03 | 1.03 | 2.82E-03 | 0.14 |
| 800 | 6.14E-03 | 0.68 | 3.73E-03 | 0.19 | 3.92E-04 | 0.20 | 2.32E-02 | 2.58 | 7.73E-03 | 0.86 | 2.38E-03 | 0.12 |
| 900 | 5.28E-03 | 0.59 | 3.18E-03 | 0.16 | 3.34E-04 | 0.17 | 1.98E-02 | 2.20 | 6.61E-03 | 0.73 | 2.05E-03 | 0.10 |
| 1000 | 4.60E-03 | 0.51 | 2.76E-03 | 0.14 | 2.90E-04 | 0.15 | 1.72E-02 | 1.91 | 5.74E-03 | 0.64 | 1.78E-03 | 0.09 |
| 1500 | 2.71E-03 | 0.30 | 1.59E-03 | 0.08 | 1.68E-04 | 0.08 | 9.94E-03 | 1.10 | 3.33E-03 | 0.37 | 1.05E-03 | 0.05 |
| 2000 | 1.85E-03 | 0.21 | 1.08E-03 | 0.05 | 1.14E-04 | 0.06 | 6.74E-03 | 0.75 | 2.26E-03 | 0.25 | 7.14E-04 | 0.04 |
| 2500 | 1.37E-03 | 0.15 | 7.99E-04 | 0.04 | 8.40E-05 | 0.04 | 4.98E-03 | 0.55 | 1.68E-03 | 0.19 | 5.29E-04 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 3.53E-02 | 3.93 | 1.20E-02 | 0.60 | 1.27E-03 | 0.63 | 6.17E-02 | 6.85 | 6.05E-02 | 6.72 | 1.22E-02 | 0.61 |
| D10%最远距离/m | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |

表5-23                               本项目无组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 涂装车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 (μg/m3) | 占标率 /% |
| 50 | 2.42E-02 | 2.69 | 9.21E-03 | 0.46 | 9.69E-04 | 0.48 | 5.04E-02 | 5.60 | 4.79E-02 | 5.32 |
| 75 | 2.74E-02 | 3.04 | 9.61E-03 | 0.48 | 9.69E-04 | 0.51 | 5.41E-02 | 6.01 | 5.35E-02 | 5.94 |
| 100 | 3.04E-02 | 3.38 | 9.89E-03 | 0.49 | 1.04E-03 | 0.52 | 5.68E-02 | 6.32 | 5.83E-02 | 6.47 |
| 200 | 3.08E-02 | 3.42 | 1.11E-02 | 0.56 | 1.17E-03 | 0.59 | 5.82E-02 | 6.47 | 4.39E-02 | 4.88 |
| 300 | 2.01E-02 | 2.23 | 1.20E-02 | 0.60 | 1.26E-03 | 0.63 | 6.00E-02 | 6.67 | 2.75E-02 | 3.05 |
| 400 | 1.44E-02 | 1.60 | 9.42E-03 | 0.47 | 9.92E-04 | 0.50 | 5.88E-02 | 6.53 | 1.92E-02 | 2.13 |
| 500 | 1.10E-02 | 1.23 | 7.02E-03 | 0.35 | 7.39E-04 | 0.37 | 4.38E-02 | 4.87 | 1.44E-02 | 1.60 |
| 600 | 8.82E-03 | 0.98 | 5.50E-03 | 0.27 | 5.78E-04 | 0.29 | 3.43E-02 | 3.81 | 1.13E-02 | 1.26 |
| 700 | 7.27E-03 | 0.81 | 4.46E-03 | 0.22 | 4.70E-04 | 0.23 | 2.79E-02 | 3.10 | 9.23E-03 | 1.03 |
| 800 | 6.14E-03 | 0.68 | 3.73E-03 | 0.19 | 3.92E-04 | 0.20 | 2.32E-02 | 2.58 | 7.73E-03 | 0.86 |
| 900 | 5.28E-03 | 0.59 | 3.18E-03 | 0.16 | 3.34E-04 | 0.17 | 1.98E-02 | 2.20 | 6.61E-03 | 0.73 |
| 1000 | 4.60E-03 | 0.51 | 2.76E-03 | 0.14 | 2.90E-04 | 0.15 | 1.72E-02 | 1.91 | 5.74E-03 | 0.64 |
| 1500 | 2.71E-03 | 0.30 | 1.59E-03 | 0.08 | 1.68E-04 | 0.08 | 9.94E-03 | 1.10 | 3.33E-03 | 0.37 |
| 2000 | 1.85E-03 | 0.21 | 1.08E-03 | 0.05 | 1.14E-04 | 0.06 | 6.74E-03 | 0.75 | 2.26E-03 | 0.25 |
| 2500 | 1.37E-03 | 0.15 | 7.99E-04 | 0.04 | 8.40E-05 | 0.04 | 4.98E-03 | 0.55 | 1.68E-03 | 0.19 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 3.53E-02 | 3.93 | 1.20E-02 | 0.60 | 1.27E-03 | 0.63 | 6.17E-02 | 6.85 | 6.05E-02 | 6.72 |
| D10%最远距离/m | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |

（5）大气环境影响评价工作等级判定

由估算模式计算结果可知，本项目实施后全厂各主要污染源排放污染物计算的大气环境影响评价工作等级最高为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围为以厂区为中心区域，边界外围5km的矩形区域。

（6）大气环境影响预测与评价内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本项目不再进行进一步预测与评价。

5.2.1.3 厂区无组织环境影响

表5-24                     厂界无组织浓度一览表

| 预测点 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | SO2 | NOx | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 |  |
| 东厂界 | 0.144 | 0.0279 | 0.0023 | 0.002 | 0.002 | 达标 |
| 西厂界 | 0.2047 | 0.033 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0025 |  |
| 南厂界 | 0.19 | 0.1 | 0.028 | 0.0042 | 0.0042 |  |
| 北厂界 | 0.185 | 0.23 | 0.028 | 0.0042 | 0.0042 |  |

由上表可知，本项目厂界颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求（0.5mg/m3）；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3，二甲苯0.2mg/m3）；SO2、NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界浓度限值要求（SO20.4mg/m3、NOx0.12mg/m3）。

5.2.1.4 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和主要污染源估算模型计算结果，本项目主要污染物最大占标率均小于10%，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.5 排气筒高度与内径合理性分析

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的要求，排气筒出口处烟气速度Vs不得小于按下式计算出的风速Vc的1.5倍。

Vc=V⋅(2.303)1K/G(1+1K)K=0.74+0.19V

式中：

V：排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，按风速廓线幂指数求算；

K：韦伯斜率；

G(λ)：G函数，λ=1+1K；

具体计算结果见下表所示。

表5-25                    排气筒高度合理性分析

| 序号 | 污染源名称 |  | 排气筒高度（m） | 出口直径（m） | 废气量（m3/s） | 计算得1.5Vc | 合理性 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工 车间 | 木材加工 | 20 | 0.3 | 19.65 | 4.23 | 合理 |
| 2 | 军民融合车间 | 固化 | 20 | 0.3 | 19.65 | 4.23 | 合理 |
| 3 |  | 切割抛丸喷塑 | 20 | 0.6 | 14.74 | 4.23 | 合理 |
| 4 |  | 电机浸漆烘干 | 20 | 0.3 | 19.65 | 4.23 | 合理 |
| 5 |  | 抛丸焊接 | 20 | 0.8 | 13.8 | 4.23 | 合理 |
| 6 |  | 焊接 | 20 | 0.6 | 14.74 | 4.23 | 合理 |
| 7 |  | 涂装区域 | 20 | 1.2 | 9.82 | 4.23 | 合理 |
| 8 | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存 | 20 | 0.3 | 19.65 | 4.23 | 合理 |
| 9 | 新中式起重机联合加工车间车间 | 型材抛丸 | 20 | 0.8 | 11.05 | 4.23 | 合理 |
| 10 |  | 型材滚涂 | 20 | 1.2 | 9.82 | 4.23 | 合理 |
| 11 |  | 钢板抛丸 | 20 | 0.8 | 11.05 | 4.23 | 合理 |
| 12 |  | 钢板滚涂 | 20 | 2.0 | 7.1 | 4.23 | 合理 |
| 13 |  | 下料 | 20 | 1.0 | 10.6 | 4.23 | 合理 |
| 14 |  | 下料 | 20 | 1.0 | 10.6 | 4.23 | 合理 |
| 15 |  | 下料 | 20 | 1.0 | 10.6 | 4.23 | 合理 |
| 16 |  | 下料 | 20 | 1.0 | 10.6 | 4.23 | 合理 |
| 17 |  | 梁盒抛丸 | 20 | 0.8 | 11.05 | 4.23 | 合理 |
| 18 |  | 焊接 | 20 | 2.0 | 6.63 | 4.23 | 合理 |
| 19 |  |  | 20 | 2.0 | 7.96 | 4.23 | 合理 |
| 20 |  |  | 20 | 2.0 | 7.96 | 4.23 | 合理 |
| 21 |  |  | 20 | 1.2 | 11.05 | 4.23 | 合理 |
| 22 |  | 主梁涂装 | 20 | 3.0 | 12.97 | 4.23 | 合理 |
| 23 |  | 端梁涂装 | 20 | 2.0 | 8.84 | 4.23 | 合理 |
| 24 |  | 小件涂装 | 20 | 2.0 | 8.84 | 4.23 | 合理 |

备注：均按烟气量最大时计算。

分析结果表明，各排气筒废气流速符合要求，且各排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源的排气筒一般不应低于15m”的要求，同时也满足“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求。

综合以上分析结果可知，本项目废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。

5.2.1.6 大气环境影响评价结论与建议

（1）项目实施后，各污染物的贡献浓度均较低，不会对周围环境空气质量产生明显影响。

（2）废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。

大气环境影响评价总结论：从工程对大气环境影响的情况来看，选址及总平面布置较好，污染源排放方式合理，项目建成后对周围大气环境影响较小；项目投产后，对周围环境空气质量有一定的影响，但不会改变当地的环境功能要求，本项目排放的废气污染物对环境空气的影响在可接受范围内，从大气环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。

### 5.2.2 营运期地表水环境影响分析

5.2.2.1 项目废水排放情况

本项目废水为职工生活污水，采用隔油池、化粪池处理，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理。一期项目生活污水排放量为26.888m3/d（8006.4m3/a），二期项目生活污水排放量为53.312m3/d（15993.6m3/a）.本项目废水排放量为80m3/d（24000m3/a），经处理后主要污染物的排放浓度为COD255mg/L、BOD5136.5mg/L、SS140mg/L、氨氮24.25mg/L、总氮30mg/L、总磷2.0mg/L，各污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及长垣市第一污水处理厂的收水水质要求。

5.2.2.2 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关评价等级划分的要求，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，详见下表。

表5-26          地表水环境影响评价工作等级确定一览表

| 评价内容 | 判定依据 | 判定指标 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 排放方式 | 间接排放 | 三级B |

根据导则要求：水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。评价将重点对项目外排废水排入长垣市第一污水处理厂的可行性进行简要分析。

5.2.2.3 长垣市第一污水处理厂概况

长垣市第一污水处理厂位于长垣市城的东北部，唐满沟东侧，唐庄北侧，西靠北环路，北靠规划北三环路，污水厂处理工艺分为二级处理工艺和深度处理工艺两部分，二级处理工艺是奥贝尔氧化沟加改良型氧化沟工艺，深度处理工艺是混凝沉淀、纤维过滤，占地54.6亩，于2014年12月份扩建一期2.5万吨/d工程建设完成。改扩建后污水处理厂出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-）表1一级标准。污水处理厂处理工艺设计进水水质为COD300 mg/L、BOD5150 mg/L、SS200 mg/L、氨氮35mg/L、总氮36mg/L、总磷3.5mg/L。

5.2.2.4 项目废水排入长垣市第一污水处理厂的可行性分析

（1）水量及收水管网条件

a．长垣市第一污水处理厂位于长垣市城的东北部，唐满沟东侧，唐庄北侧，西靠北环路，北靠规划北三环路，污水处理厂一期工程设计规模为3.0万吨/日，设计年限为10年，于2007年6月建成并开始运行，运行一直比较稳定。长垣市城污水处理厂于2009年进行污水处理厂改扩建二期工程，二期场址位于已建污水处理厂东侧，设计规模为5万吨/日，污水处理工艺拟采用改良型氧化沟工艺，于2014年12月份扩建一期2.5万吨/d工程建设完成。改扩建后污水处理厂出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-）表1一级标准。

本项目废水为职工生活污水，经采用隔油池、化粪池处理后排入长垣市第一污水处理厂进一步处理。经处理后主要污染物的排放浓度为COD255mg/L、BOD5136.5mg/L、SS 140mg/L、氨氮24.25mg/L、总氮30mg/L、总磷2.0mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及满足长垣市第一污水处理厂的收水水质要求。本项目外排废水水量为80m3/d，占长垣市第一污水处理厂处理量的0.1455%，根据目前长垣市第一污水处理厂的运行情况，本项目外排废水不会对污水处理厂造成冲击，可以稳定达标排放。

b．本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北、蒲西一路以西，在长垣第一污水处理厂服务范围内，经核实，目前本项目所在区域管网已经铺设完成，本项目废水可以顺利排入长垣市第一污水处理厂进行处理，不存在管网制约因素。

（2）水质

本项目废水经处理后通过市政管网进入长垣市第一污水处理厂进行处理，本项目建成后厂区总排口水质见下表。

表5-27     本项目排水与长垣市第一污水处理厂收水水质对比   单位：mg/L

| 排放口 | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 本项目总排口 | 6~9 | 140 | 240 | 136.5 | 24.25 | 30 | 2.0 |
| 本项目执行标准 | 6～9 | 400 | 500 | 300 | / | / | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / |
| 长垣市第一污水处理厂收水标准 | 6～9 | 200 | 320 | 150 | 35 | 36 | 3.5 |
| 长垣市第一污水处理厂出水标准 | 6～9 | 10 | 40 | 6 | 3（5） | 12 | 0.4 |

由上表可知，厂区总排口水质能够达满足长垣市第一污水处理厂进水水质要求，评价认为本项目废水排放不会对长垣市污水处理系统造成冲击或其他不利影响。

综上所述，本项目废水进入长垣市第一污水处理厂处理的方案可行。

5.2.2.5 地表水环境现状分析

黄庄河属于黄河流域，规划水体功能为Ⅲ类，根据新乡市生态环境局发布的2022年黄庄河孔村桥断面水质监测数据，黄庄河孔村桥断面水质中COD、氨氮、TP个别月均浓度值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD、氨氮、TP年均浓度值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求

5.2.2.6 地表水环境影响分析

本项目废水排放量为80m3/d，经处理后主要污染物的排放浓度为COD255mg/L、氨氮24.25mg/L、SS140mg/L，各污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及长垣市第一污水处理厂的收水水质要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小，总处理量未超出设计处理负荷量，不会对长垣市第一污水处理厂的出水水质产生影响。长垣市第一污水处理厂出水可满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-）表1一级标准。因此评价认为：项目废水经处理后，对周围地表水环境影响较小。

### 5.2.3 营运期地下水环境影响评价

5.2.3.1 区域水文地质条件

1、地下水类型与含水岩组划分

长垣市地处黄河冲积平原，区内地表均为第四系地层所覆盖，为黄河泛流堆积物，下层属内陆湖泊沉积和黄河河相沉积，地下水属松散岩类孔隙水类型。

由于黄河的多次改道变迁，在区内沉积了多层厚度较大、颗粒较粗的砂层。按含水层结构和形成时代，本区第四系松散孔隙水又以地层为基础水文地质要素为依据，将其分为三个含水层（组）：即浅层含水层组，相当于全新统（Q4）；中深层含水层（组），相当于上更新统（Q3）至中更新统（Q2）；深层含水层组相当于下更新统（Q1）。

第四系孔隙水属多层结构含水层，根据钻孔及民井资料的地下水埋藏条件、水力特征，并结合地下水开采条件综合分析将区内地下水划分为浅层水、中深层水及深层水。浅层水系指埋藏于地表下60m左右的含水岩组的地下水；中深层水系指埋藏于地表下60~250m深的含水岩组的地下水；埋深250m以下至700m含水岩组的地下水为深层地下水(见图5-4)。

浅层地下水含水层组：含水层底板埋深40~60m，为全新统（Q4）黄河冲积平原的主流和泛流堆积物，呈西南~北东条带状分布，主流带砂层厚度大，达25~30m以上，砂层颗粒较粗，以细砂、中砂为主，井的单位涌水量达20m3/h·m；以上。泛流带砂层厚度为15~20m，砂层颗粒稍细，岩性为细砂，以中细砂为主，井的单位涌水量达10~15m3/h·m。

图5-3   区域水文地质剖面图

中深层含水层组：含水层顶板埋深约60m，底板埋深250m左右，属上更新统（Q3）与中更新统（Q2）含水层组。其结构和分布与浅层含水层组相似，古黄河的主流带与泛流带沉积物的分布也呈条带状分布。主流带砂层厚度30~40m，岩性颗粒较粗，富水性好，而泛流带砂层厚度较薄，小于30m，岩性较细，富水性也相对较差。中深层井的单位涌水量达5~10m3/h·m。目前，该含水层组地下水的开采仅用于城镇生活用水和工业用水，开发利用程度较低。

深层地下水含水层组：顶板埋深约250m，底板埋深700m左右，属下更新统（Q1）含水层组，为多层结构，单层厚度一般3~5米，厚者10米左右，以细砂、中细砂为主，隔水层为黄绿色、灰绿色夹黄棕、浅棕红色粉质粘土、粘土，粘土结构细腻、致密坚硬，钙质结核富集。目前开采深度为600m左右，单位涌水量达3~5m3/h·m。

浅层、中深层含水层组之间有7~15m厚的粉质粘土层，为相对的隔水层，二者有一定的水力联系；中深层、深层个含水层组之间有10~20m厚的粘土层，为较好的隔水层，两层之间水力联系较弱。

本项目区域水文地质图见下图。

本项目位置

图5-4   区域水文地质图

长垣市地下水分布不均。西部地区，包括樊相、常村、张寨、满村和佘家、丁栾的西部地区为富水区，水储量较大。一般地下水层厚度为35~45米，单位涌水量为5.08~ 6.85m3/h·m；中部地区包括孟岗、方里、魏庄、赵堤和张寨、城关、满村、丁栾、佘家等乡镇的东部为中等富水区，水储量较小，一般含水层厚度35~60.3米，单位涌水量为6.85~9.5m3/h·m，补给条件也较好；东部地区，包括黄河滩区5个乡镇为弱富水区，一般浅层含水不发育，地下水贫乏，深层含水层较好，但开采利用较困难。

2、地下水的补、径、排条件

1.浅层地下水的补给

（1）大气降水渗入补给

本区地形平坦，地面坡降1/3000~1/5000，地表径流滞缓，地下水位除北部埋深4-6m外，大部分2~3m，地下水位埋藏较浅，且包气带岩性绝大部分为亚砂土及粉砂，结构松散，极有利于大气降水渗入补给。特别是降水量最大的7、8、9三个月，地下水位显著上升，说明大气降水是浅层地下水的主要补给源。

（2）渠系渗漏和灌溉回渗对浅层水的补给

随着农业生产不断发展，农田水利建设也得到了相应的改善，特别是近年来在连续干旱的情况下，大量的引黄灌溉，又使得各种渠系得到了较充分的利用。又由于本地区地形平坦，水流缓慢，加之渠系多被泥沙淤塞，造成常年补给地下水。

文岩渠：沿长垣、封丘县界由西向东流过，在大车集与天然渠汇合，大车集以下称天然文岩渠。长垣市内渠长12.7km，境内有孙东引水闸。

天然文岩渠：天然文岩渠由文岩渠与封丘县流入的天然渠汇合而成，流向北东，在北部武邱乡常村出境。长垣市内长42.5km，有石头庄、杨小寨、大车等引水闸。

但由于近年来地下水水位降低以及引黄灌溉的发展，常接受引黄灌区的退水、输水，水位相对较高，且渠道大部分无衬砌，在引水期间对地下水具有重要补给作用。

大面积的农田灌溉，对浅层地下水的补给也是一个不可忽视的水源。本区包气带岩性以亚砂土、粉砂为主，灌溉回渗系数一般为10%左右。

（3）地下水的径流补给

浅层地下水总流向，是由西流向东北，基本与地表水流向一致。由于水力坡度小1/3000-1/5000，尽管含水层岩性较粗，径流量仍然很小。

2.浅层地下水的径流

浅层地下水的径流主要受地形和补给源的控制，水利坡度小，尽管区内含水层颗粒较粗，但因水利坡度小，地下径流受到牵制，属径流迟缓类型。

3.浅层地下水的排泄

浅层地下水的排泄，主要为蒸发，其次是人工开采和径流排泄。

（1）浅层水蒸发

浅层地下水消耗的主要形式，由于包气带岩性不同、地下水位埋深不同，其蒸发强度也不相同。地下水位埋藏越浅蒸发量越大，当地下水位埋深大于4m时，蒸发微弱。本区包气带岩性主要为压砂土、粉砂，地下水埋藏较浅，一般在2-4m之间，地下水蒸发强烈。

（2）人工开采

地下水的开发利用，加剧了地下水位的下降。由于过量开采，已经引起了地下水位大幅度降低，也形成了大小不等的降落漏斗。随着工农业发展，开采量的逐渐增大，地下水位也由此继续下降，蒸发量也因此而大大减少或消失。同时人工开采地下水也将成为地下水排泄的主要出路。

（3）径流排泄

由于本项目区域水利坡度小，地下水径流滞缓，排泄不畅，故排泄量很小。

3、地下水化学特征

浅层地下水含水层组是该县井灌开采的取水层，机井深度一般30~40m，县城以北有微咸水分布区；矿化度1~3g/L，水化学类型为为SO4·Cl型、HCO3·SO4·Cl型、HCO3·SO4型、HCO3·Cl型。

中深层含水层组：县城以北地区埋深在60~120m含水层有微咸水分布；矿化度1~2g/L，水化学类型为为Cl·SO4、HCO3·SO4·Cl型、HCO3·Cl型。

深层地下水含水层组：矿化度700~800mg/L，水化学类型为为Cl·HCO3型。

区域上，在县城北部区域有微咸水层，从目前掌握的资料，区内咸水层底板由西南向东北逐渐加深。

另外全市多属低氟区。含氟村有276个，含氟量在1.2毫克/升以上，最高含氟量达到6.17毫克/升。城区属低氟区，一般含氟量在2.11~3.74毫克/升之间，高于国家规定的饮用含氟标准1~1.5毫克/升。

图5-5    浅层水水化学图

5.2.3.2 地下水环境影响评价工作等级

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为“K机械、电子；通用、专用设备制造及维修；有喷漆工艺”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表5-28                  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | / |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 | √ |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 | / |

注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

经调查，项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，所在区域不涉及集中式饮用水水源保护区及其准保护区以外的补给径流区、特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区及其分布区。区域附近部分村庄仍采用自备水井供水，所在区域分布有分散式饮用水水源地。综上所述，项目场地地下水环境较敏感。

（3）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，结合项目类别、地下水环境敏感程度，确定本项目地下水环境影响评价等级确定为三级，具体见下表。

表5-29                 本项目地下水评价等级判别表

| 项目类别 | 地下水环境敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 较敏感 | 三级 |

5.2.3.3预测范围

本项目地下水环境预测范围与评价范围一致，预测层位为潜水含水层。

本项目地下水预测范围：根据本项目建设特点、地下水环境影响评价等级，根据导则要求，设置评价为6km2。

2000m

1000m

1000m

图5-6   本项目地下水评价范围示意图

5.2.3.3预测时段

地下水环境影响预测时段为污染物泄漏15d、泄漏停止后10d、50d、100d、1000d和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

5.2.3.4预测因子及预测内容

项目正常运营条件下，产生的废水包括生活污水，主要污染物为COD、氨氮。正常工况下，依托隔油池+化粪池处理后的生活污水经市政污水管网纳入长垣市第一污水处理厂进一步处理达标后排放。化粪池按照相关防渗技术要求进行设计，正常工况条件下不会对地下水环境造成明显不利影响。根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016），可不进行正常工况情景下的预测，仅对事故情况进行分析预测。

1.事故情景设置

本项目营运期产生的废水中含有COD、氨氮等污染物，这些污染物一旦进入地下水，会对地下水环境造成污染，为提前预知污染可能的运行途径及污染程度，必须对可能的污染进行预测分析，并提出污染防治措施。本项目各生产环节均可能对地下水环境造成污染，本着风险最大的原则，本次预测针对污染风险较大的节点进行预测分析，并提出防治措施。

通过对本工程项目建设内容的分析，非正常工况下本工程污染物对地下水的可能影响途径：化粪池破损，导致生活污水渗漏，对周边地下水环境造成影响。

2.模拟条件概化

本次模拟将化粪池设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，不考虑包气带的阻滞作用。

3.泄漏时间

由于泄漏量跟每天的废水量相比小很多，每天泄漏很难被发现，根据《排污口自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）跟踪监测计划，本次评价取泄漏时间为15天。

4.预测因子及标准

根据现状调查，区内浅层孔隙水主要以农业开采为主，本次评价从严要求，故本次地下水以《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类水为标准。根据工程的主要污染物情况，主要污染因子为COD（耗氧量），本次地下水影响预测选择污染负荷较大的COD作为预测因子进行模拟预测。根据本项目工程分析结果，结合生活污水中COD浓度，本次地下水影响预测，COD浓度取值为300mg/L。COD与高锰酸盐指数的经验比值约为3~5，本次评价取4，则COD相对应的高锰酸盐指数为：75mg/L。

5.2.3.5预测模型及参数选取

1.预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x-----------------距注入点的距离，m；

t------------------时间，d；

C（x,t）-------t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0---------------注入的示踪剂浓度，g/L；

u-----------------水流速度，m/d；

DL----------------纵向弥散系数，m2/d；

------余误差函数。

2.参数选取

①.纵向弥散系数：表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为细砂，为细颗粒介质，参考《地下水弥散系数的测定》（宋树林等，1998）中表3经验系数中细砂的纵向弥散系数为0.05m2/d~0.5m2/d，按最不利情况下预测，本次取值为0.5m2/d。

②.地下水流速：地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

u=K×I/n

式中：u--地下水流速（m/d）；

K---渗透系数（m/d），评价区含水层主要为粉砂和细砂，根据附录B取值为5.0m/d；

I----水力坡度，无量纲。根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差进行计算确定，取0.00029。

n---有效孔隙度。评价区含水介质主要为呈中密-密实的细砂，有效孔隙度取0.4。

根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为0.0036m/d。

表5-30                 孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

本次评价模型计算参数取值详见下表。

表5-31                  地下水预测参数选取一览表

| 参数 | x（m） | C0（mg/L） | DL（m2/d） | t（d） | u（m/d） | 泄漏持续时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0~700 | 75 | 0.5 | 0~7300 | 0.0036 | 15 |

5.2.3.6预测结果

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果如下：

5-32   生活污水泄漏后COD对区域地下水贡献值预测结果一览表   单位：mg/L

| 泄露时间 距离/m | 泄漏15d | 泄漏停止后/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3650 | 7300 |
| 10 | 0.63 | 1.433 | 1.902 | 1.135 | 0.547 | 0.339 | 0.238 | 0.181 | 0.078 | 0.049 | 0.036 | 0.02 | 0.011 |
| 20 | 0 | 0.002 | 0.286 | 0.571 | 0.531 | 0.41 | 0.32 | 0.258 | 0.121 | 0.076 | 0.054 | 0.03 | 0.014 |
| 30 | 0 | 0 | 0.006 | 0.086 | 0.245 | 0.278 | 0.263 | 0.238 | 0.139 | 0.093 | 0.068 | 0.035 | 0.017 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.062 | 0.122 | 0.152 | 0.163 | 0.132 | 0.098 | 0.075 | 0.041 | 0.02 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.036 | 0.065 | 0.086 | 0.108 | 0.092 | 0.075 | 0.044 | 0.022 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.008 | 0.021 | 0.036 | 0.077 | 0.078 | 0.07 | 0.045 | 0.024 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.048 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.025 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.027 | 0.043 | 0.048 | 0.043 | 0.026 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.014 | 0.028 | 0.037 | 0.039 | 0.026 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0173 | 0.026 | 0.034 | 0.026 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.005 | 0.011 | 0.024 | 0.024 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.021 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.016 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.012 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图5-7   本项目COD影响范围示意图

表5-33                 地下水环境影响分析一览表

| 时间 | COD[参照耗氧量CODMn法计] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标距离m | 贡献浓度 mg/L | 叠加值 mg/L | 标准 mg/L |
| 连续泄露15d | 10 | 0.63 | 1.9 | 3.0 |
| 泄漏停止后50d | 15 | 0.97 | 2.24 | 3.0 |
| 泄漏停止后100d | 10 | 1.135 | 2.405 | 3.0 |
| 背景值 | 1.27mg/L |  |  |  |

根据预测结果可知，如果隔油池+化粪池在非正常状况发生连续渗漏15天后，COD在下游10m处浓度贡献值为0.63mg/L，叠加现状值后为1.9mg/L，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值的要求。不会对周围造成影响，因此项目单位应加强监管和日常重点防渗区的养护，避免发生非正常泄漏情况。

综上所述，评价建议在隔油池+化粪池周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，基本可杜绝非正常泄漏的发生，因此本项目地下水环境影响是可以接受的。

### 5.2.4 营运期噪声环境影响评价

5.2.4.1 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作等级的划分，本次声环境评价工作等级确定为二级。

5.2.4.2 预测范围

本次工程声环境影响预测的范围为厂界范围内。

5.2.4.3 主要噪声源源强

本项目主要噪声源有抛丸机、卷板机、压力机、攻丝机、车床、滚齿机、切割机、风机等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声。各主要噪声源源强、治理措施及治理效果见下表。

表5-34           本项目一期主要噪声源及其治理措施一览表

| 生产 车间 | 噪声源 名称 | 数量 （台） | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 军民融合车间 | 攻丝机 | 5 | 间歇 | 90 | 70 | 基础减振、 厂房隔声 |
|  | 卷板机 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 3 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 压力机 | 18 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 车床 | 75 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 钻床 | 21 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 滚齿机 | 10 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 拉床 | 3 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 磨床 | 5 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 加工中心 | 19 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 铣床 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 圆锯机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 镗床 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 锯床 | 4 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 激光切割机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 冲剪机 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 折弯机 | 6 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 冲床 | 6 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 剪板机 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 风机 | 9 | 间歇 | 85 | 65 |  |
| 加工 车间 | 推台锯 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 高速单面刨床 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 风机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |

表5-34           本项目二期主要噪声源及其治理措施一览表

| 生产 车间 | 噪声源 名称 | 数量 （台） | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 新中式起重机联合加工车间 | 钻床 | 12 | 间歇 | 85 | 65 | 基础减振、 厂房隔声 |
|  | 数控切割机 | 2 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 压力机 | 5 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 切管机 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 单梁冷弯成型生产线 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 等离子切割机 | 11 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 火焰切割机 | 3 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 仿形切割机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 开卷校平线 | 3 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 剪板机 | 8 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 冲孔机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 锯床 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 冲床 | 4 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 折弯机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 翼缘板矫正机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 压槽机 | 1 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 切管机 | 1 | 间歇 | 80 | 60 |  |
|  | 弯管机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 电动攻丝机 | 2 | 间歇 | 85 | 65 |  |
|  | 抛丸机 | 2 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 风机 | 23 | 间歇 | 90 | 70 |  |
| 涂装 车间 | 主梁涂装线 | 3 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 端梁涂装线 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |
|  | 小件涂装线 | 1 | 间歇 | 90 | 70 |  |

5.2.4.4 预测方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的预测方法，本环评就本项目的噪声源对厂界的声环境影响进行了预测。

1.室内声源预测模型

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

A、计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)

式中：

Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij)

式中：

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

C、在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)+(TLi+6)

式中：

Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

D、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位地透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw2=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。（车间S=20）

E、按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

点声源的几何发散衰减的基本公式如下：

Lp（r）=Lw-20lgr-8

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m。

本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源内工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

ti——在T时间内j声源内工作时间，s；

F、预测点的预测等效声级（Leq）计算：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：

Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)；

Leqb——预测点背景值，dB(A)。

2、室外声源预测模型

为了定量描述室外噪声对周围敏感点的影响，本环评采用点声源几何发散模式进行预测，预测模式如下：

Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)

式中：Loct®—点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0) —参考位置r0处的倍频带声压级；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1

综上分析，上式可简化为：

Loct(r)=Loct(r0)−20lg(r)

5.2.4.5 噪声源强调查清单

表5-35            本项目一期室内主要噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行 时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB | 建筑物外距离/m |
| 1 | 军民融合车间 | 攻丝机 | 90 | 基础减震、隔声 | 450 | 400 | 1.2 | 20 | 70 | 8:00- 18:00 | 20 | 50 | 1 |
| 2 |  | 卷板机 | 85 |  | 400 | 300 | 1.2 | 90 | 65 |  |  | 45 |  |
| 3 |  | 抛丸机 | 80 |  | 385 | 400 | 1.2 | 10 | 60 |  |  | 40 |  |
| 4 |  | 压力机 | 90 |  | 460 | 230 | 1.2 | 80 | 70 |  |  | 50 |  |
| 5 |  | 车床 | 85 |  | 450 | 180 | 1.2 | 70 | 65 |  |  | 45 |  |
| 6 |  | 钻床 | 90 |  | 450 | 200 | 1.2 | 85 | 70 |  |  | 50 |  |
| 7 |  | 滚齿机 | 90 |  | 520 | 380 | 1.2 | 45 | 70 |  |  | 50 |  |
| 8 |  | 拉床 | 85 |  | 500 | 370 | 1.2 | 110 | 65 |  |  | 45 |  |
| 9 |  | 磨床 | 80 |  | 500 | 230 | 1.2 | 110 | 60 |  |  | 40 |  |
| 10 |  | 加工中心 | 90 |  | 490 | 310 | 1.2 | 75 | 70 |  |  | 50 |  |
| 11 |  | 铣床 | 85 |  | 465 | 230 | 1.2 | 65 | 65 |  |  | 45 |  |
| 12 |  | 圆锯机 | 80 |  | 510 | 270 | 1.2 | 60 | 60 |  |  | 40 |  |
| 13 |  | 镗床 | 90 |  | 500 | 310 | 1.2 | 110 | 70 |  |  | 50 |  |
| 14 |  | 锯床 | 85 |  | 430 | 320 | 1.2 | 45 | 65 |  |  | 45 |  |
| 15 |  | 激光切 割机 | 90 |  | 595 | 150 | 1.2 | 15 | 70 |  |  | 50 |  |
| 16 |  | 冲剪机 | 90 |  | 395 | 130 | 1.2 | 35 | 70 |  |  | 50 |  |
| 17 |  | 折弯机 | 85 |  | 415 | 165 | 1.2 | 50 | 65 |  |  | 45 |  |
| 18 |  | 冲床 | 80 |  | 600 | 120 | 1.2 | 25 | 60 |  |  | 40 |  |
| 19 |  | 剪板机 | 90 |  | 605 | 120 | 1.2 | 20 | 70 |  |  | 50 |  |
| 20 |  | 风机 | 85 |  | 610 | 120 | 1.2 | 15 | 65 |  |  | 45 |  |
| 21 |  | 锯床 | 90 |  | 610 | 130 | 1.2 | 15 | 70 |  |  | 50 |  |
| 22 |  | 激光切 割机 | 85 |  | 610 | 135 | 1.2 | 15 | 65 |  |  | 45 |  |
| 23 | 加工车间 | 推台锯 | 90 |  | 630 | 65 | 1.2 | 10 | 70 |  |  | 50 |  |
| 24 |  | 高速单面刨床 | 85 |  | 635 | 70 | 1.2 | 15 | 65 |  |  | 45 |  |
| 25 |  | 风机 | 80 |  | 640 | 55 | 1.2 | 5.0 | 60 |  |  | 40 |  |

表5-36            本项目二期室内主要噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行 时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB | 建筑物外距离/m |
| 1 | 新中式起重机联合加工车间 | 钻床 | 85 | 基础减震、隔声 | 175 | 400 | 1.2 | 10 | 65 | 8:00- 18:00 | 20 | 45 | 1 |
| 2 |  | 数控 切割机 | 80 |  | 293 | 630 | 1.2 | 15 | 60 |  |  | 40 |  |
| 3 |  | 压力机 | 85 |  | 185 | 170 | 1.2 | 25 | 65 |  |  | 45 |  |
| 4 |  | 切管机 | 85 |  | 230 | 365 | 1.2 | 80 | 65 |  |  | 45 |  |
| 5 |  | 抛丸机 | 80 |  | 170 | 800 | 1.2 | 15 | 60 |  |  | 40 |  |
| 6 |  | 单梁冷弯成型 生产线 | 85 |  | 420 | 800 | 1.2 | 15 | 65 |  |  | 45 |  |
| 7 |  | 等离子切割机 | 85 |  | 400 | 770 | 1.2 | 45 | 65 |  |  | 45 |  |
| 8 |  | 火焰 切割机 | 80 |  | 410 | 750 | 1.2 | 35 | 60 |  |  | 40 |  |
| 9 |  | 仿形 切割机 | 90 |  | 410 | 765 | 1.2 | 35 | 70 |  |  | 50 |  |
| 10 |  | 开卷 校平线 | 85 |  | 410 | 790 | 1.2 | 25 | 65 |  |  | 45 |  |
| 11 |  | 剪板机 | 90 |  | 420 | 795 | 1.2 | 20 | 70 |  |  | 50 |  |
| 12 |  | 冲孔机 | 90 |  | 425 | 780 | 1.2 | 15 | 70 |  |  | 50 |  |
| 13 |  | 锯床 | 85 |  | 425 | 785 | 1.2 | 15 | 65 |  |  | 45 |  |
| 14 |  | 冲床 | 80 |  | 415 | 790 | 1.2 | 25 | 60 |  |  | 40 |  |
| 15 |  | 折弯机 | 90 |  | 425 | 800 | 1.2 | 15 | 70 |  |  | 50 |  |
| 16 |  | 翼缘板 矫正机 | 85 |  | 420 | 750 | 1.2 | 20 | 65 |  |  | 45 |  |
| 17 |  | 压槽机 | 85 |  | 370 | 650 | 1.2 | 50 | 65 |  |  | 45 |  |
| 18 |  | 切管机 | 80 |  | 420 | 690 | 1.2 | 20 | 60 |  |  | 40 |  |
| 19 |  | 弯管机 | 85 |  | 390 | 750 | 1.2 | 50 | 65 |  |  | 45 |  |
| 20 |  | 电动 攻丝机 | 85 |  | 370 | 680 | 1.2 | 70 | 65 |  |  | 45 |  |
| 21 |  | 抛丸机 | 90 |  | 240 | 800 | 1.2 | 15 | 70 |  |  | 50 |  |
| 22 |  | 风机 | 90 |  | 150 | 750 | 1.2 | 10 | 70 |  |  | 50 |  |
| 23 | 涂装车间 | 主梁 涂装线 | 90 |  | 15 | 65 | 1.2 | 5 | 70 |  |  | 50 |  |
| 24 |  | 端梁 涂装线 | 90 |  | 130 | 75 | 1.2 | 10 | 70 |  |  | 50 |  |
| 25 |  | 小件 涂装线 | 90 |  | 130 | 35 | 1.2 | 10 | 70 |  |  | 50 |  |

表5-37             本项目一期室外主要噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 声压级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 军民融合车间 | 环保设备风机1 | 60 | 基础减震、隔声 | 390 | 450 | 1.0 | 8:00-18:00 |
| 2 |  | 环保设备风机2 | 60 |  | 390 | 435 | 1.0 |  |
| 3 |  | 环保设备风机3 | 60 |  | 390 | 150 | 1.0 |  |
| 4 | 加工 车间 | 环保设备风机4 | 60 |  | 590 | 50 | 1.0 |  |

表5-38             本项目二期室外主要噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 声压级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 新中式起重机联合加工车间 | 环保设备风机1 | 60 | 基础减震、隔声 | 150 | 435 | 1.0 | 8:00-18:00 |
| 2 | 危险废物暂 存间 | 环保设备风机2 | 60 |  | 810 | 230 | 1.0 |  |
| 3 | 涂装 车间 | 环保设备风机3 | 60 |  | 20 | 280 | 1.0 |  |
|  |  | 环保设备风机4 | 60 |  | 35 | 280 | 1.0 |  |
|  |  | 环保设备风机5 | 60 |  | 85 | 280 | 1.0 |  |
|  |  | 环保设备风机6 | 60 |  | 140 | 220 | 1.0 |  |
|  |  | 环保设备风机7 | 60 |  | 140 | 150 | 1..0 |  |

5.2.4.6 预测结果

根据本项目噪声源的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。室外风机经基础减振、消声等措施治理后源强可降噪10dB（A）以上，评价以10dB（A）计。对于室内声源，将车间内设备声级相加后以生产车间作为点源进行预测，本次评价厂界噪声的预测结果见下表。

表5-39                   本项目一期各厂界噪声贡献值      单位：dB(A)

| 预测点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与厂界距离（m） | 15 | 25 | 400 | 25 |
| 贡献值 | 43.8 | 39.4 | 15.3 | 39.4 |

表5-40                 本项目二期各厂界噪声贡献值      单位：dB(A)

| 预测点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与厂界距离（m） | 200 | 25 | 15 | 25 |
| 贡献值 | 23.7 | 41.7 | 46.2 | 41.7 |

表5-41                 本项目建成后各厂界噪声贡献值      单位：dB(A)

| 预测点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与厂界距离（m） | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 贡献值 | 43.8 | 43.7 | 46.2 | 43.7 |

注：本次扩建工程位置距离原有工程相距较远（相距120m），因此本次扩建不再考虑原有工程背景值。

根据本项目与现有项目位置距离示意图可知，本项目距离现有项目南厂区7295m，距离现有项目总厂区6348m，距离较远，故本次扩建不再考虑现有项目噪声背景值。

由上表可知，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准昼间55dB（A）的要求。

为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求：

①选用性能良好的低噪声设备。

②合理布置设备安装位置，延长噪声衰减距离，以降低设备噪声对厂界的影响。

③对设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。

④设备间配备完好的门窗。

⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。

综上，落实上述噪声防治措施后，本项目厂界预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。

### 5.2.5 营运期固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括废边角料、焊渣、除尘器收尘灰、废催化剂、废钢丸、水性油漆包装桶、生活垃圾；危险废物包括废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭、洗枪废溶剂、废UV灯管。

一般固废收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。

表5-42          本项目一期一般固废产生量及处理处置情况一览表

| 序号 | 污染源 | 种类 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工序 | 废边角料 | 一般固废 | 272.88 | 收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | 0.86 |  | 0 |
| 3 | 切割、焊接、抛丸、喷塑等工序 | 除尘器收尘灰 | 一般固废 | 50.949 |  | 0 |
| 4 | 废气处理 设施 | 废催化剂 | 一般固废 | 0.04 |  | 0 |
| 5 | 抛丸 | 废钢丸 | 一般固废 | 10 |  | 0 |
| 6 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 75 | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 | 0 |

表5-43          本项目二期一般固废产生量及处理处置情况一览表

| 序号 | 污染源 | 种类 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工序 | 废边角料 | 一般固废 | 1628.59 | 收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | 13.8 |  | 0 |
| 3 | 切割、焊接、抛丸、喷塑等工序 | 除尘器收尘灰 | 一般固废 | 346.064 |  | 0 |
| 4 | 废气处理 设施 | 废催化剂 | 一般固废 | 0.07 |  | 0 |
| 5 | 水性油漆 使用 | 水性油漆包装桶 | 一般固废 | 27.89 |  | 0 |
| 6 | 抛丸 | 废钢丸 | 一般固废 | 20 |  | 0 |
| 7 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 150 | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 | 0 |

一般工业固废的临时贮存场所及贮存方式应满足《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，与危险废物、生活垃圾实行严格的分类收集、分类存放，一般固废均收集于袋盖收集桶内，存放与相应构筑物的暂存点，可防止废液及粉尘四溢，收集后及时清运，在清运的过程中须遵守严格的卫生安全程序，避免沿途洒落和飘散造成环境污染，确保不产生二次污染。采取有效措施后，对周围环境影响较小。

表5-44          本项目一期危险废物产生量及处理处置情况一览表

| 编号 | 污染源 | 危废名称 | 危废代码 |  | 产生量(t/a) | 形态 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工工序 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 7.0 | 液态 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 机加工工序 | 废矿物油 | HW08 | 900-218/217-08 | 22.4 | 液态 |  |
| 3 | 机加工工序 | 含油废抹布、 废手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 固态 |  |
| 4 | 涂装 工序 | 油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶 | HW12 | 900-252-12 | 6.574 | 固态 |  |
| 5 | 涂装 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.3 | 固态 |  |
| 6 | 废气治理设施 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 25 | 固态 |  |
| 7 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 18.3286 | 固态 |  |
| 8 |  | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 40根 | 固态 |  |
| 9 | 喷漆 工序 | 洗枪废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0.2 | 液态 |  |

表5-45          本项目二期危险废物产生量及处理处置情况一览表

| 编号 | 污染源 | 危废名称 | 危废代码 |  | 产生量(t/a) | 形态 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工工序 | 废矿物油 | HW08 | 900-218/217-08 | 5.6 | 液态 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 机加工工序 | 含油废抹布、 废手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 固态 |  |
| 3 | 涂装 工序 | 油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶 | HW12 | 900-252-12 | 53.873 | 固态 |  |
| 4 | 涂装 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.7 | 固态 |  |
| 5 | 废气治理设施 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 175 | 固态 |  |
| 6 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 140.684 | 固态 |  |
| 7 | 喷漆 工序 | 洗枪废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0.1 | 液态 |  |

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）控制要求：

（1）一般规定

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（2）容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

（3）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会产生二次污染，对周围环境无明显影响。

### 5.2.6 土壤环境影响评价

本次评价按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对项目占地范围内及周边1km范围内的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查基础上，进行了土壤环境的预测与评价，并提出了保护措施。

5.2.6.1 评价等级

1、项目类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“设备制造中使用有机涂层的”，属于I类项目。

2、占地规模等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地面积为43.6hm2，因此本项目占地规模为“中型”。

3、土壤环境敏感程度

根据调查，本项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，厂区西侧为空地，东侧为道路，南侧为农田，北侧为道路，故判断项目土壤环境属于敏感。

4、评价等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级表可知，本项目类别为Ⅰ类，占地规模为中型，土壤环境敏感程度为敏感，因此，本项目土壤评价工作等级应划分为一级，具体划分情况见下表所示。

表5-46                污染影响型评价工作等级划分表

5、评价范围

本项目土壤环境影响评价工作等级为一级，影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表5现状调查范围表，本项目调查范围包括占地范围内及厂区外1km范围内。

5.2.6.2 区域环境条件

1、地层及水文地质特征

场地的水文地质特征详见“5.2.3.1区域水文地质条件”一节。

本项目占地现状为待建空地。

2、土壤理化特性

根据本项目现场监测，土壤理化特性和土壤质地见下表所示

表5-47               土壤理化特性调查一览表

| 点位 |  | 涂装车间柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2024.01.08 |  |  |
| 经纬度 |  | E114.614027° N35.175124° |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现场 记录 | 颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 11 | 9 | 6 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.37 | 7.29 | 7.17 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 15.63 | 15.18 | 15.04 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 143 | 137 | 132 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0154 | 0.0151 | 0.0149 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.54 | 1.63 | 1.51 |
|  | 孔隙度（%） | 58 | 47 | 40 |

5.2.6.3 土壤污染预测与评价

1、预测评价范围

项目的预测评价范围与现状调查评价范围一致，为项目占地范围及厂区外1.0km范围内。

2、预测评价时段

预测评价时段为项目运营期。①事故状态下，污染物泄露造成的土壤环境影响。

3、预测评价因子

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964—2018）要求，污染影响型建设项目根据环境影响识别出的特征因子选取石油烃为预测因子。

4、预测评价标准

执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准：石油烃4500mg/kg。

5、土壤环境影响途径

根据项目工程特点，本项目预测情景假设生产过程机油、废机油、溶剂油储存桶破裂，危险化学品仓库或危废暂存间防渗层破损，机油、废机油、溶剂油通过垂直入渗进入土壤。因石油烃不易降解，可在土壤中进行积累，可能引起土壤土质发生变化，或土壤表面的植被枯萎、死亡，直接或间接破坏土壤肥力，影响区域土壤环境。

6、预测评价方法

本评价选取危险化学品仓库、危废暂存间机油、废机油、溶剂油泄漏为预测情景。

（1）预测模型

采用导则推荐的一维非饱和溶质运移模型，具体公式如下：

c）边界条件

第一类Dirichlet边界条件，连续点源：

（2）预测方案

预测情景：正常情况下，土壤和地下水防渗措施完好，不会对土壤造成不良影响。假设机油、废机油、溶剂油储存桶破裂，危废暂存间、危险化学品仓库防渗层破损，以机油、废机油、溶剂油污染土壤为例进行土壤环境影响预测，概化为连续点源模型。

预测因子：以石油烃为预测因子

预测参数选取：弥散系数D：0.5m2/d，渗流速率q为0.025m/d，土壤含水率取30%。初始浓度取880mg/L。

（3）预测结果

石油烃的预测结果见下表。

表5-48                      垂直入渗预测结果

| Z（m）/t（d） | 1 | 10 | 100 | 365 | 730 | 1825 | 3650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 811.9 | 859.9 | 874.9 | 878.1 | 879.0 | 879.7 | 879.9 |
| 0.2 | 744. 2 | 839.7 | 869.9 | 876.2 | 878.1 | 879.4 | 876.8 |
| 0.3 | 677.5 | 819.4 | 864.8 | 874.3 | 877.1 | 879.1 | 879.7 |
| 0.4 | 612.5 | 799.1 | 859.6 | 872.4 | 876.1 | 878.8 | 879.7 |
| 0.5 | 549.8 | 778.8 | 854.5 | 870.5 | 875.1 | 878.5 | 879.6 |
| 1 | 286.2 | 677.8 | 828.4 | 860.7 | 870.1 | 876.9 | 879.1 |
| 2 | 42.1 | 487.0 | 774.9 | 840.4 | 859.6 | 873.7 | 878.2 |
| 3 | 2.56 | 324.6 | 720.2 | 819.4 | 848.7 | 870.3 | 877.3 |
| 4 | 0.06 | 199.9 | 664.7 | 797.5 | 837.4 | 866.7 | 876.3 |
| 5 | 0.0006 | 113.2 | 609.2 | 774.9 | 825.6 | 863.0 | 875.3 |
| 10 | 0 | 1.76 | 352.7 | 653.7 | 760.1 | 842.0 | 869.4 |

根据上表的预测结果，项目运行期内，如果发生机油、废机油、溶剂油泄漏，对土壤的影响较大，项目运营期1年至10年，由于土壤的富集作用，同一土壤层的石油烃浓度呈递增趋势，但不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值石油烃标准4500mg/kg，本项目危废暂存间、危险化学品仓库等重点防渗区域按照土壤和地下水的保护措施进行防渗，保证区域无泄漏，可保证厂区内土壤环境影响可控。

5.2.6.4 土壤污染防治措施

1、土壤污染防治原则

针对项目可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备上采取相应措施，安排专人对储存设施进行定期巡查，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至有资质单位进行处理处置；末端控制采取分区防渗原则。

（3）应急响应措施

包括一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

2、污染防治分区

根据各区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的土壤、地下水污染源分类分析，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据以上原则，本项目污染防治分区具体如下：

表5-49              本项目地下水污染防渗分区参照表

| 防渗 分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物 类型 | 防渗技术要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗区 | 弱 | 易-难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 | 危险化学品仓库、各生产车间涂装工段、危险废物暂存间、涂装车间 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
| 一般 防渗区 | 中-强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | 军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、产品存放区、一般固废暂存间、垃圾棚 |
|  | 弱 | 易-难 | 其他类型 |  |  |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
| 简单 防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 | 办公楼、停车场、公寓楼、加工车间 |

本项目不涉及重金属和持久性有机污染物，考虑项目实际情况，本评价要求将危险化学品仓库、各生产车间涂装工段、危险废物暂存间、涂装车间划为重点防渗区，将军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、产品存放区、一般固废暂存间、垃圾棚划分为一般防渗区，将办公楼、停车场、公寓楼、加工车间等其他区域划分为简单防渗区。项目厂区防渗分区图见附图8。

各分区防渗措施如下：

①重点防渗区：

危险化学品仓库、各生产车间涂装工段、危险废物暂存间、涂装车间等重点防渗区均由专业机构设计并建设，采用钢筋混凝土+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间地下水防渗工程应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计，具体要求如下：

A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②一般防渗区：

军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、产品存放区、一般固废暂存间、垃圾棚等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。一般固废暂存间应按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计，具体要求如下：

a、一般固废暂存间应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒，周边应设置雨水导流渠。

b、做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区

办公楼、停车场、公寓楼、加工车间等简单防渗区，采用一般混凝土地面硬化

处理。

5.2.6.5 小节

本项目共布设11个土壤现状监测点，其中占地范围内设置7个监测点（5个柱状样、2个表层样）、占地范围外4个监测点（4个表层样），除标准中未作要求的因子外，占地范围内各点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，占地范围外监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

根据现场调查，项目周边1km范围内存在农田，为需要特别保护的土壤敏感目标，故本项目在采取评价提出的各项污染防治措施，严格落实防渗措施的情况下，认真做好土壤环境跟踪监测，对土壤环境影响较小。

# 第6章  环境风险评价

## 6.1 风险评价依据

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序见图 6-1。

图6-1   评价工作程序

## 6.2 环境风险调查

### 6.2.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），确定项目环境风险识别的原则为：可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露对环境造成的影响；选择生产、加工、运输、使用或贮存中涉及到的主要化学品，按附录A进行物质危险性判断。

本项目主要原辅料为水性漆、油漆、稀释剂和固化剂、液氧、二氧化碳等，各种漆料的组分及含量见下表：

表6-1     本项目所用水性漆、油漆、稀释剂、固化剂的组分及含量一览表

| 名称 | 成份及含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性醇酸漆 | 水性醇酸树脂 |  | 颜填料 |  | 去离子水 |  | 助剂 |  | / |  |
|  | 30% |  | 30% |  | 25.6% |  | 9.4% |  | / |  |
| 混合比例 | 水性醇酸漆：稀释剂（水）=5：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醇酸磁漆 | 醇酸树脂 |  | 颜料 |  | 填料 |  | 助剂 |  | 200#溶剂油 |  |
|  | 55% |  | 10% |  | 9% |  | 2% |  | 24% |  |
| 醇酸磁漆稀释剂 | 200#溶剂油 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 80% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |  |
| 醇酸磁漆固化剂 | 脂肪族聚异氰酸酯 |  | 二甲苯 |  | 醋酸丁酯 |  | / |  | / |  |
|  | 60% |  | 20% |  | 20% |  | / |  | / |  |
| 混合比例 | 醇酸漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧富锌底漆 | 环氧树脂 |  | 锌粉 |  | 填料 |  | 丁醇 |  | 二甲苯 |  |
|  | 18.4% |  | 65% |  | 4% |  | 7.6% |  | 5% |  |
| 环氧固化剂 | 改性聚酰胺树脂 |  | 丁醇 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 70% |  | 30% |  | / |  | / |  | / |  |
| 环氧稀释剂 | 丁醇 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 80% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |  |
| 混合比例 | 环氧富锌漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 丙烯酸 树脂 | 聚氨酯 树脂 |  | 颜料 |  | 填料 |  | 助剂 |  | 二甲苯 |
|  | 35% | 7% |  | 15% |  | 10% |  | 23% |  | 10% |
| 丙烯酸聚氨酯漆 稀释剂 | 丙二醇甲醚醋酸脂 | 醋酸丁酯 |  | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |
|  | 40% | 40% |  | 20% |  | / |  | / |  | / |
| 丙烯酸聚氨酯漆 固化剂 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 醋酸丁脂 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 65% | 35% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 混合比例 | 丙烯酸聚氨酯漆：稀释剂：固化剂=30:3:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧云铁中间漆 | 环氧树脂 | 聚酰胺 树脂 |  | 颜料 |  | 助剂 |  | 丁醇 |  | 二甲苯 |
|  | 40% | 6% |  | 25 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |
| 环氧云铁固化剂 | 聚酰胺 树脂 | 丁醇 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 70% | 30% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 环氧云铁稀释剂 | 丁醇 | 二甲苯 |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 80% | 20% |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 0840H绝缘漆 | 环氧树脂 | 不饱和 树脂 |  | 聚酯树脂 |  | 填料 |  | 溶剂油 |  | 二甲苯 |
|  | 45 | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |

根据本项目所用水性漆、油漆、稀释剂及固化剂的主要成分及含量分析，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附表B重点关注的危险物质及临界量、附表B.2其他危险物质临界量进行判定，本项目危险化学品仓库、各涂装工序旁

暂存的油漆、稀释剂等成份中的醇酸树脂、环氧树脂、聚酰胺树脂等均不属于重点关注的突发环境事件风险物质。

本项目涉及的突发环境风险物质主要为油漆、稀释剂及固化剂中的200#溶剂油、二甲苯、丁醇、润滑油、液压油、柴油，天然气中甲烷及其发生泄露事故过程中遇明火燃烧产生的伴生污染物CO等。根据建设单位提供资料，项目生产所用水性漆、油漆、稀释剂及固化剂会按照每周生产计划，以桶装形式定期由当地供应商运送至危险化学品仓库，根据厂区实际生产需要，本项目油漆最大储存量为20.87t（醇酸磁漆3.37t、丙烯酸聚氨酯面漆3.2t、环氧富锌底漆10t、环氧云铁中间漆4.2t、0840H绝缘漆0.1t），同时储存配套稀释剂及固化剂；项目生产所需的润滑油、液压油、柴油会储存于厂区内。本项目拟在新中式起重机联合加工车间北侧设置危险化学品仓库进行储存。因此，本次评价主要分析危险化学品仓库的漆料、润滑油、液压油、柴油、管道天然气的风险。

表6-2                   建设项目风险源情况一览表

| 名称 | 危险物质 | 危险因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品仓库 | 油漆、固化剂、稀释剂、润滑油、液压油、柴油 | 泄漏、火灾 | 气、水 |
| 管道天然气 | 甲烷 | 泄漏、火灾、爆炸 | 气、水 |

### 6.2.2 环境敏感目标概况

本项目附近环境风险敏感目标如下表所示。

表6-3                   环境保护目标调查表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 相对厂界距离（m） | 人口数量 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大张村 | N | 775 | 748 | GB3095-2012 二类区 |
|  | 陶行社区 | NE | 590 | 751 |  |
|  | 小张村 | NE | 777 | 2015 |  |
|  | 侯屯村 | N | 2063 | 888 |  |
|  | 亿隆阳光小镇丰华园 | NE | 2051 | 2500 |  |
|  | 亿隆健康小镇芳华园 | NE | 2509 | 2000 |  |
|  | 长城德邻城三期 | NE | 2637 | 2280 |  |
|  | 宏瑞三号院 | NE | 2253 | 1800 |  |
|  | 陶行社区小学 | NE | 1020 | 800 |  |
|  | 左相如村 | SW | 898 | 790 |  |
|  | 黄相如村 | SW | 1187 | 540 |  |
|  | 后寺谷村 | SW | 820 | 1086 |  |
|  | 前寺谷村 | SW | 1314 | 847 |  |
|  | 郜坡村 | W | 1080 | 965 |  |
|  | 秦庄村 | W | 1971 | 542 |  |
|  | 王寨村 | W | 1743 | 783 |  |
|  | 西郭社区 | SE | 1385 | 4500 |  |
|  | 甄庄村 | SW | 2105 | 998 |  |
|  | 宋庄村 | NW | 1921 | 1870 |  |
|  | 张庄村 | NW | 2024 | 850 |  |
|  | 帽铺村 | NW | 2331 | 120 |  |
|  | 苏坟村 | NW | 2631 | 350 |  |
|  | 长垣市第三实验小学 | E | 2339 | 2000 |  |
| 地表水 | 甄太支渠 | W | 190m | / | （GB3838-2002）Ⅲ级标准 |
| 地下水 | 项目所在区域地下水 |  |  | / | GB/T14848-2017 Ⅲ类水体 |

## 6.3 风险评价等级确定

### 6.3.1 风险潜势初判

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）将建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下的环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）辨识标准，本项目所用原料涉及突发环境风险物质主要为油漆、稀释剂及固化剂中的200#溶剂油、二甲苯、丁醇、润滑油、液压油、柴油，以及天然气中甲烷。因此，本次评价仅对原料储存区域暂存的漆料、润滑油、液压油、柴油、天然气管道的甲烷进行定量分析，确定其危险物质数量与临界量的比值（Q），计算如下：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn

式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t。

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6-4                  重大危险源辨识结果一览表

| 单 元 |  | 危险物质 | CAS号 | 辨识指标 |  | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 储存量 | 临界量 |  |
| 储存单元 | 危险化学品仓库及涂装工序旁 | 二甲苯 | 95-47-6 | 1.8187 | 10t | 0.182 |
|  |  | 溶剂油 | / | 1.095 | 2500t | 0.00044 |
|  |  | 润滑油 | / | 5.0 | 2500t | 0.002 |
|  |  | 液压油 | / | 5.0 | 2500t | 0.002 |
|  |  | 柴油 | / | 5.0 | 2500t | 0.002 |
|  |  | 丁醇 | 71-36-3 | 3.034 | 10t | 0.3034 |
| 公共工程 | 天然气管网 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.1 | 10t | 0.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.49184 |

注：二甲苯、溶剂油、丁醇的储存量按储存油漆、稀释剂、固化剂含量折合计算。

由上表可知：本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.49184＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 6.3.2 评价等级和评价范围

1、评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表6-5。

表6-5                  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

2、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程环境风险影响评价等级确定为简单分析，事故下产生的影响主要为环境空气影响。

## 6.4 环境风险识别

### 6.4.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B突发环境事件风险物质及临界量表列出的风险物质，对照本项目生产过程使用的原辅材料和产品进行筛选，本项目涉及的突发环境风险物质为二甲苯、油类物质、丁醇、甲烷，各物质理化特性及毒性见下表。

表6-6             二甲苯危险特性及防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化 性质 | 分子式 | C8H10 | 分子量 | 106.1 | 相对密度（水） | 0.86 |
|  |  | 熔点 | -47.9~13.2℃ | 沸点 | 138.36~144.43℃ | 饱和蒸气压 | 13.33Pa（26℃） |
|  |  | 外观性状 | 无色透明液体 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 2 | 侵入 途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稳定性 | 室温下稳定，避免高温，正常的工业生产条件下不会分解产生有机物。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 危险 特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 毒性 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急 救治 措施 | 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤;眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或者生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泄漏时应急 措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

表6-7             油类物质危险特性及防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性质 | 分子式 | C5H12~C12H28 | 分子量 | / | 相对密度（水） | 0.78 |
|  |  | 熔点 | / | 沸点 | 140-210 | 饱和蒸气压 | / |
|  |  | 外观性状 | 无色透明液体 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、醚。 |  |  |  |  |
| 2 | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稳定性 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急救治措施 | 皮肤接触: 脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 泄漏时 应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。 少量泄漏：避免扬尘，应洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

表6-8               丁醇危险特性及防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性质 | 分子式 | C4H10O | 分子量 | 74.12 | 相对密度（空气） | 2.55 |
|  |  | 熔点 | -88.9℃ | 沸点 | 117.5℃ | 饱和蒸气压 | 0.82(25℃) |
|  |  | 外观性状 | 无色透明液体，有特殊气味 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、醚。 |  |  |  |  |
| 2 | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇见明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会剧烈反应，在火场中受热容器会有爆炸危险。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急救治措施 | 皮肤接触: 若有冻伤，就医治疗。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。 确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； |  |  |  |  |  |
| 6 | 泄漏时 应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。 少量泄漏：用使用活性炭或其他惰性材料吸收，收集于专业容器中。 大量泄漏:用防爆泵引入专业收集器中，然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

表6-9                甲烷危险特性及防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化 性质 | 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 相对密度（水） | 0.42 |
|  |  | 熔点 | -182.5℃ | 沸点 | -161.5℃ | 饱和蒸气压 | 53.32(-168.8℃) |
|  |  | 外观性状 | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 2 | 侵入 途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稳定性 | 室温下稳定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 危险 特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急救治措施 | 皮肤接触: 若有冻伤，就医治疗。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。 确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； |  |  |  |  |  |
| 6 | 泄漏时 应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |

### 6.4.2 生产系统危险性识别

根据类比调查，本工程生产过程中的环境风险及有害因素主要是暂存油漆、固化剂、稀释剂、润滑油、液压油、柴油等化学品的危险化学品仓库、管道天然气。

1、危险化学品仓库

本项目生产所用油漆、稀释剂及固化剂均以桶装形式定期由当地供应商运送至原料储存区域内暂存；生产过程所用润滑油、液压油少量储存于原料储存区域。工程拟在厂区新中式起重机联合加工车间北侧建设一个危险化学品仓库，用于贮存生产所用的漆料、固化剂及稀释剂、润滑油、液压油、柴油等原辅料，暂存量较小。因此本次评价主要以生产所需漆料用量及润滑油、液压油、柴油储存量进行分析，其主要风险特征及原因简析见下表。

表6-10                  危险化学品仓库风险特征

| 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- |
| 液态物料泄漏（跑、冒、漏） | 污染土壤、污染地下水、污染地表水、引起火灾 | 化学品原辅储存装置（桶装）腐蚀、破损，库房地面、内墙、防腐措施不到位（渗漏），人工操作错误 |
| 次生、衍生环境 污染 | 污染地表水、污染土壤、污染地下水 | 消防废水随意排放，或进入雨水管道直接排出厂外；泄露事故过程中遇明火燃烧产生的伴生污染物CO污染环境 |

2、天然气管道

本项目使用天然气由市政管网供应，生产过程中可能发生天然气泄漏事故的原因主要有：天然气管道上阀门、法兰及丝扣等发生的泄漏；但因气相天然气比空气轻。因此一旦天然气泄漏后，只要通风条件良好，天然气将很快被空气稀释扩散，且正常情况下，天然气经充分燃烧后，不会产生二次污染。

### 6.4.3 建设项目风险类型及危害

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是发生泄露产生的环境风险，同时遇明火也易发生火灾事故，可能会对周边环境造成污染。

本项目属于通用设备制造业，主体工程包括加工车间、军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间等。根据调查，项目的危险物质为生产过程中使用的油漆、稀释剂及固化剂（主要成分为溶剂油、二甲苯、丁醇等）、润滑油、液压油、柴油，天然气（主要成分为甲烷）及其发生泄露事故过程中遇明火燃烧产生的伴生污染物CO等。

## 6.5 风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B突发环境事件风险物质及临界量表列出的风险物质，对照本项目生产过程使用的原辅材料和产品进行筛选，本项目涉及的突发环境风险物质为生产所用的油漆、稀释剂、固化剂、润滑油、液压油、柴油、天然气。

本项目所用油漆、稀释剂、固化剂、润滑油、液压油、柴油日常生产中发生泄漏的环节主要是由于包装桶腐蚀、破损，或者人工操作失误和管理不到位造成的。单桶存储量较小，因此危险物质通过料桶泄漏进入外环境的影响较小，而油漆、稀释剂、固化剂、润滑油、液压油、柴油均属于易燃液体，遇见明火极易发生火灾事故。根据国内外储罐事故概率分析，确定稀料桶发生泄漏事故的概率为1.0×10-5次/（桶•a）、稀料桶发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/（罐•a）。

厂区内日常生产中使用的天然气由市政管网供给，天然气泄露事故的环节主要为天然气管道破裂；阀门、法兰及丝扣等发生泄漏。若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①天然气泄漏；②有足够的空气助燃；③气体必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。通过同类项目事故资料统计，本项目生产区域空旷，生产过程中车间要保持良好的通风及烟气收集装置，因此天然气泄漏并引发火灾或保障的可能性较小。

根据以上分析，结合项目实际情况确定项目大气环境风险事故情形主要是油漆、稀释剂、固化剂、润滑油、液压油、柴油由于操作不当等原因发生泄漏，进一步引发的火灾事故产生CO等伴生/次生污染物。

## 6.6 环境风险管理

环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度。采取设计周密、管理严格的风险防范措施可以大大减小事故发生率，预先制定好切实可行的事故应急计划则可以大大减轻事故来临时可能受到的损失。评价从风险防范措施和事故应急预案两方面对本项目的环境风险管理提出要求和建议。

### 6.6.1 环境风险防范措施

1、总图布置和建筑安全方面防范措施

①.在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。

②.厂区内设环形道路，和界区原有环形道路相连，以利于事故状态下，人员疏散和抢救，在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

③.完善整个厂区的“雨污分流”管网，厂区内的雨水管道、污水管道要严格分开，并在厂内污水出口处设置切断装置，雨水排放口设置雨水截流阀。

2、生产单元的风险防范措施

①.危险废物应分类存储在危废暂存间内部，库内严禁烟火，并悬挂警示牌；生产车间内应配备灭火器等消防设施；喷漆房、危险化学品仓库、危废暂存间地面做硬化及防渗处理。

②.在可能有天然气积聚的地方，按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）要求设置可燃气体检测报警仪，以检测空气中可燃有毒气体浓度。在进入厂区天然气管道处设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断，并与消防报警系统联锁，在用气设备处设控制阀门、泄露探测探头。

③.为防止液氧和液态二氧化碳储罐泄漏风险的发生，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离火种、热源，防止日光暴晒，工作场所严禁吸烟；采用防爆型照明设施；禁止在储罐附近使用易产生火花的机械设备和工具；委派专业人员对储罐、阀门进行定期检查检修，并记录检查结果；设置泄漏报警装置，以便快速发现漏点及时检修处理；防止气体在低凹处积聚，用排风机将漏出气送至空旷处；禁止人员在低洼或下风区停留。

④.加强各危险物质运输和堆放管理，提高员工安全环保意识。

⑤.生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。

3、生产单元场地防渗措施

根据构筑物功能和污染源分布情况，从污染防范角度按分区防渗理念，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，及时避免项目非正常状况对区域地下水的影响。

①.为防止油漆、润滑油、液压油、柴油、危险废物因跑、冒、滴、漏而污染地下水，建设单位应对生产车间涂装工段、危废暂存间、危险化学品仓库等重点防渗区采用钢筋混凝土+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间地下水防渗工程应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计。

②.对项目军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、产品存放区、一般固废暂存间、废气治理设施等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。一般固废暂存间应按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计。

③.各防治区域基底均高于厂区基准基底，并在重点防渗区域四周设置收集沟，对收集沟做防腐、防渗措施，泄露物料经收集沟引至项目应急收集池（做防腐、防渗措施），因此，物料跑、冒、漏、滴时，危险物质不会在区域内渗入地下而污染地下水及土壤。

在确保上述各项防渗防漏措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目运营期不会对区域地下水环境产生较大影响。

4、事故废水的风险截断和应急措施

①.事故废水收集及截留系统

危废暂存间、危险化学品仓库设围堰截留系统，在发生液体物料泄漏时，可立即关闭堰闸，并启动防爆泵，将泄露物料泵入备用罐或将废液泵入应急事故池中。

②.废水截断系统

在厂区雨水排放管网末端设事故自动控制水阀，一旦厂区有事故废水进入雨水排放系统，应立即关闭雨水截流阀（即关闭雨水排放口），将事故废水引入事故应急池暂存，避免废水外排进入雨水系统。

③.消防废水量

本项目消防废水来源于危险物质火灾事故产生的消防废水，项目生产过程中涉及油漆等物质，因此消防废水中含有有机类污染物，直接排放可能产生消防废水环境污染事故，本次评价针对项目生产过程中可能发生火灾事故设置消防废水收集系统，本项目厂区生产过程中均涉及可燃液体油漆、润滑油、切削液等物质，因此评价各区域消防用水量按60L/s计，供给时间保守按2h计。

④.事故水池

本项目厂区设置一座450m3事故水池，一旦厂区有事故废水产生，则立即将废水导入事故水池。

⑤.项目事故水池容积合理性分析

事故水池有效容积参考中国石化建标[2006]43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定，具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4。

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。

因此，本项目事故池有效容积计算表见表6-11。

表6-11                项目事故池最小容积计算表

| 序号 | 项 目 | 事故水池（m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大储存量V1 | 0 |  |
| 2 | 最大消防水量V2 | 432 | 工程最大消防用水量均为60L/s，供给时间均按2h计算 |
| 3 | 转输物料量V3 | 0 | 保守按不转输物料考虑 |
| 4 | 事故状态下生产废水量 V4 | 0 | — |
| 5 | V总 | 432 | — |

由上表可知，本项目厂区需设事故水池有效容积为432m3，因此，本项目设置事故水池有效容积为450m3，可以满足事故废水量收集要求。

综上，通过采取以上环境风险防范措施后，可将物料泄露风险发生的可能性降至最低，并最大限度的降低或避免风险发生后的环境影响，也可满足要求对厂区火灾事故情况下消防废水的收集，不会应废水溢流造成环境污染。另外，发生事故排放时，企业应立即停止生产，采用应急措施减少事故废水的产生，事故处理到位后方可恢复生产。

5、健立健全安全环境管理制度

①.加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。

②.企业要建立环境管理机构，健立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。

③.加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

④.按照项目可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。

### 6.6.2 环境风险应急预案

制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

本次环评仅对应急预案提出要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求。评价要求，项目实施后，企业应自行编制或委托专业机构编制环境风险事故应急预案，组织专家评审，并报环保部门备案。

1、主要事故风险源及防范重点

根据项目特点，主要事故风险源及防范重点如表6-12所示。

表6-12                 主要事故风险源及防范重点

| 部位 | 关键部位 | 主要风险内容 | 应急措施 | 应急设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品仓库 | 油漆、稀释剂、固化剂、润滑油、液压油、柴油 | 泄露 | 按程序报告，立即处理 | 止漏工具 |
| 危险废物 暂存间 | 危险废物 | 泄露 | 按程序报告，立即处理 | 止漏工具 |
| 天然气管道 | 天然气 | 泄漏、爆炸 | 按程序报告，立即处理 | 止漏工具、 防火工具 |

2、应急救援指挥部的职责和分工

①.指挥机构

纽科伦（新乡）起重机有限公司应成立事故应急救援“指挥领导小组”，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，即事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，有关副总经理任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

②.职责

指挥机构及成员的职责如表6-13所示。

表6-13              指挥机构及成员的职责一览表

| 机构/成员名称 | 职 责 |
| --- | --- |
| 指挥领导小组 | ①负责本单位“预案”的制定、修订； ②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练； ③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 |
| 指挥部 | ①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号； ②组织指挥救援队伍实施救援行动； ③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； ④组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。 |
| 指挥部人员分工 |  |
| 总指挥 | 组织指挥全厂的应急救援工作 |
| 副总指挥 | 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作 |
| 安全环保科科长 | 协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作 |
| 生产科长 或总调度长 | ①负责事故处置时生产系统开、停车调度工作；②事故现场通讯联络和对外联系；③负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作；④必要时代表指挥部对外发布有关信息。 |
| 办公室主任 (总务科) | ①负责抢险救援物资的供应和运输工作；②负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应；③负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作；④负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。 |
| 设备科科长 | 协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥 |

3、企业风险防范与应急联动机制

企业风险防范与应急联动机制报主要是报警信号系统，该系统是企业与长垣市政府部门建立联动机制的重要内容，也是企业应急救援预案的重要内容。公司报警信号系统应分为三级，具体如下：

一级报警：只影响车间/装置本身，如果发生该类报警，车间/装置人员应紧急行动启动车间/装置应急程序，所有非车间/装置人员应立即离开事故车间/装置区，并在指定紧急集合点汇合，听候事故指挥部调遣指挥。

二级报警：车间关键岗位、厂周界附近设检测仪器，一旦危险有机物超过警戒浓度，或者厂内发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出警报。如发生该类报警，车间/装置人员紧急启动应急程序，其他人员紧急撤离到指定安全区域待命，并同时向邻近单位和长垣市消防队、环保局报告，要求和指导周边单位启动应急程序。

三级警报：发生对厂界外有重大影响的事故，如原料储存区域、生产车间发生泄露爆炸等，除厂内启动紧急程序外，应立即向邻近单位和长垣市消防队、环保局以及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业单位启动应急计划。

报警系统采用警报器、广播和无线、有线电话等方式。

4、风险事故的处置

事故应急救援内容包括污染源控制、人员疏散与救助、污染物处置等内容，具体如下：

①.事故发生后，车间/装置人员要紧急进行污染源控制工作。查明泄漏部位，关闭附近开关，用应急工具堵塞，以防止泄漏继续扩大，在上述方法无法处置或泄漏量很多时，应立即停止生产，并关闭紧急切断阀。立即向指挥领导小组报告，听候调遣处置。发生泄漏后应确保消防设备待命和消防队员及时赶赴现场。

②.指挥部成员通知所在科室按专业对口迅速向主管上级公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

③.发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援，如事故扩大时，应请求厂外支援。

④.事故发生时至少派一人往下风向开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具，随时向指挥部报告下风向污染物浓度和距离情况，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

⑤.火灾和爆炸等低概率、高危害事故发生后影响较大，应向消防队、公安等部门申请应急救援，并开展紧急疏散和人员急救。应急救援策略厂内采用防护、逃生及应急处置三重考虑，而区域居民和邻近企业以尽快撤离逃生为主。

⑥.指挥领导小组接到报警后，应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生部位和和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知指挥部成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

⑦.当事故得到控制后指挥部要成立调查组，分析事故原因，并研究制定防范措施、抢修方案。

5、有关规定和要求

①.按照本节内容要求落实应急救援组织，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

②.按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

③.定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。

④.对全厂职工进行经常性的自救常识教育。

⑤.建立完善各项制度：

建立昼夜值班制度，指定预案责任人和备选联系人；建立检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况，并组织应急预案演习；建立例会制度，每季度第一个月的第一周召开领导小组成员和救援队负责人会议，研究应急救援工作；总结评比工作，与安全生产工作同检查、同讲评、同表彰奖励。

### 6.6.3 环境风险评价结论

本项目不涉及重大危险源，最大可信事故为漆料发生泄漏，遇明火引发的火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放。为了防范事故和减少危害，企业应当按照有关要求落实风险预防措施，制定事故应急预案，提高项目的安全水平。如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少事故发生时对周围环境造成的危害。在采取严格安全防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。

# 第7章  环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 废气污染防治措施分析

### 7.1.1 废气处理措施及其效果

（1）废气处理措施及其效果

根据工程分析，项目废气采取的污染防治措施及效果见表7-1。

表7-1                 项目排放废气污染防治措施及效果

| 序号 | 污染源 |  | 污染 因子 | 治理措施 | 废气量 m3/h | 净化效率 | 排气筒h/φ （m） | 污染物 排放情况 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| 1 | 加工车间 | 木材加工 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 5000 | 99% | P1 20/0.3 | 0.37 | 74 | 0.74 | 0.0037 |
| 2 | 军民融合车间 | 固化 | 颗粒物 | 1台UV光氧+活性吸附装置 | 5000 | 90% | P2 20/0.3 | 0.173 | 34.53 | 3.453 | 0.0174 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.003 | 4.18 | 4.18 | 0.003 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  | 0.0024 | 3.34 | 3.34 | 0.0024 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.042 | 58.2 | 58.2 | 0.042 |
| 3 |  | 喷塑 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 5000 | 99.5% | P3 20/0.4 | 8.18 | 545.3 | 2.7265 | 0.0409 |
| 4 |  | 切割焊接 |  | 1台袋式除尘器 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电机浸漆烘干 | 非甲烷总烃 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧 装置 | 5000 | 95% | P4 20/0.3 | 0.67 | 133.3 | 6.67 | 0.033 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.167 | 33.33 | 1.67 | 0.0083 |
| 6 |  | 抛丸 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器 | 25000 | 99.5% | P5 20/0.8 | 14.232 | 569.27 | 2.85 | 0.0712 |
| 7 |  | 焊接 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 焊接 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 15000 | 99.5% | P6 20/0.6 | 0.331 | 22.1 | 0.11 | 0.0017 |
| 9 |  | 涂装 | 颗粒物 | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 40000 | 95% | P7 20/1.2 | 6.6 | 165 | 8.25 | 0.33 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 15.235 | 380.9 | 19.045 | 0.762 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 2.98 | 74.48 | 3.724 | 0.149 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0009 | 3.63 | 3.63 | 0.0009 |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.015 | 63.35 | 63.35 | 0.015 |
| 10 | 危险废物暂存间 | 危废暂存 | 非甲烷总烃 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置 | 5000 | 90% | P8 20/0.3 | 0.136 | 27.2 | 2.72 | 0.0136 |
| 11 | 新中式起重机联合加工车间 | 型材抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 20000 | 99.5% | P9 20/0.8 | 18.25 | 912.5 | 4.56 | 0.0913 |
| 12 |  | 型材滚涂 | 颗粒物 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 40000 | 95% | P10 20/1.2 | 0.0026 | 4.55 | 4.55 | 0.0009 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 15.715 | 377.24 | 18.86 | 0.7545 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 2.59 | 64.8 | 3.24 | 0.1295 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.00075 | 3.64 | 3.64 | 0.00075 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.012 | 63.4 | 63.4 | 0.012 |
| 13 |  | 钢板抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 20000 | 99.5% | P11 20/0.8 | 36.5 | 182.5 | 9.125 | 0.1825 |
| 14 |  | 钢材滚涂 | 颗粒物 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 80000 | 95% | P12 20/2.0 | 0.0019 | 4.55 | 4.55 | 0.0019 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 30.18 | 377.24 | 18.86 | 1.51 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 5.18 | 64.8 | 3.24 | 0.259 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0015 | 3.64 | 3.64 | 0.0015 |
|  |  |  | NOx |  |  | / |  | 0.026 | 63.4 | 63.4 | 0.026 |
| 15 |  | 切割 | 颗粒物 | 2台袋式除尘器 | 30000 | 99.5% | P13 20/1.0 | 16.79 | 559.7 | 2.8 | 0.084 |
| 16 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 | 99.5% | P14 20/1.0 | 16.79 | 559.7 | 2.8 | 0.084 |
| 17 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 | 99.5% | P15 20/1.0 | 16.79 | 559.7 | 2.8 | 0.084 |
| 18 |  |  |  | 2台袋式除尘器 | 30000 | 99.5% | P16 20/1.0 | 16.79 | 559.7 | 2.8 | 0.084 |
| 19 |  | 抛丸 | 颗粒物 | 1台袋式除尘器 | 20000 | 99.5% | P17 20/0.8 | 18.25 | 912.5 | 4.5625 | 0.0913 |
| 20 |  | 焊接 | 颗粒物 | 5台袋式除尘器 | 75000 | 99.5% | P18 20/2.0 | 3.17 | 42.27 | 0.21 | 0.0159 |
| 21 |  |  |  | 6台袋式除尘器 | 90000 | 99.5% | P19 20/2.0 | 3.8 | 42.22 | 0.21 | 0.019 |
| 22 |  |  |  | 6台袋式除尘器 | 90000 | 99.5% | P20 20/2.0 | 3.8 | 42.22 | 0.21 | 0.019 |
| 23 |  |  |  | 3台袋式除尘器 | 45000 | 99.5% | P21 20/1.2 | 1.9 | 42.22 | 0.21 | 0.0095 |
| 24 | 涂装车间 | 主梁涂装线 | 颗粒物 | 3套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 3300 00 | 95% | P22 20/3.0 | 25.1 | 76.1 | 3.8 | 1.255 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 45.27 | 137.2 | 6.86 | 2.2635 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 7.775 | 23.56 | 1.18 | 0.389 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0022 | 3.64 | 3.64 | 0.0022 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.039 | 63.4 | 63.4 | 0.039 |
| 25 |  | 端梁涂装线 | 颗粒物 | 1套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 1000 00 | 95% | P23 20/2.0 | 16.734 | 167.34 | 8.37 | 0.8367 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 30.18 | 377.24 | 18.86 | 1.51 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 5.18 | 64.8 | 3.24 | 0.259 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0015 | 3.64 | 3.64 | 0.0015 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.026 | 63.4 | 63.4 | 0.026 |
| 26 |  | 小件涂装线 | 颗粒物 | 1套干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置 | 1000 00 | 95% | P23 20/2.0 | 16.734 | 167.34 | 8.37 | 0.8367 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 30.18 | 377.24 | 18.86 | 1.51 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 5.18 | 64.8 | 3.24 | 0.259 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 0.0015 | 3.64 | 3.64 | 0.0015 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | 0.026 | 63.4 | 63.4 | 0.026 |
| 27 | 餐厅油烟 |  | 油烟 | 静电式油烟净化器+活性炭吸附装置+高于 屋顶排放 | 10000 | 95% | / | 0.142 | 14.2 | 0.71 | 0.0071 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.1 | 10 | 0.5 | 0.005 |

本项目生产过程主要为木材加工废气、喷塑固化废气、切割废气、抛丸废气、电机浸漆烘干废气、焊接废气、涂装废气。木材加工、喷塑、切割、焊接、抛丸、天然气燃烧过程产生的颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；固化废气、电机浸漆烘干、涂装过程产生的非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）工业涂装A级要求；电机浸漆烘干、涂装过程产生的二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/95-2020）表1限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）工业涂装A级要求；天然气燃烧过程产生的SO2、NOX排放浓度执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）的限值要求；油烟及非甲烷总烃经静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

（2）排气筒高度与内径合理性

本项目各排气筒废气流速符合要求，且各排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源的排气筒一般不应低于15m”的要求，同时也满足“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求。

综合以上分析结果可知，本项目废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。

### 7.1.2 废气污染防治措施可行性分析

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目营运期行业类别包含二十九、通用设备制造业34，物料搬运设备制造343。其中通用工序中表面处理年使用10吨及以上有机溶剂的属于简化管理，本项目油性漆、稀释剂、固化剂使用量超过10吨，则本项目排污许可证管理级别为简化管理。经查阅，本行业未颁布排污许可证申请与核发技术规范，参考《排污许可证申请与核发技术规范  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）104页表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术参考表，与本项目相关情况见下表。

表7-2                    污染防治可行技术一览表

| 排污许可技术 规范 | 生产单元 | 大气污染物 | 推荐可行技术 | 本项目拟采取的 治理措施 | 是否属于可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》 | 下料 | 颗粒物 | 袋式除尘、 静电除尘 | 袋式除尘器+20m 高排气筒 | 是 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 袋式除尘 |  | 是 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 袋式除尘、 湿式除尘 |  | 是 |
|  | 喷塑 | 颗粒物 | 袋式除尘 |  | 是 |
|  | 固化 | 挥发性 有机物 | 活性炭吸附、吸附浓缩+热力焚烧/催化氧化 | UV光催化氧化+活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 是 |
|  | 喷漆 | 颗粒物 | 文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学 纤维过滤 | 干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧+20m高 排气筒 | 是 |
|  |  | 挥发性有机物、二甲苯 | 吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化等、热力焚烧/催化焚烧 |  | 是 |
|  | 烘干 | 挥发性有机物、二甲苯 | 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化 |  | 是 |
|  | 调漆 | 挥发性 有机物 | 活性炭吸附 |  | 是 |

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目烘干工序采用的天然气炉窑以天然气为能源，属于登记管理。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范  工业炉窑》（HJ1121-2020）54页A.1废气可行技术参考表，与本项目相关情况见下表。

表7-3                  污染防治可行技术一览表

| 排污许可技术 规范 | 生产 单元 | 大气污染物 | 推荐可行技术 | 本项目 拟采取的 治理措施 | 是否属于可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 | 加热 | 颗粒物 | 燃气或净化后煤制气；袋式除尘；静电除尘 | 本项目炉窑为燃气及 电能。 | 是 |
|  |  | 二氧化硫 | 燃气或净化后煤制气；干法与半干法脱硫；湿法脱硫 |  | 是 |

根据上表可知，本项目废气污染防治措施满足排污许可证申请与核发技术规范中相应可行技术要求。

### 7.1.3 废气污染防治措施原理分析

（1）干式过滤棉

本项目漆雾采用干式过滤棉进行过滤净化，喷漆室在漆雾净化系统引风机抽吸作用下形成负压，漆雾在负压作用下，被引入漆雾过滤器，通过过滤棉、滤板、滤纸等过滤材质，滤掉液态漆滴，达到去除漆雾的目的。漆雾干法净化效率可达到98%以上。该法的优点是喷漆室结构简单，涂料损失小，涂覆效率高，不产生废水；缺点是干式喷漆室过滤使用的滤料容易阻塞，造成过滤效率降低。

（3）有机废气去除工作原理

1、本项目电机浸漆烘干、涂装过程产生的非甲烷总烃、二甲苯拟采用“活性炭吸附+脱附催化燃烧装置”进行处理，固化工序、危险废物暂存过程产生的非甲烷总烃采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理。

有机废气的净化方法有活性炭吸附法、直接燃烧法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、吸附浓缩-催化燃烧工艺等，各种方法的主要优缺点见下表。

表7-4                   有机废气处理类型对比

| 废气处理技术 | 原理 | 优点 | 缺点 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附法 | 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制 | 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾 | 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理 |
| 直接 燃烧法 | 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物燃烧成CO2和H20，使废气净 | 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小； 不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，料费用高，设备造价高，处理低浓度风量大的废气不经济 | 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化 燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOX生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度非甲烷总烃 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，使某些成分冷凝成液体 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用组分单一的高浓度有机废气 |
| UV光氧催化技术 | 利用高能高臭氧UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。UV＋O2 →O-+O＊(活氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧将有机物废气氧化成二氧化碳和水。 | 使用安全，操作简 单，便于各种行业的使用管理，废气转化效率高、处理效果长期稳定，能耗低，运行费用低。 | / | VOC类，苯类，烃类，醇类，酯类，酮类等多种有机废气。 |

以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况。结合本项目生产情况，具体处理工艺如下：

A、活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理工艺流程：

本项目有机废气治理工程工艺流程主要包括三部分：吸附气体流程、脱附气体流程、催化燃烧控制系统。

①.吸附

有机废气预处理后由风管引出后进活性炭吸附床（循环使用），气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。项目采用煤质类蜂窝状活性炭，此活性炭在结构上属于微晶碳，不规则排列，在交叉连接之间有细孔，是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大，吸收效果好，这种活性炭不仅有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。

②.脱附

当吸附床吸附饱和后，停止主风机；关闭吸附箱进出口阀门。启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。活性炭吸附床内温度超过报警值，自动启用火灾应急自动喷淋系统。

③.控制系统

制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火阀，可有效地防止火焰回串。当活性碳吸附床脱附时温度过高时，自动打开阀门利用主风机降温。

B、催化燃烧装置工作原理

项目采用HCH型催化燃烧装置，催化燃烧法具体反应方程式为：

催化燃烧治理方法是将吸附箱内活性炭表面上的有机气体源通过引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，节省了能源；废气有效去除率达到95%以上。

催化燃烧装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和防爆装置等组成，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部。。

①.预热室

废气源在进入催化燃烧室之前，经温度检测仪检测温度达不到催化反应的条件，由布置在预热室内的电加热系统进行温度的第二次提升；电加热管由固定绝缘板固定，维护更换十分方便。

②.催化反应室

达到温度条件的有机废气源进入第一级催化反应室；第一催化反应室采用抽屉式，内装蜂窝催化剂，中间分插电加热元件，使蜂窝催化剂温度达到反应温度，使部份有机物进行分解，释放出能量，直接使废气温度提升，是本设备设计的第三温度提升处，也叫催化升温；温度提升后的有机气体进入催化固定床，内置蜂窝状催化剂，满足反应条件的有机气体在此完全分解，废气变成洁净气体。本设施为催化净化装置的心脏。

③.催化剂

催化剂是在化学反应中能改变反应温度而本身的组成和重量在反应后保持不变的物质。

本装置采用蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命（一般2年左右更换）等特点；性能参数为：方形孔，孔数25.4个/cm2，堆积密度为0.8g/cm3，比表积为43m2/g。

④.电加热元件

电加热管由φ16高温薄管内衬高温氧化镁及电加热丝组成，具有效率高、散热快、寿命长等特点，严格按照国家标准制作和验收。

C、UV光催化装置工作原理

UV光氧化工艺基本工作原理：光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O。在光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对，与表面吸附的水份（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活波的羟基自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物及其它VOC类有机物、无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，同时具有除臭、消毒、杀菌的功效，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂，不会产生二次污染。

因此，拟建工程有机废气采取的污染防治措施均可行。

### 7.1.4 焊接、切割、抛丸等废气污染防治措施

布袋除尘器的工作原理：含尘气体从从灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。袋式除尘器是一种高效除尘器，适宜捕集微细尘粒，性能稳定可靠，对负荷变化适应性较好，处理效率高达95%以上。

### 7.1.5 天然气燃烧废气污染防治措施

本项目固化过程、涂装烘干过程采用天然气作为热源，烘干室采用天然气燃烧机加热后，通过热交换器、循环风机、热风循环管路等对烘干室内涂装后的工件进行加热。本项目天然气燃烧过程拟采用低氮燃烧器，脱硝效率约为50%。

低氮燃烧技术是改进燃烧设备或控制燃烧条件，以降低燃烧尾气中NOx浓度的各项技术。影响燃烧过程中NOx生成的主要因素是燃烧温度、烟气在高温区的停留时间、烟气中各种组分的浓度以及混合程度，因此，改变空气—燃料比、燃烧空气的温度、燃烧区冷却的程度和燃烧器的形状设计都可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。工业上多以减少过剩空气和采用分段燃烧、烟气循环和低温空气预热、特殊燃烧器等方法达到目的。

低氮燃烧技术的主要特点是：工艺成熟、投资和运行费用低。在对NOx排放要求非常严格的国家（如德国和日本），均是采用低氮燃烧器可减少一半以上的NOx，以降低NOx的产生浓度，减少投资和运行费用。低氮燃烧技术是目前各种降低NOx排放技术中采用最广、相对简单、经济有效的方法。

### 7.1.6 厨房油烟废气污染防治措施

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员1500人，食宿人员1000人，就餐人数大于250人，折合基准灶头数≥6个，属于大型餐饮服务单位，食用油用量按30g/人·d计，油的挥发量约为耗油量的2.84%，非甲烷总烃挥发量约占食用油的2%，则厨房油烟产生量约为0.852kg/d（0.2556t/a），非甲烷总烃产生量为0.6kg/d（0.18t/a）。食堂安装1套静电油烟净化器+活性炭吸附装置后，风机风量不小于10000m3/h，烹饪时间约为6.0h/d，则油烟产生浓度为14mg/m3，非甲烷总烃产生浓度为10mg/m3, 废气处理设置净化效率不低于95%，处理后油烟排放量为0.0128t/a，排放浓度为0.7mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.009t/a，排放浓度为0.5mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

食堂油烟利用风机产生的动力，通过集气罩进行收集，再经过油烟管道进入静电式油烟净化器+活性炭吸附装置，使烟气中的油烟颗粒彻底分离出来，非甲烷总烃经活性炭吸附，达标气体经过专用烟道引至屋顶以上高空排放，经过处理后油烟达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型餐饮服务单位油烟排放标准的要求（油烟浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10mg/m3，油烟去除效率≥95%），对周围环境影响不大。因此食堂油烟处理设施从技术角度是可行的。

## 7.2 废水污染防治措施分析

### 7.2.1 废水处理措施分析

本项目废水主要为职工生活污水。职工生活污水采用隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理。

长垣市第一污水处理厂位于长垣市城的东北部，唐满沟东侧，唐庄北侧，西靠北环路，北靠规划北三环路，污水处理厂一期工程设计规模为3.0万吨/日，设计年限为10年，于2007年6月建成并开始运行，运行一直比较稳定。长垣市城污水处理厂于2009年进行污水处理厂改扩建二期工程，二期场址位于已建污水处理厂东侧，设计规模为5万吨/日，污水处理工艺拟采用改良型氧化沟工艺，于2014年12月份扩建一期2.5万吨/d工程建设完成。改扩建后污水处理厂出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-）表1一级标准（COD40mg/L、氨氮3-5mg/L）。

本项目废水排放量80m3/d，占长垣市第一污水处理厂处理量较小，排放的废水可满足长垣市第一污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂正常运行。

评价认为，项目废水处理措施可行。

### 7.2.2 地下水污染防治措施分析

针对可能发生的地下水污染，本评价地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）源头控制措施

为防止项目营运期对地下水环境造成污染，工程应选择先进、可靠的工艺技术，并对产生的各类废物进行合理的治理和回用，尽可能从源头上减少污染物排放。评价要求建设单位在设计、施工和运行时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成装置、管线泄漏。对车间内可能产生地下水污染的储槽、地面等均应加强防渗处理，对各类管道采取严格的防腐措施。生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。管线敷设尽量采用“可视化”原则。

（2）污染防渗分区

据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）关于分区防控措施的相关规定，地下水污染防渗分区应根据场地包气带的防污性能、污染物控制难易程度和污染物特性提出相关的防渗技术要求。项目场地天然包气带防污性能分级见表7-5，污染控制的难易程度分级见表7-6，地下水污染防渗分区见表7-7。

表7-5               天然包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能判定指标 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 | √ |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |  |

本项目包气带第一岩土层为轻壤土，厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K＜1×10-4cm/s，且分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为中。

表7-6                    控制难易程度分级参照表

| 污染控制 难易程度 | 主要特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | / |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 办公楼、宿舍楼、餐厅、生产车间、涂装区域、 一般固废暂存间、危险废物暂存间、一般固废暂存间、危险化学品仓库、废气处理设施 |

本项目办公楼、餐厅、生产车间、涂装区域、一般固废暂存间、危险废物暂存间、一般固废暂存间、危险化学品仓库、废气处理设施均设置在地面以上，可视性较好，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可以及时发现和处理，污染控制难易程度确定为易。

表7-7                 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗 分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物 类型 | 防渗技术要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗区 | 弱 | 易-难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 | 危险废物暂存间、危险化学品仓库、各生产车间涂装工段 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
| 一般 防渗区 | 中-强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | 各生产车间、一般固废暂存间、废气处理设施 |
|  | 弱 | 易-难 | 其他类型 |  |  |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
| 简单 防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 | 办公楼、公寓楼、餐厅 |

本项目不涉及重金属和持久性有机物污染物，考虑项目实际情况，本评价要求将危险废物暂存间、危险化学品仓库、各生产车间涂装工段划为重点防渗区，将各生产车间、一般固废暂存间、废气处理设施划为一般防渗区，将办公楼、公寓楼、餐厅等其它区域为简单防渗区。项目厂区防渗分区图见附图8。

各分区防渗措施如下：

①.重点防渗区：

危险废物暂存间、危险化学品仓库、各生产车间涂装工段等重点防渗区均由专业机构设计并建设，采用钢筋混凝土+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。其中，危险废物暂存间地下水防渗工程应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单相关要求进行设计，具体要求如下：

a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

e、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②.一般防渗区：

各生产车间、一般固废暂存间、废气治理设施等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。一般固废暂存间应按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计，具体要求如下：

a、一般固废暂存间应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒，周边应设置雨水导流渠。

b、做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤10-7cm/s。

③.简单防渗区

公寓楼、办公楼、餐厅等简单防渗区，采用一般混凝土地面硬化处理。

（3）污染源监控

本项目建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。

（4）地下水污染应急响应

①.应急管理措施

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

（a）立即启动应急预案；

（b）查明并切断污染源；

（c）查明地下水污染深度、范围和程度；

（d）依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

（e）依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

（f）将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

（g）监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

②.应急管理建议

（a）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此地下水污染防控应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测和事故应急处理的主动和被动防渗相结合的原则进行。

（b）地下水污染状况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位进行地下水污染勘察工作。

③.风险事故应急响应

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的影响。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图7-1。

图7-1    地下水事故应急处理程序框图

综合上述分析，本项目拟采取“源头控制、分区防治、跟踪监测、应急响应”相结合的地下水污染防治措施，可有效消除或降低对区域地下水的影响。

## 7.3 噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声源有切割机、剪板机、折弯机、抛丸机、焊机、钻床等产生的噪声，各噪声源的声压级在65~90dB(A)之间。对高噪声源设备进行降噪一般从以下两方面着手：噪声源控制、噪声传播途径控制。

控制声源是降低噪声的最根本和最有效的方法，因此，在选择设备时应尽量选择低噪声设备，或对高噪声设备安装消声器降低声源的噪声，根据声源性质及选用消声器种类的不同，一般可降低10～40dB(A)。

噪声的传播途径主要是空气和建筑构件，通过采取措施，如隔声、吸声等方法，改变声源原来的传播途径，也可达到降低声源的噪声值的目的。一般砖混结构的隔声量为15～30dB(A)，若在房间内贴吸声材料，可再降低噪声3～15dB(A)。

项目针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器、置于室内等降噪措施，工程拟采取的降噪措施如下：

（1）对高噪声设备采取消声、隔声及基础减振措施，具体措施是：将所有噪声源置于室内，安装消声器，并选用隔振器进行整体隔振。在风机进出口安装消声器，在风机的进排气口与管道连接处采用吸、隔声挠性接头，并对风机选用隔振器进行整体隔振。

（2）生产车间进行建筑设计时充分考虑降噪要求。一般厂房建筑物的墙体可以起到一定的隔音作用，而建筑物的门、窗、孔、洞则是噪声直接向外界环境传播的主要途径。厂房在满足采光要求的前提下，尽量减少开窗面积，受噪声影响较大的操作、控制室采用隔音建筑。

经采取上述措施后，可有效降低噪声源强。预测结果表明，项目噪声源在采取评价要求的降噪措施后，东侧、北侧可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准；西侧、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。评价认为，项目噪声污染防治措施可行。

## 7.4 固体废物处置措施分析

### 7.4.1 固废处置及综合利用措施

本项目运营期固体废物有一般固废和危险废物。一般固废包括废边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、水性油漆包装桶、生活垃圾、废催化剂；危险废物包括废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭、废漆渣、洗枪废溶剂、废UV灯管。项目固体废物处置及综合利用情况见下表。

表7-8            项目固体废物处置及综合利用情况一览表

| 编号 | 污染源 | 固废名称 | 性质 | 危废代码 |  | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工序 | 废边角料 | 一般固废 | — |  | 收集后外售当地 回收公司 |
| 2 | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | — |  |  |
| 3 | 除尘器收集粉尘 | 收尘灰 | 一般固废 | — |  |  |
| 4 | 水性油漆 使用 | 水性油漆 包装桶 | 一般固废 | — |  |  |
| 5 | 废气治理 设施 | 废催化剂 | 一般固废 | — |  |  |
| 6 | 抛丸 | 废钢丸 | 一般固废 | — |  |  |
| 7 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 | — |  | 经厂内垃圾桶收集后交由环卫部门处置 |
| 8 | 机加工工序 | 含油废抹布、废手套 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 在厂区危废暂存间暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 9 | 机加工工序 | 废切削液 | 危险废物 | HW09 | 900-006-09 |  |
| 10 | 机加工工序 | 废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 900-218/217-08 |  |
| 11 | 涂装工序 | 油性油漆、稀释剂、固化剂 包装桶 | 危险废物 | HW12 | 900-252-12 |  |
| 12 | 涂装 | 废漆渣 | 危险废物 | HW49 | 772-006-49 |  |
| 13 | 废气处理 装置 | 废过滤棉 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 14 |  | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 |  |
| 15 |  | 废UV灯管 | 危险废物 | HW29 | 900-023-29 |  |
| 16 | 涂装工序 | 洗枪废溶剂 | 危险废物 | HW06 | 900-404-06 |  |

### 7.4.2 一般固废贮存场所（设施）污染防治措施

本项目设置1个100m2一般固废暂存间，主要用于临时储存废边角料、焊渣、收尘灰、废催化剂等。根据《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求，结合项目情况，本评价对一般固废暂存间提出以下要求：

（1）应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒，周边应设置雨水导流渠。

（2）禁止其他固废废物或生活垃圾混入。

（3）做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。

（4）加强管理，按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。

### 7.4.3 危废暂存间污染防治措施

本项目拟设置1座50m2危废暂存间，位于新中式起重联合机联合加工车间北侧，用于暂存废切削液、废矿物油、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废漆渣、洗枪废溶剂、含油废抹布、废手套。根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023），结合项目情况，对项目危废暂存间提出以下要求：

（1）一般规定

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（2）容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

（3）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会产生二次污染，对周围环境无明显影响。

### 7.4.4 危险废物运输污染防治措施

废切削液、废矿物油、油性油漆包装桶、废漆渣、废活性炭、废UV灯管、废漆渣、洗枪废溶剂等危险废物应定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处置，根据《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物运输过程应满足以下要求：

（1）应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2013年第2号）、《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等相关规定执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》（铁总运[2017]164号））规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》（交通部令[1996年]第10号）规定执行。

（3）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志。

（4）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

（5）装载危险废物车辆须做好防渗、防漏、防飞扬措施；

（6）有化学反应或混装有危险后果的固废、危废严禁混装运输；

（7）装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

### 7.4.5 危险废物转移要求

根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求：

（1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

（2）危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

（3）危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

（4）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

（5）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

（6）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

通过采取以上环保措施，可实现全部固废的妥善处置，有效防治固废贮存、运输、转移等过程可能产生的影响，固废污染防治措施可行。

## 7.5 土壤环境防治措施

### 7.5.1 源头控制

严格按照地下水防控要求，做好各项防渗措施，加强施工质量。确保项目正常运行期间，确保化学品、废水无渗漏。

加强日常管理，确保废气得到妥善的收集处理，尽量降低无组织排放。各项原料、固体废物及危险废物必须妥善贮存于各自的库房，禁止露天存放，杜绝因雨淋造成的污染物下渗。

### 7.5.2 过程防治措施

严格按照要求进行分区防渗，与地下水分区防渗措施一致。

设专人定期检查各生产设施、废气处理设施，一旦发现非正常工作或泄漏现象，应立刻停止生产，并妥善检修，在确保各设施正常运转后方可开机运行。

### 7.5.3 跟踪监测

为了及时准确掌握项目区及周边敏感点土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目拟建立土壤长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤监测点，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

建议委托有资质监测单位，对土壤进行定期监测，监测结果应及时归档，并向当地居民公开，如发现监测结果异常，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取补救措施。监测结果执行标准按照土地利用类型分别确定。

## 7.6 环保投资估算

项目总投资160058.17万元，估算环保投资共2000万元，占投资额的1.25%。项目拟采取的环保措施及投资见下表。

表7-9                 环保设施投资估算表

| 类别 | 污染源 |  | 处理措施及设备 | 投资 （万元） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木材加工车间 | 木材 加工 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P1） | 10 | 颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（5.9kg/h）；喷漆过程产生的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；危废暂存间产生的非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）中标准要求（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h）；天然气燃烧过程产生的SO2、NOX排放浓度执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）的限值要求。 |
|  | 军民融合车间 | 固化 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P2） | 10 |  |
|  |  | 切割 抛丸 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P3） | 10 |  |
|  |  | 喷塑 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P3） | 10 |  |
|  |  | 电机浸漆烘干 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P4） | 30 |  |
|  |  | 抛丸 焊接 | 集气装置+3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P5） | 10 |  |
|  |  | 跑车及小车架焊接 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P6） | 10 |  |
|  |  | 葫芦及小车架涂装 | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P7） | 50 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 危险废物储存 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P8） | 10 |  |
|  | 新中式起重机联合车间 | 型材 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P9） | 10 |  |
|  |  | 型材 滚涂 | 1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P10） | 50 |  |
|  |  | 钢板 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P11） | 10 |  |
|  |  | 钢板 滚涂 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P12） | 10 |  |
|  |  | 切割 | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P13） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P14） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P15） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P16） | 20 |  |
|  |  | 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P17） | 10 |  |
|  |  | 焊接 | 集气装置+5台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P18） | 50 |  |
|  |  |  | 集气装置+6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P19） | 60 |  |
|  |  |  | 集气装置+6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P20） | 60 |  |
|  |  |  | 集气装置+3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P21） | 30 |  |
|  | 涂装车间 | 主梁涂装线 | 集气装置+3台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P22） | 600 |  |
|  |  | 端梁涂装线 | 集气装置+1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P23） | 200 |  |
|  |  | 小件涂装线 | 集气装置+1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P24） | 200 |  |
|  | 餐厅废气 |  | 采用静电式油烟净化器+活性炭吸附装置进行处理排放 | 5 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准 |
| 废水 | 办公生活污水 |  | 经隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理 | 5 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及长垣市第一污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 切割机、剪板机、折弯机、抛丸机、焊机、钻床等 |  | 基础减振、消声、隔声等措施 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类、4类 |
| 固体 废物 | 废边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废催化剂、废钢丸、水性油漆包装桶 |  | 设100m2一般固废暂存间1处，各类固废经收集暂存后全部妥善处置 | 10 | 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 办公生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门处理 | 2 | 按要求落实 |
|  | 废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭、洗枪废溶剂、废UV灯管、废漆渣 |  | 设50m2危废暂存间1处，各类危废在厂区危废暂存间分类分区暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 | 7 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 风险防范 | 其他 |  | 设置1个450m3事故水池 | 100 | 按要求落实 |
|  |  |  | 设置收集沟、应急收集池 |  |  |
|  |  |  | 设置雨水、污水截流阀 |  |  |
|  |  |  | 泡沫灭火器等消防设施 |  |  |
|  |  |  | 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品 |  |  |
|  |  |  | 安全教育培训、事故应急演练 |  |  |
| 地下水污染防渗措施 | 危险废物暂存间、危险化学品仓库、各生产车间涂装工段等重点防渗区 |  | 采用钢筋混凝土+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s | 300 | 按要求落实 |
|  | 生产车间、一般固废暂存间、废气处理设施等一般防渗区 |  | 采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s |  |  |
|  | 公寓楼、餐厅、办公楼等简单防渗区 |  | 采用一般混凝土地面硬化处理 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2000 | — |

# 第8章  环境经济损益分析

环境经济损益分析采用定量、定性分析相结合的方式，综合评价建设项目的经济效益、社会效益和环境效益，并重点对项目环境保护措施效益进行分析论证，从而评价整个项目实施后对环境的总体影响及环保措施方案的经济合理性，为项目建设提供可靠依据。

## 8.1 社会损益分析

（1）本项目产品具有广阔的市场前景。项目的实施可以使当地各种资源得到综合利用，同时提高企业自身经济效益，为当地的经济发展发挥重要作用，具有良好的经济效益和社会效益。

（2）项目建成后，可以为当地居民提供更多的就业机会，改善当地居民的生活水平；项目的投产运营可以带动相关产业的发展，对当地的经济起到积极的推动作用；项目投产运营后，每年上缴的利税，可以增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。因此，项目的实施具有良好的社会效益。

## 8.2 经济效益分析

本项目年产7万台轻量化智能起重机项目，其中包括5万台电动葫芦及2万台起重机。根据备案以及建设单位提供的其他资料可知，项目主要经济效益指标见表8-1。

表8-1                       经济效益主要指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 160058.17 | / |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 300263.58 | / |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 23289.67 | 达产后正常年 |
| 4 | 净利润 | 万元 | 19796.22 | 达产后正常年 |
| 5 | 所得税 | 万元 | 3493.45 | 达产后正常年 |
| 6 | 全部投资回收期 | 年 | 8.1 | / |

由上表可知，本项目总投资160058.17万元，净利润为19796.22万元/年，投资回收期（税后）为8.1年，项目投资回报较好，具有较好的经济效益。

## 8.3 环境效益分析

### 8.3.1 项目环保投资

项目估算环保投资共2000万元，占总投资的1.25%，为废气治理设施、废水治理设施、固废治理措施、噪声治理设施、环境风险防范设施等。

### 8.3.2 环保投资效益分析

（1）环保设施经营支出

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。

①.环保设施折旧费C1

C1=a×Co/n

式中：a——固定资产形成率，取95%；

Co——环保总投资（万元）；

n——折旧年限，取10年；

②.环保设施运行费用C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

C2=CO×15%

③.环保管理费用C3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的15%考虑，即：

C3=(C1+C2)×15%

④.环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和，即：

C=C1+C2+C3

环保设施经营支出计算结果见下表。

表8-2            环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项 目 | 计算方法 | 费用（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×Co/n | 190 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=CO×15% | 300 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=(C1+C2)×15% | 73.5 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 563.5 |

由表8-2分析可知，本工程环保设施经营支出费用为563.5万元/年。

### 8.3.3 项目环境影响

项目在严格落实环评提出的环保措施的情况下，可确保各项污染物达标排放。根据环境影响评价结果，项目废气对周围大气环境质量影响较小，不会对周围环境空气质量造成明显影响；废水经处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小；工程拟采严格的地下水污染防治措施，不会对地下水水质造成污染影响；工程噪声污染源采取了有效的隔声、消声、减震等降噪措施，对周围声环境影响较小；工程固体废物全部妥善处置，不会对周围环境造成影响。

综上所述，本项目环境效益显著。

## 8.4 小结

综上所述，项目具有良好的社会效益和经济效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，具有良好的环境效益。因此，项目可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 第9章  环境管理与监测计划

随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，建设项目所引起的环境破坏受到普遍关注。这就要求企业的领导必须加强环境管理和监督的力度，加强污染的控制工作，及时了解和掌握本企业的生产和排污状况，确保建设项目在施工和营运过程中各项环保措施的认真落实，最大限度的减少污染。环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治和环境管理的依据，加强污染源的监控工作，是了解和掌握企业的污染特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和能源综合利用的有效途径。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1 项目前期阶段环境管理

项目前期阶段，建设单位应指派专人负责前期环境管理事务，各阶段主要职责为：

（1）环评阶段

在此阶段，建设单位应委托有资质的环评单位进行环境影响评价，并将环境影响报告书报请有关环保主管部门审批。

（2）设计阶段

设计部门应将环境影响报告书中提出的环保措施列入设计和投资概算，建设单位应对环保措施的设计方案进行审查，并及时提出修改意见。

（3）招标阶段

建设单位应根据有关规定，进行施工期环境保护监理的委托，按环境影响报告书的要求和建议，提出工程施工时的环境保护措施要求和管理规定，并纳入招标要求，要求承包商在标书中要有相应的环保措施内容，并要求承包商在中标后提出较详细的实施计划，确保环保措施在施工时的实施。

### 9.1.2 施工期环境管理

9.1.2.1 施工期环境管理机构设置

为有效的保护项目所在地的环境质量，减轻工程施工对周围环境的影响，在施工过程中，建设单位应配备专职环保管理干部，并设由2~3人组成的施工期环保管理小组，专职负责本项目施工期间的环境保护管理工作，并负责与当地环保部门联系环境监测工作，建立和健全环境监测制度，提高环境管理综合能力等。

9.1.2.2 施工期环境管理机构的主要职能

（1）负责施工期环境管理和监督，监理在招标文件中规定的环保措施执行情况，检查和纠正施工中对环保不利的行为。

（2）监督施工单位在施工中落实好施工组织计划，使施工期运输、材料堆存、施工机械的作业等做到有组织、有计划的合理进行。

（3）开展环境保护宣传、教育和培训工作，提高施工人员的环保意识和文明施工水平。

（4）负责施工中突发性污染事故的处理，并及时上报主管部门和有关单位。

（5）组织实施施工期环境监督和监测计划。

（6）施工结束后，组织全面检查工程环保措施落实和施工现场环境恢复情况。

9.1.2.3 施工期污染防治措施的监理内容与监理要求

根据项目特点，本评价提出项目施工期污染防治措施的监理内容与要求见下表。

表9-1       施工期污染防治措施的监理内容与监理要求一览表

| 项 目 | 监理内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | （1）施工场地总体要求：①施工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位）。②严格落实施工场地周边设置围挡、土方和散碎物料全部覆盖、出场车辆全部冲洗干净、主要场区及道路全部硬化、渣土等车辆全部密闭运输、拆除工程和土方工程全部湿法作业、施工工地配置喷淋和雾炮、裸露黄土绿化或硬化“八个百分之百”，禁止施工场地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。③施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （2）物料运输：施工运输车辆装载量适当，运输分散状物料必须采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物。 （3）施工作业区：①合理设计施工方案，加强管理，减少土石方开挖，施工过程中应设置硬质围档，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，禁止在四级或四级以上大风天气施工。②施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工场地必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净。分散状物料装卸作业时采取临时围挡措施，定期洒水，及时清扫，不利气象条件下，限制装卸作业等。③施工中产生的土石方等物料堆必须采取遮盖措施，并辅助洒水、喷洒覆盖剂等其他防尘措施。④建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围墙高度。不能及时清运的，应采用防尘网100%覆盖，并定期洒水保持湿润 | 按要求落实，有效控制扬尘污染 |
| 施工废水 | 本项目施工人员生活污水经化粪池处理后定期清运，设备冷却水及冷却水经临时沉淀后回用，建材清洗经收集后用于混凝土养护自然蒸发，不会对周围水环境造成污染影响。 | 按要求落实，禁止外排废水 |
| 施工噪声 | （1）合理安排施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，采取入棚措施。（2）施工现场设置施工标志，做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。（3）合理设计运输路线，尽可能绕开村庄、学校等敏感建筑物；运输车辆经过近距离敏感点时应控制车速、禁鸣。（4）合理安排施工时间。（5）尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备。（6）加强施工机械的保养维护，做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工 | 按要求落实，控制噪声污染 |
| 施工固废 | 建筑垃圾如钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收、送废物收购站处理；混凝土废料、废砖、石、砂等废弃渣土集中堆放，定期清运至环卫部门指定地点进行处理。施工人员生活垃圾经收集后送环卫部门指定地点进行处理 | 按要求落实，禁止随意堆放及排放固废 |

### 9.1.3 生产调试期环境管理

9.1.3.1 排污许可证申请

根据《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部令 第48号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《河南省排污许可证管理实施细则》（豫环文[2017]302号）等相关文件要求，本项目应在取得环境影响评价审批意见后，发生实际排污行为前三十个工作日内，向相应环保部门提出排污许可证的申请。企业应在取得排污许可证之后，再进行生产调试。

9.1.3.2 生产调试期环境管理机构建立

项目进行生产调试前，建设单位应设立环境管理机构，负责公司环境管理工作，并在各车间设专（兼）职安环人员。环境管理机构主要职责如下：

①.加强员工环保知识法规的教育及操作规范的培训，使员工树立环保意识，并使各项环保设施的操作规范化，保证设施正常运转。

②.加强实验室建设并购置必备的监测仪器设备。

③.建立健全各车间环保治理设施的操作规程，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。

④.准备好监测记录及各班组交接工作等事项。

⑤.配合设备供应商做好各环保设施的调试工作。经过调试后，确保各环保设施按规程操作，同时进行监视性监测，监视环保处理设施的运行情况，确保污染物达标排放。

9.1.3.3 环保设施竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位应当按照该办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

### 9.1.4 营运期环境管理

9.1.4.1 营运期环境保护管理机构的设置

公司环境保护管理机构在营运期负责公司的中长期环保管理工作及长期规划。环保管理人员应由具备生产管理经验和环保基础知识，熟悉企业生产特点，有责任心，组织能力强的人员担任。同时在各车间培训若干有经验、懂技术、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施和清洁生产措施的落实。

9.1.4.2 营运期环境保护管理机构的主要职能

环境保护管理机构的主要职能应包括下列内容：

（1）运行期管理

①.制定切实可行的环境保护管理制度和条例。

②.把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理。

③.领导和检查日常的环保监测和统计工作，建立环保档案，按时完成各种环保报表。掌握全厂污染动态，提出改善措施。

④.检查监督全厂环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行。

⑤.按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励。

⑥.收集、整理和推广环保技术和经验，及时解决运行中环保问题。

⑦.制定和完善突发事件应急预案，做好应急事故的处理准备，参与环境污染事故的调查和处理。

⑧.做好环境保护知识的宣传工作和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。

⑨.配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。

（2）清洁生产管理

①.组织协调并监督实施本评价中所提出的清洁生产内容。

②.经常性的组织对职工的清洁生产教育和培训。

③.配合环保主管部门定期进行清洁生产审核。

④.负责清洁生产活动的日常管理。

纽科伦（新乡）起重机有限公司设有专门的环保管理机构，配备若干名专职环保管理人员，主要负责领导和监督公司各生产车间的环境管理工作。企业将建立环境信息披露制度，每年向社会发布年度环境报告，公布污染物的排放和环境管理等情况。

### 9.1.5 环境管理手段

建议本项目采取以下手段进行环境保护管理：

（1）经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。

（2）技术手段：在制定产品标准、工艺等文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

（3）教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环保意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈的努力。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。

### 9.1.6 环境管理台账要求

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，企业应按照相应行业排污许可证申请与核发技术规范等国家、地方管理要求，做好VOCs治理工作相关记录台账，并按环保部门要求及时上报，记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存期限不低于5年，具体按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）执行。

（1）各产品产量及涂装总面积等生产基本信息。

（2）VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂、润滑油、切削液等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，VOCs原辅材料回收方式及回收量，废弃量及去向。

（3）废气收集、处理设施运行关键工艺控制参数，包括废气收集系统是否负压运行；废气收集、治理装置启动、停止时间；处理设施进、出口监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）；气体燃烧温度、停留时间。

（4）吸附剂、过滤材料、催化剂等的质量数据，采购量、使用量、更换量及更换时间等明细台账。

（5）主要设备维修情况。

（6）运行事故及维修情况。

（7）一般固体废物、危险固体废物处置情况，包括数量及去向等。

根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020），建设单位制定规章制度和激励机制控制单位涂装面积的涂料消耗量；建立运行、维护和操作相关制度及规程，健全主要设备运行台账；建立定期教育培训制度，对专业管理人员和技术人员进行培训，使其掌握治理设备设施常规操作和应急状况处理措施。

企业应按照相应行业排污许可证申请与核发技术规范等国家、地方管理要求，做好VOCs治理工作相关记录台账，台账保存期限不少于5年，记录内容应包括：

（1）各产品产量及涂装总面积等生产基本信息。

（2）VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂、清洗剂等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，VOCs原辅材料回收方式及回收量，废弃量及去向。

（3）废气收集、处理设施运行关键工艺控制参数，包括废气收集系统是否负压运行；废气收集、治理装置启动、停止时间；处理设施进、出口监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）；气体燃烧温度、停留时间。

（4）吸附剂、过滤材料、催化剂等的质量数据，采购量、使用量、更换量及更换时间等明细台账。

（5）主要设备维修情况。

（6）运行事故及维修情况。

（7）一般固体废物、危险固体废物处置情况，包括数量及去向等。

## 9.2 环境监测计划

### 9.2.1 环境监测机构设置

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南  涂装》（HI1086-2020）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。环境监测事宜由建设单位委托地方环境监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。

### 9.2.2 环境监测计划

9.2.2.1 施工期监测计划

本项目在施工期对周围环境的影响有施工噪声、施工扬尘等影响。施工期监测计划见下表。

表9-2                 施工期监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效声级 | 每季度1次，每次1天、昼夜各1次 |
| 环境空气 | 施工区 | TSP | 每季度1次、每次连续3天 |

9.2.2.2 营运期监测计划

结合本项目污染物排放情况，本评价制定项目实施后全厂营运期监测计划见下表，具体监测方法执行国家有关技术标准和规范。

表9-3               全厂营运期环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频次 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加工车间 | P1 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 | 颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（5.9kg/h）；喷漆过程产生的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；危废暂存间产生的非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）中标准要求（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h）；天然气燃烧过程产生的SO2、NOX排放浓度执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）的限值 要求。 |
|  | 军民融合车间 | P2 | 废气量、非甲烷总烃 | 1次/年 |  |
|  |  | P3 | 废气量、颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  |  | P4 | 废气量、非甲烷总烃、二甲苯 | 1次/半年 |  |
|  |  | P5 | 废气量、颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  |  | P6 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P7 | 废气量、非甲烷总烃 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 1次/季度 |  |
|  | 危险废物暂存间 | P8 | 废气量、非甲烷总烃 | 1次/年 |  |
|  | 新中式起重机联合加工车间 4# 车间 | P9 | 废气量、颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  |  | P10 | 废气量、非甲烷总烃、二甲苯 | 1次/半年 |  |
|  |  | P11 | 废气量、颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  |  | P12 | 废气量、非甲烷总烃、二甲苯 | 1次/半年 |  |
|  |  | P13 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P14 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P15 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P16 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P17 | 废气量、颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  |  | P18 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P19 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P20 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | P21 | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |  |
|  | 涂装车间 | P22 | 废气量、非甲烷总烃 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 1次/季度 |  |
|  |  | P23 | 废气量、非甲烷总烃 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 1次/季度 |  |
|  |  | P24 | 废气量、非甲烷总烃 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 1次/季度 |  |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 1次/半年 |  |
| 废水 | / |  | / | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、长垣市第一污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 四周厂界 |  | 等效声级 | 每季度监测1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类 |
| 地下水 | 陶行社区（厂区东北侧） |  | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、Pb、As、Hg、Cr6+、Cd、Fe、Mn | 每年1次 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂区南侧农田 |  | 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 | 每3年1次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他 风险筛选值 |

9.2.2.3 监测要求

（1）污染源监测根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ T91-2002）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等相关标准、规范要求进行监测，环境质量监测根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等标准要求进行监测。

（2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准。

（3）外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第一污水处理厂进水水质要求。

（4）出现事故排放时应根据具体情况增加监测次数，并及时上报环保管理部门。

（5）污染源监测应按照国家有关标准和技术规范进行，确保监测数据真实有效。

## 9.3 污染物排放管理

### 9.3.1污染物排放总量管理

（1）本项目总量排放指标

根据项目所在地环境特征和工程特征，结合项目污染物排放特征，评价建议实施总量控制的污染物如下：

废气污染物：SO2、NOx、VOCs、颗粒物、二甲苯。

废水污染物：COD、氨氮、总氮、总磷。

表9-4          本项目废气污染物排放量统计一览表      单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 项目产生量 | 项目削减量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 555.42828 | 545.47195 | 9.95633 |
|  | 非甲烷总烃 | 400.7484 | 380.7149 | 20.0335 |
|  | 二甲苯 | 69.6 | 66.93 | 2.67 |
|  | SO2 | 0.0182 | 0 | 0.0182 |
|  | NOx | 0.3172 | 0 | 0.3172 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 24.03422 | 17.2953 | 6.73892 |
|  | 非甲烷总烃 | 8.1652 | 0 | 8.1652 |
|  | 二甲苯 | 62.346 | 0 | 62.346 |
|  | SO2 | 0.000432 | 0 | 0.000432 |
|  | NOx | 0.00755 | 0 | 0.00755 |

表9-5          本项目废水污染物排放量统计一览表     单位：t/a

| 污染物 | 项目排放量 | 长垣市第一污水处理厂消减量 | 排放外环境量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/a） | 24000 | 0 | 24000 |
| COD | 7.65 | 6.69 | 0.96 |
| BOD5 | 4.095 | 3.951 | 0.192 |
| SS | 4.2 | 3.96 | 0.192 |
| 氨氮 | 0.7275 | 0.6355 | 0.096 |
| 总氮 | 0.9 | 0.612 | 0.288 |
| 总磷 | 0.6 | 0.5904 | 0.0096 |

### （2）全厂总量排放指标

纽科伦（新乡）起重机有限公司现有项目为《新乡市卫华起重机有限公司年产4000台欧式电动单梁起重机建设项目环境影响报告表》、《纽科伦（新乡）起重机有限公司年产8000台新型电动葫芦、电动单梁起重机项目环境影响报告表》、《纽科伦（新乡）起重机有限公司年产2万台起重机、100台立体车库、3万台电动葫芦及配件项目环境影响报告书》、《纽科伦（新乡）起重机有限公司绿色轻量化起重装备智能工厂建设项目环境影响报告书》，上述项目均已建成投产，待本项目建成后，现有项目均搬迁至本项目厂区，则本项目建成后，全厂项目污染物排放指标如下表所示。

表9-6               全厂污染物总量控制一览表

| 污染物 | 现有工程 排放量t/a | 本项目 排放量t/a | “以新带老”削减量 | 全厂排放量t/a | 本项目完成污染物增加量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.955 | 9.9563 | 2.955 | 9.9563 | +7.0013 |
| 非甲烷总烃 （含二甲苯、甲苯） | 20.1346 | 20.0335 | 20.1346 | 20.0335 | -0.1011 |
| SO2 | 0.155 | 0.0182 | 0.155 | 0.0182 | -0.1368 |
| NOx | 0.726 | 0.3172 | 0.726 | 0.3172 | -0.4088 |
| COD | 0.693 | 0.96 | 0.693 | 0.96 | +0.267 |
| NH3-N | 0.0693 | 0.092 | 0.0693 | 0.092 | +0.0227 |
| 总磷 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0 |
| 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 9.3.2 排污口规范化整治

（1）排污口标志

根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）标准要求，本项目应在废气排放口、废水排放口、噪声源、固废贮存场所分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行，具体图形符号见下表。

表9-7                    排污口规范化

| 序号 | 名称 | 功能 | 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图形符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |  |  |
| 2 | 废水排放口 | 表示废水向环境排放 |  |  |
| 3 | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |  |  |
| 4 | 一般固体 废物储存 | 表示固体废物储存场所 |  |  |
| 5 | 危险废物储存 | 表示危险废物储存场所 |  |  |

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

（2）固体废物贮存（处置）场所规范化措施

针对固废设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，危险废物应收集后尽快委托有资质单位进行安全处置，以防存放过程中造成二次污染。项目一般固废暂存间和危险废物暂存间应按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设。

# 第10章  环境影响评价结论

## 10.1 评价结论

### 10.1.1 项目概况

纽科伦（新乡）起重机有限公司拟投资160058.17万元在长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西建设低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目，项目占地面积654.01亩，总建筑面积约为27万平方米，项目年产7万台轻量化智能起重机，包括单梁起重机15000台、双梁起重机5000台、CD葫芦35000台、NR葫芦15000台。项目包含板材预处理、下料、焊接、机加工、涂装等工艺工序，引进自动化焊接机器人生产线、自动化涂装生产线及自动化配件加工生产线等相关设备。本项目建成后将推动新中式系列起重装备升级换代，实现低碳绿色制造，提升行业整体技术水平。

本项目主体工程为加工车间、军民融合车间、新中式起重机联合加工车间、涂装车间、室外成品库等；公辅工程为办公楼、公寓楼、餐厅、气体站、危险化学品仓库

环保工程主要包括废气、废水、噪声等治理设施，固废处置设施，环境风险防范设施。

### 10.1.2 评价区环境质量现状

10.1.2.1 环境空气

根据《长垣市2022年度环境质量概要》中公布的长垣市2022年的环境空气质量数据，PM10、PM2.5和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域长垣市属于不达标区。

根据现状监测结果，评价区域内苯、甲苯、二甲苯、乙苯1小时平均浓度未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求；非甲烷总烃1小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。

10.1.2.2 地表水

根据新乡市生态环境局公布的2022年新乡市地表水环境责任断面水质月报中的监测结果，黄庄河孔村桥断面水质中COD、氨氮、TP个别月均浓度值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD、氨氮、TP年均浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。

10.1.2.3 地下水

根据现状监测结果，项目区域地下水各项监测因子现状均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

10.1.2.4 声环境

根据现状监测结果，纽科伦（新乡）起重机有限公司西、南厂界声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准要求，北厂界、东厂界声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准要求。

10.1.2.5 土壤

本项目厂址内各土壤监测点位污染物的监测结果均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；厂区外监测点位污染物的监测结果均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

### 10.1.3 污染防治措施

10.1.3.1 废气

本项目废气有木材加工废气、电控柜喷塑废气、固化废气、电机浸漆烘干废气、抛丸废气、焊接废气、切割废气、涂装废气、危险废物暂存间废气。

木材加工废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P1），固化废气经1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒排放（P2），喷塑废气、抛丸切割废气经2台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P3），电机浸漆烘干废气经1台活性炭吸附装置+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P4）排放，抛丸、焊接废气经3台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P5），焊接废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P6），葫芦及小车架涂装废气经1台活性炭吸附装置+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P7）排放，危险废物暂存间废气经1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒（P8）排放，型材抛丸废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P9），型材滚涂废气经1台活性炭吸附装置+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P10）排放，钢板抛丸废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P11），钢板滚涂废气经1台活性炭吸附装置+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒（P12）排放，下料废气经8台袋式除尘器处理后通过4根20m高排气筒排放（P13、P14、P15、P16），梁盒抛丸废气经1台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P17），焊接废气经5台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P18），焊接废气经6台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P19），焊接废气经6台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P20），焊接废气经3台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（P21），主梁涂装废气经3台干式过滤棉-+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒排放（P22），端梁涂装废气经1台干式过滤棉-+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒排放（P23），小件涂装废气经1台干式过滤棉-+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后通过1根20m高排气筒排放（P24）。

颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（5.9kg/h）；涂装过程产生的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；固化、危废暂存间产生的非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）中标准要求（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h）；天然气燃烧过程产生的SO2、NOX排放浓度执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）的限值要求。

餐厅油烟废气采用1套静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，油烟及非甲烷总烃排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求，从屋顶达标排放。

综上，项目废气处理措施有效、可行。

10.1.3.2 废水

本项目职工生活污水采用隔油池、化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理，排入黄庄河。

10.1.3.3 固体废物

本项目运营期固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括废边角料、焊渣、除尘器收尘灰、废催化剂、水性油漆包装桶、飞钢丸、生活垃圾；危险废物包括废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭、废UV灯管和洗枪废溶剂。

废边角料、焊渣、除尘器收尘灰、废催化剂、废钢丸、水性油漆包装桶经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；

职工生活垃圾经收集后交由环卫部门处置；废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆、稀释剂、固化剂包装桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭、废UV灯管和洗枪废溶剂经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理。

项目产生固体废物全部妥善处置，不外排。

10.1.3.4 噪声

本项目针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、消声、隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强，最大程度地减轻对工程周围的环境影响。项目噪声源在采取评价要求的降噪措施后，西、南厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值要求，北、东厂界昼夜间噪声贡献值均可满足4a类排放限值要求。

### 10.1.4 污染防治措施及竣工验收

项目总投资160058.17万元，估算环保投资共2000万元，占投资额的1.25%。项目拟采取的环保措施及投资见下表。

表10-1           工程污染防治措施及竣工验收内容一览表

| 类别 | 污染源 |  | 处理措施及设备 | 投资 （万元） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木材加工车间 | 木材 加工 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P1） | 10 | 颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中的相关要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（5.9kg/h）；喷漆过程产生的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h、二甲苯1.7kg/h）；危废暂存间产生的非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）中标准要求（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃17kg/h）；天然气燃烧过程产生的SO2、NOX排放浓度执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）的限值要求。 |
|  | 军民融合车间 | 固化 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P2） | 10 |  |
|  |  | 切割 抛丸 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P3） | 10 |  |
|  |  | 喷塑 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P3） | 10 |  |
|  |  | 电机浸漆烘干 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P4） | 30 |  |
|  |  | 抛丸 焊接 | 集气装置+3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P5） | 10 |  |
|  |  | 跑车及小车架焊接 | 集气装置+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P6） | 10 |  |
|  |  | 葫芦及小车架涂装 | 1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P7） | 50 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 危险废物储存 | 1台UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（P8） | 10 |  |
|  | 新中式起重机联合车间 | 型材 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P9） | 10 |  |
|  |  | 型材 滚涂 | 1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P10） | 50 |  |
|  |  | 钢板 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P11） | 10 |  |
|  |  | 钢板 滚涂 | 1台活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P12） | 10 |  |
|  |  | 切割 | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P13） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P14） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P15） | 20 |  |
|  |  |  | 集气装置+2台袋式除尘器+ 1根20m高排气筒（P16） | 20 |  |
|  |  | 抛丸 | 1台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P17） | 10 |  |
|  |  | 焊接 | 集气装置+5台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P18） | 50 |  |
|  |  |  | 集气装置+6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P19） | 60 |  |
|  |  |  | 集气装置+6台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P20） | 60 |  |
|  |  |  | 集气装置+3台袋式除尘器+1根20m高排气筒（P21） | 30 |  |
|  | 涂装车间 | 主梁涂装线 | 集气装置+3台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P22） | 600 |  |
|  |  | 端梁涂装线 | 集气装置+1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P23） | 200 |  |
|  |  | 小件涂装线 | 集气装置+1台干式过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置+1根20m高排气筒（P24） | 200 |  |
|  | 餐厅废气 |  | 采用静电式油烟净化器+活性炭吸附装置进行处理排放 | 5 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准 |
| 废水 | 办公生活污水 |  | 经隔油池+化粪池处理后，排入长垣市第一污水处理厂进一步处理 | 5 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及长垣市第一污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 切割机、剪板机、折弯机、抛丸机、焊机、钻床等 |  | 基础减振、消声、隔声等措施 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类、4类 |
| 固体 废物 | 废边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废催化剂、水性油漆包装桶 |  | 设100m2一般固废暂存间1处，各类固废经收集暂存后全部妥善处置 | 10 | 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 办公生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门处理 | 2 | 按要求落实 |
|  | 废切削液、废矿物油、含油废抹布、废手套、油性油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭、洗枪废溶剂、废UV灯管、废漆渣 |  | 设50m2危废暂存间1处，各类危废在厂区危废暂存间分类分区暂存，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理 | 7 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 风险防范 | 其他 |  | 设置1个450m3事故水池 | 100 | 按要求落实 |
|  |  |  | 设置收集沟、应急收集池 |  |  |
|  |  |  | 设置雨水、污水截流阀 |  |  |
|  |  |  | 泡沫灭火器等消防设施 |  |  |
|  |  |  | 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品 |  |  |
|  |  |  | 安全教育培训、事故应急演练 |  |  |
| 地下水污染防渗措施 | 危险废物暂存间、危险化学品仓库、各生产车间涂装工段等重点防渗区 |  | 采用钢筋混凝土+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s | 300 | 按要求落实 |
|  | 生产车间、一般固废暂存间、废气处理设施等一般防渗区 |  | 采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s |  |  |
|  | 宿舍楼、餐厅、办公楼等简单防渗区 |  | 采用一般混凝土地面硬化处理 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2000 | — |

### 10.1.5 环境风险评价

本项目不涉及重大危险源，最大可信事故为漆料发生泄漏，遇明火引发的火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放。为了防范事故和减少危害，企业应当按照有关要求落实风险预防措施，制定事故应急预案，提高项目的安全水平。如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少事故发生时对周围环境造成的危害。在采取严格安全防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。

### 10.1.6 公众参与

根据《纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目环境影响评价公众参与情况说明》，纽科伦（新乡）起重机有限公司在评价期间采用网络公示、报纸公示等方式开展了公众参与活动。

纽科伦（新乡）起重机有限公司在确定项目环境影响评价单位后，于2023年12月08日，在河南省凝博生态科技有限公司网站进行了项目第一次环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，纽科伦（新乡）起重机有限公司根据项目公众参与情况编制完成《纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重机项目环境影响评价公众参与说明》。

### 10.1.7 总量控制

项目实施后全厂各污染物排放量和建议总量控制指标见下表所示。

表10-2             项目总量控制建议指标        单位：t/a

| 污染物 | 现有工程 排放量t/a | 本项目 排放量t/a | “以新带老”削减量 | 全厂排放量t/a | 本项目完成污染物增加量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.955 | 9.9563 | 2.955 | 9.9563 | +7.0013 |
| 非甲烷总烃 （含二甲苯、甲苯） | 20.1346 | 20.0335 | 20.1346 | 20.0335 | -0.1011 |
| SO2 | 0.155 | 0.0182 | 0.155 | 0.0182 | -0.1368 |
| NOx | 0.726 | 0.3172 | 0.726 | 0.3172 | -0.4088 |
| COD | 0.693 | 0.96 | 0.693 | 0.96 | +0.267 |
| NH3-N | 0.0693 | 0.092 | 0.0693 | 0.092 | +0.0227 |
| 总磷 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0 |
| 总氮 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0 |
| 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 10.2 对策建议

（1）认真落实各项污染防治措施，确保环保资金投入，严格按照工程设计和环评提出的污染防治措施，执行“三同时”制度，加强各类环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保污染物长期稳定达标排放。

（2）加强喷漆房的生产管理，减少生产过程中的跑冒滴漏，最大限度减少挥发性有机物的排放

（3）制定和完善突发事件应急预案，加强安全生产管理，防止风险事故的发生。

（4）建立和完善环境管理机构，明确管理机构职责和任务，确保项目建设过程和运行过程中的环境管理和环境监测能按计划进行。

（5）与当地政府部门密切配合，确保项目厂区环境防护距离范围内不再规划建设居民区、学校等环境敏感目标。

## 10.3 总评价结论

纽科伦（新乡）起重机有限公司低碳智能装备产业园年产7万台轻量化智能起重及项目为允许类建设项目，符合国家当前产业政策要求；项目位于长垣市杜常路以南，有德路以北，蒲西一路以西，生产车间用地类型规划为工业用地，符合长垣市城乡总体规划和长垣经济技术开发规划；在实施了本次评价提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到稳定、达标排放，满足区域总量控制要求，污染防治措施可行；因突发事故引起的环境风险在可接受范围内；厂区平面布置合理；公众参与调查期间没有公众提出反对意见。在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环保的角度考虑，本项目的建设可行。